温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 低压带电工作，带电拆.搭弓子线时，应在专人(  )下进行，并应戴防护目镜，使用绝缘工具，尽量避开阳光直射。

- 陪护；

- 监护；

- 帮助；

- 协助；

- 答案:B

- 2. 沟通高压输电网一般指110kV.(  )电网。

- 10kV

- 20kV

- 220kV

- 答案:C

- 3. 电位是衡量电倘在电路中某点所具有的能量的物埋量，电位是(  )。

- 相对量

- 绝对量

- 可参考

- 不确定

- 答案:A

- 4. IT系统中的I表示(  )。

- 中性点直接接地

- 重复接地

- 中性点不接地

- 答案:C

- 5. 倒闸操作是为了改变电气设备的(  )。

- 运行状态

- 备用状态

- 使用状态

- 检修状态

- 答案:C

- 6. 电容的单位是(  )。

- 库仑

- 法拉

- 克拉

- 瓦特

- 答案:B

- 7. 智能安全工具柜符合(  )存放环境，国家标准(GB/T18037)的要求。

- 电动工具

- 手动工具

- 绝缘工具

- 答案:C

- 8. GW5-35系列隔离开关为(  )结构。

- 单柱式

- 双柱式

- 三柱式

- 答案:B

- 9. 低压配电线路的电压为(  )。

- 220/380V

- 10kV或20kV

- 35kV或110kV

- 220kV

- 答案:A

- 10. 电流表的内阻(  )。

- 数兆欧

- 数千欧

- 数欧

- 越小越好

- 答案:D

- 11. 在中性点直接接地的380/220V三相四线制电力网中，将电动机等电气设备的金属外壳与零线用导线连接起来，称为(  )。

- 保护接地；

- 重复接地；

- 工作接地；

- 保护接零；

- 答案:D

- 12. 变压器停电退出运行，首先应(  ).

- 断开各负荷

- 断开高压侧开关

- 断开低压侧开关

- 答案:A

- 13. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。

- 25

- 50

- 75

- 答案:A

- 14. 电流强度为1安培的电流在1小时内通过某导体横截面的电量是(  )。

- 1库仑

- 60库仑

- 3600库仑

- 1200库仑

- 答案:C

- 15. 对于KYN错错800-10型高压开关柜，(  )，小车可以在工作位置定位。

- 小车向前移动，当定位装置阻止小车继续向前移动时

- 小车向前移动，当固定部分与移动部分并紧时

- 小车向前移动，当活动帘板自动打开使动静触头接通时

- 答案:A

- 16. 在三相沟通电路中,负载消耗的总有功功率等于(  )。

- 各相有功功率之差

- 各相有功功率之和

- 各相视在功率之差

- 答案:B

- 17. u=Umsin(t+φ)是正弦交流电压瞬时值的表达式，其中Um表示(  )。

- 最大值

- 有效值

- 角频率

- 初相角

- 答案:A

- 18. 在高温的苛刻工作条件下，齿轮油在空气.水和金属的催化作用下，容易氧化生成胶质.沥青.不溶物.腐蚀性物质，使油的性能变坏并缩短使用周期。所以，齿轮油必须要有良好的(  )。

- 极压抗磨性

- 低温流动性

- 热氧化安定性

- 答案:C

- 19. 中性点接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性(  )。

- 大

- 小

- 相等

- 不确定

- 答案:A

- 20. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度申阻值的(  )倍.

- 0.5

- 1.2

- 2.O

- 2.4

- 答案:B

- 21. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。

- 不同

- 相同

- 更新

- 答案:B

- 22. 利用电流的热效应，可以制成的电器有(  )。

- 白炽灯

- 电动机

- 变压器

- 电缆

- 答案:A

- 23. 避雷针的接地装置与道路出入口之间的距离不应小于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 5

- 答案:C

- 24. 1D5-cosφ型功率因数表，标尺的右半部表示(  )的功率因数。

- 滞后感性

- 超前感性

- 超前容性

- 滞后容性

- 答案:A

- 25. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。

- 单相

- 跨步电压

- 感应电

- 答案:B

- 26. 绝缘靴的'试验周期是(  )。

- 每年一次

- 六个月一次

- 三个月一次

- 答案:B

- 27. 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。

- 倾斜30o角度

- 垂直

- 平行

- 答案:C

- 28. 双列布置的低压配电屏，屏前通道宽度不低于( )m。

- 0.8

- 1.0

- 1.5

- 2

- 答案:D

- 29. 戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口(  )。

- 装入绝缘手套中；

- 卷上去；

- 套在手套外面

- 答案:A

- 30. 主保护属于按(  )分类。

- 被保护的对象

- 保护原理

- 保护所起作用

- 答案:C

- 31. 使用伪造特种作业操作证上岗的给予警告，并处( )元罚款。

- 1000~6000

- 1000~8000

- 1000~5000

- 1000~4000

- 答案:C

- 32. 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器( )过负载的能力称为事故过负载能力。

- 短时

- 长时

- 随时

- 答案:A

- 33. 保护接零是指(  )。

- 负载中性点接零线

- 负载中性点及外壳都接中性线

- 低压电网电源的中性点接地，电气设备外壳和中性点连接

- 电源的中性点不接地而外壳接地

- 答案:C

- 34. 防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成，其高度不低于( )。

- 1.3米

- 2.0米

- 1.7米

- 1.5米

- 答案:C

- 35. 表达式B=F/qv是表明(  )物理量。

- 磁场强度

- 磁感应强度

- 电场强度

- 磁化强度

- 答案:B

- 36. 金属导体的电阻值随着温度的升高而(  )。

- 增大

- 减少

- 恒定

- 变弱

- 答案:A

- 37. 高压断路器可以(  )。

- 切断空载电流

- 控制分断或接通正常负荷电流

- 切换正常负荷又可以切除故障，同时具有控制和保护双重任务

- 接通或断开电路空载电流，但严禁带负荷拉闸

- 答案:C

- 38. 低压供电的电压是(  )。

- 220V;

- 380V;

- 220.380V;

- 220.380V，1KV;

- 答案:C

- 39. 在正弦交流电路中，电路的功率因数取决于( )。

- 电路外加电压的大小

- 电路各元件参数及电源频率

- 电路流过电流的大小

- 电路的连接形式

- 答案:B

- 40. 检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:( )。

- 从此上下

- 在此工作

- 止步，高压危险

- 答案:A

- 41. 焊机一次电源线应使用橡胶护套线，长度一般不超过(  )。

- 2m；

- 3m；

- 4m；

- 5m；

- 答案:D

- 42. 在检修变压器，要装设接地线时，应(  )。

- 先装中相

- 先装接地端,再装导线端

- 先装导线端,再装接地端

- 答案:B

- 43. 电阻的单位是(  )。

- 伏特

- 瓦特

- 安培

- 欧姆

- 答案:D

- 44. 母线电流差动保护采用电压闭锬元件，主要是为了防止(  )。

- 系统发生振荡时母线电流差动保护误动

- 区外发生故障时母线电流差动保护误动

- 由于误碰出口继电器而造成母线电流差动保护误动

- 以上都不对

- 答案:C

- 45. 高压电动机装设欠电压保护装置时，重要电动机的整定时限取(  )。

- 0.5S

- 0.6～1.0S

- 5S

- 6～10S

- 答案:D

- 46. 社会主义职业道德的基本原则是(  )。

- 共产主义

- 集团主义

- 集体主义

- 全心全意为人民服务

- 答案:C

- 47. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点(  )m以内。

- 3

- 2

- 4

- 答案:C

- 48. 电气展开接线图中，直流回路编号的方法是(  )。

- 从正电源出发，以奇数顺序编号

- 从正电源出发，以偶数顺序编号

- 从正电源出发，顺序编号

- 从左到右，顺序编号

- 答案:A

- 49. 电容器室耐火等级不应低于(  )级。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:B

- 50. 电流经过的路径称为(  )。

- 电桥

- 支路

- 电路

- 电弧

- 答案:C

- 51. 在交流电压下，绝缘层电压分配与温度( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 答案:C

- 52. 照明灯具的(  )必须经开关控制，不得引入灯具。

- 工作零线

- 保护零线

- 相线

- 回路

- 答案:C

- 53. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。

- 5mm

- 10mm

- 12mm

- 20mm

- 答案:A

- 54. 电杆的定位方法有(  )种。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 答案:B

- 55. 当电压降低时，会导致异步电动机温度(  )。

- 降低

- 上升

- 答案:B

- 56. 登杆用的脚扣.安全带的静拉力试验周期为(  )一次。

- 三个月

- 半年

- 九个月

- 一年

- 答案:B

- 57. 空载高压长线路的末端电压(  )始端电压。

- 低于

- 高于

- 等于

- 低于或等于

- 答案:B

- 58. 在设有过负荷保护的线路上，其导线长期容许负荷电流应不小于熔体额定电流的( )倍。

- 0.4

- 0.8

- 1.25

- 2.5

- 答案:C

- 59. 电动机在额定工作状态下运行时，(  )的机械功率叫额定功率。

- 允许输人

- 允许输出

- 推动电机

- 答案:B

- 60. 万用表的转换开关是实现(  )。

- 各种测量种类及量程的开关

- 万用表电流接通的开关

- 接通被测物的测量开关

- 答案:A

- 61. 用于保护电动机的高压熔断器，在其型号中以字母(  )表示。

- T

- X

- M

- 答案:C

- 62. 接地保护的原理是(  )漏电设备的对地电压。

- 提高

- 增加

- 消除

- 限制

- 答案:D

- 63. 交流电压表扩大量程，可使用(  )。

- 电流互感器

- 互感器

- 并接电容

- 电压互感器

- 答案:D

- 64. LN2-10型断路器内绝缘采用的是(  )。

- SF6气体

- 压缩空气

- 真空

- 绝缘油

- 答案:A

- 65. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸，可防止由于(  )而造成电气设备损坏。

- 缺相运行

- 过电压运行

- 欠电压运行

- 答案:A

- 66. 在变配电所中b相的着色是(  )色。

- 黄

- 绿

- 红

- 答案:B

- 67. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。

- 两端短接并接地

- 保持开路

- 两端短接

- 一端接地

- 答案:A

- 68. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(  )式交流接触器。

- 气动

- 电磁

- 液动

- 答案:B

- 69. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是()。

- BX，BLX

- BV，BLV

- BXF，BLXF

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/946011111130010042