ICS 13.200

CCS  C  75

江	苏	省	地	方	标	准

DB32/T 4665—2024

# 主题游乐园特种设备双重预防机制建设实施规范

Implementation specification on double prevention mechanism

construction for special equipment in theme amusement park

2024-01-09 发布

2024-02-09 实施

江苏省市场监督管理局

中  国  标  准  出  版  社

发	布

出	版

DB32/T 4665—2024

目	次

前言	Ⅲ

引言	Ⅳ

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 工作流程	2

- 总体要求	2

- 风险分级管控	4

- 隐患排查治理	9

附录 A（资料性）  主题游乐园安全管理制度示例	10

附录 B（资料性）  江苏省特种设备双重预防云平台使用指南	29

附录 C（资料性）  特种设备信息及风险清单示例	31

附录 D（资料性）  风险分析技术	34

附录 E（资料性）  特种设备固有风险分级表	41

附录 F（资料性）  风险分级管控示例	44

附录 G（资料性）  隐患排查治理示例	57

参考文献	62

Ⅰ

DB32/T 4665—2024

前	言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省市场监督管理局、江苏省特种设备安全监督检验研究院、方圆标志认证集团 江苏有限公司、南京华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司、苏州高新（徐州）商旅发展有限公司。

本文件主要起草人：陈序、顾永华、李向东、季一锦、张新东、梁建伟、诸滔、涂春磊、孙浩翔、刘立生、 徐新宇、杨智强、吴荣华、梅冬、孙民、王毅、周超、李杰、林强帅、司晓霞、孙槟杨、李泰格、金殊羽、方纬、 顾程、陈坤、刘可、冯源、荚佳、马晶磊。

Ⅲ

DB32/T 4665—2024

引	言

本文件旨在依据 DB32/T 4088—2021、DB32/T 4087—2021 和 DB32/T 4086—2021 规定的风险分级管控及隐患排查治理工作流程，简要说明风险分级管控和隐患排查治理在主题游乐园中特种设备的应 用示例。

本文件不包括主题游乐园中全部的特种设备应用示例，仅给出足够的信息以便使用者对 DB32/T 4088—

2021、DB32/T 4087—2021 和 DB32/T 4086—2021 所规定原则的可能应用方式有一个完整的认识。

Ⅳ

DB32/T 4665—2024

主题游乐园特种设备双重预防机制建设实施规范

- 范围

本文件提供了主题游乐园（以下简称“游乐园”）开展特种设备风险分级管控和隐患排查治理机制建设实施的的指导和建议，给出了工作流程、总体要求、风险分级管控、隐患排查治理等方面相关信息。

本文件适用于游乐园开展特种设备双重预防机制建设工作。非特种设备亦可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 33942	特种设备事故应急预案编制导则

TSG 03—2015	特种设备事故报告和调查处理导则

TSG 08—2017	特种设备使用管理规则

DB32/T 4086—2021	特种设备风险分级管控工作规范

DB32/T 4087—2021	特种设备隐患排查治理工作规范

DB32/T 4088	特种设备双重预防机制建设规范

3	术语和定义

DB32/T 4088 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

主题游乐园	theme amusement park

具有一个或一组主题，为游客提供游乐设施与游玩体验项目、观演观赏及餐饮休憩等相关配套服务 的运营使用单位。

[来源：GB/T 42101—2022，3.1，有修改]

3.2

固有风险	inherent risk

采取风险应对措施前的风险。

3.3

风险评估	risk assessment

包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。

［来源：GB/T 23694—2013，4.4.1］

3.4

风险识别	risk identification

发现、确认和描述风险的过程。

注 1：风险识别要素包括危险源、事件及其原因和潜在后果的识别。

注 2：风险识别可能涉及历史数据、理论分析、专家意见以及利益相关者的需求。

1

DB32/T 4665—2024

［来源：GB/T 23694—2013，4.5.1］

3.5

风险分析	risk analysis

理解风险性质、确定风险等级的过程。

注 1：风险分析是风险评价和风险应对决策的基础。

注 2：风险分析包括风险估计。

［来源：GB/T 23694—2013，4.6.1］

3.6

风险估计	risk estimation

确定伤害可能达到的严重程度和伤害发生的概率。

[来源：GB/T15706—2012，3.14]

3.7

风险评价	risk evaluation

对比风险分析结果和风险准则，以确定风险和/或其大小是否可以接受或容忍的过程。

注：风险评价有助于风险应对决策。

［来源：GB/T 23694—2013，4.7.1］

3.8

事故隐患	potential hazard of accident

特种设备使用单位违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、风险管控和特种设备管理制度的

行为；或者风险管控缺失、失效；或者因其他因素导致在特种设备使用中存在可能引发事故的设备不安全 状态、人的不安全行为和管理和环境上的缺陷等。

[来源：T/CPASE GT 008—2019，3.1]

3.9

严重事故隐患	major accident potential

危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或者 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3.10

较大事故隐患	comparatively large accident potential

可能导致一定危害，但无需全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或者 因违法特种设备法律、法规，特种设备安全监管部门依法责令限期改正，逾期未改的，责令停产停业整并 处罚款的行为。

注：较大事故隐患为一般事故隐患中程度较为严重的事故隐患。

3.11

一般事故隐患	general accident potential

除严重、较大事故隐患外的其他特种设备事故隐患。

- 工作流程

  - 游乐园双重预防的实施可按照图 1 的工作流程进行。

  - 游乐园在开展双重预防工作时，可根据本单位实际情况调整图 1 的工作流程。

2

DB32/T 4665—2024

图 1	双重预防工作流程图

- 总体要求

  - 机构设置

    - 游乐园应根据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》、TSG 08 和 DB32/T 4088

等法规标准要求，建立健全特种设备安全管理机构，履行特种设备双重预防管理职能。

    - 游乐园主要负责人对本单位特种设备使用安全全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任 的长效机制。安全总监和安全员应当按照岗位职责，协助单位主要负责人做好特种设备使用安全管理工 作。作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，并认真履行 TSG 08 中规定的职责。

  - 制度建设

游乐园应结合“ 日管控、周排查、月调度”工作要求，建立特种设备风险分级管控及隐患排查治理制度，形成特种设备安全管理制度（示例见附录  A）。游乐园宜建立安全生产双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖惩机制，目标责任考核和奖惩情况应记录并归档。

  - 人员培训与考核

游乐园根据双重预防机制实施的需要，编制培训计划，分层次、分阶段组织全员对本单位的双重预防 机制的标准、程序、方法进行学习培训并考核，并保留培训考核记录。

3

DB32/T 4665—2024

  - 信息化要求

游乐园根据安全生产信息化管理的要求，利用信息化技术建立双重预防管理信息系统，必要时与当 地相关监管信息系统相连接。游乐园自身不能建立信息化管理系统时可使用“江苏省特种设备双重预防   信息化云平台”系统，使用指南详见附录 B。

  - 档案管理

游乐园应完整保存体现风险管控和隐患排查治理过程的记录资料，并分类建档管理。

存档的资料至少应包括风险点台账、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控清单、隐患排查项目清 单、隐患排查治理台账等内容；涉及重大风险、严重事故隐患时，其辨识、评价、整改过程记录、风险控制措 施及其实施、改进记录和验收记录等，应单独建档管理。

  - 持续改进

游乐园可按照 DB32/T 4088  中的要求，适时和定期对风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行情况进行评审，每年不少于 1 次。当发生变更时应及时组织评审，并保存评审记录。

- 风险分级管控

  - 分级管控基本要求

游乐园应填写 DB32/T 4088 中要求的“特种设备信息表”（填写示例见附录 C 表 C.1），依据本文件中安全风险分级管控标准及风险评价方法，进行园内大型游乐设施、观光车辆、起重机械、压力容器等特 种设备的风险辨识、评价、确定风险等级等工作，明确分级管控的责任部门、责任人，落实管控措施，形成 风险分级管控清单，并建立相应的工作机制和制度。

  - 风险识别

    - 风险点确定

游乐园的风险点为单台特种设备及其相关的作业活动时，风险点名称可以用单台特种设备的名称来   命名。可以参考 DB32/T 4086 的要求编制园内每台设备的“ 设备风险点清单”和“ 作业过程风险清单”

（见表 C.2 和表 C.3）。已按照 GB/T 16856、GB/T 39043 及 GB/T 26610 等标准进行过识别的风险点可沿用原识别结果或在其基础上进行调整。

    - 危险源辨识

风险点可能包含多个危险源，在危险源辨识时，游乐园可按照 TSG 03 列出的故障、受困（滞留）、碰撞、坠落、挤压、剪切以及常见的火灾、触电等事故特征，也可以按照 GB/T 45001—2020 中 6.1.2.1 列出的因素，对该台特种设备及其运行过程中潜在危险有害因素进行辨识，辨识范围应考虑人的因素、物的因 素、环境因素和管理因素四个方面，其中：

      - 人的因素包括那些有机会进入工作场所的人员（工作人员、承包方、访问者和其他人员）及其活    动（如动火、吊装与拆卸、高空、高压、密闭或有限空间作业等）和进入游乐园游客的不安全行为。

      - 物的因素包括特种设备本体的维护保养状况、运行区域及警示标识、设备基础、安装及连接、动  力装置、机械传动、乘人设施、电气控制装置、安全保护装置、安全附件、安全防护措施等的状态；

      - 环境因素包括设备使用强度、使用频率等设备环境以及温度、湿度、照度、极端天气、树木、山体、 湖泊等自然环境等；

      - 管理因素包括安全管理机构的组织架构、安全管理制度、操作规程、应急预案、特种设备安全技 术档案等。

4

DB32/T 4665—2024

    - 危险源辨识方法

危险源辨识的方法包括但不限于以下内容：

- 头脑风暴法；

- SCL（安全检查表法）； c） FTA（故障树分析法）；

d） FMEA（失效模式与影响分析）； e） JHA（工作危害分析）；

- PHA（预先危险性分析）；

- LEC（作业条件危险性分析法）评价法。

各技术方法在安全评估各阶段的适用性见附录 D 表 D.1。表 D.2 给出了基于 FMEA（失效模式与影响分析）的自控飞机回转机构风险分析示例，表 D.3 给出了基于 SCL（安全检查表法）的大型游乐设施危险源辨识示例。

  - 风险分析

    - 风险分析基本要求

风险分析要考虑导致风险的原因和危险源、风险事件的正面和负面的后果及其发生的概率、影响后 果和其他可能的因素、不同风险及其危险源的相互关系等，还要考虑现有的管理措施及其效果。考虑的 因素包括但不限于以下内容：

- 设备设计资料（参数、工作原理、重要零部件寿命等）；

- 游乐园设计规划资料； c）   安装改造修理规范； d） 操作使用要求；

- 特定时段；

- 使用年限；

- 使用环境、场所；

- 设备状态及检验情况；

- 人的因素。

    - 风险估计

常用的风险估计工具包括   LS（风险矩阵法）、LEC（作业条件危险性分析法）、FMEA（失效模式与影响分析）等。采用风险矩阵法进行风险分析，可按照 DB32/T 4086 的内容进行，也可参考表 1、表 2 的内容进行自行设计。

表 1 风险发生可能性分级

| 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 某段时间内发生的概率 | 低 | 中 | 高 | 极高 |
|  | 偶尔发生 | 某些情况下可能发生 | 多数情况下可能发生 | 经常发生 |
|  | 未来 5~10 年内可能发生 1 次 | 未来 2~5 年内可能发生 1 次 | 未来 1 年内可能发生 1 次 | 未来 1 年内至少发生 1 次 |

5

DB32/T 4665—2024

表 2	风险发生严重程度分级

| 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员伤亡 | 无伤亡或轻微受伤 | 重伤，丧失劳动能力 | 1~10 人死亡 | 10 人以上死亡 |
| 直接经济损失 | 1 万元以下 | 1 万元以上 50 万元以下 （含 50 万元） | 50 以上 100 万元以下 （含 100 万元） | 100 万元以上 |
| 日常运行 | 轻微影响 | 中度影响 | 严重影响 | 重大影响 |
| 财产损失 | 轻微 | 中等 | 较大 | 极大 |
| 游乐设施高空滞留 | 5 min 以上 30 min 以下 | 30 min 以上 60 min 以下 （含 60 min） | 60 min 以上 720 min 以下 （含 720 min） | 240 min 以上 720 min |
| 企业声誉 | 负面消息当地局部流传， 轻微损害 | 负面消息在某一区域流传，中等损害 | 受属地监管部门调查、负面消息在全国流传，较大损害 | 受上级监管部门调查、公众关注度高，造成无法弥补的损害 |

    - 风险点的风险等级确定

风险点的风险等级应综合特种设备本体及配套部件、相关作业活动、设备周边环境、管理方面等因 素。当风险点由若干危险源组成时，取其全部危险源中的最高风险值为该风险点的风险等级。

  - 风险评价

    - 风险评价基本要求

      - 特种设备风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。对于不可接受的风险应先采取风险应对措施，降低风险等级。

      - 风险可接受目标的制定应结合特种设备的安全管理要求，并应当充分考虑以下要求：

        - 有关特种设备安全有关的法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准；

        - 游乐园的安全管理、技术标准；

        - 游乐园的特种设备安全方针和目标等；

        - 游乐园的经济、技术情况；

        - 游乐园的安全投入情况。

    - 重大风险确定

重大风险包含但不限于：

- 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

- 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、100 万以上财产损失事故， 且现在发生事故的条件依然存在的；

- 游乐园所属特种设备存在 T/CPSAE GT 008—2019 及《特种设备安全监督检查办法》第二十五条规定的严重事故隐患的；

- 由于设备本体原因发生过重大及以上事故的同类型特种设备；

注：相同品种、相同批次、相同使用条件的机电类特种设备或者同类型特种设备指具有相同工艺、相同运行条件的承    压类特种设备。

6

DB32/T 4665—2024

- 法律、法规中规定的其他重大风险或负有监督管理职能的部门认定为重大风险的特种设备；      f） 使用超过设计使用年限的特种设备（包括通过改造或重大修理延期使用的大型游乐设施等）； g） 采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等风险评估方法确定为重大风险的。

    - 固有风险确定

对于设备风险源（点）固有风险的评估分级，除采用上述确定原则，也可采用附录 E 表 E.1~表 E.8

直接进行风险分级。

  - 风险分级管控

    - 风险分级管控原则

      - 游乐园根据确定的评价方法与风险准则对单台特种设备进行风险评价分级后，按照表 3 规定的对应原则，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示重大风险、较大风险、一般风险和低风险，并对该台特种设备实施分级管控。

      - 风险辨识和评价后在其基础上明确“管控层级“”责任人”后，形成“风险分级管控清单”（见附录 F

表 F.1、表 F.2），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。

表 3	风险等级对照表（风险准则）

| 评价方法 | 管控级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重大风险（红） | 较大风险（橙） | 一般风险（黄） | 低风险（蓝） |
| 风险矩阵（LS）法 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
| 作业条件危险性分析法（LEC） | 大于或等于 320 分 | 160~320 分（不含 320 分） | 70~160 分（不含 160 分） | 小于 70 分 |

    - 风险控制措施

      - 通则

游乐园应按照 DB32/T 4086—2021 中表  1  的要求制定分级管控措施。在前期危险源辨识的基础上进行风险分析，针对可能存在的不同风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。

      - 工程技术措施

工程技术措施包括但不限于：

a）

b） c） d）

6.5.2.3

消除，如及时进行维修等；

隔离，如设置警示标志，增加隔离栅栏等；

替代，如更换老旧部件或设备，增加冗余设备等；

防护，如增加安全保护设施。

管理措施

管理措施包括但不限于：

- 制定实施安全操作规程等；

- 建立各种安全管理制度，督促进行落实，明确各项工作的责任人等；

- 设备定期进行维护保养及检查；

7

DB32/T 4665—2024

- 配备足够数量的大型游乐设施作业人员，游客游玩前对其进行安全提示；

- 相关人员持证上岗；

- 定期开展安全隐患排查工作；

- 对第三方单位的资格审查；

- 禁止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；

- 应按法规、标准或规章制度开展竣工验收设备设施，以及应开展安全评估等的设备设施及其附 着物、安全防护设施与安全装置等，开展相关工作。

      - 培训教育措施

培训教育措施包括但不限于：

        - 员工入职培训；

        - 每年再培训；

        - 安全管理人员及作业人员继续教育；

        - 相关法律、法规、安全技术规范、标准专项学习；

        - 其他方面的培训；

        - 外来维修施工人员的安全教育。

      - 个体防护措施

个体防护措施包括但不限于：

- 头部防护，如安全帽；

- 眼面防护，如焊接眼护具、职业眼面部防护具；

- 听力防护，如耳塞、耳罩；

- 防护服装，如防静电服、高可视性警示服；

- 手部防护，如绝缘手套；

- 身体防护，如安全带、救生衣、防坠护圈。

      - 应急处置措施

应急处置措施包括但不限于：

- 按照GB/T  33942 编制的应急专项预案（包括应急指挥机构组织图、应急救援流程图、疏散线路图、内部/外部应急相关机构人员联系方式等）；

- 应急队伍和应急物资的准备（包括应急设备/物资的清单、布置图等）； c）     通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急处置能力； d） 应急处置效果的评价；

e） 应急处置措施的改进。

    - 风险告知及报告

      - 风险告知

游乐园结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施告知内部员工，使其掌握本岗位所涉及的风险 点和危险源。同时建立安全风险公告制度，在游乐园醒目位置和重点区域分别设置安全风险分级管控公 告栏，在每台设备上显著位置（如大型游乐设施入口处）设立特种设备安全风险告知牌，在重要岗位处设 立作业风险告知卡（示例参见附录 F）。

8

DB32/T 4665—2024

      - 风险报告

游乐园应按照 DB32/T 4086 的要求及时向相关政府职能部门上报较大以上风险。

- 隐患排查治理

  - 排查治理基本要求

    - 游乐园可依据 DB32/T 4087 的要求建立实施机构，也可根据企业实际的组织构架分开设立，例如由设备管理部门负责设备的隐患排查治理；由运营部门负责日常管理、环境隐患排查治理；由人事管理部 门负责相关人员（操作人员、维修人员等）的隐患排查治理。实施机构的设立应以文件形式明确各个部门 之间的职责权限与接口关系，确保所有环节均被覆盖。相关文件应经过隐患排查治理负责人的审核。隐 患排查治理实施机构的组成可参考附录 G 图 G.1。

    - 游乐园可根据 DB32/T 4087—2021 中第 6 章的要求编制隐患排查治理计划，形成隐患排查项目清单。隐患排查项目清单示例见表 G.1。

  - 隐患排查

    - 排查类型、周期和组织级别

      - 依据 DB32/T 4087 中的要求进行隐患排查，隐患排查一般分为日常检查和专项检查两种方式。

      - 游乐园日常检查包括试运行安全检查、每日定期安全（例如巡检等）检查等。日常试运行检查等  自行检查中发现的异常情况均为隐患。大型游乐设施（含附属压力容器）及观光车辆可由修理、操作人员   进行日常检查。起重机械可由修理人员、安全管理人员（安全员）进行日常检查。在日常检查时，发现隐  患或者其他不安全因素，相关人员应立即采取紧急措施，并按照规定程序向安全管理负责人（安全总监） 和有关负责人报告。

      - 游乐园根据实际情况开展的专项隐患检查工作，专项检查应结合“ 周排查、月调度”制度开展工作，可以分为定期专项检查、季节性检查、节假日检查、重点时段检查、专家诊断性检查、事故类比检查等。

    - 排查记录

      - 排查发现的隐患应形成记录，游乐园可以根据自身管理要求设计表格或采用 DB32/T 4087 中要求填写的表格（示例见表 G.2）。

      - 外部机构（例如特种设备安全监督管理部门）的安全检查、检验机构的法定检验（定期检验、监督检验等）发现的异常情况及问题等也应视为隐患并进行记录。

  - 隐患治理

游乐园可根据 DB32/T 4087—2021 中第 9  章的要求进行隐患治理并填写记录，记录示例见表  G.3。游乐园没有能力治理或治理达不到要求的隐患，应及时报告游乐园上级部门处理或上报当地监管部门， 并采取包括停用在内的相关措施。

  - 验收与评估

    - 一般事故隐患的治理由安全员组织验收；较大事故隐患由安全总监组织验收；严重事故隐患由游 乐园主要负责人组织验收。

    - 排查出的隐患需及时消除，并填写“特种设备隐患排查治理台账”。台账填写示例见表 G.4。

9

DB32/T 4665—2024

附	录	A

（资料性）

主题游乐园安全管理制度示例

  - 主题游乐园特种设备安全管理手册目录示例

表A.1 给出了主题游乐园特种设备安全管理手册目录示例。

表 A.1	主题游乐园特种设备安全管理手册目录

| 章节 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 企业简介 |
|  |  | 1.1 企业概况 |
|  |  | 1.2 主要游乐设施 |
| 一、企业情况 | 2 | 1.3 重大危险源 企业营业执照 |
|  | 3 | 特种设备概况 |
|  |  | 3.1 特种设备台账 |
|  |  | 3.2 特种设备现场分布 |
|  | 1 | 行政组织架构 |
|  | 2 | 特种设备安全和双重预防管理机构 |
| 二、组织架构、职责与承诺 | 3 4 | 特种设备安全管理相关人员任命书 特种设备安全与双重预防管理职能分配表 |
|  | 5 | 特种设备安全管理目标责任书、承诺书 |
|  | 6 | 特种设备安全管理岗位职责 |
| 三、安全管理方针和目标 | 1 2 | 企业安全生产方针和目标 特种设备安全管理方针和目标 |
| 四、特种设备安全管理制度 | - 特种设备采购、安装、验收管理制度 - 特种设备使用登记管理制度 - 特种设备定期检验管理制度 - 特种设备检查与维护保养管理制度 - 特种设备修理、改造管理制度 - 特种设备延寿、报停、报废管理制度 - 特种设备安全技术档案管理制度 - 特种设备人员管理和培训制度 - 特种设备风险分级管控制度 - 特种设备隐患排查治理制度（含国家市场监督管理总局令第 74 号相关制度） - 特种设备应急救援管理制度 - 特种设备事故报告与处理制度 13 …… |  |

10

DB32/T 4665—2024

表 A.1	主题游乐园特种设备安全管理手册目录 （续）

| 章节 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 五、特种设备安全管理规定 | 1 | 大型游乐设施运行区域安全管理规定大型游乐设备巡检管理规定 大型游乐设施检修车间管理规定 …… |
|  | 2 3 |  |
|  | 4 |  |
| 六、特种设备安全操作规程及维护保养作业指导书 | 1 | 大型游乐设施操作规程 大型游乐设施检查与维护保养作业指导书叉车安全操作规程 起重机械安全操作规程观光车辆操作规程 压力容器维护保养作业指导书 …… |
|  | 2 |  |
|  | 3 4 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
| 七、特种设备专项应急预案和游乐设施现场应急处置方案 | 1 2 3 | 特种设备专项应急预案（不含大型游乐设施） 大型游乐设施现场应急处置方案 …… |

特种设备风险分级管控制度

- 目的

为有效贯彻实施DB32/T 4086—2021《特种设备风险分级管控工作规范》，依据特种设备双重预防机制建设要求，制定本制度。

- 适用范围

本制度适用于本公司特种设备的风险分级管控，明确了风险分级管控的工作流程、工作准备、风 险评估、风险分级管控、监督检查、沟通和记录及持续改进要求。

- 职责

  - 主要负责人

全面负责本公司特种设备风险识别、风险分析、风险评价和风险分级管控工作，保障风险分级管 控各环节的经费投入，对本单位特种设备使用安全全面负责。

  - 特种设备安全管理负责人

负责组织本公司特种设备的风险识别、风险分析、风险评价和风险分级管控工作。

  - 大型游乐设施安全总监

大型游乐设施安全总监职责包括：

11

特种设备风险分级管控制度示例

DB32/T 4665—2024

    - 协助主要负责人履行本单位大型游乐设施安全的领导职责，确保本单位大型游乐设施的安全使用；

    - 组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使 用管理规则》《大型游乐设施安全监察规定》等大型游乐设施有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

    - 组织制定本公司大型游乐设施使用安全管理制度，督促落实大型游乐设施使用安全责任制，组织开展大型游乐设施安全合规管理，组织制定《大型游乐设施安全风险管控清单》

    - 落实本公司安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

    - 组织制定大型游乐设施事故应急专项预案并开展应急演练；

    - 落实大型游乐设施安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

    - 对大型游乐设施安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导大型游乐设施安全员做好相关工作；

    - 按照规定组织开展大型游乐设施使用安全风险评价工作，拟定并督促落实大型游乐设施使用安全风险防控措施；

    - 组织建立大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；

    - 对本公司大型游乐设施使用安全管理工作进行检查，分析研判大型游乐设施使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

    - 接受和配合有关部门开展大型游乐设施安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

    - 履行市场监督管理部门规定和公司要求的其他大型游乐设施使用安全管理职责。

注：以大型游乐设施为例，其余特种设备安全总监职责略，游乐园根据实际情况编写。

  - 安全管理机构职责

安全管理机构职责包括：

    - 负责具体推进风险分级管控工作，负责建设工作的组织协调、过程培训、技术指导，完成公 司安全风险分级管控和隐患排查治理体系文件编制；

    - 明确各级管理人员和岗位人员的责任范围和责任内容，并定期对其双重预防机制履职情况进行评估考核；

    - 负责组织各部门开展风险识别、风险分析、风险评价和风险分级管控工作。

  - 部门负责人职责

按照“分级管理、分级负责”“管业务必须管安全”的原则，完成本部门范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

- 负责落实本部门风险识别、风险分析、风险评价及风险管控措施的制定；

- 负责本部门对确定的风险分级管控措施的落实；

- 负责本部门承租/承包项目危险源辨识及风险分析评价过程的审核确认；

- 负责本部门对安全风险告知、警示与报告的落实；

- 负责本部门对风险分级管控的监督检查的落实。

  - 各班组长职责

班组长是本班组及管理区域内开展体系建设的第一责任人，对该项工作在本班组的开展全面负

12

DB32/T 4665—2024

责，其主要职责为：

- 负责本组职能范围内的危险源辨识及风险分析评价活动的组织实施；

- 负责本组职能范围内的危险源辨识及风险分析评价结果在安全风险分级管控体系中贯穿应用，对工作过程中新发现的危险源及时上报部门负责人。

  - 岗位员工职责

岗位人员应依据各自岗位责任制，积极参与并履行以下职责：

a） 参与本岗位危险源辨识及风险分析评价； b）      掌握、落实本岗位风险分级管控措施； c） 参加风险分级管控培训教育；

d） 对本岗位工作过程中发现新的危险源或发现较大以上风险应及时上报班组长。

  - 大型游乐设施安全员职责

大型游乐设施安全员职责包括：

- 按《特种设备使用管理规则》和《大型游乐设施安全监察规定》要求，建立健全大型游乐设施 安全技术档案，并办理本单位大型游乐设施使用登记、变更、停用、报废（注销）手续；

- 组织制定各类大型游乐设施安全操作规程；

- 组织对大型游乐设施作业人员、服务人员进行教育和培训，指导和监督作业人员正确操作大型游乐设施；

- 按照《使用维护保养说明书》及相关安全技术规范，组织开展大型游乐设施试运行、定期维护保养和自行检查，及时处理或报告事故隐患；

- 对大型游乐设施进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为；

- 编制大型游乐设施定期检验计划，督促落实大型游乐设施定期检验和后续整改等工作；

- 按照规定报告大型游乐设施事故，参加大型游乐设施事故救援，配合事故调查和善后处理；

- 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施使用安全管理职责。

注：以大型游乐设施为例，其余特种设备安全员职责略，游乐园根据实际情况编写。

  - 相关部门

负责本部门特种设备风险识别、风险分析、风险评价和分级管控。

- 管理要求

  - 总体要求

    - 组织机构

本公司成立特种设备风险分级管控工作组，成员由公司主要负责人、特种设备安全管理负责人

（安全总监）、特种设备安全管理员（安全员）、安全管理部门、设备管理部门负责人、相关专业技术人 员、特种设备作业人员组成。设备管理部门负责组织特种设备的风险识别、风险分析、风险评价和风 险分级管控工作。

13

DB32/T 4665—2024

    - 规章制度

设备管理部门负责制定并组织实施特种设备风险分级管控制度，明确开展特种设备安全风险识   别、分析和评价的工作内容、流程、方法及工具，针对不同等级的安全风险制定相应的分级管控措施。

    - 教育培训

人事管理部门应定期对主要负责人、特种设备安全管理负责人、各级管理人员和特种设备作业 人员进行特种设备安全风险管控教育培训，并纳入年度培训计划，分层次、分阶段组织相关员工培训 学习，使其掌握本单位特种设备风险类别、风险识别、分析和评价方法，风险分级管控等内容，并定期 考核，保留相关记录。

    - 动态管理

公司每年应至少开展一次特种设备风险评估及分级管控工作。遇到新增特种设备、设备拆装、发生特种设备安全事故时，应及时开展特种设备风险评估，并根据风险评估结果采取必要风险应对   措施。

  - 风险识别

    - 资料收集与准备

在开展特种设备安全风险识别前，需要收集以下相关资料，包括但不限于：

      - 相关法律法规、政策规定、标准和规范；

      - 特种设备的法定检测报告；

      - 特种设备安全操作运行规程、设备完好标准、维护保养规程、应急处置措施；

      - 特种设备工作环境条件；

      - 本公司及相关行业特种设备安全事故资料；

      - 特种设备技术档案。

    - 特种设备安全风险辨识单元划分

特种设备安全风险辨识单元宜划分为设备设施、作业活动两类。风险识别应覆盖本单位全部特 种设备及其作业活动，并充分考虑不同状态（正常、异常、紧急）、不同时态（过去、现在和将来）和不同 环境带来的影响。按照全面排查、参照目录、分类明确、范围清晰、易于识别、便于管理的原则划分风 险源辨识单元。根据法律、法规、安全技术规范及 DB32/T 4086—2021 标准要求组织对本公司内的特种设备及其作业活动进行风险源排查，填写“设备风险点清单”“作业过程风险清单”。

    - 风险识别方法

依据DB32/T 4086《特种设备风险分级管控工作规范》要求，考虑 GB 6441《企业职工伤亡事故分类》和 GB/T  13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》开展特种设备风险识别工作。本公司特种设备风险识别宜采用但不限于以下方法：

- 对于作业过程风险源（点）单元采用作业危害分析法（JHA）进行识别；

- 对于设备风险源（点）单元，可采用安全检查表法（SCL）或预先危险性分析法（PHA）、失效

14

DB32/T 4665—2024

模式与影响分析法（FMEA）进行识别；

- 对于复杂设备采用事故树分析法（FTA）、故障模式、影响及危害性分析（FMECA）进行  识别；

- 对于承压类特种设备，参照 GB/T 26610 开展风险识别工作；

- 对于机电类特种设备，参照 GB/T 16856 开展风险识别工作。

    - 风险描述

风险描述时包括风险源、事件（事故）、原因和后果四个方面。确定事件类别时应依据 GB 6441

《企业职工伤亡事故分类》事故类别进行分类；在分析事故原因时，可参考 GB 6441《企业职工伤亡事故分类》和 GB/T  13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》。通常本公司特种设备事故原因及事故类别见表 1 和表 2 所示。

表 1	常见特种设备事故原因分类

| 风险类型 | 特种设备事故（事件）原因 |
| --- | --- |
| 人的因素 | 1）应持证人员未持证 |
|  | 2）人员所持证不在有效期内 |
|  | 3）人员所持证项目与作业内容不符 |
|  | 4）未按制度开展安全培训 |
|  | 5）安全培训未覆盖相关人员 |
|  | 6）未按规定逐台落实安全责任人 |
|  | 7）未按规定配置安全管理相关人员 |
|  | 8）未按规定配置特种作业人员 |
|  | 19）其他（如未遵守操作规程，人为失误，健康状况等） |
| 物的因素 | 1）非法制造的特种设备（无相应制造许可证生产，需监检产品未经过监检） |
|  | 2）设备无产品质量证明 |
|  | 3）设备超过设计使用年限继续使用 |
|  | 4）设备本体缺陷 |
|  | 5）设备的安全附件或安全保护装置失效或存在缺陷 |
|  | 6）设备附属装置及工具存在缺陷 |
|  | 7）设备未按要求接受检验或检验不合格仍继续使用 |
|  | 8）设备的停用或重新启用未按规定进行 |
|  | 9）设备曾发生事故 |
|  | 10）设备未按规定进行维护保养 |
|  | 11）未按规定设置警示标志或说明 |
|  | 12）其他 |
| 环境因素 | 1）涉及易燃易爆炸、剧毒等危险品 |
|  | 2）处于公众聚集场所 |

15

DB32/T 4665—2024

表 1	常见特种设备事故原因分类 （续）

| 风险类型 | 特种设备事故（事件）原因 |
| --- | --- |
| 环境因素 | 3）未设置作业区域或作业路线 |
|  | 4）设备所处自然环境不符合要求 |
|  | 5）其他（如一定的温度、压力、窒息因素等） |
| 管理因素 | 1）未按规定设置安全管理机构 |
|  | 2）未按规定建立安全节能管理制度 |
|  | 3）未按规定办理使用登记 |
|  | 4）未按规定逐台套建立安全与节能技术档案 |
|  | 5）操作规程缺失或不健全 |
|  | 6）应急预案缺失、无效或未按规定实施演练 |
|  | 7）相关记录不符合要求 |
|  | 8）未自主开展隐患排查治理工作 |
|  | 9）其他 |

表 A.2	特种设备风险事件类别

| 特种设备种类 | 风险事件描述 |
| --- | --- |
| 大型游乐设施 | 故障、受困（滞留）、倾覆、坠落、挤压、断裂、碰撞、失控以及所引起的人员坠落、撞击、 触电、机械性伤害、窒息、火灾烧伤等 |
| 场（厂）内专用机动车辆 | 碰撞、倾翻、挤压、坠落、失控、故障以及所引起的人员坠落、撞击、碾压等 |
| 电梯 | 门系统故障、冲顶或蹲底、其他事故以及所引起的受困（滞留）、坠落、剪切、挤压、撞 击、触电、火灾烧伤、其他伤害等 |
| 锅炉 | 爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、泄漏、倾覆、变形、断裂以及所引起的冲击、烧伤、烫伤、机械 性伤害等 |
| 压力容器 | 泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、 烫伤、冻伤、腐蚀、机械性伤害等 |
| 起重机械 | 倾覆、坠落、挤压、断裂、碰撞、失控、故障以及所引起的人员坠落、撞击、触电、机械性 伤害等 |
| 压力管道 | 泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、 烫伤、冻伤、腐蚀、机械性伤害等 |
| 客运索道 | 受困（滞留）、失控、故障、坠落、挤压、断裂、碰撞以及所引起的人员坠落、撞击、触电、 机械性伤害、火灾烧伤等 |

16

DB32/T 4665—2024

  - 风险分析

    - 风险分析应考虑的因素

风险分析是根据风险类型、获得的信息和风险评估结果的使用目的，对识别出的风险进行定性  和定量的分析，为风险评价和风险应对提供支持。公司在对特种设备风险进行定性或定量分析时， 应考虑的因素包括但不限于以下内容：

- 设备参数、介质；

- 设备状态及检验情况；

- 特定时段；

- 使用年限；

- 使用环境、场所；

- 人的因素。

    - 风险分析方法

本公司根据实际情况，针对不同的风险源，选择如下适用的风险评价方法：

- 风险矩阵分析法（LS）

风险矩阵分析法（简称 LS 法），R=L×S，其中 R 是风险值，是事故发生的可能性和事件后果的组合，L 是事故发生的可能性；S 是事故后果的严重性；R 值越大，说明该设备危险性大、风险大。风险矩阵分析法（LS）适用于对特种设备风险辨识单元为设备类风险源（点）的风险分析。通常与“安全检查表法（SCL）”相结合。

- 作业条件危险性分析法（LEC）

LEC 分析法即作业条件危险性分析法（Likelihood Exposure Consequence）。其中，L 指事故发生的可能性、E 指人员暴露于危险环境中的频繁程度、C 指一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D 值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。LEC 法通常适用于风险辨识单元为作业过程风险源（点）的风险分析，通常与“作业危害识别法 JHA”相结合。

公司在进行风险分析时，应考虑事故发生的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司实际、法 律法规遵循、隐患排查治理的结果，确定适用的风险判定准则，进行风险评价，判定风险等级。

    - 风险等级确定

公司采取风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法进行风险分析和风险等   级的判定时，应充分考虑现有的风险控制措施。特种设备安全风险等级划分为重大风险、较大风险、 一般风险、低风险四个级别，分别对应“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。

风险评估应对识别的每一个风险源进行风险判定，并确定其风险级别。风险点的风险等级应综 合特种设备本体及配套部件、相关作业活动、设备周边环境、管理方面等因素进行风险评价，取全部 风险源的最高风险值为该风险点的风险等级。

  - 风险评价

风险评价是对比风险分析结果和风险准则，以确定风险和/或其大小是否可以接受或容忍的过 程。本公司结合自身特点，制定风险可接受目标，根据设备状况、失效后果、失效可能性等评估设备

17

DB32/T 4665—2024

的风险，按照设备风险评估判定准则，确定风险等级。

风险可接受目标的制定应结合特种设备的安全管理要求，并应当充分考虑以下要求：

- 有关特种设备安全有关的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准；

- 本公司的安全管理、技术标准；

- 本公司特种设备安全方针和目标等；

- 本公司经济、技术情况；

- 本公司的安全投入情况。

  - 风险控制

    - 风险控制措施

公司在应根据实际情况采取合理适当的控制措施，对特种设备安全风险进行有效控制。风险控 制包括了一个PDCA 循环的过程：

- 提出风险控制措施；

- 对控制措施进行评价；

- 通过评估剩余风险，评价风险控制措施的有效性；

- 若剩余风险不能接受，对控制措施再次进行评价。

    - 风险控制措施的类别

风险控制措施类别包括但不限于以下类别：

- 工程技术措施；

- 管理措施；

- 培训教育措施； d） 个体防护措施； e） 应急处置措施。

    - 风险控制措施的评价

风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：

      - 措施的可行性和有效性；

      - 是否使风险降低至可接受风险；

      - 是否产生新的风险；

      - 是否已选定最佳的解决方案。

  - 风险分级管控

    - 风险分级管控原则

公司应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，针对重大风险、较大风险、一  般风险和低风险合理确定各级风险的管控层级。应将每个风险源的管控责任按照风险等级逐级落  实到各级管控层级，制定和采取具体的风险管控措施。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高   的原则，对于风险等级高的风险应重点进行管控，上一级负责管控的风险，下一级应同时负责管控， 并逐级落实具体措施。

18

DB32/T 4665—2024

    - 风险分级管控考核

公司各级组织应掌握和落实风险管控措施，并将管控措施落实情况纳入安全目标责任制考核内 容，定期考核管控措施落实效果，给予奖惩。

    - 编制风险分级管控清单

在每一轮风险识别和风险评价后，编制包括全部特种设备风险点清单、作业过程风险点清单、风 险分级管控清单及风险评估记录表等，逐级汇总、评审和批准，并按规定及时更新。

  - 风险告知警示与报告

    - 实施安全风险公告制度

公司实施安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，较大以上风险 应制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急 措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危 险源监测和预警。

风险告知可采用但不限于以下的方式进行：

      - 制作并发放风险告知卡；

      - 编制并发放风险告知手册；

      - 根据已识别出的风险和相应的控制措施，组织对内、外部相关方人员进行培训教育；

      - 在涉及重大风险的位置或区域设置风险公告栏、风险警示牌；

      - 制作安全风险四色分布图，将设备设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，使用红、橙、 黄、蓝四种颜色，标示在总平面布置图或地理坐标图中；

      - 对存有较大以上安全风险的场所、设备设施，设立安全警示标志，其中对存在重大风险的重 点区域或设备设施应增设公告牌；

      - 适时对安全风险四色分布图、岗位安全风险告知卡、较大以上安全风险公示牌、重大安全风 险公告栏及其他安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。

    - 风险报告

公司设备部负责把特种设备重大风险清单按照职责范围报告市场监管部门。

  - 内部监督

公司安全管理机构负责特种设备安全风险分级管控的监督和检查，监督和检查形式包括常规检 查、监控已知的风险、定期或不定期检查。定期或不定期检查都应被列入风险控制计划。监督和检 查内容包括：

- 监测事件，分析变化及其趋势；

- 发现内部和外部环境信息的变化，包括风险本身的变化、可能导致的风险控制措施及其实施优先次序的改变；

- 监督并记录风险控制措施实施后的剩余风险；

- 对照风险控制计划，检查工作进度与计划的偏差；

- 报告关于风险水平、风险控制措施和风险管理制度的遵循情况。

19

A.3	特种设备隐患排查治理制度示例

20

DB32/T 4665—2024

  - 沟通和记录

设备部及相关部门应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知相关人员。对相关员工进行风险分级和管控措施培训，使其掌握本岗位的风险包含设备的风险等级、风险源的风险等级、所 需管控措施、责任部门、责任人等信息。

安全管理机构应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理，应包括风险分级管控制度、风险点清单、作业过程风险清单、风险分级管控清单以及风险评估表等风险分级管控内 容。涉及重大风险时，其风险分级管控过程记录应单独建档管理。

  - 持续改进

公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。评审应当根据新技术、新材料、新设备等适时开展危险源辨识和风险评价，并对评审结果进行公示或公布。

设备部应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息。

    - 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

    - 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

    - 组织机构发生重大调整；

    - 补充新辨识出的危险源评价；

    - 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

  - 记录文档

- 【设备风险点清单】

- 【作业过程风险点清单】

- 【特种设备风险评估记录表（SCL+LS）】

- 【特种设备作业活动风险评估记录表（JHA+LEC）】

- 【风险分级管控清单】

- 【安全风险公告栏】

- 【岗位安全风险告知卡】

- 【特种设备安全风险四色分布图】

特种设备隐患排查治理制度

- 目的

为有效贯彻 DB32/T 4087—2021《特种设备隐患排查治理工作规范》标准，公司建立事故隐患

（以下简称隐患或事故隐患)排查治理长效机制，旨在加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。

- 适用范围

本文件适用于公司特种设备安全事件或事故（灾害)等紧急情况的应急和处理。

DB32/T 4665—2024

- 规范引用文件

DB32/T 4087—2021 特种设备隐患排查治理工作规范T/CPASE GT 008—019   特种设备事故隐患分类分级中华人民共和国特种设备安全法

特种设备安全监察条例

- 定义与术语

  - 事故隐患

特种设备使用单位违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、风险管控和特种设备管理制 度  的行为；或者风险管控缺失、失效；或者因其他因素导致在特种设备使用中存在可能引发事故的设备不安 全状态、人的不安全行为和管理和环境上的缺陷等。

  - 安全检查

指对生产经营过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐 患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除隐患 和危险有害因素，确保生产经营的安全。

  - 五定

在安全检查中查出的事故隐患应做到定整改责任人，定整改措施，定整改完成时间，定整改完成

人，定整改验收人。

- 职责

  - 总经理、主要负责人

负责组织建立健全公司特种设备隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入。

  - 安全分管领导

对特种设备隐患排查治理负全面的领导责任，解决各类事故隐患。

  - 各部门负责人

对本部门特种设备隐患排查治理工作负直接管理责任。及时发现并消除隐患，分析隐患产生的 原因，完善隐患排查治理制度的缺陷或不足。

  - 特种设备作业人员

负责职责范围内的隐患排查治理工作，发现事故隐患，应当立即采取紧急措施，并按照规定向特 种设 备安全管理人员和单位有关负责人报告。

  - 安全管理机构

a） 负责对查出的隐患进行登记，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检

21

DB32/T 4665—2024

查、考核；

- 组织各部门按照职能分工对各自管辖范围内的隐患进行排查并监控治理；

- 负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实；

- 依据有关法律、法规、规章和标准的要求，制定隐患排查治理标准或安全检查表，并组织开展相应的培训；

- 制定特种设备培训计划，分层次、分阶段组织相关员工，特别是隐患排查治理相关人员、特  种设备安全管理员、特种设备作业人员，开展特种设备隐患排查治理要求、程序、方法培训， 保留培训记录并对培训效果进行评价；

- 按照相关安全生产法律法规、规章、安全技术规范和标准，建立、实施、保持和持续改进包括 隐患排查、隐患治理等安全管理制度；

- 按照 DB32/T4088  建立符合要求的实施机构。隐患排查治理应遵循分级负责、重在治理的原则。从事特种设备相关从业人员到公司主要负责人，都应当参与隐患排查治理。

- 管理要求

  - 计划制定

    - 依据确定的特种设备风险控制措施和安全管理要求，编制特种设备隐患排查项目清单。隐患排查项 目清单至少包括设备、管理、人员、环境等方面的内容；

    - 根据安全生产和特种设备法律、法规、安全技术规范的要求，结合本单位实际情况，按年度制定隐患排查计划，隐患排查计划应至少包括以下要求：隐患排查内容、排查周期、排查人员、排查时间、排查要求等。

  - 隐患排查

结合特种设备使用的要求和特点，可采用日常检查、专项检查（定期专项检查、季节性检查、节假 日检查、重点时段检查、专家诊断性检查、事故类比检查等）不同方式进行隐患排查，隐患排查应从设 备、管理、人员、环境等方面进行。

——排查类型

- 排查类型主要包括日常检查、专项检查；

- 日常检查是指班组、特种设备作业人员的交接班检查和班中巡回检查，以及装置领导和特种设备安全管理员的日常性检查；

- 专项检查主要是根据本公司的风险情况，对公司内的大型游乐设施等设备、作业和管理活动进行的专项隐患排查，可按照有关设备的安全技术规范的要求定期自行检查、委托专家诊断性排查及企业内和同类企业发生特种设备事故后进行举一反三安全检查的事故类比排查。

——排查要求

根据安全生产和特种设备法律法规要求和特种设备风险管控情况，结合设备特点开展隐患排查 工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常检查和专项检查相结合。

——组织级别

公司根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门 级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

a） 日常检查的组织级别为班组级、岗位级，特种设备作业人员（安全员）参加；

22

DB32/T 4665—2024

b）   专项检查的组织级别一般为部门级，按照设备类别划分，特种设备安全管理员（安全总监） 参加。其中重点时段检查、专家诊断性检查、事故类比检查的组织级别为公司级、区域级， 特种设备安全管理负责人（主要负责人）参加。

——排查周期

应当根据安全生产和特种设备法律、法规，以及相应特种设备安全技术规范和标准的要求，结 合公司所使用特种设备的类别、品种和特性，确定专项、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：

- 日常检查周期根据设备特性、风险分级管控相关内容和各公司实际情况确定；

- 专项检查由特种设备安全管理负责人（主要负责人）组织由特种设备安全管理员（安全员）、 设备、电气等专业技术人员、特种设备作业人员参加，不定期进行；重点时段的排查应在重  大活动及节假日前进行一次隐患排查；当获知同类企业发生伤亡及人员滞留、碰撞、火灾、爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比排查；

- 公司在进行安全生产隐患排查时，也应当将特种设备隐患排查纳入其中；

- 确定排查项目；

- 实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合相关法律法规、安全技术规范、标准形成各种排查类型的隐患排查清 单，由各组织 级别按照排查计划定期进行隐患排查；

- 相关方排查出的特种设备隐患统一纳入公司特种设备隐患管理。

——隐患排查方法

a)	设备类隐患排查方法

设备类隐患排查是按照特种设备种类或类别，根据法律、法规、安全技术规范及技术标准要求， 对特种设备运行过程、运行环境、设备本体中存在的隐患进行排查。具体方法见表 1。

表 1	设备类隐患排查方法

| 序号 | 设备种类 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大型游乐设施 | 试运行检查（试运行和相应的安全检查）、定期安全检查（日检、月检、年检）、重大活动/ 节假日前专项检查和定期检验 |
| 2 | 场（厂）内专用机动车辆 | 日常检查、自行检查、维护保养、全面检查和定期检验 |
| 3 | 电梯 | 维护保养、自行检查和定期检验 |
| 4 | 起重机械 | 日常检查、定期自行检查、特殊检查和定期检验 |
| 5 | 锅炉 | 维护保养、定期自行检查、月度检查和定期检验 |
| 6 | 压力容器 | 维护保养、日常检查、月度检查、年度检查和定期检验 |
| 7 | 客运索道 | 运营前试运行检查、日常检查、定期自行检查、全面检查维护和定期检验 |
| 8 | 压力管道 | 维护保养、日常检查、年度检查和全面检验（定期检验） |

b） 管理类隐患排查方法

管理类隐患排查是对公司安全管理体系、管理制度及使用管理水平等方面进行排查，具体方法 见表 2。

23

d） 环境类隐患排查方法

环境类隐患排查是对特种设备使用环境对其使用条件及影响程度进行排查，具体方法见表 4。

表 4	环境类隐患排查方法

6.3	隐患分类分级

特种设备隐患分类分级参照 T/CPSAE GT  008—2019《特种设备事故隐患分类分级》要求进

24

DB32/T 4665—2024

表 2	管理类隐患排查方法

| 序号 | 排查方法 |
| --- | --- |
| 1 | 各岗位责任人员日常检查 |
| 2 | 内部审查及专项安全活动 |
| 3 | 专项整治 |
| 4 | 特种设备监管部门的监督抽查 |
| 5 | 检验机构的法定检验 |
| 6 | 举报投诉、公司所在地的乡镇（街道）、村组（社区）报告、新闻媒体披露 |
| 7 | 国家规定的其他检查 |

c） 人员类隐患排查方法

人员类隐患排查是对公司各岗位责任人员资质、安全知识掌握程度、操作技能等方面进行检查， 具体方法见表 3。

表 3	人员类隐患排查方法

| 序号 | 排查方法 |
| --- | --- |
| 1 | 日常工作及检查 |
| 2 | 内部审查 |
| 3 | 特种设备监管部门的监督抽查 |
| 4 | 节日前检查 |
| 5 | 重大活动期间检查 |

| 序号 | 排查方法 |
| --- | --- |
| 1 | 日常工作及检查 |
| 2 | 专项整治及专项检查 |
| 3 | 特种设备监管部门的监督抽查 |
| 4 | 举报投诉、公司所在地的乡镇（街道) 、村组（社区) 报告、新闻媒体披露 |
| 5 | 综合检查 |
| 6 | 定期检验、试运行前检查、月度检查、年度检查 |

DB32/T 4665—2024

行。特种设备事故隐患根据《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》等法律法规要求实施分 类分级管理。

    - 隐患分类

按隐患产生的原因分为管理隐患、人员隐患、设备隐患、环境隐患四个类别：

      - 公司特种设备管理和管理职责缺失所产生的隐患为管理隐患；

      - 在特种设备相关生产活动中，由人员自身或人为因素所产生的隐患为人员隐患；

      - 特种设备及其安全附件缺陷所产生的隐患为设备隐患；

      - 特种设备作业环境引发的缺陷所产生的隐患为环境隐患。

    - 隐患分级

公司在确定隐患分级时应遵循以下原则：

- 对于可能造成环境危害的隐患，应根据实际情况适当提高隐患级别；

- 可以根据本单位实际情况提高隐患级别，但不能降低下列规定的隐患级别。按隐患严重程度分为严重事故隐患、较大事故隐患、一般事故隐患 3 个级别。

——严重事故隐患

存在下列情况之一的为严重事故隐患：

- 违反特种设备法律、法规，应依法责令改正并处罚款的行为；

- 违反特种设备安全技术规范及相关标准，可能导致重大和特别重大事故的隐患；

- 风险管控缺失、失效，可能导致重大和特别重大事故的隐患；

- 危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；

- 外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

——较大事故隐患

存在下列情况之一的为较大事故隐患：

- 违反特种设备法律、法规，特种设备安全监管部门依法责令限期改正，逾期未改的，责令停 产 停业整顿并处罚款行为；

- 违反特种设备安全技术规范及相关标准，可能导致较大事故的隐患；

- 风险管控缺失或失效，可能导致较大事故的隐患。

——一般事故隐患

除上述严重、较大隐患外的其他特种设备事故隐患均为一般事故隐患，包括但不限于以下情况：

- 违反公司内部管理制度的行为或状态；

- 风险易于管控，整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

公司按照上述原则确定排查出的隐患级别，及时建立《特种设备隐患排查治理台账》。

- 特种设备严重事故隐患、较大事故隐患目录及其分类分级分别见表 5、表 6。

- 特种设备一般事故隐患目录由公司结合本单位安全管理和风险管控要求自行建立并逐步完善。

排查中发现的较大事故隐患和严重事故隐患应及时报告公司隐患排查治理负责人，隐患排查治 理负责人应在隐患治理前采取设备停用、区域封闭、人员停岗等措施。

25

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/947011130004006032