ICS  35.240.60

R 07                                                                                                      DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 3870—2016

乌鲁木齐市公共汽电车车载信息终端

技术要求

Technical Requirements of Onboard Information Terminal for Urumqi Bus

2016-02-15发布                             2 0 1 6 - 0 4 - 0 1 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

DB65/T 3870—2016

目    次

前言 	 I

1 范 围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 一般要求 	 2

5 功能要求 	 3

6 性能要求 	 8

附录A(规范性附录)报站及走字屏用语范本 	10

DB65/T      3870—2016

前   言

本标准按GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》起草。

本标准由乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心提出。

本标准由新疆维吾尔自治区交通厅归口。

本标准起草单位：乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心、乌鲁木齐市交通运输局、上海市城乡建 设和交通发展研究院、新疆维吾尔自治区标准化研究院。

本标准主要起草人：张铭、哈丽旦 ·艾比布拉、巨伟、郭鑫、孙亮、文红梅、程志华、刘玉东、王 亚群、刘湘、许杰、朱昊、赵方、吴晟、于新。

DB65/T    3870—2016

乌鲁木齐市公共汽电车车载信息终端技术要求

1 范围

本标准规定了城市公共汽电车车载信息终端的一般要求、功能要求和性能要求。 本标准适用于在乌鲁木齐市城市公共汽电车车载信息终端。

2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 26766-2011 城市公共交通调度车载信息终端

JT/T 794-2011 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求

3  术语和定义

# 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

公共汽电车车载信息终端  onboard information terminal for bus

包括城市公交车载信息终端主机，以及投币机、 POS机等外设，共同完成信息采集、调度和服务等 功能，简称车载信息终端。

3.1.2

ACC

汽车用带点火开关的转向锁的专用档位。

[JT/T 794-2011, 定义3.1.6]

# 3.2 缩略语

GPS: 全球定位系统 (Global Positioning System)

RFID:射频识别(radio frequency identification)

WiFi: 基于IEEE 802.11b标准的无线局域网 (Wireless Fidelity )

CAN: 控制器局域网络 (controller area network)

POS: 销售终端(point of sale)

VoIP: 网络电话 (Voice over Internet Protocol)

TTS:文本语音转换 (text to speech)

DB65/T             3870—2016

4 一般要求

# 4.1 车载信息终端构成

车载信息终端主机和相关外设共同构成公共汽电车车载信息终端，并实现基础功能、营运监控功能、 营运调度功能、报站及乘客信息服务功能和公交信号优先响应功能，其构成示意图如图1所示：

信息发布 设备

客流采集 设备

收费设备

监控设备

其它设备

| 报站及乘 客信息服 务功能 | 公交信号 优先响应 功能 |
| --- | --- |

营运监控 功能

营运调度 功能

基础功能

车载信息终端主机

外设

图 1 公共汽电车车载信息终端构成示意图

4.1.1 车载信息终端主机

车载信息终端主机应包括电源模块、定位模块、通信模块、视频模块、存储模块、时钟模块、报站 模块、RFID 读卡模块，并应具有显示屏、操作键盘、麦克、喇叭等I/0支撑设备。车载信息终端主机可 包括WiFi模块和CAN 模块。

# 4.1.2  外设

车载信息终端主机连接的外设应包括信息发布设备(如车内走字屏、头牌、腰牌和尾牌，简称四牌)、 客流采集设备(如红外检测、载重感应客流计，或3D 仿双目识别客流计)、收费设备(如POS 机、投 币机)、监控设备等。

车载信息终端主机应具有良好的可扩展性，根据需要可选配安装如下外设：

a) 公交信号优先车载设备

b) 温度检测设备；

c)ACC 及开关门检测设备；

d) 火灾探测设备；

e)  CAN总线设备等。

# 4.2 接口

车载信息终端主机应通过通用接口 (RS232、RS485、RS422、USB  Device、USB  HOST、开关量信 号检测、开关量控制)实现与车内的POS 机、投币机、客流计、四牌的连接，并预留与温度检测设备、 ACC 及开关门检测设备等的接口，能采取U 盘方式将相关的信息导入、导出车载信息终端主机，实现数 据采集和交换。其接口类型及数量至少应满足以下要求：

DB65/T    3870—2016

a) CAN-BUS接口：1个；

b) RS232/RS485 接口：≥4个；

c) USB2.0 高速HOST接口：≥1个；

d) 音频输入接口：≥4个；

e) 音频输出接口：≥3个；

f) 视频输入接口：≥4个；

g) 数字量输入接口：≥8个；

h) 数字量输出接口：≥1个；

4.3 外观

车载信息终端的外观应满足如下要求：

a) 产品表面应无锈蚀、锈斑、裂纹、污迹、变形、镀涂层脱落，无明显划痕、毛刺；

b) 各组件表面应平整、光洁、无尖锐突出部，塑料件应无气泡、开裂、变形；灌注物应无溢出； 结构件与操控件应完整，无机械损伤；

c) 零部件应紧固无松动，接插件应配合良好；重要连接应选用具有专用螺纹的紧固件，并具有线 束外缚和标识等有效保护设计，以避免人为轻易地拔、剪等损坏性操作；

d) 文字、图形、符号、标志和各种显示应清晰、完整、端正；

e) 主机外形尺寸应设计合理，易于进行隐蔽安装；

5 功能要求

# 5.1 基础功能

5.1.1 自检

具有自检功能，具体包括以下要求：

a) 应能够开机自检及重启；

b) 应能通过指示信号灯或显示屏显示的方式，明确显示车载终端当前主要状态、故障类型。故障 信息能在车载存储系统中存储，并在通讯正常的情况下将检测异常的结果上报远程平台；

c) 检测内容应包括：

1) 终端故障：如电源单元、卫星定位模块、通信模块、摄像机、存储器等部件故障；

2) 数据异常：如线路文件、语音等数据文件完整性异常；

3) 外设异常：与终端连接的外部设备工作异常；

4) 版本信息：如终端序列号、软件版本、硬件版本等的异常。

5.1.2 终端配置

5.1.2.1 终端管理功能

具有终端管理功能，具体应包括以下要求：

a) 固件版本查询、升级，具有本地程序升级和无线远程升级功能；

b) 工作参数查询、修改、恢复出厂设置；

c) 对终端内存储进行格式化；

d) 数据(视频、音频、事件等信息)导出；

e) 配置文件的导入、导出；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/947110200114006035