UDC

工业烟气净化技术生命周期评价导则

Guidance on life cycle assessment for industrial flue gas purification technologies

（征求意见稿）

中国冶金建设协会 发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

P                                       T/CMCA XXXX-2023

团   体   标   准

# 1 总则

- 为统一工业烟气净化技术生命周期评价技术标准，实现评价结果科学、客观、全面、合理，为选择环境友好型技术及持续改进技术提供科学依据，制定本导则。

- 本导则基于全生命周期概念，识别以具体工程为载体的某一特定工业烟气净化技术全生命周期或指定阶段资源消耗、环境、人体健康与安全影响进行量化、评价和分析。

- 本导则适用于工业烟气净化技术生命周期评价研究与应用，工业烟气净化技术绿色评价、环境标志和声明等可参照执行。

- 工业烟气净化技术生命周期评价除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

- 工业烟气净化技术 industrial flue gas purification technologies

根据工业生产过程中有毒害烟气及烟尘物理化学性质的特点，对其中的污染物予以脱除净化所采取的工程技术。

- 生命周期 life cycle

以具体工程为载体的工业烟气净化技术从原材料获取、工程建设、工程应用，至工程使用寿命终止时的废弃处置或拆除的全过程。

- 生命周期评价 life cycle assessment（LCA）

对以具体工程为载体的工业烟气净化技术生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

- 功能单位 functional unit

量化工业烟气净化技术系统性能的基准单位。

- 输入 input

进入工业烟气净化技术生命周期的产品、物质或能量流。

- 输出 output

离开工业烟气净化技术生命周期的产品、物质或能量流。

- 单元过程 unit process

进行生命周期清单分析为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

- 系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于工业烟气净化技术的一部分。

- 生命周期清单分析 life cycle inventory analysis（LCI）

对工业烟气净化技术生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

- 现场数据 field data

工业烟气净化技术生命周期清单分析中，通过直接定量测量方式获得的产品生命周期活动数据。

- 背景数据 background data

工业烟气净化技术生命周期清单分析中，通过直接测量以外的来源获得的产品生命周期数据。

- 取舍准则 cut-off criteria

工业烟气净化技术生命周期清单分析中，对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做的规定。

- 分配 allocation

工业烟气净化技术生命周期清单分析中，将工业烟气净化技术生命周期内共生产品或再循环利用过程

的输入和输出流按实际情况划分到相应单元过程中。

- 敏感性分析sensitivity analysis

用来估计所选用方法和数据对生命周期评价影响的系统化程序。

- 不确定性分析uncertainty analysis

用来量化由于模型的不准确性、输入的不确定性和数据变动的累积而给生命周期清单分析结果带来的不确定性的系统化程序。

- 生命周期清单分析结果 life cycle inventory analysis result（LCI result）

生命周期清单分析的成果，据此对通过系统边界的能量流和物质流进行分类，并作为生命周期影响评价的起点。

- 生命周期影响评价 life cycle impact assessment（LCIA）

理解和评价工业烟气净化技术生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

- 影响类型 impact category

生命周期影响评价中，对所关注环境问题的分类，生命周期清单分析结果可划归到其中。

- 类型参数 impact category indicator

生命周期影响评价中，对影响类型的量化表达。

- 特征化因子 characterization factor

生命周期影响评价中，由特征化模型导出，用来将生命周期清单分析结果转换成类型参数共同单位的因子。

- 生命周期解释 life cycle interpretation

生命周期评价中根据规定的目的和范围的要求对清单分析和影响评价的结果进行评估以形成结论和建议的阶段。

- 评估

生命周期解释中用于确定生命周期结果置信度的要素。

- 完整性检查 completeness check

验证生命周期评价各阶段所得出的信息是否足以得出与目的和范围相一致结论的过程。

- 敏感性检查sensitivity check

验证在生命周期评价敏感性分析中所获得的信息是否与结论和给出的建议相关的过程。

- 一致性检查 consistency check

验证生命周期评价过程中所应用的假设、方法和数据的前后一致性，以及是否与所规定的目的和范围保持一致的过程。

- 透明性 transparency

对生命周期评价过程相关信息的公开、全面和准确表述。

- 对比论断 comparative assertion

对某一种工业烟气净化技术优于或等于具有同样功能的另一种技术的环境声明。

# 3 原则与框架

- 以具体工程为载体的工业烟气净化技术应具有代表性。生命周期评价时应对该技术的功能、性能及参数进行详细说明。

- 生命周期宜包括材料与能源开采生产，建设，使用、维护，废弃、回收、再利用四个阶段（图3.0.2）。

图3.0.2 生命周期阶段划分

- 生命周期评价应分为目的和范围的确定、清单分析、影响评价和解释四个步骤（图3.0.3）。

图3.0.3 生命周期评价流程

- 生命周期评价应根据应用领域特点，以实际烟气产生的主工艺系统为基础构建功能单位，并应根据应用意图和组织的要求实施。

- 生命周期评价应关注潜在的环境影响，不宜预测绝对的或精确的环境影响，评价结果应根据实际需要确定是否简化为单一的综合得分或数值。

- 生命周期评价应关注资源属性、生态环境属性、人体健康与安全属性等因素，不宜考虑经济和社会因素及其影响。

- 生命周期评价应遵循反复性、透明性、科学方法优先性和相对性。

# 4 生命周期评价

## 目的和范围的确定

- 生命周期评价目的应包括应用意图、评价结果的沟通对象以及是否用于向公众发布对比论断等。

- 生命周期评价目的应用意图应包括用于工业烟气净化技术的环境性能改善、用于两种或两种以上工业烟气净化技术比较及方案决策、用于企业环境绩效评价或环境影响声明、用于环境标志认证等。

- 生命周期评价应以工业烟气净化系统正常运行一定时间或以烟气产生的主工艺系统产品单位信息作为功能单位。

- 生命周期评价应简化系统边界（图4.1.4），纳入系统边界的单元过程、单元对象、单元过程的输入和输出应清晰表述。

图4.1.4 系统边界图

- 不同工业烟气净化技术进行生命周期评价时，应具有相同的系统边界。

- 生命周期评价研究目的应明确，研究范围可调整完善，调整研究范围应及时形成文件。评价目的与范围确定示例可见附录A。

## 清单分析

- 工业烟气净化技术清单分析基本步骤应按图4.2.1进行。

图4.2.1 清单分析基本步骤

- 生命周期清单分析应对纳入评价范围的输入输出数据按工艺流程划分单元过程进行收集。

- 生命周期清单分析应记录单元过程的表述，并应在系统边界内的每一个单元过程中收集清单数据，

- 单元过程有多个输入或多个输出时，应进行数据分配。

- 单元过程记录应包括定量和定性表述、起始点和终止点、对输入和输出的定量和定性表述。

- 应根据生命周期评价目的规定数据取舍准则和数据质量要求，且应对输入输出选择准则及其所依据的假定作出表述，并在最终报告中评价其潜在影响。

- 数据收集应做以下准备工作：

- 应收集工业烟气净化技术相关设计、加工、制造等资料，并应绘制系统图及纳入评价范围的单元过程输入输出流程图；

- 应编制计量单位清单并规范计量单位；

- 应结合工业烟气净化技术的特点并针对数据类型进行数据收集技术和计算技术的表述。

- 数据应包括现场数据和背景数据，并应符合下列要求：

- 产品数据应包括产品结构、功能、技术参数等；

- 能量数据应包括电力数据、燃料数据等；

- 材料数据应包括原材料、半成品、外协件、外购件、辅料等输入性数据和废料、成品等输出性数据；

- 排放数据应包括向空气、水体、土壤等有控制的点源或面源的排放；

- 其他数据应包括噪声与振动、土地占用、辐射、恶臭和余热等。

- 对物质流、能量流及对排放贡献大的部分单元过程，应采用现场取得的数据或有代表性的数据。

- 数据收集方式宜根据功能部件来源类型确定。自制件应以生产现场收集数据为主，外协件和外购件应以供应商提供数据为主。

- 评价相关数据及其质量要求应根据生命周期评价目的和范围进行规定或说明；应对不同渠道获取的数据进行审核，必要时应对某些数据进行校核。

- 当评价拟用于向公众公布的对比论断时，应对数据质量要求做出说明和标识，数据要求可见附录B。

- 数据类型涉及等价物质并具有类似的环境影响时应进行数据合并。

- 数据同时属于多个单元过程且无法明晰区分各自输出数据时应进行分配，分配应遵循下列原则：

- 可将拟分配的单元过程进一步划分为两个或更多的子过程，并收集与这些子过程相关的输入和输出数据；

- 分配不可避免时，宜以能反映输入输出潜在物理关系的方式划分到其中的不同产品或功能中；

- 当物理关系无法建立或无法单独用来作为分配基础时，宜以能反映输入输出间其他关系的方式划分到其中的不同产品或功能中；

- 分配程序宜接近基本的输入输出关系和特征，单元过程中分配前与分配后的输入、输出的总和应相等；

- 当输出同时包括共生产品和废物两种成分时，应确定两者比例；

- 对系统中相似的输入输出应采用同样的分配程序；

- 当存在多个可采用的分配程序时，应进行敏感性分析。

- 数据计算应根据清单分析过程和系统边界将各单元过程与功能单位相关联，并应得到以统一的功能单位为基准的物料消耗、能量消耗和环境排放数据。

- 应结合评价目的和范围对清单分析结果进行解释，并应满足下列要求：

- 系统功能和功能单位的规定应合理；

- 系统边界的确定应清晰；

- 通过数据质量评价和对重要输入输出及方法选用的敏感性分析应认识清单分析结果的不确定性。

- 清单分析结果的解释不应以LCI研究作为唯一的依据进行比较性评价。

- 应将数据质量评价、敏感性分析和考虑以上因素得出的LCI结论与建议形成文件，数据收集表及清单分析示例可见附录C。

## 影响评价

- 工业烟气净化技术生命周期影响评价可用于：

- 识别改进工业烟气净化技术的环境影响并帮助确定各因素的影响程度；

- 对工业烟气净化技术和其中的单元过程加以特征化或确定参照基准；

- 在同一类型参数的基础上对不同的工业烟气净化技术进行比较；

- 为生命周期解释阶段做准备。

- 生命周期影响评价应满足以下要求：

- LCIA阶段应与LCA其他阶段协调一致；

- LCIA应将LCI结果划归到相应的影响类型，每种影响类型应选择一个类型参数并计算类型参数结果；

- LCIA宜综合参考其他评价技术手段；

- 宜提供补充性环境信息的其他方法。

- LCIA阶段要素（图4.3.3）应包括必备要素和可选要素。必备要素应包括选择影响类型、分类和特征化；可选要素应包括归一化、分组、加权或数据质量分析。

图4.3.3  LCIA阶段要素

- LCIA应优先选择现有的影响类型、类型参数和特征化模型（表4.3.4）。当现有影响类型、类型参数和特征化模型不能满足LCA研究目的和范围需要时，应重新定义。生命周期影响评价示例可见附录D。

表4.3.4 生命周期影响评价典型环境影响类型

| 序号 | 环境影响类型 | 类型参数 | 单位 | 建模方法 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 气候变化 (Climate Change) | 全球变暖潜值 (Global Warming Potential, GWP, 100年) | kg CO2 eq. | 联合国政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) | 关于ISO标准的操作指南( An operational guide to the ISO-standards, Guinée et al., Centre for Milieukunde (CML), Leiden 2001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 同温层臭氧消耗(Stratospheric ozone depletion) | 臭氧消耗潜值 (Ozone depletion potential, ODP) | kg CFC-11 eq. | 世界气象组织(WMO)确定的不同气体平流层臭氧消耗潜力 | 世界气象组织(WMO), 1999 |
| 3 | 酸化 (Acidification) | 酸化潜值 (Acidification Potential, AP) | kg SO2 eq. | 由国际应用系统分析研究所(IIASA)发布的RAINS10模型 | 关于ISO标准的操作指南( An operational guide to the ISO-standards, Guinée et al., Centre for Milieukunde (CML), Leiden 2001) |
| 4 | 富营养化 (Eutrophication) | 富营养化潜值 (Eutrophication Potential, EP) | kg (PO4)3- eq. | 富营养化程序 (The stoichiometric procedure) | 关于ISO标准的操作指南( An operational guide to the ISO-standards, Guinée et al., Centre for Milieukunde (CML), Leiden 2001) |
| 5 | 非生物资源消耗(Depletion of abiotic resources) | 非生物资源消耗潜值 (Abiotic depletion potential, ADP) | kg Sb eq. | 基于浓度的积累与消化积累速率的方法 (Concentration-based reserves and rate of de-accumulation approach) | 关于ISO标准的操作指南( An operational guide to the ISO-standards, Guinée et al., Centre for Milieukunde (CML), Leiden 2001) |
| 6 | 人体毒性 (Human toxicity) | 人体毒性 (Human toxicity) | 对于人体的相对毒性单位(CTUh) | 由荷兰国家公共卫生及环境研究院(RIVM)发布的USES2.0模型 | Rosenbaum et al., 2008 |
| 7 | 生态毒性 (Ecotoxicity) | 生态毒性 (Ecotoxicity) | 对于生态系统 的相对毒性单位(CTUe) | 由荷兰国家公共卫生及环境研究院(RIVM)发布的USES2.0模型 关于有毒物质的归趋、暴露和影响，调整为LCA模型 | Rosenbaum et al., 2008 |

- 当清单分析结果只与一种环境影响类型相关时应直接将其归类，当环境干扰因子与多种环境影响类型相关时应考虑并联和串联问题。

- 应采用特征化因子对生命周期清单分析结果进行特征化转化，特征化结果应为一个量化指标。特征化计算应符合下列规定：

- 应选择并使用特征化因子将已归类的LCI结果换算为同一单位；

- 应将转换后的LCI结果进行合并以形成类型参数结果，类型参数结果应按下式计算：

……………………………………………（4.3.6）

式中：——基于功能单位的影响类型的参数结果；

——基于功能单位的基本流清单分析结果；

——生命周期清单基本流对影响类型的特征化因子，特征化因子来源于所选择的特征化模型。

- 可选要素可使用LCIA框架外的信息，且应对这些信息的使用做出解释，并予以记录。归一化、分组、加权方法和数据质量分析的应用应与LCA研究的目的和范围保持一致，所采用的方法和计算应做出书面说明。

- 归一化结果应按下式计算：

……………………………………………（4.3.8）

式中：——基于功能单位的影响类型的归一化结果；

——归一化基准值。

- 加权结果按下式计算：

，……………………………………………（4.3.9）

式中：——基于功能单位的产品系统环境影响加权结果；

——影响类型的权重因子。

- LCIA应仅涉及目的和范围中所识别的环境问题，不应对类型终点、超出阈值、安全极限或风险等影响进行预测。

## 解释

- 解释应根据研究的目的考虑系统功能、功能单位和系统边界定义的适当性。

- 解释阶段应包括识别、评估、结论三个要素，并应符合下列要求：

- 识别应根据清单分析结果或影响评价结果识别重大问题；

- 评估应包括完整性检查、敏感性检查和一致性检查；

- 结论应针对生命周期评价研究形成结论、识别局限并根据最终结论提出建议。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/947111065131006045