第47届世界技能大赛江苏省选拔赛

轨道车辆技术项目技术工作文件

第47届世赛江苏省选拔赛组委会技术工作组

2022年 7 月

目录

一、技术描述	4

（一）项目概要	4

（二）基本知识与能力要求	5

二、试题与评判标准	10

（一）试题介绍	10

1.竞赛模块	10

2.试题命制的办法	11

（二）比赛时间及试题具体内容	12

1.比赛时间安排	12

2.试题	12

2.1模块A：受电弓的检修与控制试题	12

2.2模块B：客室车门的安装与调试试题	15

2.3模块C：车辆转向架检修试题	18

2.4模块D：车辆整车故障排查与处理试题	19

（三）评判标准	22

1.分数权重	22

2.评判方法	22

3.成绩排名	24

三、竞赛细则	24

（一）评分要求	24

（二）赛场纪律	24

（三）执裁回避制	25

（四）关于工具、仪表	26

（五）竞赛结果和成绩上报	26

（六）选手须知	26

四、竞赛场地、设施设备等安排	27

（一）赛场规格要求	27

（二）场地布局图	28

（三）基础设施清单	28

1.项目赛场提供设施、设备清单	28

2.项目赛场提供工具清单	30

3.项目赛场提供材料清单	38

五、安全、健康要求	42

(一)选手需自备的防护装备	42

（二）禁止携带的易燃易爆物品	43

（三）赛场通道	44

（四）赛场医药配备	44

（五）环境保护	44

（六）提倡绿色理念	44

（七）赛事安全措施要求	44

（八）选手安全作业事项	45

# 一、技术描述

# （一）项目概要

轨道车辆技术综合体现了轨道交通行业对车辆技术专业高技能人才的职业能力要求，参赛团队由机械类、电气类检修的两名专业人员组成。竞赛内容涵盖轨道车辆部件检查与维修、控制气路维修、功能调试、故障处理等内容，选手需要完成受电弓系统、客室车门系统、转向架系统等车辆子系统的检修工作以及车辆的整体调试工作。考核选手安全作业、标准检查、缺陷判断、维护修理、图纸识读、安装工艺、设备调试等作业技能。

轨道车辆技术广泛应用于轨道车辆新造、运营维护、检修等环节，伴随着轨道车辆全寿命周期，关乎列车的安全运营。轨道车辆技术从业人员需要在规定时间内进行高效率的工作，对车辆的各种运营故障提出通用的解决方案或预防方案，保障连续运营；在车辆运营里程或运营周期达到标准时，他们还要遵循车辆检修规程、车辆检修工艺标准开展车辆检修工作，检修车辆通常由专长于机械或电气检修的两个或多个专业技术人员相互协作完成，他们需要检修车辆高压受流及牵引系统、风源及制动系统、车门系统、转向架系统、空调系统等车辆子系统以及开展车辆的整体调试工作。通过他们实施车辆检查、保养、拆卸、安装、修理、调试和故障排除等一系列工作过程，可以确保车辆安全运行、准时送达货物和人员，从而提升运营、服务品质，降低运营商成本。

# （二）基本知识与能力要求

本次竞赛不设单独的理论考试，对该项技能的知识和理解将通过选手的技能表现予以考核。对选手理论知识、工作能力的要求以及各项要求的权重比例，如下表所列：

| 相关要求 |  | 权重比例 (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 5 |
| 基本知识 | 个人需要了解和理解： - 轨道车辆检修维护规程 - 健康和安全方面的法律、法规和规定 - 制造商和政府批准的手册和数据 - 必须使用个人防护设备（PPE）的情况 - 现场工作环境的安全防护措施 - 材料的用途、用法、保养和安全储存 - 与使用环保材料、尽量减少废物和回收材料有关的可持续性措施 - 工作流程、时间管理、测量原则和成本分析原则 - 在所有工作实践中，分析、规划、准确性、检查和注意细节的重要性 - 在团队内工作，以及时、经济的方式完成任务的重要性 - 团队合作的重要性 - 团队环境中的个人角色和职责 - 团队成员的优势和局限性，以及如何组织团队以优化可用资源 |  |
| 工作能力 | 个人应能够： - 持续并努力遵守健康和安全的标准、规章制度 - 识别并使用适当的参赛个人防护设备 - 做好场所防护措施，确保作业环境安全 - 在各个任务中能很好的应用专业技能 - 安全选择、使用、清洁、维护和储存所有工具和设备 - 安全选择、使用和储存所有材料 - 规划工作区域以最大限度地提高效率 - 保持工作区域干净整洁 - 使用最新版本的批准手册和数据，遵循车 |  |

|  | - 辆检修规定流程和程序 - 在压力下建立并持续保持高质量标准和工作流程 - 在团队环境中规划工作流程，以保证在给定时间段内安全的、成功的完成竞赛任务 - 利用团队资源，最高效的组织和执行一系列任务 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 沟通和人际交往 | 5 |
| 基本知识 | 个人需要了解和理解： - 相关同事的角色和责任 - 建立和维护富有成效的工作关系的价值 - 建立和维护行业公认的态度的重要性 - 有效团队合作的人际交往技巧 - 迅速解决误解和矛盾的重要性 - 涉及工作环境及标准的人为因素 |  |
| 工作能力 | 个人应能够： - 为团队积极做贡献，显示出对其他人福利和团队表现的关心和考虑 - 进行调查性讨论，例如解决技术问题 - 定期向同事通报/更新计划的维护程序 - 协商时间安排，尽量减少对工作/生产力水平的负面影响 - 针对自身绩效和团队其他成员绩效，积极并具有建设性的进行反馈 - 识别并响应其他支持组织，例如后勤供应商和工程管理机构 |  |
| 3 | 解决问题、创新及计划能力 | 5 |
| 基本知识 | 个人需要了解和理解： - 工作过程中可能出现的常见问题类型 - 区分区域标准、国家标准及国际最佳实践 - 解决问题的诊断方法 - 在解决问题过程中，遵循制造商最新版本的检修维护手册和文件的重要性 - 当前工业领域的趋势和前景，包括新材料、新方法和新技术 - 在团队环境中进行协作，制定安全、及时、经济的工作方案和计划的重要性 |  |

| 工作能力 | - 个人应能够： - 定期检查工作，尽量减少后期出现的问题 - 质疑不正确的指挥及规定，以防止出现问题 - 快速识别和分析问题，并遵循自我管理的流程，使用最新版本的制造商检修维护手册和文件 - 与司机进行故障诊断讨论，以确定技术问题的根本原因 - 坚持并展示解决复杂问题的弹性 - 展现尝试新方法和拥抱变化的意愿 - 解释和应用车辆运维程序 - 基于给定的环境及可用的资源，检查自我及团队中成员的工作，使其符合最佳实践 |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | 车辆机械部件检修、保养与调试 | 35 |
| 基本知识 | 个人需要了解和理解： - 制造厂商的车辆检修维护手册 - 车辆整体及其组成部件检修的标准规范、规程、方法等 - 车辆的组成及结构，主要包括：车顶、车体、司机室、客室、车底、贯通道等部分 - 车辆主要组成部件的结构原理和动作原理，特别是受电弓、车门、转向架等核心部件 - 车辆主要组成部件的检查、拆卸、安装、调节、保养和测试的正确程序 - 检查和维修工器具的方式和时机 - 检查和更新相关物料清单的方式和时机 - 作业中的危险元素，相应的安全防护措施 |  |
| 工作能力 | 个人应能够： - 根据作业情况做好并保持个人和场地安全防护 - 识读并使用供应商所提供车辆及车辆部件的结构原理图、操作手册、检修维护手册 - 识别并寻找各种车辆检修的专用物料 - 识别、寻找并最优化的使用各种车辆检修工具 - 选择并正确和高效使用检查方法，例如：目视、触摸、测量及测试 - 选择和使用零部件维护方法，例如：除尘、清洗、润滑、调整、紧固及更换 |  |

|  | - 按照检修规程检查车辆及其部件 - 识别车辆部件的缺陷和故障 - 使用正确的工具和方法拆解及组装车辆部件 - 测试车辆主要部件的机械动作，识别异常状态 - 调节车辆主要部件的动作、状态参数，使之符合技术要求 - 准确填写工作报告 |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | 车辆电气系统维护、保养与测试 | 35 |
| 基本知识 | 个人需要了解和理解： - 制造厂商的车辆检修维护手册 - 车辆各个电气系统维护、保养、测试的标准规范、规程、方法及其他考虑 - 轨道车辆的电气构造 - 车辆各个电气子系统的组成、工作原理、控制原理，主要包括：高压牵引系统、制动系统、电气辅助系统、车门控制系统、空调系统、网络及监控系统、火灾报警系统、乘客信息系统、照明系统 - 车辆电气安装布线工艺标准 - 车辆标准电气图例、图标、符号 - 电气仪器、仪表、工具、量具的作用及使用知识 - 电气材料知识 - 电气作业中的危险因素，及相应的安全防护措施 |  |
| 工作能力 | - 个人应能够： - 根据作业情况做好个人和场地安全防护 - 获取并使用供应商所提供车辆各个电气子系统的原理图、装配图、接线图、电气布局图、检修维护手册等 - 识别各种车辆电气元器件 - 选择并使用各种车辆电气仪器（含地面调试台、调试软件等）、仪表、工具及量具 - 选择并使用电气维护手段，例如：电气试验、测量、装配及布线 - 按照电气原理图、装配图、接线图及工艺标准完成车辆主要控制电路和控制气路的安装 |  |

|  | - 按照试验规程测试车辆各个电气子系统功能 - 识别车辆各个电气子系统的工作状态并采取相应措施 - 结合实际运营环境测试车辆整车电气功能 - 准确填写工作报告 |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 车辆故障诊断与处理 | 15 |
| 基本知识 | 个人需要了解和理解： - 列车网络控制系统及其数据 - 制造厂商的车辆检修维护手册 - 轨道车辆的电气构造 - 车辆各个子系统的组成、工作原理、控制原理，主要包括：高压牵引系统、制动系统、电气辅助系统、车门控制系统、空调系统、网络及监控系统、火灾报警系统、乘客信息系统、照明系统 - 车辆各个电气系统常见故障现象及处理方法 - 车辆标准电气图例、图标、符号 - 电气仪器、仪表、工具、量具的作用及使用知识 |  |
| 工作能力 | - 个人应能够： - 寻找并应用供应商所提供车辆各个电气子系统的原理图、接线图、电气布局图、故障处理手册及其他信息 - 识别各种车辆电气元器件的目的和使用方法 - 识别列车各个网络状态、分析网络数据 - 识别车辆各个电气子系统的故障现象 - 分析并评估电气故障的原因、范围 - 通过试验、测量等手段，排查、定位电气故障点 - 通过接线、更换等手段解除故障，并能通过试验验证故障已排除 - 正确记录故障及处理过程 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 二、试题与评判标准

# （一）试题介绍

# 1.竞赛模块

模块A：受电弓的检修与控制

选手依据技术规程、图纸文件和考核点，对车辆受电弓的机械部件进行检查与维修，填写相关表格文件；然后完成受电弓空气管路气密性检测，还需要通过地面调试台完成受电弓的各项参数测试。考核选手技术规程、手册等文件的阅读、理解能力，协作完成标准化作业检查、部件缺陷判断、部件缺陷描述、部件更换、受电弓静态性能调节的能力，以及规范使用工量具的能力。

主要考核任务包含：受电弓部件检查与维修、受电弓控制气路检修、受电弓动作参数调节与整定及受电弓电气功能测试。

模块B：客室车门的安装与调试

选手依据技术规程、图纸文件和考核点，完成客室车门外观检查、机械状态调节，使各项状态参数符合技术标准要求，依据客室车门性能要求文件，通过地面调试台完成客室车门的各项电气性能测试。考核选手正确理解文件和识图、理解车门技术性能参数的能力，确定车门参数测量的基准位置的能力，判断、确定参数调整量及准确调整的能力，规范使用工具与量具的能力。

主要考核任务包含：客室车门部件安装、客室车门参数调节、客室车门外观检查及客室车门电气功能测试。

模块C：车辆转向架检修

选手依据技术规程、图纸文件和考核点，完成转向架的检查、机械件测量、部件拆卸安装。考核选手对手册文件的阅读、理解能力，选手安全作业、部件拆解与安装工艺、机械件测量以及正确检查、校验和使用工量具的能力。

主要考核任务包含：转向架部件检查、转向架部件测量及转向架部件更换。

模块D：车辆整车故障排查与处理

选手依据技术规程、图纸文件和考核点，完成轨道车辆的机械部件检查，同时提交作业报告，记录维护检查过程中发现的故障。选手依据列车试验流程完成车辆各项功能试验，按照电路原理图和布线图对给定的模拟故障进行故障分析、查找及排除，填写相关表格文件。考核选手对轨道车辆结构原理、性能、检修标准、检修操作规范的理解和掌握能力，正确理解、描述、总结和记录故障的能力，正确使用维修设备、工器具、仪表的能力，以及正确判断电气故障、线路逻辑分析及排除故障的能力。

主要考核任务包含：整车机械故障排查与记录、整车电气故障排查与记录。

# 2.试题命制的办法

本项目为可以提前公布试题的项目（不含故障点）。赛前4周公布试题（包括赛题、素材）。所命竞赛题内容基于世界技能大赛轨道车辆技术项目技术文件，赛前裁判长可结合赛场设备、材料状况，按照本项目试题调整的工作流程和方法，组织裁判人员对已公布的试题进行不超过30%

的修改、调整。然后，由裁判长对最终比赛试题签字确认。

项目涉及的故障点，开赛前由裁判员在故障点题库中抽取，经裁判长确认后作为当天竞赛故障点。

竞赛项目涵盖世界技能大赛轨道车辆技术项目所涉及的四个模块，保留世界技能大赛的基本技术难度，以检验参赛选手的操作基本功为重点，根据国内设施、设备和企业与院校等具体情况及赛区实际承载力，适当减少题量进行考核。

# （二）比赛时间及试题具体内容

# 1.比赛时间安排

| 模块 | 名称 | 比赛时长 |
| --- | --- | --- |
| A | 受电弓的检修与控制 | 60分钟 |
| B | 客室车门的安装与调试 | 60分钟 |
| C | 车辆转向架检修 | 60分钟 |
| D | 车辆整车故障排查与处理 | 60分钟 |
| 合计 | \ | 240分钟 |

# 2.试题

# 2.1模块A：受电弓的检修与控制试题

（1）试题介绍

受电弓是轨道车辆从接触网取得电能的电气设备，是确保车辆动力来源的核心部件。因此，受电弓的检修是车辆技术人员日常的一项重要工作，主要包括受电弓机械部件、控制电路、控制气路等部分检修。

工作现场有一套机械结构完整的受电弓及其电气控制系

统，但是当中可能存在各方面的问题，需要车辆技术人员按照工艺标准去对受电弓及其控制系统进行检查、修复以及调试，使受电弓及其控制设备达到正常使用要求。

（2）任务描述

“受电弓的检修与控制”试题的分配时间：60分钟。

项目要求参赛选手在项目分配时间内，通过分工或协作的方式完成所有的工作任务：

A1受电弓的机械部件检修

A2受电弓的控制气路检修

A3受电弓动作参数调节与整定

A4受电弓电气功能测试

注意：作业过程中必须严格遵守安全作业事项，任务必须按照A1、A2、A3、A4的顺序依次执行。

最后，在项目所有任务均完成后，参赛选手需清扫、整理现场，并将有关资料和作业记录卡提交给裁判。

（3）作业说明

A1受电弓的机械部件检修：

任务A1要求选手对受电弓机械部件进行检查与维护，作业标准须符合技术规程的要求。

①主要工作内容包括：

- 受电弓部件外观检查；

- 受电弓及部件的紧固件检查与维修；

- 受电弓部件清洁；

- 受电弓部件更换。

注意：详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准。

②如有需要更换的部件，需向裁判汇报，得到裁判许可后，才可领取物料进行更换。

③将检查与维护结果（含缺陷及其修复情况）填写到作业记录卡中。

④该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况，裁判同意后，方可进行下一项任务。

A2受电弓的控制气路检修：

任务A2要求选手对受电弓的控制气路进行检修，作业标准须符合技术规程的要求。

①主要工作内容包括：

- 受电弓空气管路保压测试；

- 受电弓空气管路维修（保压测试不合格时执行，直至保压测试合格）。

注意：详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准。

②如有需要更换的部件，需向裁判汇报，得到裁判许可后，才可领取物料进行更换。

③将测试与维护结果（含缺陷及其修复情况）填写到作业记录卡中。

④该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况，裁判同意后，方可进行下一项任务。

A3受电弓动作参数调节与整定：

任务A3要求选手对受电弓的动作参数进行调节与整定，作业标准须符合技术规程的要求。

①主要工作内容包括：

- 将受电弓静态接触压力调整到标准范围内；

- 将升弓时间调整到标准范围内；

- 将降弓时间调整到标准范围内。

注意：详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准。

②将调节与整定结果填写到作业记录卡中。

③该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况，裁判同意后，方可进行下一项任务。

A4受电弓电气功能测试：

任务A4要求选手通过调试台完成受电弓的电气功能测试，作业标准须符合技术规程的要求。

①电气功能测试项点以比赛时提供的作业记录卡为准，测试结果需填写到记录卡中；

②该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况。

# 2.2模块B：客室车门的安装与调试试题

（1）试题介绍

客室车门是乘客上下的通道，是轨道车辆动作频繁的核心部件，是确保运营安全与运营效率的重要设备，为提高设备使用寿命，对其性能及安装精度要求非常高。因此，客室车门的安装与调试是车辆技术人员日常的一项重要工作，主要包括客室车门的部件安装、车门的机械参数调节、整体外观检查及车门电气功能试验等内容。

工作现场有一套待安装的客室车门及其电气控制设备，需车辆技术人员依据车门安装要求进行相关部件的安装与机械参数调节、整体外观检查及电气功能测试，使客室车门满足安装规范，达到正常使用要求。

（2）任务描述

“客室车门安装与调试”测试项目的分配时间：60分钟。

项目要求参赛选手在项目分配时间内，通过分工或协作的方式完成所有的工作任务：

	B1客室车门调节与护罩安装

	B2客室车门整体外观检查

	B3客室车门电气功能测试

注意：作业过程中必须严格遵守安全作业事项，任务必须按照B1、B2、B3的顺序依次执行。

最后，在项目所有任务均完成后，参赛选手需清扫、整理现场，并将有关资料和作业记录卡提交给裁判。

（3）作业说明

B1客室车门调节与护罩安装：

任务B1要求选手对客室车门部件进行安装调节，作业标准须符合技术规程的要求。

①主要工作内容包括：

- 客室车门门页参数调节；

- 客室车门护罩安装。

注意：详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准。

②将作业结果填写到作业记录卡中；

③安装新的部件前，需向裁判汇报，得到裁判许可后，才可开始作业。

B2客室车门整体外观检查：

任务B2要求选手对客室车门整体外观检查，作业标准须符合技术规程的要求。

①详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准，将检查结果填写到记录卡中；

②该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况，裁判同意后，方可进行下一项任务。

B3客室车门电气功能测试：

任务B3要求选手通过调试台完成客室车门的电气功能测试，作业标准须符合技术规程的要求。

注意：详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准，继电器柜内的电气安装布线可能存在故障，若在测试过程中发现有故障，请先处理完成故障后再进行后续作业。

①电气功能测试项点以比赛时提供的作业记录卡为准，测试结果（含故障处理情况）需填写到记录卡中；

②该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况。

# 2.3模块C：车辆转向架检修试题

（1）试题介绍

转向架是轨道车辆与钢轨接触的直接部件，承载着整个车辆的重量，提供列车牵引与制动的动力，保障列车的安全、平稳、舒适地运行，是轨道车辆最为核心的部件之一。转向架的检修要求非常严格，是车辆技术人员的一项核心工作。

工作现场有一台机械结构完整的车辆转向架，需要车辆技术人员进行检修，主要包括检查、测量、保养、部件更换等内容。

（2）任务描述

“车辆转向架检修”测试项目的分配时间：60分钟。

项目要求参赛选手在项目分配时间内，通过分工或协作的方式完成所有的工作任务：

	C1转向架部件外观检查、测量及维护

	C2转向架部件更换

注意：作业过程中必须严格遵守安全作业事项，任务必须按照C1、C2、的顺序依次执行。

在项目所有任务均完成后，参赛选手需清扫、整理现场，并将有关资料和作业记录卡提交给裁判。

（3）作业说明

C1转向架部件外观检查、测量及维护：

任务C1要求选手对转向架部件外观进行检查及维护，对转向架部件关键参数进行测量，作业标准须符合技术规程的要求。

①主要工作内容包括：

- 转向架部件外观检查与维护；

- 转向架部件测量。

注意：详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准。

②将检查与维护结果（含缺陷及其修复情况）、测量结果填写到作业记录卡中。

③该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况，裁判同意后，方可进行下一项任务。

C2转向架部件更换：

任务C2要求选手对转向架相关部件进行更换，作业标准须符合技术规程的要求。

①主要工作内容包括：

- 垂向减振器更换；

- 制动闸片更换；

- 轴箱前盖更换。

注意：详细的作业项点以比赛时提供的作业记录卡为准。

②更换部件前，需向裁判汇报，得到裁判许可后，才可领取物料进行更换。

③将作业结果填写到作业记录卡中。

④该项任务所涉及工作都完成后，需向裁判汇报作业情况，裁判同意后，方可进行下一项任务。

# 2.4模块D：车辆整车故障排查与处理试题

（1）试题介绍

轨道车辆是运载乘客的载体，车辆在出厂前需要装配、

调试，车辆每天运营结束需要日常检修，车辆运营达到期限后需要进行定期检修，车辆运营过程中出现故障需要进行故障修复。轨道车辆技术人员的核心工作就是保障轨道车辆能够安全运营，完成每天的运营任务。

工作现场有一辆结构完整的轨道车辆，涵盖车辆机械部件、电气控制系统、网络系统、乘客信息系统、火灾报警系统等，但是当中可能存在各方面的问题，需要车辆技术人员按照工艺标准去对整车进行检查、维护以及调试，使轨道车辆达到正常使用要求。

（2）任务描述

“车辆整车故障排查与处理”测试项目的分配时间：60分钟。

项目要求参赛选手在项目分配时间内，通过分工或协作的方式完成所有的工作任务：

	D1车辆机械部件检查与安装

	D2车辆电气试验与故障排

注意：作业过程中必须严格遵守安全作业事项，任务必须按照D1、D2的顺序依次执行。

最后，在项目所有任务均完成后，参赛选手需清扫、整理现场，并将有关资料和作业记录卡提交给裁判。

（3）作业说明

D1车辆机械部件检查与安装：

任务D1要求选手对车辆整车机械部件进行检查，作业标准须符合技术规程的要求。

①主要工作内容包括：

- 车侧设备检查与记录；

- 车内设备检查、部件安装与记录。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/948053112043006043