# DB

安徽省地方标准

J     -2024                   DB34 / T 4712-2024

城市“15分钟生活圈”建设技术指南

Technical guide for the construction of urban

“ 15-minute life circle ”

2024-01-11  发布                             2024-07-11  实施

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局   发 布

安徽省地方标准

# 城市“15分钟生活圈"建设技术指南

Technical guide for the construction of urban

“ 15— minute life circle "

DB34/T4712一2024

主编部门 ：           安 徽省住房和 城 乡 建 设 厅 批准部门 ：           安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局 施行日期 ：           2024 年  07 月  1 1  日

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局

公   告

第 1号

安徽省市场监督管理局关于批准发布

《区域性地震安全性评价数据库建设指南》

等 78项地方标准的公告

安徽省市场监督管理局依法批准《区域性地震安全性评价 数据库建设指南》等 78项安徽省地方标准，现予以公布。

请归口单位加强标准宣贯培训，强化标准实施应用，切实 发挥标准的支撑和引领作用。

安徽省市场监督管理局

2024年 1月 11日

安徽省地方标准清单

| 序 号 | 地方标准 编 号 | 标准名称 | 代 替 标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB34/T 4711- 2024 | 既有建筑改造设计指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 2 | DB34/T 4712- 2024 | 城市 " 15分 钟 生 活 圈 ” 建设技术指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 3 | DB34/T 4713- 2024 | 城市 生 命 线 工 程 安 全 运行监测运营标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 4 | DB34/T 4714- 2024 | 建筑信息模型应用指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 5 | DB34/T 4715- 2024 | 绿色工地建设标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 6 | DB34/T 4716- 2024 | 智慧住宅工程建设标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 7 | DB34/T 4717- 2024 | 城市 道 路 占 道 作 业 交 通安全防护技术规程 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |

前       言

根据《安徽省市场监督管理局关于下达〈城市再生水管网 工程技术 标 准〉等 66项 地 方 标 准 制 计 划 的 通 知》（院 市 监 函 c2021〕225号）的要求，编制组经广泛的调查研究，认真总结实 践经验，参考国家和行业相关标准，并在广泛征求意见的基础 上，制定本指南 。

本指南主要内容：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. " 15分钟 生活圈”宜居建设；5. " 15分钟生活圈”绿色建设；6. " 15分钟生 活圈”韧性建设；7. " 15分钟生活圈”智慧建设；8. " 15分钟生活 圈”人文建设 。

本指南由安徽省住房和城乡建设厅负责归口管理，委托安  徽省城乡规划设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释 。 在执行过程中，如有意见和建议，请寄送安徽省城乡规划设计  研究院有限公司（地址：安徽省合肥市包河区桐城南路 363号， 邮政编码：230022）。

主  编  单  位：安徽省城乡规划设计研究院有限公司

主要编写人员：宋   密   许晓飞   刘   珊   陶   莹   周   惜

李   凡   汪   萍

主要审查人员：胡厚国   徐从广

卫青春   王   春

张志鹏 何   成

汪全立 张超荣

刘伊丹

金   晶

目   次

1  总    则   	  1

2  术    语   	  2

3  基本规定   	  4

4  "  15分钟生活圈 ”  宜居建设  	  5

4. 1  一般规定 	  5

4. 2  服务设施建设 	  5

4. 3  街道空间建设 	  7

4. 4  停车设施建设 	  8

4. 5  街区建设 	  9

4. 6  住宅建设   	  10

5  "  15分钟生活圈 ” 绿色建设    	  11

5. 1  一般规定   	  11

5. 2  绿色空间公共建设   	  11

5. 3  绿色出行   	  13

5. 4  绿色环境卫生设施建设   	  14

6  "  15分钟生活圈 ” 韧性建设    	  16

6. 1  一般规定   	  16

6. 2  防灾应急建设   	  16

6. 3  市政设施安全保障建设   	  16

7  "  15分钟生活圈 ” 智慧建设    	  18

7. 1  一般规定   	  18

7. 2  智慧基础设施建设   	  18

7. 3  智慧社区服务建设   	  18

7. 4  智慧社区治理建设   	  19

8  "  15分钟生活圈 ” 人文建设    	  20

8. 1  一般规定   	  20

8. 2  全龄友好建设   	  20

8. 3  社区特色塑造   	  21

附录 A  "  15分钟生活圈 ”  宜居建设内容  	  23

附录 B   "  15分钟生活圈 ” 绿色建设内容  	  35

附录 C   "  15分钟生活圈 ” 韧性建设内容  	  38

附录 D  "  15分钟生活圈 ” 智慧建设内容  	  41

附录 E   "  15分钟生活圈 ” 人文建设内容  	  43

本指南用词说明  	  45

引用标准名录  	  46

contents

1  General provisions   	  1

2  Terms    	  2

3  Basic requirement    	  4

4  "  15-minutes living circle”  livable construction  	  5

4. 1  General rules   	  5

4. 2  service facility construction   	  5

4. 3  street space construction   	  7

4. 4  parking facility construction  	  8

4. 5  Block construction  	  9

4. 6  Residential construction   	  10

5  "  15-minutes living circle”  green construction  	  11

5. 1  General rules     	  11

5. 2  Green public space construction  	  11

5. 3  Green travel  	  13

5. 4  Green environmental sanitation facility construction     	  14

6  "  15-minutes living circle”  resilience construction   	  16

6. 1  General rules     	  16

6. 2  Disaster prevention and emergency construction   	  16

6. 3  Municipal facilities security construction    	  16

7  "  15-minutes living circle”  wisdom construction  	  18

7. 1  General rules     	  18

7. 2  smart infrastructure construction   	  18

7. 3  smart community service construction   	  18

7. 4  smart community governance  	  19

8  "  15-minutes living circle”  cultural construction  	  20

8. 1  General rules     	  20

8. 2  All-age friendly construction   	  20

8. 3  shaping community characteristics  	  21

Appendix A   "  15-minutes living circle” livable construction

content list  	  23

Appendix B    "  15-minutes living circle” green construction

content list  	  35

Appendix C    " 15-minutes living circle” resilience construction

content list  	  38

Appendix D   "  15-minutes living circle”  smart construction

content list  	  41

Appendix E    " 15-minutes living circle” humanities construction

content list  	  43

Explanation of wording in this standard  	  45

List of quoted standard  	  46

1   总   则

1. 0. 1   为指导安徽省社区生活圈的建设管理，提升城市品质， 增强人民群众获得感 、幸福感 、安全感，建设宜居 、绿色 、韧性 、 智慧 、人文城市，制定本指南 。

1. 0. 2   本指南适用全省各市 、县（市 、区）社区生活圈的建设工 作 。

1. 0. 3   城市 " 15分钟生活圈”建设宜与城市更新衔接，建立开  展现状评估 、制定空间方案 、推进实施行动 、动态监测维护的全  生命周期工作机制，实现全过程 、分阶段 、多方式的公众参与， 并建立社区责任规划师制度，引导社会多维共建 。

1. 0. 4   城市 " 15分钟生活圈”建设除应符合本指南规定外，尚 应符合国家和安徽省现行有关标准的规定 。

2   术   语

2. 0. 1   社区生活圈    community living circle

在适宜的日常步行范围内，满足城乡居民全生命周期工作  与生活等各类需求的基本单元，融合 " 宜业 、宜居 、宜游 、宜养 、 宜学”多元功能，引领面向未来 、健康低碳的美好生活方式 。

2. 0. 2   15分钟生活圈    15-minute松 living circle

在 15分钟步行可达范围内，配备生活所需的基本服务功 能与公共活动空间，形成安全 、友好 、舒适的社会基本生活平 台，服务半径一般为800m ~   1000m，居住人口约5万 ~   10万，覆 盖面积约 3km2  左右 。一 个 " 15分钟生活圈”由多个 " 5分钟 ~   10分钟生活圈”构成 。

2. 0. 3   5- 10分钟生活圈    5- 10minute松 living circle

居民步行 5分钟 ~   10分钟内可满足其基本物质与生活文	 化需求为原则而形成的社会基本生活平台，一 般由城市道路或  用地边界所围合，配套设施齐全（包含社区服务设施）的区域， 服务半径 一 般为 300m ~   500m，与完整居住社区的建设标准相	 适应 。

2. 0. 4   完整居住社区     complete re松idential community

指在居民适宜步行范围内有完善的基本公共服务设施 、健 全的便民商业服务设施 、完备的市政配套基础设施 、充足的公 共活动空间 、全覆盖的物业管理和健全的社区管理机制，且居 民归属感 、认同感较强的居住社区 。

2. 0. 5   智慧社区    intelligence community

利用信息技术整合共享社区资源，为社区居民提供高效 、 便捷和智慧的服务，提升社区居民对智慧城市的参与度 、体验  度和感受度 。

2. 0. 6   基础保障型建设内容    ba松ic 松ecurity con松truction content

为保障居民日常生活基本需求的建设内容 ，  如社区基础服 务 、  基层就业援助 、   基本居住需求 、   绿色低碳出行 、   社区防灾体 系 、  均衡休憊空间等 。

2. 0. 7   品质提升型建设内容     quality improvement  con松truc-

tion content

在满足社区生活圈基本需求的基础上可提升居民生活品 质的建设内容 ，  如多元社区服务 、   有序配置停车 、   宜人空间环境

等 。

2. 0. 8   特色引导型建设内容     characteri松tic guided con松truction

content

各城市根据地方实际和地域特色 ，  建设文化特色内容和居 民生活多样化 、  特色化的创新型内容 ，  如未来社区 、   创新创业空 间 ， 嵌入式 、  多功能的居家养老服务设施 ，  定制化 、   特色化的健 康管理和养生保健设施等 。

2. 0. 9   全龄友好空间    all age friendly松pace

通过规划和设计营造更高效 、   更积极的社会环境 ，   为每个 年龄段的社区居民提供住宅 、  服务设施 、  环境设施的共享空间 。

3   基本规定

3. 0. 1   城市 " 15分钟生活圈 ”应以街道行政管辖为基础，根据 人口密度 、人口规模 、面积大小与边界完整性综合划定。 一 个 街道辖区可划定为 1个或多个 " 15分钟生活圈”。

3. 0. 2   城市 " 15分钟生活圈”应按照 " 15分钟生活圈”和 " 5- 10 分钟”两个层级构建。

3. 0. 3   城市 " 15分钟生活圈”应包含宜居 、绿色 、韧性 、智慧 、人 文五大建设内容，按照公益属性和配置要求，五大建设内容可 分为基础保障型 、品质提升型和特色引导型。

3. 0. 4   城市根据当地社会经济发展水平和城乡建设阶段目 标，应确保基础保障型建设内容，按照实际需求和条件宜开展 品质提升型和特色引导型建设内容。

3. 0. 5   根据老城与新城在人口密度 、设施覆盖等方面的不同， 新城区与老城区 " 15分钟生活圈”应进行差异化建设，并满足以  下要求：

1   新城区与新规划区域社区生活圈的服务设施和住宅开 发应同步规划 、建设 、验收与交付；

2   老城区宜根据居民需求 、改造后的人口容量 、建筑容量  等因素，增补必要的建设内容，综合完善 " 15分钟生活圈”建设。

4   " 15分钟生活圈”宜居建设

4. 1   一 般规定

4. 1. 1   为提供类型丰富 、便捷可达的社区服务，营造以人为本 的街道和 " 小街区 、密路网”，提升群众居住品质，城市应打造宜 居 " 15分钟生活圈”。

4. 1. 2   " 15分钟生活圈”的宜居建设应包含服务设施建设 、街 道空间建设 、停车设施建设 、街区建设 、住宅建设等内容，并宜 符合本指南附录 A的规定 。

4. 2   服务设施建设

4. 2. 1   " 15分钟生活圈”应科学合理布局公共服务设施，形成 层级合理 、生活便利 、智能共享的社区生活圈，实现公共服务供 给优质 、共享 、均好 。

4. 2. 2   " 15分钟生活圈”应补齐各类学龄儿童的义务教育设 施，根据社区现状，宜设置满足各类人群受教育需求的品质提 升型服务设施，并符合以下要求：

1   老龄化社区宜重点提供老年学校；

2   结合成年居民需求宜提供成年兴趣培训学校；

3   对儿童比例较高的社区宜采取公建公办 、公建民营或 民营等方式提供儿童教育培训和学龄前儿童托管中心等 。

4. 2. 3   " 15分钟生活圈”的养老服务设施应符合《养老服务设 施规划建设标准》DB34/T3943— 2021的相关规定，构建居家 养老服务和助餐服务网络，并符合以下要求：

1   新建城区和居住区按照每百户不应低于 30m2 、单体面 积不应低于 350m2  的标准配建养老服务设施，老城区和已建成 居住区每百户不应低于 20m2；

2   依托街道养老服务中心或为老服务综合体 、社区养老 服务设施，宜提供家庭养老指导服务，就近提供日间照料 、助餐 助浴助洁 、康复护理等服务；

3   依托日间照料中心 、养老机构等养老服务设施或利用 社区闲置房屋等资源可打造标准化社区老年食堂（助餐服务 点），建立助餐服务网络 。

4. 2. 4   " 15分钟生活圈”应完善社区卫生服务中心和服务卫生 点等基础保障型服务设施，可配置康复中心，满足康复医治 、医 疗训练等治疗需求 。

4. 2. 5   " 15分钟生活圈”应提供多样的文化社区，完善社区图 书馆 、文化活动室等基础保障型服务设施，可增加棋牌室和阅 览室等丰富居民文化生活的品质提升型服务设施 。

4. 2. 6   " 15分钟生活圈”应完善足球场 、篮球场 、网球场 、羽毛 球场等运动场地建设，可增设室内 、室外健身点，打造 " 15分钟 健身圈”。

4. 2. 7   " 15分钟生活圈”应贴近居民基本生活购物需求，提供 便民多样的商业服务 。

4. 2. 8   除独立占地的设施外，" 15分钟生活圈”的各类公共服 务设施宜综合设置，可采取以下方式：

1   街道办事处 、城市管理监督 、税务办事处等可集中设置 为社区行政管理中心；

2   综合健身馆 、游泳池 、综合运动场等可集中设置为社区 体育中心，运动场地与其他公共空间可复合建设；

3   社区卫生服务中心 、卫生服务点等可集中设置为社区 医疗卫生中心；

4   社区图书馆等文化设施与商务商业功能可综合设置， 提升实体商业活力和体验度 。

4. 2. 9   对于用地紧缺的区域，宜通过设施共享的方式完善居 民文化 、体育以及休闲空间等需求，可采取以下方式：

1   " 5- 10分钟”层级生活圈的各类公共服务设施可沿街道

布局，促进设施 、公共空间等资源共享；

2   学校图书馆 、体育场馆 、各类训练中心等文化 、体育设 施，在确保校园安全的前提下，可向公众开放；

3   老年学校 、职业培训中心等与社区文化活动中心可共 享使用，设置共享培训教室和各类活动室等 。

4. 2. 10  " 15分钟生活圈”可配置社区就业服务中心，为就业困 难人群提供职业技能培训和信息共享，宜围绕公共交通站点或 公共活动中心，在 200m ~  300m半径范围内布局 。

4. 2. 11  老城区 " 15分钟生活圈”宜通过存量资源挖潜 、既有建 筑改造 、空间复合利用等方式补足社区短板，可采取以下方式：

1   闲置厂房 、学校 、商业设施等可通过购买 、置换 、租赁等 方式改造为公共服务设施；

2   国家机关 、人民团体和事业单位等存量服务用房可改 造为公共服务设施；

3   产权公有的闲置或低效传统建筑，在保护历史文化价 值和特色的基础上，可活化利用为社区服务设施 。

4. 3   街道空间建设

4. 3. 1   " 15分钟生活圈”应营造步行友好的社区街道，并符合 以下要求：

1   " 15分钟生活圈”的街道建设应保障步行空间，除不设 辅路的快速路外，应设置具有 一 定宽度且连续不中断的步行 道，以保障行人路权及通行安全；

2   社区街道空间建设应利用隔离护栏 、绿化隔离带 、交通 标线 、交通信号灯 、交通标志等设施明晰路权划分；

3   步行或骑行空间不足的路段可通过削减机动车停车 位 、减小交叉口路缘石转弯半径等方式保障步行或骑行空间 。

4. 3. 2   " 15分钟生活圈”内较大的街道转角空间宜结合实际需 求设置 " 口袋公园 ”或绿化景观，塑造宜游的街道慢行空间环 境 。

4. 3. 3   " 15分钟生活圈”内街道缘石坡道 、盲道 、出入口等无障 碍建设和改造提升应符合《无障碍设计规范》GB50763-2012的 相关规定 。

4. 3. 4   对老龄化较高的社区街道，应重点关注老人出行能力 与认知能力，除增设减速设施外，还可优化过街设施和入口设 计，为老年人提供安全与便利的出行环境 。

4. 3. 5   " 15分钟生活圈”内生活性支路临街建筑首层，宜设置 餐饮 、零售等生活服务和公共服务功能，提高临街建筑界面的 活力与通透性 。

4. 3. 6   " 15分钟生活圈”沿街建筑退线空间内可营造开放式休 憊节点与广场，包含疏散 、休憊 、活动等多功能，可设置固定移 动座椅 、遮阴设施等 。

4. 4   停车设施建设

4. 4. 1   " 15分钟生活圈”打造健康有序的停车环境，应符合《城 市停车规划规范》GB/T51149-2016、《停车服务规范》DB34/T 3096-2018的相关规定，并符合以下要求：

1   居住社区停车场和车库应按照不少于总停车位 0. 5% 的比例设置无障碍机动车停车位，停车场规模较小时应设置不 少于 1个无障碍机动车停车位；

2   因地制宜配置新能源汽车充电设施，新建住宅配建停 车位时应建设充电设施或预留建设安装条件；条件受限的老旧 小区，宜借助小区周边市政道路的公共停车位设置充电桩等设 施；

3   居住社区内宜建设非机动车停车棚 、非机动车充电设 施 、停放架等，并应做好消防安全管理 。

4. 4. 2   " 15分钟生活圈”的路内停车应符合《城市道路路内停 车泊位设置规范》GA/T850-2009的相关规定，并符合以下要 求：

1   路内机动车停车泊位可紧邻机动车道，结合机非隔离

带设置，不应侵占非机动车通行空间；

2   无机非隔离带时，紧邻机动车道设置的路内机动车停 车泊位与非机动车道之间应设置缓冲区，停放车辆不应进入缓 冲区，缓冲区宽度不宜小于 0. 5m；

3   路侧自行车停车场宜在设施带或绿化带划定固定区域 设置，不应占用人行道，阻碍行人通行 。空间不足的道路，可采 用斜向停车方式，节省停车空间 。

4. 4. 3   " 15分钟生活圈”内居民车辆不应随意停放 、不得占用 消防通道，既有居住社区宜统筹空间资源和管理措施，解决停 车问题，可采取以下方式：

1   在居民同意 、条件允许 、对周边不产生影响的情况下， 可通过挖潜社区存量空间来改建新增停车位；

2   住宅小区和企业机构可采取 " 错时共享停车”的方式缓 解停车问题；

3   结合社区周边经营性地块的更新改造可增设停车位， 其新增的停车位可向社区进行定向供应 。

4. 5   街区建设

4. 5. 1   " 15分钟生活圈”宜推广街区制，开展开放式街区建设， 打造 " 小街区 、密路网”应符合《城市综合交通体系规划标准》 GB/T51328-2018、《城 市 步 行 和 自 行 车 交 通 系 统 规 划 标 准》 GB/T51439-2021的相关规定 。

4. 5. 2   老城区的 " 15分钟生活圈”宜打通道路系统微循环，以 网格化 、小尺度的道路划分城市空间，增加城市路网密度 。 可 采取以下方式：

1   道路间距超过 200m的商业商办或公共设施街坊，可因 地制宜增加公共通道或开放已有公共通道，避免街坊过大，影 响路网通达性；

2   老城区可通过 " 围墙透绿”等方式增加住区开放界面， 控制封闭大院或门禁小区规模；

3   已建大型封闭社区，可将内部无机动车通行的道路转 化为公共通行街道，增强社区开放性。

4. 6   住宅建设

4. 6. 1   " 15分钟生活圈”宜提供多元住房类型，适当增加中大 套型住房，形成合理的住房套型结构，满足各类人群差异化的 住房需求。

4. 6. 2   " 15分钟生活圈”宜提供标准合理 、规模适宜的保障性 住房和面向就业人群的租赁住房，商务社区 、产业社区可适当 提高比例。

4. 6. 3   " 15分钟生活圈”的住宅建设宜注重住宅建筑设计品 质，确保通风 、日照 、卫生防疫等要求，应建造绿色和装配式住 宅建筑，并采取节能 、环保措施。

4. 6. 4   " 15分钟生活圈”的老旧住宅应从基础设施 、房屋建筑 、 消防安防等方面开展综合整修和现代化宜居改造，保障适宜的  居住条件。

5   " 15分钟生活圈”绿色建设

5. 1 一 般规定

5. 1. 1   为塑造绿色开放 、活力宜人的公共空间和低碳安全的 出行条件，营造干净整洁的社区环境，城市应打造绿色 " 15分钟 生活圈”。

5. 1. 2   " 15分钟生活圈”的绿色建设应包括绿色公共空间建 设 、绿色出行 、绿色环境卫生设施建设等内容，并宜符合本指南 附录 B的规定。

5. 2   绿色公共空间建设

5. 2. 1   " 15分钟生活圈”内应构建总量适宜 、步行可达 、系统  化 、网络化的公共空间布局，满足居民便捷使用公共空间的需求。

5. 2. 2   " 15分钟生活圈”内绿地 、广场等公共空间宜满足以下 要求：

1   广场宜为 1000m2   以下，不宜超过 2hm2，其中，大型公 共设施广场宜为 0. 3hm2 ~  2hm2；

2   以聚集活动为主的公共空间宜为 1000m2 ~  3000m2，以 休想为主的小型公共空间宜为 400m2 ~   1000m2；

3   绿地 、广场等公共空间的设置可根据周边环境 、建筑关 系等因素确定朝向，宜为向南，受地块条件限制时，可向东或向 西，不宜向北；

4   绿地 、广场等公共空间周边应形成积极界面，周边建筑 宜配备零售 、餐饮等服务性功能，设置开放透明外墙，且周边建 筑出入口宜朝向公共空间；

5   新建地区的小型绿地 、广场等公共空间周边高宽比以 1 ~  3为宜。

5. 2. 3   " 5-分钟生活圈”应保障小型绿地 、广场等公共空间的步 行可达，服务半径不宜超过 300m 。公共活动中心区及居住人 口密度大于2. 5万人/km2  的社区生活圈内，服务半径不宜超过 150m 。

5. 2. 4   " 15分钟生活圈”内绿地 、广场等公共空间宜结合社区 公共活动中心 、公共服务设施设置 。 有条件的区域可结合绿 地 、广场等公共空间推进全民健身和公共体育设施建设 。 可采 取以下措施：

1   在符合相关规划前提下，宜充分利用市场化机制，盘活 利用旧住区 、旧厂区及城中村改造和拆违后的土地，增补社区 公共活动场地；

2   有条件的郊野公园 、城市公园，在符合《公园设计规范》 GB51192-2021相关规定的基础上，宜适当提高公园铺装面积， 用于配建一定比例的健身设施；

3   可结合现有公园建设铺设天然草皮的非标足球场，可 围绕现有的湖泊 、绿地 、山坡等，因地制宜布局体育设施 。

5. 2. 5   已建地区可通过垂直绿化 、存量挖潜 、开放共享等方式 增加社区生活圈的绿化空间，可采取以下方式：

1   既有社区公共绿地面积不足时，可多层次开发利用绿 地，提供多高程绿化休想空间，增加垂直绿化；

2   既有社区可结合边角地 、废弃地 、闲置地的改造建设 " 口袋公园”" 袖珍公园”等；

3   商业 、办公 、居住 、学校 、文化等用地的附属绿地广场可 在不对周边业主 、居民生活和工作造成影响的条件下对外开放；

4   多 、高层民用建筑底层可架空用于开放空间 、绿化空 间 、通道等公共功能，且 24小时开放使用 。

5. 2. 6   老城区 " 15分钟生活圈”可通过环境整治 、增补设施 、优 化管理等方式改造提升绿地 、广场等公共空间，可采取以下方 式：

1   可通过改造宅间绿地 、空地等空间增加公共活动场地，

广场舞等活动场地的设置不应扰民；

2   可对使用状况较差的广场 、绿地 、屋顶 、桥下等空间进 行再设计，使消极空间转化为活力空间；

3   历史地段的公共空间及传统建筑周边的公共空间，在 保护历史文化特色价值的基础上，可引入现代设施，满足当代 公共活动需求 。

5. 3   绿色出行

5. 3. 1   " 15分钟生活圈”应依托城市路网系统，构建完整的步 行网络，并符合以下要求：

1   商场 、医院 、学校等公共场所集中路段，火车站 、码头 、 长途汽车站 、快速公交车站所在路段，其人行道宽度不宜小于  4m，城市中心区等人员活动聚集区人行道宽度不宜小于 3m，其  它地段不宜小于 2m；

2   居住社区的步行通道间距宜为 100m ~   180m 。公共活 动中心区与交通枢纽地区，步行通道间距宜为 80m ~   120m 。步 行网络密度宜在 8km/km2 ~   14km/km2；

3   更新地区可通过开放内部或增加街巷 、设置空中连廊 和地下通道等方式织密步行网络 。

5. 3. 2   " 15分钟生活圈”应依托步行道 、步行专用路 、自行车 道 、自行车专用路，构建连续的慢行网络，加强居民与社区各类 设施 、公共空间及人流集中场所的联系，可采取以下方式：

1   可设置通往或朝向重要公共景观节点的慢行道；

2   可开放既有公共设施（如商办建筑 、文化体育设施等） 的内部通道 、地块之间的连通道等，提升慢行道的可达性 。

5. 3. 3   " 15分钟生活圈”内以休闲活动为主的滨水步道，应设 置连续的 自 行 车 绿 道 和 健 身 道，并 宜 设 置 一 定 的 绿 化 带，每 800m宜设置一定的休想 、健身 、服务等设施 。

5. 3. 4   " 15分钟生活圈”应提高公交站点的服务覆盖范围，构 建安全 、便捷 、无障碍 、舒适的公交乘车环境，并符合以下要求：

1   非机动车道宜设置在公交停靠站外侧，且应在非机动 车道上设置人行横道线，同时满足无障碍通行的要求；

2   城市公共交通不同方式 、不同线路之间的换乘距离不 宜大于 200m，换乘时间宜控制在 10min以内；

3   公交站点设置宜满足 500m服务半径内全覆盖，其中人 口密集地区宜满足 300m服务半径内全覆盖；

4   公交站点和公共自行车服务点宜在公共设施 、公园绿 地等人流集中的公共空间附近设置；

5   公交车站应布置方便行人休憊的设施，如避免日晒雨 淋的候车亭 、座位或可倚靠的设施等；

6   社区公交站点 、交通枢纽等周边区域，应根据换乘需 求，在各出入口就近设置自行车停车设施，为驻车换乘提供良 好条件；

7   公交停靠站周边出租车与小汽车停靠点距离公交停靠 站不宜小于 50m，且不应与公交停靠站合设 。当存在相互干扰 时，公交停靠站应优先设置 。当行人不可避免要穿越公交车道 时，应明确标示，人行横道应布置在公交车道末端 。

5. 3. 5   " 15分钟生活圈”的轨道站点出入口应保障与地面公交 设施的便捷换乘，设置连续的步行通道和明显的交通导向标志 。

5. 3. 6   " 15分钟生活圈”的轨道站点与公交站点换乘时，步行 系统应便捷通畅 、导向性强，不宜多条通道 、多方向空间贯通 。

5. 4   绿色环境卫生设施建设

5. 4. 1   " 15分钟生活圈 ”生活垃圾应实行可回收物 、有害垃  圾 、厨余垃圾（湿垃圾）、其他垃圾（干垃圾）四分类，广场 、公园 、

城市干道 、体育场馆等公共区域可根据垃圾产生实际情况实行  除厨余垃圾（湿垃圾）之外的三分法 。

5. 4. 2   " 15分钟生活圈”居住区配置生活垃圾分类投放容器应 符合以下要求：

1   不宜在楼梯间设置生活垃圾收集容器；

2   至少应设置 1个可回收物收集点，配置相应的可回收  物收集容器，因条件限制无法设置可回收物收集容器的地区， 应在公共区域设置明显标识，公布回收电话，开展预约回收；

3   按照便利 、快捷 、安全原则，应设置有害垃圾容器，并进 行监管，至少应设置 1个有害垃圾收集点；

4   餐厨垃圾和其他垃圾分类收集容器的设置应以方便居 民投放和适应垃圾产量为原则，服务半径不宜超过 70m 。

5. 4. 3   " 15分钟生活圈”内新建小区宜按每 300户 ~   500户配 建一个四分类生活垃圾集中投放点，老旧小区按楼栋分布情 况，合理设置集中投放点 。

5. 4. 4   " 15分钟生活圈”应在社区人流密集处设置公共厕所， 宜结合配套设施及室外综合健身场地（含老年人户外活动场  地）设置，建筑面积不宜小于 30m2 。受场地条件约束的既有居  住社区，可采用集成箱体式公共厕所 。

6   " 15分钟生活圈”韧性建设

6. 1   一 般规定

6. 1. 1   为强化社区生活圈的弹性应对能力，提高社区应对各 类灾害和突发事件的事先预防 、应急响应和灾后修复能力，保 障市政基础设施安全运行，营造具有安全感的社区环境，城市 应打造韧性 " 15分钟生活圈”。

6. 1. 2   " 15分钟生活圈”的韧性建设应包括防灾应急建设 、市 政设施安全保障建设等内容，并宜符合本指南附录 C的规定 。

6. 2   防灾应急建设

6. 2. 1   " 15分钟生活圈”的防灾避难设施和场地设置与布局应 符合《社 区 生 活 圈 规 划 技 术 指 南》TD/T1062-2021的 相 关 规 定 。

6. 2. 2   " 15分钟生活圈”内应适度预留社区设施空间，充分利 用现有资源，查缺补漏，宜建立分级响应的空间转换方案，有效 应对各类灾害，并应满足以下要求：

1   应结合公共卫生风险综合评估，保障社区卫生服务中 心平时功能的满足与战时功能转换的弹性预留；

2   居家养老设施在应急情况下宜作为临时收容及护理疗 愈场所；

3   体育场（含中小学操场）、公园绿地宜作为避难空间 。

6. 3   市政设施安全保障建设

6. 3. 1   " 15分钟生活圈”内应加强水电气设施的安全保障建 设，并符合以下要求：

1   已建地区应有计划地实施供水管网改造与更新，改造

漏损严重 、爆管频繁的管段，减少长期漏损和事故漏损；

2   应实行雨污分流，对雨污合流的社区宜逐步进行雨污 分流改造 。雨污水分流的区域，不应将污水管网与雨水管网相 互混接；

3   应定期对老旧社区的供水供电等市政管网进行监测评  估 。老旧小区室外中 、低压配电网改造宜采用电缆地下敷设 。 因条件限制不宜地下敷设时，可由相关单位归整，可采用架空  电缆敷设；

4   已建地区老旧小区应排查燃气管线及阀门，拆改腐蚀 老化管线 。有条件时可将燃气引入口阀门安装在住户外，并完 善燃气管道标志标识；

5   " 15分钟生活圈”内新建供热管道宜采用地下直埋方式 敷设 。

6. 3. 2   老城区的 " 15分钟生活圈”，宜采取自建 、合建 、统建等 方式增设微型消防站，合理划定最小灭火单元 。

6. 3. 3   " 15分钟生活圈”的居住小区宜开展海绵化建设与改 造，并符合以下要求：

1   已建地区宜保留和恢复 " 15分钟生活圈”内自然雨洪通 道 、蓄滞洪空间，建设和改造排水管网 、泵站；

2   住区宜结合景观 、建筑 、水体 、广场等，因地制宜建设低 影响开发设施，增强社区雨水渗 、滞 、蓄 、净 、用 、排能力 。

7   " 15分钟生活圈”智慧建设

7. 1   一 般规定

7. 1. 1   为更便捷地服务居民生活，提升社区治理能力，实现互 联互通的社区智慧治理和服务体系，城市应打造智慧 " 15分钟 生活圈”。

7. 1. 2   " 15分钟生活圈”的智慧建设应包括智慧基础设施建 设 、智慧社区服务建设 、智慧社区治理建设等内容，并宜符合本 指南附录 D的规定 。

7. 2   智慧基础设施建设

7. 2. 1   " 15分钟生活圈”的互联网设施应光纤入户，实现无线 覆盖，可建立应急通信系统 。

7. 2. 2   " 15分钟生活圈”可依托物联网基础传感设备，在楼宇 、 停车 、安防监控等方面设置智能终端 。

7. 2. 3   " 15分钟生活圈”可建立智慧消防系统，实时监控消防 设施运转情况 。

7. 2. 4   " 15分钟生活圈”的居住小区宜设置访客对讲 、防越报 警 、闭路电视监控 、门禁管理系统等智能化设备，提高社区安全 保障 。

7. 3   智慧社区服务建设

7. 3. 1   " 15分钟生活圈”宜开展智能水电气热管理 、智能物流 配送 、智能安保监控等智能化建设内容，并符合以下要求：

1   宜建设多组智能信报箱 、智能快递箱，提供邮件快件收 寄 、投递服务，格口数量宜为社区日均投递量的 1倍 ~   1. 3倍；

2   新建居住社区应建设邮政快递末端综合服务站，使用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/948140067132006042