# 建设项目环境影响报告表

# (污染影响类)

项目名称       第五自来水厂改扩建工程项目(重新报批)

建设单位(盖章)                水务有限责任公司

编制日期                    2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第五自来水厂改扩建工程项目(重新报批) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-340404-46-01-018438 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭军 | 联系方式 | 2009 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市谢家集区卧龙山路南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：116°50'38.8”,纬度：32°35′32.99” |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水 生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业；94 自来水生产和供应461 |
| 建设性质 | 口新建(迁 建 ) 口改建 ☑扩建 口技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 口不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 √ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 淮南市发展和 改革委员会 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 淮发改审批[2019]33号 |
| 总投资(万元) | 7689.01 | 环保投资(万元) | 234 |
| 环保投资占比(%) | 3.04% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 口否 ☑是： | 用地(用海) 面积(m²) | 43263.2 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评 价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性分析 |  |  |

第 1 页 共 5 0 页

|  | 本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019修改 版)中的D4610自来水生产和供应。根据《产业结构调整指导目录》 (2019年本),本项目生产的产品、使用的设备及工艺均不属于规定的 鼓励类、限制类及淘汰类产业项目，视为允许类项目，因此本项目建设 符合产业政策的有关规定。 根据国家发展改革委、商务部会同各地区各有关部门制定的《市场 准入负面清单(2020年版)》,本项目不属于“与市场准入相关的禁止 性规定”中的“制造业”,所从事的类别亦不属于“市场准入负面清 单”中的“禁止准入类”。符合国家和安徽省有关政策的规定。 目前，项目已于2019年7月29日获得了淮南市发展和改革委员会 备案表，项目代码：2019-340404-46-01-018438。 因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目选址符合性分析 **错误的表达式**土地利用规划 本项目净水厂位置不变，利用其一期预留用地，位于淮南市谢家集 区卧龙山路南侧。根据对项目的初审意见，项目用地为市政设施用地， 符合淮南市总体规划要求。 **错误的表达式**与周边环境相容性 本项目净水厂位于淮南市谢家集区卧龙山路南侧。根据现场踏勘， 厂区东面为道路(隔道路为新家园小区(C组团)),南面为新家园小 区(B组团)、西面为平山村，北面为卧龙山路。项目周边无特殊保护 文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。根据规划，项目用地为市 政设施用地，因此，本项目建设不会改变用地类型。 **错误的表达式**建设条件可行性分析 项目所在地紧邻卧龙山路，路网畅通，位置优越，交通便利。项目 给水由本项目自行供给，供电由唐山镇10KV高压电网引入，项目所在区 域配套设施基本完善，交通便利。从建设条件可行性分析，项目选址合 理可行。 3、项目取水口选址的环境合理性分析 A.与《中华人民共和国水污染防治法》及《安徽省城镇生活饮用水 |
| --- | --- |

第 2 页 共 5 0 页

性 一 “三线 单”编制文本》要求 水源环境保护条例》相符性分析 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)对饮用水 水源保护区设置的要求，本项目应设置一级保护区、二级保护区及准保 护区。 一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000米，下游不小于 100米范围内的河道水域。陆域范围为陆域沿岸长度不小于相应的一级 保护区水域长度，陆域沿岸纵深与河岸的水平距离不小于50米。二级保 护区水域长度从一级保护区的上游边界向上游延伸不得小于2000米，下 游侧外边界距一级保护区边界不得小于200米。陆域范围为陆域沿岸长 度不小于二级保护区水域河长，沿岸纵深范围不小于1000米。准保护区 范围参照二级保护区设置。 根据《安徽省城镇生活饮用水源保护环境条例》,应严格遵守：① 在饮用水源保护区内，禁止设置排污口；②禁止在饮用水源一级保护区 范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建 成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令 拆除或关闭；禁止在饮用水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游 泳、垂钓、或者其它可能污染饮用水体的活动。③禁止在饮用水源二级 保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染 物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；在饮用水源二 级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应按照规定采取措施，防止 污染饮用水体。④禁止在饮用水源保护区新建、扩建对水体污染严重的 建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本项目水源保护区现状分析：本项目取水口位于新东淝河入瓦埠湖 口上游约3.4km处，饮用水源保护区沿线主要为村庄，生活污水经旱厕 收集后，用于周边农田灌溉，不排向新东淝河。项目保护区范围现状符 合相关要求，今后要加强对保护区内的活动进行管理。 4、“三线一单”符合性分析 项目与长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”相符性 见下表。 表1-7与淮南市“三线一单”符合性分析 符合 本项目建设情况 《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市 生态保护 依据中办、国办《关于划定并 本项目位于淮南市谢家集 符合 红线 严守生态保护红线的若干意 区卧龙山路南侧，根据 见》和《关于在国土空间规划 《安徽省人民政府关于发 中统筹划定落实三条控制线的布安徽省生态保护红线的

第 3 页 共 5 0 页

|  |  |  | 指导意见》,生态保护红线原 则上按禁止开发区域的要求进 行管理。生态保护红线内，自 然保护地核心保护区原则上禁 止人为活动，其他区域严格禁 止开发性、生产性建设活动。 | 通 知 》 ( 皖 政 秘 〔2018〕120号)以及《安 徽省生态保护红线》,本 项目净水厂周边无自然保 护区、其他饮用水源保护 区等生态保护目标，符合 生态保护红线要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境质量底线 | 水环 境 | 重点管控区：依据《中华人民 共和国水污染防治法》 水污 染防治行动计划》《安徽省水 污染防治工作方案》及《淮南 市水污染防治工作方案》对重 点管控区实施管控；依据《安 微省淮河流域水污染防治条 例》对淮河流域实施管控；依 据开发区规划、规划环评及审 查意见相关要求对开发区实施 管控：落实《“十三五”生态 环境保护规划3《安徽省“十 三五”环境保护规划》《安微 省“十三五”节能减排实施方 案》等要求，新建、改建和扩 建项目水污染物实施“等量替 代”。 | 根据《淮南市水环境分区 管控图》可知，本项目位 于一般管控区，项目污水 主要为生活污水以及自来 水沉淀后的污泥滤液，进 入八公山污水处理厂处 理，项目水污染物实施 “等量替代”, | 符合 |  |
|  |  | 大气 环境 | 重点防控区：落实《安徽省大 气污染防治条例》《“十三 五”生态环境保护规划》《安 徽省“十三五”环境保护规 划》《打赢蓝天保卫战三年行 动计划》《安徽省打赢蓝天保 卫战三年行动计划实施方案》 《淮南市大气污染防治条例》 重点行业挥发性有机物综合 治理方案》等要求，严格目标 实施计划，加强环境监管，促 进生态环境质量好转。上年度 PM2.5不达标城市新建、改建 和扩建项目大气污染物实施 “倍量替代”,执行特别排放 标准的行业实施提标升级改 造。 | 根据《淮南市大气环境分 区管控图》可知，本项目 位于高排放重点管控区。 根据《2021年淮南市环境 质量状况公报》,淮南市 属于大气环境质量不达标 区 域 , 超 标 因 子 为 PM35、PMo和臭氧。随着 《工业窑炉大气污染综合 治理方案》、《重点行业 挥发性有机物综合治理方 案》、《淮南市2021年应 对气候变化和大气污染防 治重点工作任务》(淮大 气办〔2021〕21号)、 《淮南市2021年臭氧污染 防控攻坚方案》等相关治 理方案的发布与实施，将 大幅减少主要大气污染物 排放总量，协同减少温室 气体排放。本项目为净水 厂无大气污染物排放。 | 符合 |  |
|  |  | 土壤 环境 | 一般管控区：依据《中华人民 共和国土壤污染防治法》《土 壤污染防治行动计划》 安徽 省土壤污染防治工作方案》 《安徽省“十三五”环境保护 规划》等要求及各市土壤污染 防治工作方案对一般管控区实 施管控。 | 根据《淮南市土壤污染风 险分区管控图》,本项目 位于一般管控区。生产车 间地面硬化，对周边土壤 环境影响较小。 | 符合 |  |

第 4 页 共 5 0 页

煤炭资源 “十三五”节能减排综合工 根禁据燃《区淮图南》高本污项染目燃不料在 一般管控区：落实国务院 上线 量替代工作方案(2018-2020 项目以电能为主要能源， 不使用高污染燃料。 年)》要求。 落实8国务院办公厅关于印发 资源利用上线 水资源利 水资源消耗总量和强度双控行 本项目用水自行供给，余 符合 作方案》等要求。 落实《淮南市土地利用总体规 符合 利用 作方案》《安徽省煤炭消费减 高污染燃料禁燃区内。本 符合 实行最严格水资源管理制度考 核办法的通知》《“十三五” 用上 动方案》《安线 水资源消耗总徽量省和强“十三五”度双控工 量利充足，用上线不会突破水资源 作方案》《淮南市“十三五” 水资源消耗总量和强度双控工 土地 划案》(2 0《0 6 - 2 0 2关于落实 0“调五方单 本项目位于土地资源一般 划纲要》 《安微省国土资源 利用上线。 “十三五”规划》等要求。 止、限制件和要求差别化环境准入条 本列目不属于负面清单之 对照《市场准入负面清单 环境准入清单是基于生态保护 (2022年版)》,《淮南 红线、环境质量底线和资源利 准入清单 准入清单》等相关文件， 生态环境 用上线，以清单方式列出的禁 市“三线一单”生态环境 符合 综上，本项目建设不涉及生态保护红线，不会降低区域环境质量， 不会突破资源利用上线，不属于生态环境负面清单之列，本项目的建设 符合淮南市“三线一单”的要求。

第 5 页 共 5 0 页

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 淮南市目前正在运营的水厂东部城区有一水厂、三水厂、四水厂；西部城区有五水 厂和李嘴孜水厂(二水厂),正在建设的有山南水厂。由于二水厂取水口附近水源污 染，原定于2018年3月底关闭，进行取水口上移，取水规模为3万吨/天。后经过论证 磋商，根据2018年7月30日《淮南市人民政府专题会议纪要》(第68号)要求，取消 第二水厂取水口上移方案，对第五自来水厂进行改扩建，扩建规模为3万吨/天 2、重新报批项目的由来 水务有限责任公司第五自来水厂改扩建工程项目于2019年7月29日备案(项目备 案淮发改审批[2019]33号),环评于2020年11月4日通过审批(谢环审复[2020]18 号),因主体建筑V型滤池位置改变；污泥滤液排放方式改变，对照《关于印发污染影 响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688号)可知，属于 重大变动，因此需要重新报批环评，具体重大变动清单内容见表2-1。 表2-1污染影响类建设项目重大变动清单(试行) 序号; 变动类型; 具体变动内容 建设项目开发，使用功能发生变化的。. (1)生产、处置或储存能力增大30%及以上的； (2)生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排 放量增加的 (3)位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能 力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区， 相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有 机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机 物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污 染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增 大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 (4)新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加； 原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染 物排放量增加。. 重新选址：在原厂址附件调整(包括总平面布置的变化)导致 环境防护距离范围变化且新增敏感点的。. 1; 性质. 2; 规模. 3; 地点. 生产工艺 4 1、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设 施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一； ①新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外); |
| --- | --- |

第 6 页 共 5 0 页

|  |  |  |  | ②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加 的 ； ③废水第一类污染物排放量增加的； ④其他污染物排放量增加10%及以上的。 2、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织 排放量增加10%及以上的， |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 环境保护措施 | (1)废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之 一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改 进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的； (2)新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废 水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的； (3)新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的 除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的： (4)噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境 影响加重的； (5)固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行 利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除 外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重 的 。 |  |

对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函 [2020]688号)第4大条可知，本项目变动情况为(1)V型滤池位置变化：由原来厂区 南侧调整到厂区东侧；  (2)污泥滤液排放方式变化：由原来回到原水池循环利用不外

排变为经沉淀处理后排入污水管网。

原环评污泥滤液循环利用不外排，没有污染物外排，本次项目变动是将污泥滤液经

沉淀池处理后排入污水管网进入八公山污水处理厂处理。经安徽淮创水质检测有限责任

公司2023年3月14日对自来水厂污泥滤液进行采样检测(检测报告见附件11),计算

结果显示，污染物排放量分别为COD:2.999t/a 、  氨氮：0.215t/a 。 根据排放污泥滤液

处置方式变化导致污染物排放量增加10%及以上，属于重大变动，因此该项目需要重新

报批环评。

依据《中华人民共和国环境保护法》  (2014年修订，2015年1月1日起施行)、 《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016年修订，2016年9月1日起施行，2018年 修改)以及《建设项目环境保护管理条例》  (中华人民共和国国务院第682号令)中的

有关规定和要求，本项目需要进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管

理名录》(2021版),项目属于四十三：水的生产和供应业：94自来水生产和供应，

第 7 页 共 5 0 页

故应编制环境影响报告表。以便从环保角度论证项目建设的可行性，受水务有限责任公 司的委托(委托书见附件5),本公司安徽之图环境科技有限公司承担了本项目环境影 响报告表的编写工作。我公司接受委托后即组织人员对该公司进行实地踏勘，收集了与

本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、

省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告

表。

3、项目建设内容及规模

(1)项目基本情况

1)项目名称：第五自来水厂改扩建工程(重新报批);

2)建设性质：扩建：

3)建设单位：水务有限责任公司；

4)总投资：7689.01万元

5)行业类别及代码： D4610自来水生产和供应：

6)建设地点：安徽省淮南市谢家集区卧龙山路南侧。

(2)项目主要建设内容及规模

本项目主要建设内容见表2-2。

表2-2项目主要建设内容及规模一览表

|  |  | 序号 | 名称 | 重新报批前工程建设内容及规 模 | 重新报批后工程建设内容及规 模 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 取水工程 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 水源地 | 瓦埠湖东岸 | 瓦埠湖东岸 | 无变化 |  |
|  |  | 1.2 | 取水泵站 | 规模13×10'm³/d | 规模13×10'm/d | 无变化 |  |
|  |  | 2 | 净水工程 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | 絮凝沉淀 池 | 4座累凝池(13万吨/天)平 流沉淀池1座两池(保留) | 4座絮凝池(13万吨/天)平流 沉淀池1座两池(保留) | 无变化 |  |
|  |  | 2.2 | 气水反冲 洗滤池 | 共2座，新建1座6格(10万 吨/天),位于厂区南侧；1 座4格滤池(原有), 气水反冲洗房合建， | 共2座，新建1座6格(10万 吨/天),位于厂区东侧；1座 4格滤池(原有), 气水反冲洗房合建， | 由原来 厂区南 侧调整 到厂区 东侧 |  |
|  |  | 2.3 | 清水池 | 1座2池(44400m³) | 1座2池(44400m²) | 无变化 |  |
|  |  | 2.4 | 加氯间 | 1座(10万吨/天),次氯酸 钠溶液投加 | 1座(10万吨/天),次氯酸钠 溶液投加 | 无变化 |  |
|  |  | 2.5 | 配水井 | 新建1座(13万吨/天) | 新建1座(13万吨/天) | 无变化 |  |

第 8 页 共 5 0 页

|  |  | 2.6 | 新建加药 间 | 新建1座(13万吨/天),粉 末活性炭投加、硫酸亚铁投 加、高锰酸钾投加 | 新建1座(13万吨/天),粉末 活性炭投加、硫酸亚铁投加、 高锰酸钾投加 | 无变化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.7 | 回流调节 池 | 1座 | 1座 | 无变化 |  |
|  |  | 2.8 | 排泥池 | 1座 | 1座 | 无变化 |  |
|  |  | 2.9 | 脱水机房 | 1座 | 1座 | 无变化 |  |
|  |  | 2.10 | 生产管理 用房 | 与现有相同 | 与现有相同 | 无变化 |  |
|  |  | 2.11 | 门卫 | 与现有相同 | 与现有相同 | 无变化 |  |
|  |  | 2.12 | 化验室 | 与现有相同 | 与现有相同 | 无变化 |  |
|  |  | 3 | 送水工程 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | 送水泵房 | 一座规模13万m²/d的送水泵 房，泵房尺寸为 L×B×H=30m×12m×11.5m, 半地下式，配置送水泵5 台，4用1备 | 一座规模13万m³/d的送水泵 房，泵房尺寸为 L×B×H=30m×12m×11.5m,半 地下式，配置送水泵5台，4用 1备 | 无变化 |  |
|  |  | 3.2 | 加氯间 | 一座规模13万m²/d的加氯 间，尺寸为 L×B×H=28.44m×9.24m×6.0 m,投加次氯酸钠消毒 | 一座规模13万m³/d的加氯间， 尺寸为 L×B×H=28.44m×9.24m×6.0m ,投加次氯酸钠消毒 | 无变化 |  |
|  |  | 3.3 | 办公楼 | 与现有相同 | 与现有相同 | 无变化 |  |
|  |  | 3.4 | 化验室 | 与现有相同 | 与现有相同 | 无变化 |  |
|  |  | 4 | 输水管网 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 | 输水管网 | 新建700m输水管网 | 新建700m输水管网 | 无变化 |  |
|  |  | 5 | 公用工程 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 | 供电工程 | 由市政电网供电 | 由市政电网供电 | 无变化 |  |
|  |  | 5.2 | 消防工程 | 按现有工程进行配置 | 按现有工程进行配置 | 无变化 |  |
|  |  | 5.3 | 给水 | 由厂区自来水管网供给 | 由厂区自来水管网供给 | 无变化 |  |
|  |  | 5.4 | 排水 | 采用雨污分流制。运营期沉淀 池排泥水以及普通快滤池反冲 洗水经自建废水处理设施处理 后，上清液以及污泥滤液通过 管道回到静态管式混合器处 理，干污泥外运；生活废水经 化粪池预处理后排至淮南八公 山污水处理厂处理 | 采用雨污分流制。运营期沉淀 池排泥水以及普通快滤池反冲 洗水经自建废水处理设施处理 后，上清液通过管道回到静态 管式混合器处理，污泥滤液进 入污水管网排放至八公山污水 处理厂处理，干污泥外运；生 活废水经化粪池预处理后排至 淮南八公山污水处理厂处理 | 污泥滤 液经沉 淀后排 入污水 管网进 入八公 山污水 处理厂 处理 |  |
|  |  | 6 | 环保工程 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 | 废水 | 采用雨污分流制。运营期沉淀 池排泥水以及普通快滤池反冲 | 采用雨污分流制。运营期沉淀 池排泥水以及普通快滤池反冲 | 污泥滤 |  |

第 9 页 共 5 0 页

|  |  |  |  | 洗水经自建废水处理设施处理 后，上清液通过管道回到静态 管式混合器处理，干污泥外 运；生活废水经化粪池预处理 后排至淮南八公山污水处理厂 处理 | 洗水经自建废水处理设施处理 后，上清液通过管道回到静态 管式混合器处理，污泥滤液进 入污水管网排放至八公山污水 处理厂处理，干污泥外运；生 活废水经化粪池预处理后排至 淮南八公山污水处理厂处理 | 液经沉 淀后排 入污水 管网进 入八公 山污水 处理厂 处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.2 | 污泥 | 废水沉淀污泥干化后委托外运 处理 | 废水沉淀污泥干化后委托外运 处理 | 无变化 |  |
|  |  | 6.3 | 生活垃圾 | 厂内设垃圾桶， 日交环卫部门处理 | 厂内设垃圾桶， 日交环卫部门处理 | 无变化 |  |
|  |  | 6.4 | 噪声治理 | 设备隔声、减震 | 设备隔声、减震 | 无变化 |  |

3、 产品方案及生产规模

建设项目主要产品方案见表2-3。

表2-3产品方案一览表

| 重新报批前设计规模 |  | 重新报批后设计规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 规模 | 建设内容 | 设计规模 |
| 常规处理工艺 | 13万m³/d | 常规处理工艺 | 13万m³/d |

注：项目重新报批后，仅V型滤池位置以及污泥滤液排放方式变化：(1)V型滤池位置变化： 由原来厂区南侧调整到厂区东侧；(2)污泥滤液排放方式变化：由原来回到原水池循环利用不外排 变为经沉淀处理后排入污水管网，因此项目重新报批后自来水厂净水设计规模不发生变化。

4、主要生产设备

建设项目主要生产设备见表2-4。

|  | 表2-4项目主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 安装位 置 | 设备名称 | 规格与性能 | 单位 | 重新 报批 前数 量 | 重新 报批 后数 量 | 备注 |  |
|  |  | 1 | 配水井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  | 电动圆闸门 | D=1000mm,N=0.75kW,配 套手动电动两用启闭机 | 台 | 2 | 2 | 不变 |  |
|  |  | 1.2 |  | 电动圆间门 | D=600mm,N=0.55kW,配套 手动电动两用启闭机 | 台 | 2 | 2 | 不变 |  |
|  |  | 2 | 絮凝池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  | 快开排泥阀 | DN200,0.6MPa,液动 | 台 | 10 | 10 | 不变 |  |

第 1 0 页 共 5 0 页

|  |  | 序号 | 安装位 置 | 设备名称 | 规格与性能 | 单位 | 重新 报批 前数 量 | 重新 报批 后数 量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.2 |  | 帮凝反应池不 锈钢池体 | 6.31mx10.04mxH5.0m,不 锈钢304含配套排泥渠、栅 条、钢制楼梯、不锈钢栏 杆、设备本体管道等 | 座 | 2 | 2 | 不变 |  |
|  |  | 2.3 |  | 电磁阀 | DN32 | 台 | 8 | 8 | 不变 |  |
|  |  | 2.4 |  | 不锈钢集水槽 | L×B×H=17950×500×900 mm,厚5mm,不锈钢304 | 个 | 8 | 8 | 不变 |  |
|  |  | 3 | V型滤 池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 |  | 浑水气动闸板 阀 | 1000mm×600mm,配套启闭 机 | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 3.2 |  | 排水气动闸板 阀 | 600mm×600mm,配套启闭 机 双向承压 | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 3.3 |  | 反洗进水气动 碟阀 | 双 作 用，DN500,PN1.0Mpa,气 缸使用拨叉式 | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 3.4 |  | 反洗进气气动 碟阀 | 双 作 用，DN350,PN1.OMPa,气 缸使用拨叉式 | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 3.5 |  | 清水气动碟阀 (可调节) | 双 作 用，DN500,PN1.OMpa,气 缸使用拨叉式 | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 3.6 |  | 排气气动碟阀 | 双 作 用，DN80,PN1.0Mpa,气 缸使用拨叉式 | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 3.7 |  | 砾石承托层 | D=2~4mm,填高0.1m | m² | 33 | 33 | 不变 |  |
|  |  | 3.8 |  | 均粒滤料 | D=0.9~1.20mm,不均匀系 数Ka<1.60,石英砂滤料， 填高1.4m | m | 454 | 454 | 不变 |  |
|  |  | 3.9 |  | 预制成品滤板 | 980mmx980mm | 块 | 320 | 320 | 不变 |  |
|  |  | 3.10 |  | 长柄滤头 | ②25mm,L=292mm,材质 ABS | 只 | 1792 0 | 17920 | 不变 |  |
|  |  | 3.11 |  | 轴流风机 | Q=500m³/ h,H=50Pa,N=0.15kW | 台 | 2 | 2 | 不变 |  |

第 1 1 页 共 5 0 页

|  | 序号 | 安装位 置 | 设备名称 | 规格与性能 | 单位 | 重新 报批 前数 量 | 重新 报批 后数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.12 |  | 轴流风机 | Q=2500m³/ h,H=50Pa,N=0.55kW | 台 | 2 | 2 | 不变 |
|  | 3.13 |  | 集水坑泵 | 潜 泵 水 Q=10m³/ h,P=7m,N=0.37kW | 台 | 1 | 1 | 不变 |
|  | 3.14 |  | 电动葫芦 | W=1T,N=1.5+0.2kW | 台 | 4 | 4 | 不变 |
|  | 3.15 |  | 空压机+冷干机 组 | Q=0.53m⁸/ min,H=0.7MPa,N=4kW含 过滤器等配套设施 | 套 | 1 | 1 | 不变 |
|  | 4 | 加药间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | 硫酸亚铁投加 装置 | 干粉投加量约40kg/h(以 七水合硫酸亚亚铁计); (1)硫酸亚铁溶药箱 V=3m³,2台，碳钢衬胶， 配套磁翻板液位计2台； (2)硫酸亚铁搅拌机2 台，N=1.5kW;(3)硫酸 亚 铁 计 量 泵 2 台 Q=350L/ h,H=50m,N=0.25kW,1用 1备；(4)硫酸亚铁出液 管电动球阀DN40,2台： (5)溶液罐进水电动阀 DN25,2台 | 套 | 1 | 1 | 不变 |
|  | 4.2 |  | 高锰酸钾投加 装置 | 干粉投加量约20kg/h; (1)高锰酸钾溶药箱 V=3m³,2台，碳钢衬胶， 配套磁翻板液位计2台： (2)高锰酸钾搅拌机2 台，N=1.5kW;(3)高锰 酸 钾 计 量 泵2 台 Q=1000L/ h,H=50m,N=0.25kW,1用 1备；(4)高锰酸钾出液 管电动球阀DN40,2台 (5)溶液罐进水电动阀 DN25,2台 | 套 | 1 | 1 | 不变 |

第 1 2 页 共 5 0 页

|  | 序号 | 安装位 置 | 设备名称 | 规格与性能 | 单位 | 重新 报批 前数 量 | 重新 报批 后数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3 |  | 活性炭投加装 置 | 干粉投加量200kg/h; 包 括 ： ( 1 ) 室 外 料 仓 V=30m',含除尘器、振打 器、破拱装置、料位计 等： (2)吨袋卸料装置1 套，含除尘设施： (3)料 仓变频螺旋给料机1套，螺 旋输送机1套，N=1.5kW: (4)吨袋变频螺旋给料机 1 套 ， 螺 旋 输 送 机 1 套，N=1.5kW: (5)调配罐V=2m³,配套 搅拌机N=2.2kW,1套，配 套 液 位 计 ； ( 6 ) 投 料 泵 + Q=2.5m¹/ h,H=0.6MPa,N=1.5kW,2 台，1用1备； (7)混合 液 循 环 泵 Q=2.5m²/ h,H=0.6MPa,N=1.5kW,2 台，1用1备： (8)空压 机2台，1用1备(含冷干 机、储气罐及过滤器等配 套 设 施 >Q=0.56m²/ min,H=0.7MPa,N=4kW | 套 | 1 | 1 | 不变 |
|  | 4.4 |  | 电动单梁起重 机 | W=1T,LK=3.0m,N=1.5kW+ 2x0.4kW,防爆型 | 台 | 1 | 1 | 不变 |
|  | 4.5 |  | 电动葫芦 | W=1T,N=1.5kW | 台 | 1 | 1 | 不变 |
|  | 4.6 |  | 轴流风机 | Q=4500m³/ h,P=50Pa,N=0.37kW,防 爆型 | 台 | 2 | 2 | 不变 |
|  | 4.7 |  | 轴流风机 | Q=3700m³/ h,P=50Pa,N=0.37kW | 台 | 2 | 2 | 不变 |
|  | 4.8 |  | 洗眼器 | 不锈钢304 | 套 | 1 | 1 | 不变 |
|  | 5 | 加氯间 |  |  |  |  |  | 不变 |

第 1 3 页 共 5 0 页

|  |  | 序号 | 安装位 置 | 设备名称 | 规格与性能 | 单位 | 重新 报批 前数 量 | 重新 报批 后数 量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.1 |  | 次氯酸钠卸料 泵 | 磁 泵 力 Q=20m²/ h,H=8m,N=0.75kW | 台 | 2 | 2 | 不变 |  |
|  |  | 5.2 |  | 次氯酸钠储罐 | V=20m³,PE储罐，配套磁 翻板液位计 | 座 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 5.3 |  | 预投氯计量泵 | 机 械 隔 膜 计 量 泵 Q=100L/ h,H=50m,N=0.25kW | 台 | 2 | 2 | 不变 |  |
|  |  | 5.4 |  | 滤后加氯计量 泵 | 机 械 隔 膜 计 量 泵 ， Q=300L/ h,H=50m,N=0.25kW | 台 | 2 | 2 | 不变 |  |
|  |  | 5.5 |  | 洗眼器 | 不锈钢304 | 套 | 1 | 1 | 不变 |  |
|  |  | 5.6 |  | 次氯酸钠进料 电动蝶阀 | DN100,PN1.OMPa,对夹 式，N=55W | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 5.7 |  | 次氯酸钠出液 管电动球阀 | DN40,PN1.OMPa,LPVC双 由令阀体，N=55W | 台 | 4 | 4 | 不变 |  |
|  |  | 6 | 一期加药间(改造) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 |  | 混凝剂加药泵 | 机械隔膜计量泵，2用1备 Q=1000L/ h,H=30m,N=0.55kW | 台 | 3 | 3 | 不变 |  |
|  |  | 7 | 回流调 节池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 |  | 潜水泵 | Q=150m⁵/h,H=20m,N=15kW | 台 | 1 | 1 | 不变 |  |
|  |  | 8 | 脱水机 房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 |  | 加药螺杆泵 | Q=0.5-1.5m³/h,H=20m N=11kW | 台 | 1 | 1 | 不变 |  |
|  |  | 8.2 |  | 冲洗泵 | Q=25m²/h,H=70m N=11kW | 台 | 1 | 1 | 不变 |  |
|  |  | 9 | 送水泵 房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 |  | 双吸离心泵 | Q=1900m³/ h,H=48m,N=315kW,10kV 定速电机，n=1450rpm, | 台 | 1 | 1 | 不变 |  |

第 1 4 页 共 5 0 页

|  |  | 序号 | 安装位 置 | 设备名称 | 规格与性能 | 单位 | 重新 报批 前数 量 | 重新 报批 后数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.2 |  | 双吸离心泵 | Q=1900m³/ h,H=48m,N=315kW,10kV 定速电机，n=1450rpm | 台 | 1 | 1 | 不变 |
|  |  | 9.3 |  | 进口双法兰传 力伸缩接头 | DN700,PN1.OMpa | 台 | 2 | 2 | 不变 |
|  |  | 9.4 |  | 进口手动蝶阀 | DN700,PN1.OMpa | 台 | 2 | 2 | 不变 |
|  |  | 9.5 |  | 出口双法兰传 力伸缩接头 | DN600,PN1.OMpa | 台 | 2 | 2 | 不变 |
|  |  | 9.6 |  | 出口多功能阀 | DN600,PN1.OMpa | 台 | 2 | 2 | 不变 |
|  |  | 9.7 |  | 出口手动蝶阀 | DN600,PN1.OMpa | 台 | 2 | 2 | 不变 |

5、 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-5。

表2-5主要原辅材料消耗一览表

| 序 号 | 名称 | 重新报 批前用 量 (t/a) | 重新报 批前后 量 (t/a) | 最大 储存 量t | 存储方 式 | 存储位 置 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态碱式氯化铝 (PAC) | 759.2 | 759.2 | 20.8 | 独立存 放 | 加药间 | 絮凝 剂，处 理原水 | 不变 |
| 2 | 聚丙烯酰胺 (PAM) | 11.7 | 11.7 | 2 | 袋装 | 加药间 | 污泥脱 水 | 不变 |
| 3 | 次氯酸钠 | 216 | 216 | 3 | 罐装 | 加药间 | 消毒 | 不变 |
| 4 | 粉末活性炭 | 1 | 1 | 1 | 袋装 | 加药间 | 发生水 质污染 事件时 应急投 加 | 不变 |
| 5 | 高锰酸钾 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 罐装 | 加药间 |  | 不变 |
| 6 | 硫酸亚铁 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 罐装 | 加药间 |  | 不变 |

注：上表药剂均位于加药间内独立存放，互不干扰。净水厂扩建前后最大储存量及扩建前后化

验室原辅材料种类及用量不变。

原辅料的理化性质见表2-6。

表 2 - 6    项 目 生 产 用 原 料 理 化 性 质 表

理 化 性 质

序 号   名 称

第 1 5 页 共 5 0 页

|  | 1 | 碱式氯化 铝 | 碱式氯化铝是一种无机高分子混凝剂，能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、 铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，在净化各种污水中， 具有广泛的用途。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 聚丙烯酰 胺 (PAM) | 是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称，是水溶性高分子 中应用最广泛的品种之一、由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢 键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性，易通过接枝或交联得到支链或 网状结构的多种改性物。 |
|  | 3 | 次氯酸钠 | 无色液体带有强烈的气味，易溶于水生成烧碱和次氯酸，次氯酸再分解生 成氯化氢和新生氧，因新生氧的氧化能力很强，所以次氯酸钠是强氧化剂。其 稳定度受光、热、重金属阳离子和pH值的影响。具有刺激气味。尚未分离出无 水试剂。碱性溶液为无色液体。缓慢分解出NaCl,NaC1O₃和O₂ 。分解速度与浓 度和游离碱有关。光照或加热能加速分解。高浓度的次氯酸钠溶液在储存过程 中浓度会自动降低。固体次氯酸钠无论是在含有5个结晶水还是无水状态下均 易发生爆炸。它也是一种强氧化剂，因此应避免长时间的皮肤接触或吸入。 |
|  | 4 | 高锰酸钾 | 化学式：KMn04,强氧化剂，紫红色晶体，可溶于水，遇乙醇即被还原；相 对分子质量为158.03395,高锰酸钾常温下即可与甘油(丙三醇)等有机物反应 甚至燃烧；在酸性环境下氧化性更强，能氧化负价态的氯、溴、碘、硫等离子 及二氧化硫等。与皮肤接触可腐蚀皮肤产生棕色染色；粉末散布于空气中有强 烈刺激性。尿液、二氧化硫等可使其褪色。与较活泼金属粉末混合后有强烈燃 烧性，危险 |
|  | 5 | 硫酸亚铁 | 硫酸亚铁(绿矾)分子式FeSO₄ ·7H₂0一种无机化合物，无水硫酸亚铁是 白色粉末，溶于水，水溶液为浅绿色，常见其七水合物(绿矾)。主要用于净 水、照相制版及治疗缺铁性贫血等。硫酸亚铁对水体可造成污染，对人体呼吸 系统及消化系统有刺激性，过量服用可导致生命危险。具有还原性。受高热分 解放出有毒的气体。在实验室中，可以用硫酸铜溶液与铁反应获得。在干燥空 气中会风化。在潮湿空气中易氧化成难溶于水的棕黄色碱式硫酸铁。10%水溶 液对石蕊呈酸性(pH值约3.7)。加热至70-73℃失去3分子水，至80~123℃失 去6分子水，至156℃以上转变成碱式硫酸铁。 |
|  | 6 | 粉末活性 炭 | 粉末活性炭以优质木屑、椰壳、煤质为原料，经系列生产工艺精加工而 成。粉末活性炭具有过滤速度快、吸附性能好、脱色除味能力强、经济耐用等 优点 |
|  | 6、地理位置及周边关系 第 五 自 来 水 厂 位 于 淮 南 市 谢 家 集 区 卧 龙 山 路 南 侧 ， 厂 区 占 地 面 积 ( 围 墙 内)43263.2m²。现状用水取自于瓦埠湖，原水经取水泵站提升至水厂经过絮凝一沉淀 一过滤一消毒处理后，由二级泵房供给用户，出水水质符合《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)要求。现状综合楼等生活设施布置在厂区的西北部，净水构筑物等生 产设施设置于厂区中部和南部，厂区西侧为深度处理预留用地。 7、劳动定员及生产班制 |  |  |

第 1 6 页 共 5 0 页

|  | 本项目年工作时间365天，实行24小时值班工作制，每班工作8小时，厂区内设 置有食堂。水厂目前共有定员38人，本项目新增人员2人。 8、项目总平面布置 净水厂主要根据净水厂工艺要求及现状地形情况，因地制宜，考虑便于生产管理、 绿化美化环境等因素，尽量节约用地，使构筑物布置整齐、合理。 改扩建工程结合一期工程的现状布局，根据水厂生产工艺和行政管理的要求，将厂 区分为管理区和生产区两大功能区，以此减少干扰、方便生产和管理。管理区位于厂前 区，布置有综合楼、停车场、大门等，均为一期已建。生产区依据工艺的要求，合理布 置各种生产性构筑物，力求简洁、紧凑，合理、高效。注重环境设计，通过合理的绿化 设计，减少外部环境对水厂的不利影响，为生产创造一个宁静、和谐的工作环境。 一期 已征用地为43263.2m²,改扩建项目无新增用地。净水厂区平面布置详见附图2。 9、公用工程 1、电气系统 本工程将原有1000KVA变压器更换为1250KVA。变压器采用干式变压器，与低压柜 并列安装。项目采用两路10KV供电，在高速路口电杆上设切换装置，两路电源互为备 用，在原有配电间增加10KV进线柜及出线柜各一台，10KV电源由出线柜引出至分 1250KVA变压器，为低压设备进行供电。 设计增加一路10KV供电电源以架空线方式由厂区改造后位于原有多功能厅的10KV 馈线柜引至取水泵站，与原有一路10KV进线在高速路品电杆上做电源切换。 2、项目给排水系统 (1)水源 瓦埠湖多年平均来水量6.81亿立方米，经安徽水利厅论证，淮南市从瓦埠湖取水 30万m³/d在水量上是有保证的。并且随着瓦埠湖的蓄水位抬高，蓄水量的加大，未来 瓦埠湖的取水量还可加大。 据安徽省水利厅文件(皖水政字[1997]154号和皖水政字[1997]664号),瓦埠湖 作为淮南市第二饮用水源，年取水量为9125万m³(日取水量为25万m³)。 据安徽省计划委员会文件(计投字[1998]314号),瓦埠湖做为淮南市第二水源， 取水规模30万m³/d。参考《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014),自来水生产和 |
| --- | --- |

第 1 7 页 共 5 0 页

|  | 供应企业，以地表水为水源的，用水系数按1.08m³/t计，项目扩建供水规模为3万 m³/d,则本项目扩建后的取水量为13万m³,能满足取水量要求。 (2)排水 本项目净水厂采用雨污分流制。雨水经雨水口收集后排至现有雨水检查井进入市政 雨水管网，运营期沉淀池排泥水以及普通快滤池反冲洗水经回到原水池回用，污泥滤液 进入污水管网排放至八公山污水处理厂处理，干污泥外运；生活废水经化粪池预处理后 排至淮南八公山污水处理厂处理，处理后的污泥滤液以及生活污水后达《污水综合排放 标准》(GB8978-1996)三级排放标准排至淮南市八公山污水处理厂。 (3)消防系统 厂区所有建筑及构筑物四周均设有环形消防车道或可供消防车回转用地；各建筑及 构筑物之间距离满足《建筑设计防火规范》的间距要求。消火栓间距<100m。室外消防 水量为15L/s,采用低压消防系统。建筑物内均设置干粉灭火器。 (4)水平衡图 项目营运期净水厂扩建工程给排水水平衡图见图1-1。 |
| --- | --- |
|  | 污泥量 64.2 含水率 80% 130000 130000 谢家集区供水 自来水 污泥321 130912.5 湖液 污泥浓绽池 256.8 损死130 2 133362.5 1625 旗水134662.5 →制备白来水 →沉淀池琳泥水 802.5 上清液481.5 污宽640 2000 481.5 八公山污水处理厂 凹流调转池 3594.4 损样320 3200 反冲洗废水 3461.5 |
|  | 注：虚域表示循环水量 图2-1水平衡图(m³/d) |

第 1 8 页 共 5 0 页

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 项目建设内容对环境影响时段包括施工期及营运期两个时段。 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目己经建成，加强日常管理即可有效避免对周围环境产生影响，故本项目 施工期不作具体分析。 二、运营期工艺流程及产污环节分析 项目扩建后净水工艺为取水→加絮凝剂→絮凝沉淀池→V型滤池→清水池。清 水池出水至加压泵站，消毒剂采用次氯酸钠消毒。根据建设单位提供资料可知，本 项目利用原有排泥排水池、回流调节池，将扩建工程产生的沉淀池排泥水和滤池反 冲洗废水，与原有项目产生的沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水一起进行废水回收处 理，废水中的污泥通过污泥处理设施处理。本项目工程完成后，净水厂区内仅有污 泥滤液以及生活污水排放，同时污泥得到妥善处理。本项目工艺流程及产污环节见 图5-3、5-4。 固废、噪声固废、反冲洗 |
| --- | --- |
|  | 废水 个 V 废气、排泥 V型 滤池 静态混合 原水 配水 个 絮凝沉 清水 淀池 应急加药 絮凝剂 加次氯酸钠 加压泵 房 6 用户 长 输水管 噪声 |
|  | 图2-2项目工艺流程及产污环节 |

第 1 9 页 共 5 0 页

|  | 作原水回用 滤池反冲洗水 上清液 回流调节池 污泥 泥饼 外运 脱水机 沉淀泥池水排 排泥池 污泥浓缩 贮泥 V W 压滤液 业 污水管网 噪声 噪声 八公山污水处理厂 |
| --- | --- |
|  | 图2-3项目废水处理工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： (1)絮凝沉淀池：由絮凝池和平流沉淀池合建而成。向抽取的原水中加入絮凝 剂并迅速混合，把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结，再被吸附架 桥，从而形成较大的絮粒，以利于从水中分离、沉淀下来。絮凝剂投加点位于静态 混合器。 (2)V型滤池：絮凝沉淀后的水进入V型滤池，以进一步去除水中的颗粒物， 同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附，为滤后消毒创造良好条件。 (3)消毒：在清水池进水口加次氯酸钠，进行消毒。进一步除去大多数细菌和 病毒，保证引用水质达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使自来水的水管末梢保 持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染。 (4)清水池：原水经絮凝反应、沉淀、过滤和消毒程序后，其水质已达到饮用 水水质标准限值，暂存在清水池中，再通过水泵和管网将清水池中的水输送至输水 管网，最后送达到每个用户。 (5)排泥池：絮凝沉淀池的冲洗水排入到排泥池内进行沉淀，污泥浓缩干化 后，泥饼外运填埋处理。 (6)回流调节池：设沉泥区，采用机械排泥，处理反冲洗废水、污泥浓缩池上 清液以及脱水机房压滤液。废水池废水经处理后由水泵提升回流至絮凝沉淀池，污 泥定期由泵排放至排泥池。 |

第 2 0 页 共 5 0 页

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 水务有限责任公司第五自来水厂原为淮南市第二水源工程，项目于1998年1月 进行了环境影响评价，本次改扩建项目《第五自来水厂改扩建工程项目》于2019年 7月29日取得“淮南市发展和改革委关于第五自来水厂改扩建工程项目建议书的批 复”淮发改审批[2019]33号，(项目代码：2019-340404-46-01-018438):2020年 11月4日取得淮南市谢家集区生态环境分局“关于水务有限责任公司第五自来水厂 改扩建工程项目环境影响报告表的批复”(谢环审复[2020]18号)。 2、原有项目污染物产排情况分析 (1)废水 I、生产废水 原有项目生产废水主要为自来水沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水、污泥滤液和 化验室废水。其中，沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水主要含有一些泥沙和少量的絮 凝剂。本项目拟将沉淀池排泥水收集排入泥池沉淀处理，再经过污泥浓缩池将排泥 水分离成上清液及污泥，上清液进入回流调节池处理后作为原水回用，污泥脱水后 外运处理，污泥滤液排入污水管网。而本项目化验室用水量极少，水质简单，经简 单预处理，其排放量可忽略不计。 Ⅱ、生活污水 生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标 准排至淮南市八公山污水处理厂，对周边水环境无影响。 (2)废气 原有项目运营期不产生废气 (3)噪声 原有项目噪声主要来自净水设备，根据项目厂区平面布置图及四至图，本项目 净水设备布置于厂区内中间位置，远离东、南、西面的民居，通过加强机械设备的 管理，保持设备良好的运转状态，采取隔声、减震措施，厂界噪声可以满足《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)厂界外声环境2类功能区类别的标 准要求，对区域环境及周边居民影响较小。 (4)固废 原有项目产生的固体废物包括工作人员产生的生活垃圾、沉淀池和过滤设备等 产生的污泥。 原有项目生活垃圾为一般固废，生活垃圾的堆放、清运过程若管理不当，会孽 |
| --- | --- |

第 2 1 页 共 5 0 页

|  | 生蚊蝇，破坏周围的卫生环境，进而会影响人群健康。本项目生活垃圾其交由环卫 部门统一收集处理。故新的生活垃圾产生，对环境无影响。 由“工程分析”可知，原有项目污泥主要来自排泥水经污泥处理系统处理回收 利用后的产物。因此，原有项目污泥的理化性质取决于原水中的悬浮物及净水过 程、污泥处理系统中的添加物理化性质。由项目生产工艺流程可知，原有项目的污 泥成分主要包括原水中的胶体颗粒、泥沙、藻类、细菌和水处理过程中加入的混凝 剂形成的沉淀物等，可见，原有项目污泥不含有有毒有害成分，不列于《国家危险 废物名录》(2016年)中的任一分类，属一般固体废弃物。 如同其他一般固体废物一样，污泥脱水产生的污泥处理不当，其本身就会成为 新的污染源，而造成二次污染，即通过地表径流和渗透污染水体、大气、土壤、植 被和农作物等。另外，污泥外运途中也不可避免的会对运输沿途环境产生负面的环 境影响。经收集资料，污泥最终处置出路， 一般包括土地利用、填埋、建筑材料利 用和焚烧等。 污泥建筑材料综合利用有条件的地区可以将污泥无机化处理，用于制作水泥添 加料、制砖、制轻质骨料和路基材料等；污泥土地利用允许符合标准的污泥限制性 农用，污泥需要经过稳定化和无害化处理后达到相应的质量标准，才可以用于农 田、果园或牧草地等。 污泥焚烧是一种高运行成本的污泥处置技术，对大型污水处理厂来说比较适合 采用污泥焚烧技术，有条件的地区可以利用工业窑炉焚烧，但给水厂污泥主要是无 机物，焚烧价值低。而填埋是目前国内给水厂污泥处置的主要方式，这种处置方法 简单、易行、成本低，污泥又不需要高度脱水，适应性强，特别是与城市生活垃圾 一起处置更是一种比较经济可靠的处理方式。 为此，建设单位拟采用先进的浓缩脱水设备对污泥浓缩脱水处理，处理后泥饼 为非流质固体，可用一般运输工具直接外运至当地指定填埋场填埋处理，可避免污 泥任意堆放带来的环境问题，但污泥外运过程中应采取相应的防护措施，避免污泥 洒落而污染沿途的水体和大气等。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环 境、生态环境等) 本项目位于安徽省淮南市谢家集区卧龙山路南侧，区域环境质量现状如下： 1、大气环境质量现状 |
| --- | --- |

第 2 2 页 共 5 0 页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/955003314021011102