2024年土木工程建筑技能考试-地连墙工考试历年高频考点荟萃带答案

第1卷

一.参考题库(共25题)

1.钢筋笼底部至槽孔底部的最小距离为（）m。

A、0.1；

B、0.2；

C、0.3；

D、0.4。

2.我国目前用抓斗挖槽的最小宽度为（）m。

A、0.5；

B、0.4；

C、0.3；

D、0.2。

3.泥浆系统包括哪些内容？

4.Je3D5104某地下连续墙混凝土中的水泥用量为350kg/m3，木钙的掺量为水泥用量的0.2%，木钙须事先配制成浓度为10%的水溶液，搅拌机的容量为0.4m3；问搅拌混凝土时，每盘须加木钙溶液的体积和质量是多少？

5.Je3C3174简述地下连续墙混凝土的开浇方法和步骤

6.计算题：钢制轴套的外径D=50mm，内径d=30mm，长L=50mm，求其体积。

7.钢筋应布置于混凝土导墙的（）。

A、上部；

B、中部；

C、下部；

D、上部和下部。

8.地下连续墙的孔位允许偏差值为（）mm。

A、20；

B、25；

C、30；

D、40。

9.冲击钻机主绳绳卡不得少于（）个。

A、2；

B、3；

C、4；

D、5。

10.计算题：粘土的干密度为2.7g/cm3，配制密度为1.2g/cm3的泥浆4m3，需用干粘土和水各多少？设泥浆的体积为V泥，干粘土、水和泥浆的密度分别为ρ泥、ρ土和ρ水。干粘土用量为1271㎏，水的用量为3529.4L。

11.简述泵吸反循环排渣系统主要组成设备的用途。

12.试述各种清孔方法的特点和适用条件。

13.作用在齿轮泵上的（），不会造成轴壳的单边磨损。

A、油液压力

B、大气压力

C、轴向力

D、径向力

14.Lc3D3056大皮带轮直径为1000mm，电动机皮带轮直径为220mm，电动机转速为980转/分，求大皮带轮的转速为多少？

15.接头处理及刷壁

16.如何预防冲击钻进孔斜超标？

17.Je3A3281气举反循环清孔的最小适用孔深是（）m。

A、5；

B、10；

C、30；

D、50。

18.反循环钻进时应注意哪些事项？

19.与螺杆泵不吸油有关的是（）。

A、吸入管路堵塞

B、吸入高度不适合

C、电机反转

D、油料粘度太小

20.混凝土导墙在常温下宜浇水养护（）d以上。

A、3；

B、7；

C、10；

D、14。

21.润滑油在设备中的作用是（）。

A、润滑

B、冷却

C、清洗

D、密封

22.某地下连续墙的形状如图D－4所示，墙厚0.8m，扩孔系数为1.15，求其截水面积和混凝土浇筑方量（不考虑墙段接头影响，图中尺寸单位为米）。

23.导墙破坏或变形产生原因：

24.地下连续墙混凝土每盘的纯搅拌时间不得少于（）min。

A、1；

B、2；

C、3；

D、4。

25.Je3A4284冬季施工对混凝土的原材料加热时，应优先考虑（）。

A、砂；

B、石；

C、砂和石；

D、水。

第2卷

一.参考题库(共25题)

1.Je3A3275当采用气举反循环排渣时，风管的下设深度一般不超过（）m。

A、30；

B、40；

C、50；

D、60。

2.计算题：某孔位孔深48m时，测得孔口偏差值为2cm，钻机桅杆高度按8m计，试计算该处的孔底偏差值及孔斜率。

3.试述抓斗主机启动前的主要准备工作。

4.地下连续墙和灌注桩钢筋笼主筋间距的允许偏差为（）mm。

A、±5；

B、±10；

C、±15；

D、±20。

5.当用冲击钻机造孔时，导墙间距一般应大于设计墙厚（）mm。

A、40~80；

B、60~100；

C、80~100；

D、100~150。

6.压缩机气缸振动的主要原因有（）。

A、气缸与基础座调整不良，水平或垂直不对中

B、气缸有水击现象

C、活塞环或支撑环磨损严重

D、压缩机基础不牢

7.冲击钻机平台车行走轨道的轨距为（）mm。

A、1430；

B、1000；

C、720；

D、610。

8.槽壁坍塌产生原因

9.当地下连续墙混凝土采用二级配时，小石与中石的比值不宜小于（）。

A、0.4；

B、0.6；

C、0.8；

D、1.0。

10.Lb4A4094配制水下混凝土的粗骨料，最大粒径应不大于（）mm。

A、60；

B、40；

C、30；

D、20。

11.施工道路的拐弯半径一般应不小于（）米。

A、10；

B、15；

C、20；

D、30。

12.钢丝绳冲击钻机冲击钻进中应注意哪些事项？

13.Je3C5068气举反循环清孔时应注意哪些事项？

14.防治对策是：

15.钻机运行轨道铺设位置的允许误差为（）mm。

A、5；

B、10；

C、15；

D、20。

16.用混凝土泵输送混凝土，其骨料粒径必须小于（）mm。

A、50；

B、45；

C、40；

D、35。

17.Lb4A2080新制膨润土泥浆的粘度（马氏漏斗）指标为（）s。

A、60~90；

B、32~50；

C、20~40；

D、50~70

18.当墙段连接采用接头管法时，混凝土的脱管强度应控制在（）MPa。

A、0.1～0.2；

B、0.2～0.3；

C、0.3～0.4；

D、0.4～0.5。

19.计算题：某地下连续墙混凝土中的水泥用量为350kg/m3，木钙的掺量为水泥用量的0.2%，木钙须事先配制成浓度为10%的水溶液，搅拌机的容量为0.4m3；问搅拌混凝土时，每盘须加木钙溶液的体积和质量是多少？

20.计算题：某槽孔的长度为6.5m，宽度为0.8m，计划分为7个单孔用冲击钻机施工，问主、副孔所占中心线的长度各为多少m？

21.泥浆的功能

22.螺杆泵吸入管路漏气会造成（）。

A、泵不吸油

B、压力表指针波动过大

C、轴功率急剧增大

D、流量下降

23.泥浆的配制与性能指标

24.混凝土的浇筑方法

25.用卧式搅拌机拌制泥浆时要注意哪些事项？

第3卷

一.参考题库(共25题)

1.泵吸反循环系统启动前应做好哪些准备工作？

2.锁口管施工中质量的问题

3.新制泥浆的失水量指标为（）mL/30min。

A、＜15；

B、＜30；

C、＜40；

D、＜50。

4.Je4A4274混凝土抗压强度标准试块为边长（）mm的正方体。

A、100；

B、150；

C、200；

D、125。

5.膨润土泥浆应在高速搅拌机中搅拌，纯搅拌时间不得少于（）min。

A、2；

B、3；

C、4；

D、5。

6.齿轮泵检修前要做的工作有（）。

A、切断电源

B、关闭进口阀门

C、关闭出口阀门

D、排净泵内介质

7.锁口管提拔困难问题：

8.往复式压缩机的缺点是（）。

A、外型尺寸和重量较大

B、外型尺寸和重量较小

C、气流有脉动性

D、易损零件多

9.墙体及支护结构变形防治

10.Je5F3055在地下连续墙混凝土浇筑的开浇阶段应注意哪些事项？

11.Jf4A1325冲击钻成孔灌注桩的护筒内径应大于钻头直径（）mm。

A、200；

B、150；

C、100；

D、50

12.地下连续墙造孔中如何进行基岩岩面鉴定？

13.CZ－30型钢丝绳冲击钻机的额定最大钻具质量为（）kg。

A、1500；

B、1300；

C、2000；

D、2500。

14.机械设备的防护装置有（）。

A、防护罩；

B、防护玻璃；

C、防护挡板；

D、防护栏杆。

15.Jd4A3189当轴承代号标记的最后两位数字为08时，该轴承的内径是（）mm。

A、8；

B、18；

C、40；

D、80

16.Je3D4101某工地用双轴卧式搅拌机搅拌粘土泥浆，每盘搅拌1.5m3，每立方米泥浆用粘土320kg，取182g湿粘土烘干后只剩140g，问粘土的含水量是多少？每盘需加湿粘土多少公斤？

17.力的法定计量单位是（）。

A、牛顿（N）

B、公斤（kg）

C、千克（kg）

D、达因（dyn）

18.往复式压缩机的理论工作循环包括（）。

A、进气过程

B、压缩过程

C、排气

D、膨胀过程

E、冷却过程

19.Je3A3276槽孔开浇时，首批注入的混凝土应至少能埋住导管管底（）cm。

A、30；

B、40；

C、50；

D、60

20.地下连续墙露筋问题：

21.加工平台的架设

22.绘图题：试绘制1.0m长度的16号等边角钢的正视图和重合剖面图。（边宽b=160mm，边厚d=14mm）。

23.螺杆泵的（）漏气，不会使螺杆泵不吸油。

A、安全阀

B、压力表

C、排出管路

D、吸入管路

24.简述地下连续墙混凝土的开浇方法和步骤。

25.当CZ－22型冲击钻机在不另加桅杆支腿情况下，利用桅杆上的滑轮组处理卡钻事故的总拉力不得超过（）kN。

A、50；

B、100；

C、120；

D、250。

第1卷参考答案

一.参考题库

1.正确答案:B

2.正确答案:C

3.正确答案:

泥浆系统包括泥浆池、储浆罐、制浆平台、制浆设备、供浆设备、泥浆净化设备、泥浆试验室、原材料库房（堆场）、供浆管道等。

4.正确答案:

每盘混凝土中的木钙用量为：350×0.002×0.4=0.28（kg），

根据题意，木钙∶水=10∶100，且木钙在水溶液中不占体积，只增加质量。

故，每盘混凝土中的木钙溶液的体积为：100÷10×0.28=2.8（L），

每盘混凝土中的木钙溶液的质量为：2.8×1＋0.28=3.08（kg）

每盘混凝土须加木钙溶液2.8L，其质量为3.08kg

5.正确答案:

地下连续墙混凝土的开浇方法和步骤如下：

（1）在导管内放入一个直径比导管内径略小的，能被泥浆浮起的球体管塞，或其它能起隔离管内混凝土与泥浆作用的漂浮物；

（2）开浇前应在现场储备一定数量的混凝土，开浇时先注入少量水泥砂浆，随即连续浇入足够的混凝土，挤出塞球并埋住导管底端。

（3）若塞球不能从管底逸出致使混凝土满管，可将导管提离孔底10～15cm，放出塞球后立即放回导管，继续浇筑混凝土。

6.正确答案:

该轴套的体积为62832mm3。

7.正确答案:D

8.正确答案:C

9.正确答案:B

10.正确答案:

设泥浆的体积为V泥，干粘土、水和泥浆的密度分别为ρ泥、ρ土和ρ水。干粘土用量为1271㎏，水的用量为3529.4L。

11.正确答案:

泵吸反循环排渣系统主要组成设备的用途分述如下：

（1）砂石泵，是反循环系统的主要设备，用于把含渣泥浆从孔底抽到孔外；

（2）注浆泵或真空泵，用于起动时排出砂石泵和吸浆管路中的空气；

（3）排渣管路，用于形成含渣泥浆由孔底返回地面的高流速通道；

（4）起吊设备（钻机或吊机），用于排渣管路的装卸及悬吊；

（5）泥浆净化设备（振动筛和旋流器），用于净化被污染的泥浆，以便泥浆能反复循环使用；

12.正确答案:

各种清孔方法的特点和适用条件分述如下：

（1）泵吸法的清孔效率高，清底和换浆能同时进行，清孔效果好，但对设备性能和操作技术的要求较高；随着深度的增加，效率逐渐降低，使用深度不宜超过50m。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/955312202110011044