# 小区雨污水及环境整治施工方案培训资料

1.1公司简介

海顺建设集团始创于2003年，前身为浙江洪聚建设有限公司。集团拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级及水利水电、公路工程、钢结构、建筑装饰装修、体育场地设施、城市及道路照明工程等施工总承包

及专业承包多项资质的大型施工企业。现公司注册资本为12118万元人民币。

海顺建设集团自成立以来，始终遵循人才是第一要素的原则，非常重视人才战略储备，公司不断汲取与充实新的管理力量与技术力量，广泛招聘各路英才，拥有各类专业人才500余人，有建造师80多人，其中一级建造师25人，有职称工程技术人员与经济管理人员386人，其中有中高级职称的工程技术人员150余

人。

海顺建设集团是一家充满活力，同时又具有高素养、高效率的多元化、综合 性的企业，企业经营范围涵盖投资建筑工程施工、市政施工、建筑机械设备租赁、

房地产开发、劳务分包、工程检测等多个领域。

诚信是企业进展的基石，海顺建设集团具有良好的资信，公司董事长以强烈的事业性与责任感积极带领全体职工团结协作，坚持改革，勇于创新，不断改革 与完善企业经营机制，不断完善各项规章制度，狠爪企业管理，严把工程质量关，以质量求生存，以管理求进展，以诚信树形象，以争创一流企业为目标，恪守“诚

信、团结、求实、创新”的企业精神。

1.2本技术标使用的技术标准及规范

本工程有关设计单位编制的施工图中的设计总说明

《房屋修缮工程技术规程》DG/TJ08—207—2008

《多层住宅平屋面改坡屋面工程技术规程》DG/TJ08—023—2006

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版)

《上海市排水管道通用图》  (九二年版)级：1.0MPa.

《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《城镇排水工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-2110-2012)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009 年版)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

第二章工程概况

# 2.1工程简介

工程名称:真如镇街道后水塘街等5个小区路面及环境整治工程

工程概况：本项目位于后水塘街、真西三小区、北石路174街坊、北石路153弄、曹杨八村一小区五个小区内。将这五个小区废止现状合流管，新建小区雨污水管分别排至市政雨污水管道。工程内容包含：1、拆除部分原管道；2、路面修缮；3、雨污水管道铺设；4、窨井新增或者修缮；5、出户管改造；6、阳台

立管纳入污水管；7、化粪池废止等。

工程地点：普陀区真如镇街道

# 2.2工程要紧特点、难点

本工程标段多且分散，交叉作业多，务必在施工前做好充分的准备，并调配

足够的施工人员与设备、材料进场，才能确保工期。这是本工程的重点与难点。

在施工的同时，务必保证居民日常生活的雨污水排放需要与正常出行需要。不利于专业工种的大面积连续施工，施工区段划分多，不利于管理，同时土方开挖工程量较大，需在小区内临时周转、堆放。地下其它管线众多，保护难度大，

是本工程的一个难点。

本工程施工场地狭窄，为保证居民的日常出行，施工期间尚须再缩小室外施工场地与留置出行线路、停车场地。同时现场的文明施工也务必确保，因而务必加强管理，在确保工期的前提下，不忘文明施工，需要有专人负责管理与施工，

这是本工程的另外的一个重点。

第三章项目组织机构及职责分工

# 3.1项目部要紧成员

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或者职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保 险号 |
| 项目经 理 | 朱科明 | 工程 师 | 建造 师 | 一级 | 02184 63 | 建筑工程 | 已缴 |
| 技术负 责人 | 周方光 | 工程 师 | 工程 师 |  | 0516005 | 工程管理 | 已缴 |
| 合同商 务负责 人 | 黄青青 | 工程 师 | 造价 员 |  | 浙 090B3046 8 | 工程预算 | 已缴 |
| 项目施 工员 | 韩露斌 | 助理 工程 师 | 土建 施工 员 |  | 33075011 1000509 | 建筑工程 | 已缴 |
| 专职质量管理 人员 | 娄益军 | 工程 师 | 土建 质检 员 |  | 33025041 1301124 | 建筑工程 | 已缴 |
| 专职安 全生产 管理人 员 | 梅娅 | 经济 员 | 专职 安全 员 |  | 浙建安C(2014) 0202672 | 建筑工程 | 已缴 |

| 项目资 料员 | 郑红丹 | 技术 员 | 土建 资料 员 |  | 33025071 0900167 | 建筑工程 | 已缴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目材 料员 | 曹薇 | 经济 员 | 土建 材料 员 |  | 33025031 1300272 | 建筑工程 | 已缴 |

# 3.2管理体系职责分工

公司总部：作为工程整体调控者，其下属各职能科室对应项目部各管理部门进行

全过程监督。

项目部：作为整个工程的直接管理者，它由项目经理、项目副经理、技术负责人

与其他管理人员与施工班组构成。

项目经理：由公司指派具有丰富经验的人员担任，项目经理具有全面的管理职责，对工程的质量、安全、进度与成本等要素进行负责。包含加工、安装、协调等各

方面。

项目副经理：协助项目经理进行项目施工管理。

技术负责人：负责整个工程的安全、质量、施工等各方面技术问题。

其他管理人员：来自公司各个有关部门，包含安装、检查、安全、计划等部门。

机械调度员：负责机械等施工生产要素的平衡、协调与管理。

材料员：组织制定材料采购计划并进行动态管理，负责设备、材料的验证，保管、

试验与标识工作，施工机械的管理。

质量员：负责工程质量全过程的监督与检查，编制试验与检验计划，参与质量事

故处理方案的制定等。

安全员：负责施工现场的安全监督、检查与管理，根据工程特点，制定具体的纠

正与预防措施，制定安全措施及安全协议。

# 3.3项目组织结构管理网络图

第四章施工组织设计

# 4.1施工准备方案

# 4.1.1技术准备工作

施工准备从技术、物质与组织等方面做好充分的准备，使得工程施工能连 续的、均衡的、有节奏的进行，搞好施工准备对提高工程质量、降低工程造价、

加快施工周期起到保证作用。

1.1 熟悉、自查工程图纸与有关资料。

1.1.1掌握工程结构与构造上的特点，熟悉设计意图，发现问题，消灭图纸上的差错。

1.1.2 熟悉总图布置，各单项工程在工艺流程与配套投产上的有关关系。

1.1.3设计上的新结构、新工艺、特殊材料与专用设备等方面的特点，施工条件与能力能否满足设计的要求。

1.2 调查研究，收集必要的资料。

包含自然条件与技术经济资料，如气象资料、交通运输条件、地方材料、

建筑构配件供应与加工能力等。

1.3 编制施工组织设计。

施工组织设计是指导拟建工程施工全过程的技术经济文件。

1.4 编制施工预算。

施工预算是编制工程成本的基础，是操纵施工工料消耗与成本支出的根据，也是编制作业计划、下达作业任务、实行限额领料与班组核算的根据。施工预算

的编制要紧根据施工组织设计确定的施工方案与技术措施计划。

# 4.2.2物资准备

2.1 建筑材料与生产设备的准备

材料或者设备进场后要进行检验，保证质量、规格与数量符合设计的要求，

符合技术标准。

2.2 施工机械与施工机具的准备

根据施工机械与施工机具需用量计划，将机械与机具及时运输进场、安装

与调试。

# 4.2.3施工队伍的准备

3.1 根据施工任务，建立现场项目部与各专业施工队；

3.2 根据劳动力需用量计划组织施工力量；

3.3 对职工进行技术交底与安全教育，对特殊工种要进行技术培训工作；

3.4在队伍进场之前做好后勤工作安排，保证职工有良好的生活条件，生产上无

后顾之忧。

# 4.2.4施工现场准备

4.1 搭建临时设施

(1)道路：依靠小区场地内的正式通道及铺设临时施工道路。

(2)施工用水：在业主指定的取水点接水表，按要求铺设水管。

(3)施工用电：在业主指定的电源点接表，按要求统一铺设电缆，在大临设施用地邻近，提供一路三相五线制380/220V 电源，电源使用VV-1000V5 芯电力电

缆连接。计量电表安装在现场施工电源配电箱内。

(4)现场排水：设临时水管，排入小区内原有官网。

4.2按照业主指定的标高基准点，引测至施工现场。依此为根据，对管道施工设

计标高与现场实际情况做对比，发现问题的，及时协助设计解决。

4.3 落实机械设备

做好本工程所用大型机械设备(要紧是挖机)的进场安排。由于本工程位于闹市区集中住宅小区，周边交通通行量大，场地狭小，务必提早规划好机械设

备的停机位置，不对居民的日常生活产生影响。

# 4.2测量放线

# 4.2.1管道中心线放样

根据图纸排管走向与设计交底，结合现场实际情况，在现场标出管道中心

线，结合沟槽开挖方案，在中心线两侧标出开挖操纵线，然后在不影响施工的地

方，设置操纵桩。

放样原则为根据施工顺序逐段进行，高程用水准仪测设。

(1)沟槽开挖边坡放样：根据设计图纸检查井井号，放出管道中心线，根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或者滑石粉撒出两侧开挖范

围线，以指导沟槽开挖施工。

(2)检查井的定位：

待沟槽开挖至设计高程时。

定出检查井中心位置，并用

木桩做好标记；并在两侧增

设保护桩，以便检查井施工

放线示意图

及管道安装过程中进行复

核。

# 4.2.2标高测设

1)对业主提供的标高基准点进行复核，复核结果经现场监理检核认可后方

可使用。

2)根据需要沿施工范围加密测设临时水准点，临时水准点设置在作业范围

外永久物体上，每幢楼设置一个，水准点闭合差复核要求。

# 4.3沟槽开挖

根据设计图纸与现场实际情况，管线施工准

备使用开槽埋管法施工。

A、沟槽开挖前先进行测量放样，放出管道中心线，按中心线用白粉划

出，测量标高以操纵挖深。

沟槽开挖示意图

1000~2300

土方工程应根据现场的实际情况与设计要求，计算各施工段挖方与填方的数量。

B、沟槽开挖使用机械与人工配合的方法分段开挖。挖掘机挖土用水准仪操纵标高，防止沟槽超挖或者扰动基底，当挖至槽底20cm时，使用人工挖土，休整槽底，经验槽合格后，立即进行基础施工。开挖时应注意对周围的构筑物的保

护，不要压坏或者碰撞，保证安全，并与有关施工单位协调。

C、埋管段施工在进行沟槽开挖时应根据不一致土质情况，使用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图)。开挖放坡系数暂定为1:0.5。开挖沟底宽，应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米，开挖沟槽底宽按管道直径加上工作面，为避免挖土堆放对基础壁的侧压力以至垮塌，开挖中产生的土石方部分用自卸汽车外运弃渣，大部分用于原土回填。因管网处于淤泥中，为保证施工安全及工程质量，如遇流塑性极强的淤泥，放坡开挖不满足要求时，需对坑壁进行支撑，在

施工过程中根据实际开挖情况作钢管挡土板支撑。钢管钢板挡土板支撑见下图。

管沟开挖及挡土板图

D、施工排水：施工期间为保持管沟槽底内干燥，根据埋管段实际情况，使用下列方式进行排水：a、埋管施工的沟槽开挖，管道安装应由低向高进行，以利自然排水； b、开挖沟槽一侧设排水沟，平坡段每间隔一定距离设集水坑，使用抽

水机进行排水。

E、管道基础，视地下土质情况及管道类型而定。管槽开挖后，如遇橡皮土，密实度不符合规范要求的，需做换土处理(现场签证),然后进行分层夯实。回

填进行分层夯实回填。

如遇基槽土质松软，不符合设计要求的，务必提请甲方与设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施

工处理须严格按照有关规定进行。

地基验槽后立即浇筑混凝土垫

层，不得长时间暴露基底。

管道基础施工的注意事项：

垫层施工示意

1)基础施工前务必复核坡度板的标高，通常在沟槽底部每隔4m左右打一

样桩，用栏桩操纵挖土面、垫层面与基础面。

2)管道基础的砼垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺筑、摊平、拍实。

3)在砂垫层上安装混凝土基础的侧向模板时，应根据管道中心位置在坡度板上拉出中心线，用垂球与搭马(宽度与混凝土基础一致)操纵侧向模板的位置。搭马每隔2.5m安置一个以固定模板之间的间距。搭马在浇筑混凝土后方可拆除，

随即清理保管。

4)混凝土基础侧向模板应具有一定的强度与刚度，通常可选用钢模。模板

安装应缝隙严密，支撑牢固，并符合结构尺寸的要求。

5)沟槽内有明水时，不得浇筑混凝土，应先进行排水。混凝土浇筑完毕后，

12h内不得浸水，并应进行养护。混凝土强度达2.5MPa以后方可拆模。

# 4.4管道安装

# 4.4.1材料质量要求

管材、管件外观质量应符合下列

要求：

1)颜色应均匀一致，无色泽不

均及分解变色线；

2)内壁光滑、平整、无气泡、

裂口、脱皮、严重的冷斑及明显的裂

纹、凹陷；

3)管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于1%,端口务必平直其

垂直于轴线；

4)管件应完整无损，无变形、合模缝、浇口应平整无开裂；

5)管材、管件的承插口工作面应平整、尺寸准确，以保证接口的密封性能。

6)每个橡胶圈上不得有多于两个搭接接头，橡胶圈的截面应均匀。

# 4.4.2工艺流程

材料验收、检查            检查沟底标高检查下管机具

闭水实验窨井砌筑接口处理下管固定

# 4.4.2操作工艺

1. 管道铺设

1)下管前的准备工作：

① 检查管材、套环及接口材料的质量。管材有破裂、承插口缺肉、缺边等

缺陷不同意使用。

② 管道场内二次转运，因该工程工作面大，工程材料常常运不到指定安装

位置，需由人工对安装用管材转运至工作面。

③ 检查基础的标高与中心线。基础混凝土强度须达到设计强度等级的50%

与不小于5Mpa  时方准下管。

④ 大管径管道下管时，要检查所用的大绳、木架、倒链、滑车等机具，无

损坏现象方可使用。临时设施要帮扎牢固，下管后座应稳固牢靠。

⑤ 下管前检查沟底标高与管基强度。校正测量及复核坡度板，是否被挪动

过。

⑥ 在下管前应先在槽上排列成行(排管),经核对管节、管件无误方可下管。重力流管道通常从最下游开始逆水流方向铺设，排管时应将承口朝向施工前

进的方向。

2)下管

下管的方法要根据管材种类、管节的重量与长度、现场条件及机械设备等

情况来确定，本工程要紧使用人工下管方式。

人工下管应根据工人操作的熟练程度、管节长度与重量、施工条件及沟槽

深浅等情况，考虑下管方法为人工压绳下管法与塔架下管法及溜管下管法。

3)稳管

稳管是将管子按设计高程与位置，稳固在地基或者基础上。对距离较长的重

办流管道工程通常由下游向上游进行施工，以便使已安装的管道先期投入使用，

同时也有利于地下水的排除。

稳管前将管口内外全刷洗干净，管径在600mm以上的平口或者承插管道

接

口应留有10mm缝隙，管径在600mm  下

列者，留出不小于3mm  的对口缝。

稳管时，操纵管道的轴线位置与高程是十分重要的，也是检查验收的要紧

项目。管道轴线位置的操纵常用的有中

图1 -1坡度板

心线法与边线法，高程操纵是沿管线每10～15m埋设一坡度板(又称龙门板、高

程样板),板上有中心钉与高程钉，利用坡度板上的高程钉进行操纵。

①高程操纵

在稳管前由测量人员将管道的中心钉测设在坡度板上，两高程钉之间的连线即为管底坡度的平行线，称之坡度线。坡度线上的任何一点到管内底的垂直距离为一常数，称之下反数。稳管时用一木制样尺(或者称高程尺)垂直放人管内底中心处，根据下反数与坡度线则可操纵高程。样尺高度通常取整数，以500mm

一档为宜，使样尺高度固定，不易搞错。

坡度板应设置在稳固地点，每一管段两头的检查井处与中间部位放测的三块坡度板应能通视。坡度板务必经复核后方可使用，在挖至底层土、做基础、稳

管等施工过程中经常复核，发现偏差及时纠

正，放样复核的原始记录务必妥善储存，以备

查验。

②轴线位置操纵

本工程拟使用中心线法进行轴线操纵。

在连接两块坡度板的中心钉之间的中线上挂一垂球，在管内放置一块带有中心刻度的水平尺，当垂球线穿过水平尺的中心刻度时，表示管子已对中，如右

图所示。

4)管道铺设

排水管道铺设方法，要紧是根据不一致的管道接口，灵活地处理平基、稳管、管座与接口之间的关系，合理地安排施工排序。本工程管道铺设方法为垫块

法管道安装。

垫块法安管

管道安装时，先铺设垫块(每节管下两个垫块),再在垫块上安管做接口，然后再浇筑混凝土基础与管座的安管方法，称之垫块法。这种安管方法的优点  是平基与管座同时浇筑，整体性好，且管道接口的施工质量容易保证，是管道常

用的施工方法。

①施工程序

预制垫块→安垫块→下管→在垫块上安管→支模→浇筑混凝土基础→接口

→养护。

②预制混凝土垫块

垫块混凝土的强度等级同混凝土基础，垫块长等于管径的0.7倍，高等于

平基厚度，同意偏差为(+0～-10),宽大于或者等于高。

③施工要点

a. 垫块应放置平稳，并测量高程使之符合设计要求；

b.管子的对口间隙约10mm左右；

c.管子位置固定后，一定要用石子将管子卡住并及时做接口与浇筑混凝土

基础；

d. 管底部混凝土要注意振捣密实，防止

形成管子漏水的通道；

4)管道接口

接口前应先检查胶圈是否配套完好，确

认胶圈的安放位置后将接口范围内的工作面

接口完成效果

用棉砂清理干净，不得有泥土等杂物。

接口作业时，先将胶圈严密地套在一侧管口，调整另一侧管，使得侧管在同一轴线上，然后套接内管端口使其结合，调整橡胶圈，使其与管壁结合紧密，

完成套管。

2、检查井砌筑

工艺流程

井底基础---砌筑井室及

井内流槽，表面应用砂浆分层

压实抹光---井室收口及井内

壁原浆勾缝，踏步安装---预留

支管的安装与井壁衔接处理

---井身二次接高至规定高程

---浇注或者安装井圈---井盖

就位。检查井砌筑

操作办法：

1)井底基础应与管道基础同时浇注。

2)砌筑井室时，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，务必做到

满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1cm。

3)排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑，表面应用砂浆分层压实抹

光，流槽应与上下游管道接顺，管内底高程应符合要求。

4)砖砌圆形检查井时，应随

时检测直径尺寸，当需要收口时，如

为四面收进，则每次收进不应大于

30mm;如为三面收进，则每次收进不

应大于50mm;  砌筑检查井的内壁应

使用原浆勾缝。

5)砖砌检查井的踏步应随砌

随安，踏步安装后在砌筑砂浆未达到

检查井踏步

规定强度前不得踩踏。

6)砖砌检查井的预留管应随砌随安，预留管的管径、方向、标高应符合设

计要求，管与井壁衔接处应  严密不得漏水，预留支管口应用低强度等级砂浆砌

筑封口抹平。

7)当砖砌井身不能一次砌完，在二次接高时，应将原砖面得泥土杂物清理

干净，再用水清洗砖面并浸透。

8)砖砌检查井接入圆管的

管口应予井内壁平齐，当接入管

径大于300mm时，应砌砖圈加固。

9)砖砌检查井砌筑至规定

高程后，应及时浇注或者安装井

圈，盖好井盖。

10)雨期砌筑检查井时，应

在管道铺设后一次砌起井身。为

井座安装

了防止漂管，必要时可在检查井的井室底部预留进水孔，但还土前务必砌堵严实。

3、室外排水管道闭水试验

管道应于充满水24后进行严密性检查，在管道与检查井完善后，管道回填

土前，作闭水试验，管道每三个井段抽验一段。

做闭水试验时，用砖块与砂浆封堵检查井进水管口，闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶以上2m,如上游管内顶至检查口的高度小于2m时，闭水 试验水位可至井口为止。闭水试验应在管道灌满水24h后再进行，对渗水量的测定时间很多于30min。应进行外观检查，不得有漏水现象，且在规范同意渗水量

范围内，管道闭水试验合格。

# 4.5管沟土方回填

1、沟槽内砖、石、木块等杂物应清除干净。

2、回填土或者其他回填材料运入槽内时不得伤害管节及其接口。

3、管道两侧与管顶以上50cm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入

槽内，不得直接扔在管道上，回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入。

4、回填压实应逐层进行，不得伤害管道。

5、回填土通常选用原土回填(以手攥成团、自然落地散开为宜)。若土过

湿，要进行晾晒或者掺入干土、白灰等处理；若土含水量偏低，可适当洒水湿润。

6、管道及附件安装完成，经检验合格后，及时进行沟槽回填，避免将已安

装完成的管道长期外露不回填。

7、检查井、雨水口及其他井室周围的回填，应符合下列规定：

1)现浇混凝土或者砖砌体水泥砂浆强度应达到设计规定。

2)路面范围内的井室周围，应使用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其宽度

不宜小于40cme

3)井室周围的回填，应与管道沟

槽的回填同时进行，当不便同时进行时，

应留台阶形接茬。

4)井室周围回填压实时应沿井室

中心对称进行，且不得漏夯。

8、使用打夯机时，导线人与操作

人务必载绝缘手套。                               回填后效果

9、打夯机维修或者挪线时，要停机断电。

10、用手推车运料时，严禁猛跑或者撒把溜放.

11、在填土时，注意前后照应，不要伤及他人与自己被别人伤害。

# 4.6道路施工

# 4.6.1施工准备

(1)施工测量与放样：在开工前对测量操纵点进行复核及恢复，加密与加固，并根据设计图纸放出线路中线、其他构筑物的精确位置，做好标高操纵点，

复核路基横断面。

(2)复核土石方数量及制定土石方调配计划：根据施工测量的结果，按照路基的设计规范与要求，对路基土石方的数量进行复核，发现问题及时根据有关程序提出修改意见或者报请设计变更。确定土石方数量后，制定整个项目的路基

土石方调配计划，计算土石方调配成果表。

(3)全面熟悉待翻修道路范围内是否有给排水、煤气、电缆等地下管道，

如有，需全面熟悉管道的位置、标高、尺寸等数据，此处范围内使用人工开挖。

由现场施工负责人现场值班，并请有关单位人员进行配合。

(4)作好现场的永久及临时排水系统。

# 4.6.2路基挖方施工

(1)原地面破碎

小区内原有老旧道路为混凝土道路，开挖前，利用镐断机进行破碎，以利于开挖。破碎时，产生的噪音大且连续，须事先告知周

边居民。

混凝土道路破碎

(2)土方开挖

土方开挖使用PC220-8挖掘机与15t  自卸车配合进行挖方作业，人工辅助施工。该项目开挖深度比较小，仅挖出原有道路的混凝土面层与基础层，使用单

层全断面横挖法。挖出的混凝土块全部外运。

(3)施工质量操纵

土方开挖过程中，为保证工程质量，施工过程中严格按照设计文件与道路

施工技术规范组织施工，并从下列几个方面操纵工程质量：

开挖时自上而下进行，不乱挖超挖。

开挖过程中遇不符合要求的有机土、过湿土等不能用作路床的土时，将其

完全挖除并换填符合质量要求的土质。

所开挖的土质适宜于种植植物时，运到适当地点并妥善管理，以便今后作

为绿化恢复的种植土。

做好施工排水设施，保证施工作业面始终处于干燥状态，以便于后续路堤

填料含水量符合要求

# 4.6.3基层施工

根据本工程的特点，路基开挖整平完成后，须立即进行道路基层的施工，提

早作好道路面层施工准备，以便在工作进行中进行前后工作的接替与流水作业，

保证工期的按时完成。

基层施工工艺流程如下图：

①准备下承层

下承层表面应平整、坚实，具有符合要求的路拱平整度与压实度。

②施工放样

在下承层上恢复中线并进行水准测量。在两侧指示桩上标记基层边缘的设计

标高。

③备料与摊铺

本工程基层使用100后碎石垫层，应事先联系好供应商与运输路线，临时堆放场地。因施工场地狭小，碎石垫层原则上随用随进料，用自卸卡车分堆卸在下

承层上，再用工人进行摊平。

④碾压

用压路机慢速碾压2～3遍。碾压从两侧路肩开始，逐步错轮向路中心进行。错轮时，每次重叠1/3轮宽。在第一遍碾压后，应再次找平。碾压终了时，表

面应平整，并具有要求的路拱与纵坡。

# 4.6.4混凝土面层施工

混凝土路面施工工序为：测量放样；基层检验与整修；支立模板；运输混凝

土；摊铺混凝土；振捣混凝土、提浆、刮平；机械抹平；机械抹光；表面处理；

机械锯缝；拆模；填缝；养护；开放交通。

(一)、施工放样

(1)、在路面基层验收合格后进行施工放样工作，直线每段20米一桩，曲线段每2米一桩。同时要设胀缝，缩缝，锥坡转折点等中心桩，并相应在路边各

设一边桩。

(2)、根据放好的中心线及边桩，在现场核对施工图的砼分块线。关于曲

线段，务必保持横向分块线与路中心线垂直。

(3)、测量放样务必经常复核，做到勤测，勤核、勤纠偏。

(二)、路面基层处理

(1)、所有挤碎、隆起的基层应清除，并使用素砼重铺。

(2)、对部分地段的基层需要进行大面积填补时，应以水泥稳固碎石作为

基层。

(三)、安装模板

(1)、模板务必具有足

够的强度与刚度，模板的高度

与砼路面等厚。

(2)、模板应安装稳固、

顺直、平整、无扭曲，相邻模

板连接应紧密平顺，不得有漏

浆，前后错茬、高低错台等现

象。模板应能保证摊铺、振实、

模板安装效果

整平设备的负载行进、冲击与振动时不发生移位。

(3)、平曲线路段使用短模板。

(4)、模板安装完毕后，应通过现场监理人员的检查。合格后才能浇筑砼。

(四)、混凝土的拌与与运输

本工程均使用商品混凝土，由厂家进行混凝土的拌合与运输。考虑到施工时

天气炎热，要求适当添加缓凝剂。

(五)、混凝土浇筑

(1)模板的要求与安装

模板的高度应与混凝土板厚度一致。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/956204240031010102