# （ 建 筑 工 程 管 理 ） 厂区 道 路 施 工 组 织 设 计

沈阳欧盟经济开发区零部件园-沈北路市政道路工程

# 施工组织设计

东 北 金 城 建 设 股 份 有 限 X 公 司

# 第壹章编制依据及说明

壹、编制依据

壹、《根据沈阳市欧盟东盛工程投资招标文件》。二、根据沈阳市了铝美设计研究院提供的施工图。

三、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。四、根据建设工程项目管理规范、国家强制性及推荐性技

术质量标准、施工质量验收规范。五、工艺标准及操作规程。

六、X 公司质量体系文件及管理规章制度。

七、本 X 公司类似工程成功施工方法及经验。

二、编制原则

壹、满足业主对工程质量、工期、安全、环保等各方面的要求为原则。

二、充分响应招标文件各项条款要求，认真贯彻业主及其授权人士或代表的指示和要求。

三、严格遵守招标文件明确的设计规范、施工规范和质量评定和验收标准。

四、自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控、科学管理的原则。

# 第二章工程概述

壹、工程概况

1、工程名称：沈阳市欧盟经济开发区零部件园-沈北路市政道路工程。

2、建设地点：沈阳市欧盟经济开发区。

3、工程规模：11 条路+匝道共计 7823.2 米,宽 7—12 米，

40965.543 平方米。

4、质量要求：符合国家有关施工质量验收规范要求.达到合格。

5、工期要求：施工绝对日历工期 235 天。

6、招标范围：沈阳市欧盟经济开发区零部件园工程内的道路工程

# 第 三 章 施 工 准 备

- 、 施 工 前 建 设 单 位 和 施 工 单 位 会 同 有 关 地 下 管 线单 位 摸 清 地 下 管 线 情 况 ， 对 重 要 管 线 采 取 安 全 防 护措 施 。

- 、 项 目 部 组 织 有 关 技 术 人 员 熟 悉 图 纸 ， 进 行 有 关的 技 术 交 底 。

- 、 检 查 维 修 施 工 机 械 ， 做 到 性 能 良 好 ， 操 作 运 转正 常 。

- 、 进 行 市 场 材 料 调 查 ， 组 织 货 源 ， 做 好 进 场 准 工作 。

# 第四章道路基层和面层施工

壹、施工测量

壹、施工准备

1、测量人员及仪器的配备

  - 人员配备：项目部设立专人测量，由技术负责人直接领导，对全项目测量工作负全责。

  - 测量仪器配备：全站仪 1 台，水准仪 2 台，50m 钢卷

尺 2 把，铝合金塔尺 2 把，5m 钢卷尺 5 把。所使用测量仪器均需经过专业检测部门检定，且在标定的有效期内，检定合格证的复印件交监理单位壹份，现场自存壹份，使用的仪器设立计量台帐。

2、平面控制网

- 依据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》

（GB50026-93）、招标文件中对测量精度要求，建立场区平面控制网，目的主要是加密各高级导线点，以满足施工测量的平面控制的需要。

- 控制导线网测设所用仪器为愽飞 FTS512 型全站仪， 其精度为测角精度±2"，测距精度:棱镜±（2mm+2ppm×D）， 反射片±（4mm+3ppm×D）。

- 施工前由测量人员对业主、测绘院提供的平面坐标点、高程点进行复测，且对场区内的现况地面标高统壹复测。

- 在道路起点 0+000 沿道路方向左侧红线外利用全站仪布设壹闭合导线，作为以后施工的首级控制点。施工测量平面控制网，导线技术指标按壹级导线要求执行（即：导线边长≤300m，方位角闭合差为 10n1 及 2，相对闭合差≤1 及15000）。

- 控制点的选择考虑便于长期保存，即要满足精度要求、分布均匀方便施工，仍要考虑加密控制点的布设，对于重点平面控制点及高程控制点采用浇筑混凝土墩进行加固保护

（混凝土墩深 1m，长和宽各 0.6m），且设立警示牌。控制点每月进行复测壹次，遇有特殊天气，大风、雨过后加测壹次，检查控制点的变化情况，如有异常及时予以调整或平差。

- 随着工程各项工作的进壹步展开，为了更好的控制各构筑物的平面位置，在首级控制点的基础上，进行加密控制点的布设。加密点布设成闭合导线和附合导线，且且加密点要随时和首级控制点进行校核。

- 所有内业成果报监理工程师审批后方可投入工程使用。

3、高程控制网

- 高程控制和平面控制同步进行，待复测测绘院提供的高程控制点经监理工程师审批后，按二等水准技术要求将高程传至各个平面坐标点上。

- 结合本工程的实际情况，在施工过程中可建立临时水准点。临时水准点选在牢固且不易破坏的地方，当施工过程中水准点不得不被破坏时，及时将其引测至稳固的地方，保证精度和原有水准点等级相同。

- 施工过程中，在使用任何水准点前必须进行复测，检查水准点是否可靠。

二、施工前的测量

（壹）导线、中线复测和固定

1、目的：是为了判断控制点坐标成果的可靠性。

2、方法：用全站仪对施工作业段内第壹个导线点测得其坐标资料，计算偏差值成果，如果符合规范要求便能够作为坐标控制点使用，同时将成果报送监理。

3、过程：

- 导线复测是把控制路线中线的各导线点在地上重新钉出。

- 中线复测是把标定路线平面位置的各点在地面上重新钉出，在平曲线上、地形有变化处加钉桩，且复核路线长度。

- 位于路基范围内的桩因施工无法保留时，应另用桩志移钉于路基范围之外，在移钉的桩上和记录中应注明桩号及移钉距离。

- 在所需固定的桩点附近设置保护桩。

（二）水准点的校核

1、目的：是为了判断水准点高程成果的可靠性。

2、方法：用水准仪对作业段内第壹个水准点进行高程复测，得到各个点的偏差值，如果符合规范要求便能够作为高程控制点使用，同时将成果报送监理。

3、过程：

中线恢复后，对沿线的水准点作复核性水准测量，以复核水准点壹览表中各点的水准基点高程和中桩的地面高程，且加设临时水准点。

三、施工中的测量

1、道路控制

  - 、采用高程控制点直接对道路进行控制，如较远可适当加密，加密水准点时采用附合导线，用水准仪往返观测各壹次，往返误差不得大于±12L1 及 2mm（L 为路线长，以 km 计）。精度合格后，作为线路高程控制点。

  - 、路基施工时，用线路高程控制点在路基外侧实测高程控制木桩，每 20m 设置壹桩，路基的填、挖及各层结构施工时，以高程控制木桩为依据，复杂地段进行加密。高程控制木桩定时复测。

2、道路中线控制

- 、道路中线控制点，从平面控制点直接放样。如平面控制点间距较长时，在中间适当位置加放支点，加放支点时应用双极坐标串测。所加支点，每站测角时应采用全圆观测法，内外角各观测俩测回，结果取中数，距离在同壹站上观测四次取平均数。

- 、道路中线控制点壹般控制线路的整桩号，桩号间距直线上不大于 10m。中线控制点采用极坐标法放样，测设完毕后，将其中联成附合导线形式的线路中线，且进行线路中线测量。线路中线用全站仪施测，左右角各观测俩测回，左、右角平均之和和 360°较差应小于 5，在不具备通视的地段， 按上述办法分段测设，但在恢复通视后，按上述操作过程将

分段线路联测，以确保全线贯通的准确性。线路中线联测完毕后对中线控制点采用严密平差，各相邻点间纵横向中点差不超过：

直线：纵向为±10mm，横向为±5mm。

曲线：纵向为±5mm，曲线段小于 10m 时横向为±3mm，大于 10m 时横向±5mm。

道路施工时，测设出中线桩，根据路床坡度定出路床高程桩，高程桩间距为 10m 壹对。在路基及路面施工时亦采用同样的方法。在水泥稳定层施工完毕后，测设出路缘石的位置线和高程，随后根据路缘石及各层油面的高程确定出摊铺机的准绳或高程杠的参照数据。

路面施工测量是路面质量保证的关键，尤其是路口的施工测量。施测前壹定要熟悉图纸，推算好各断面、结构层的标高。

3、保证施工测量精度的技术措施及资料管理

为了确保工程顺利进行，确保道路顺利贯通，坚持测量复核制度。测量放线、验线按照贯标的相关文件做好相应的资料，同时，保存好测量原始资料，以保证工程竣工时测量资料齐全。

二、路基土石方施工

壹、施工依据：

CJJ44-91《城市道路路基工程施工及验收规范》；

CJJ1-90《城市道路工程质量检验评定标准》； GB50026-93《工程测量规范》。

二、施工方案

由于本工程工期紧，施工时按分段施工方法组织同时进行施工，为了加快施工进度，拟采用多工作面、多工种，立体交叉循环的施工方法。

- 根据现场情况土石方拟采用机械化施工，边坡采用人工配合机械施工。

- 施工机械的选择

根据施工现场土石方调配情况，按照经济合理、可行的原则，运距在 70m 以内的土石方量，采用推土机直接施工， 运距在 70m 之上的土石方采用挖土机配自卸汽车运输；压实采用 YZ18 振动碾压机。

三、施工方法

- 土石方施工工艺流程：

测量放线→清除草皮、树根→土石方开挖及运输→分层回填→碾压成型→压实度检测→第二层回填→路基成型至设计标高。

- 路基土石方施工方法： A.施工测量

○1 开工前对业主所提供的坐标控制桩点进行现场测量复核（其内容包括导线点坐标、标高的复测，水准点的复测

和增设），无误后才能进行施工放线。

○2 施工放线：根据业主所提供的坐标控制桩点准确放出线路的中线和边线。

○3 施工测量的精度应符合 GB50026-93《工程测量规范》。

B.挖方路基施工

○1 路基开挖按设计断面自上而下进行开挖，土路基开挖至路基顶面时按设计预留碾压沉落高度。

○2 石方路基开挖的炮机施工作业,从而使路基保持稳定和整齐以满足设计要求。

C.填方路基施工

○1 施工前应对路基回填施工进行现场试验，试验结果应进行到能有效地使所用的填料达到规定的压实度为止。试验时应记录以下数据：压实设备的类型、最佳组合方式、每层材料的松铺厚度、材料的含水量、碾压遍数及碾压速度、施工顺序等；试验结果达到设计的质量标准后，报监理工程师批准后，即可作为该种填料施工控制的依据。

○2 路基填料选择

路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、不能含杂草、树根，填料优先选用级配较好的粗粒土、砾类土、砂类土。

当路基填方为土石混和料，石块的最大粒径不得大于压

实层厚度的 2/3，在料时，应尽量挖装粒径小的爆破石碴， 如填料粒径不能满足要求时，则用人工改小或用二次爆破方法进行改炮处理。选择填

○3 填方路基基底处理方法

在路堤修筑范围内原地面如有坑、洞、墓穴等，用符合填筑要求的土或砂性土回填，且进行压实；路堤基底为耕植土或松土时，用机械配合人工先清除腐植土、树根、杂草后压实；当路基穿过水塘或水田时，排出积水，清除淤泥、腐植土，换填透水性较好的填料进行回填；当路基位于零开挖断面时，先清除表面的耕植土、杂草、树根等再进行压实； 如路基压实度达不到要求时，则须进行换土或抛石等措施进行处理，具体采用什么措施，视现场情况且报经监理工程师同意后而定；当填方路段的地面自然横坡大于 1:5 时，应在斜坡上将原地面挖成宽不小于１米，且向内倾斜的台阶，用小型夯实机或人工夯实后进行分层搭接回填碾压。

○4 路基填筑

路基填筑工艺流程：

填方区基底处理→填方材料的现场压实试验→填料摊铺整平→预压→振动碾压→现场压实度试验→办理隐蔽资料→第二层回填→路基成型→设计标高。

路基回填方法：分层回填碾压的最大松铺厚度根据设计规范要求，土方填筑路堤不得大于 40cm，土石填筑路堤不大于

30cm，填筑至路床顶面最后壹层的最小压实厚度不小于 8cm； 不同种类的土进行分段分层填筑，松铺厚度控制由现场测量人员事先在填方区范围内的周边位置用竹杆或花杆作出每层松铺厚度的明显标记，使施工作业人员能准确掌握每层松铺的厚度；路基碾压采用振动压路机进行碾压，回填料的含水量控制在最佳含水量±2％左右。

碾压施工：碾压时，应遵循先轻后重、先静后振、先慢后快以及轮迹重叠的原则，碾压遍数由现场试验确定。

四、施工要点

- 测量放线时，高程系统应和设计的高程系统壹致。

- 施工时，路基应保持干燥～中湿状态，严格控制填料的含水量。

- 施工前，应将杂草、树根及腐殖土清除干净，禁止将杂草、树根及腐植土混入填料中使用。

- 路基回填施工要点：

○1 路堤填筑前应清除地表耕植土、淤泥、植物根茎等杂物，将积水排干晾晒，且在四周布置好排水系统将积水排干， 待含水量适度，经碾压密实后方可进行填筑。

○2 路堤应分层填筑、分层压实，分层厚度根据现场试验确定。

○3 填料的选择,严格控制填料粒径，填料的最大粒径不能大于层厚的 2/3，对于大粒径的填料采用人工二次破碎改

小，以达到设计及规范要求。

○4 含水量的控制，对于部分含水量小于压实最佳含水量的填料，采用水车均匀洒水或采取集料洒水、闷料，将土摊晾干后用于回填；对于含水量高于最佳含水量的填料采用晾晒方法，达到最佳含水量±２％以内后进行回填。

○5 控制松铺厚度，松铺厚度严格控制在 40cm 左右，大型推土机摊铺平整，个别不平处，用人工配合以细石屑找平。

○6 碾压遍数，碾压前对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查；碾压时轮迹必须重叠，前后相邻俩区段纵向重叠 1.0～1.5m，碾压时做到无漏压，无死角，碾压均匀。根

据经验碾压遍数在 6~8 遍时，可达到设计及规范要求，故碾压遍数壹般控制在 6~8 遍，亦可根据现场试验结果确定碾压遍数。

○7 填挖交界处的填土处理，填挖交界处应按规定挖好横向台阶，在填方时，应严格按照规范的规定分层碾压密实， 其密实度达到规范规定的要求，且作好施工记录，防止交界

处出现沉降、错台和开裂等病害。

○8 填方路基在每层回填压实后要进行压实度检测，其压实度符合设计和规范要求且报监理工程师验收后才能进行下壹层回填。

○9 路基在填筑施工中其工作面应作成双面横坡以利排水，路基成型后应平整、密实，具有规定的路拱。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/957003125061006051