ICS

C

备案号：

# 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 行 业 标 准

AQ/T    XXXX—XXXX

纸面石膏板企业安全技术规程

The safety technical specification of plasterboard manufacturer

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

××××-××-××发                                                   ××××-××-××实施

中华人民共和国应急管理部  发布

目    次

前    言 	I

1    范 围 	 1

2   规范性引用文件 	1

3   术语和定义 	 2

4   安全管理 	 3

5    规划与设计 	3

6   生产与控制 	 4

7   职业危害控制 	12

8    应急准备与响应 	13

9   相关方管理 	14

附 录A(资料性) 纸面石膏板生产企业安全标志配置 	15

前   言

本文件按照GB/T1.1-2020《 标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的 规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会工贸安全分技术委员会 (SAC/TC 288/SC9) 归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

纸面石膏板企业安全技术规程

1 范围

本文件规定了纸面石膏板生产企业安全技术的基本要求.

本文件适用于纸面石膏板生产企业。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的 引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有 的修改单)适用于本文件。

GB/T 1576 工业锅炉水质

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 3805 特低电压 (ELV)   限值

GB 4053 (所有部分) 固定式钢梯及平台安全要求

GB4387  工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB/T 5226.1 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件

GB/T 6067.1 起重机械安全规程第1部分：总则

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T8196  机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 GB/T 9775 纸面石膏板

GB/T 10827.1 工业车辆安全要求和验证第1部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、 伸缩臂式叉车和载运车)

GB 39800.1 个体防护装备配备规范第1部分：总则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13869 用电安全导则

GB 14784 带式输送机安全规范

GB 18384 电动汽车安全要求

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、第四阶 段 )

GB 22207 容积式空气压缩机安全要求

GB/T24747 有机热载体安全技术条件

GB/T 24777 化学品理化及其危险性检测实验室安全要求

GB/T29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50055 通用用电设备配电设计规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50065 交流电气装置的接地设计规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50201 防洪标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2  工作所场有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ/T 205  密闭空间作业职业危害防护规范

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T5480 火力发电厂烟气脱硝设计技术规程

HJ179 石灰石/石灰一石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范

HG/T 20570.14 人身防护应急系统的设置

HG/T 20675 化工企业静电接地设计规程

TSG 11 锅炉安全技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

混合机 mixer

用于将生产纸面石膏板芯材的各种生产物料进行混合的设备。

3.2

成型机 former

用于护面纸包裹石膏料浆、挤压成型的设备。

3.3

切刀 cutter

将湿板按所需纵向长度进行切断的设备。

3.4

翻板机 board turner

将纸面石膏板板面进行翻转的设备。

3.5

分配机 tipple feeder

用于向多层输送设备有序输送纸面石膏板的设备。

3.6

合片机  inverter

用于将两块纸面石膏板叠合的设备。

3.7

切边锯 end cutter

用于将干燥后纸面石膏板纵向端头进行裁切的设备。

3.8

乱板  board messing

纸面石膏板在生产输送过程中，出现偏离正常运行轨迹而造成的混乱状态。

3.9

封边 end banding

将纸面石膏板纵向端头进行包裹。

3.10

垫条 lath

——

用于码放纸面石膏板的支撑物。

4 安全管理

4.1 企业应按照GB/T33000 的要求建立相应的安全生产管理体系。

4.2企业的主要负责人和安全管理人员应经过专业的培训，并取得相关资格证书方可上岗。 4.3企业应按照国家工伤保险条例的规定，为从业人员缴纳工伤保险费。

4.4企业应保证安全生产费用的投入，并专款专用。

4.5企业应针对生产工序涉及到的工艺和设备，编制生产工艺技术规程和安全操作规程。 4.6企业不应在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产。 4.7企业员工应经安全培训，考核合格后方可上岗。

4.8企业应对禁火区动火作业、有限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较大的作业 活动实施作业许可证管理，严格履行审批手续。

4.9在变配电所内从事高压电气运行、检修等作业的人员，应取得特种作业人员操作证(电工), 并都在有效期内。

4.10锅炉、压力容器、压力管道、起重设备和叉车等特种设备的操作和管理人员、特种作业人 员应经当地技术监督部门或安全生产监管部门的培训，并取得相关资格证书，且证书在有效期 内方可上岗。

4.11企业应根据不同工种的作业需求，制定员工劳动防护用品配备标准，配备符合 GB/T 11651 要求的劳动防护用品，并督促、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。

4.12企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备及危险化学品时，应掌握其安全技术特 性，采取有效的安全防范措施。

4.13企业应根据安全生产需要设置禁止、警告、指令、提示等标志；生产作业区悬挂的安全标 志应与危险因素相适应，应符合GB2894 的要求；管道的识别色、符号和标志应符合GB 7231 的要求；应定期进行检查，及时维护或更换破损、变形、缺失等不符合要求的标志。

4.14企业新建、改建、扩建工程项目中的设备、设施，应经相关部门验收后方可投入使用。 4.15企业应编制应急预案、配备必要的应急物资，并进行应急预案演练。

5  规划与设计

# 5.1 厂区规划

5.1.1 新建、改建、扩建项目的总体规划，应符合所在地城乡总体规划和土地利用总体规划的要 求，总平面规划设计应符合GB50187  的要求，分期建设的项目应一次完成整体规划设计。

5.1.2厂址选择应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定：

a)  当厂址处于不可避免的受到洪水、潮水或内涝威胁的地带时，应采取防洪、排涝措施；  b)凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的企业，防洪标准应符合GB 50201的要求。

5.1.3 当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害的危害的加固措施，应 对山坡的稳定性等做出地质灾害的危险性评估报告。

5.1.4蒸汽锅炉岛或煤气发生站应独立设置，并在其周围设置用于消防的环形道路。

5.1.5 维修车间应远离易燃材料库房、燃料储罐和易爆设施。

5.1.6护面纸、煤、燃油等可燃、易燃、易爆的物资，应设置相应的专用储库。

# 5.2 工艺设计

5.2.1 企业应选择先进、成熟、安全性高的生产工艺方案和设备。

5.2.2需要大型机械设备辅助安装和维修的设备、生产设施，应该靠外侧布置，并就近预留安装 和维修场地。

5.2.3厂区架设的管道、输送走廊跨越运输道路时，下方应预留净宽和净高均不小于5.0m  的通 道。

5.2.4生产线设备的布局，应使主要工作地点和操作人员集中的工段位于车间内通风良好和空气 较为清洁的地方，必要时应加装通风设施。

5.2.5 设备整体布局应规整、连贯、简洁，应预留满足操作、维修、紧急撤离等要求的通道。

5.2.6设备之间的衔接应预留设备工作时的摆动、旋转、热胀冷缩空间。

5.2.7 热源供热系统的设计应配套相应的尾气处理装置。

# 5.3 设施设计

5.3.1 厂区建筑物、构筑物、锅炉、压力管网、燃气设施、电气设施等需要具有相应资质单位设 计的设施，应由具备相应资质的单位设计。

5.3.2新建、改建、扩建工程项目中的安全、消防、职业卫生设施，应与主体工程同时设计、同 时施工、同时投入生产和使用。

5.3.3 建筑物、构筑物的室内地坪标高，应高出室外场地地面设计标高，且不应小于0.15m;  成品 库房出入口的通道坡度不应大于5%,坡顶和坡底应平滑过渡。

5.3.4室内锅炉、窑炉上方的建筑物屋面，应设置自然通风或强制通风设施。

5.3.5地上汽车衡两侧应设置高于汽车衡上表面0.3m以上的防车辆侧向驶离的隔离设施。

5.3.6在可能散发可燃气体的厂房、仓库内应设置可燃气体报警装置。

5.3.7 在护面纸库、易燃物仓库、变配电室、自备发电机房、办公场所及采用燃气系统的用气点 区域，应设置火灾自动报警系统。

5.3.8 设备的电气控制应满足生产工艺和设备运行的要求，由保护装置、信号装置、自动手动转 换装置、自锁闭锁装置及紧急停车装置等组成，具有自动控制、保护、监视及测量等功能，并 符合GB50055 的有关要求。

5.3.9应按照工艺、设备要求进行程序的安全联锁设计，其中：

a)供热系统的温度、压力、流量等参数超出限定值时应自动报警，并有相应的联锁保护；  b)设备的速度控制装置、安全防护装置、电气控制备妥信号和运行保护信号应有联锁保护。

5.3.10设备启动前应有声光预警，预警时间应不小于10s;  设备故障时应有声光报警。

5.3.11直埋及穿管敷设的动力电缆应在直线段每隔50～100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建 筑物处等设置明显的方位标志或标桩。

5.3.12脱硫脱硝系统的建构筑物防腐蚀设计应符合GB 50046的要求。

6 生产与控制

# 6.1 一般性要求

6.1.1 设备、电气柜周边应施划警示线，智能(无人)设备区域进行封闭。

6.1.2设备在正常工作情况下可能发生危险的外露运动件和操作人员容易接近的运动部件，应有 便于观察运动件传动的安全防护装置，防护装置应符合GB/T8196  的要求；带式输送机防护应 符合GB14784  的要求。

6.1.3 易发生坠落危险的设备、设施、管线、孔洞、仪表、阀门、检查孔(门)及检测装置等需 由人员进行操作、检查和维修的部位，应配置爬梯、扶梯、通道、平台、围栏和安全系挂装置

等附属设施。爬梯、扶梯、通道、平台和围栏等应符合GB4053  的要求。

6.1.4设备联动或远程启动前，应开启开机预警警报，警报结束后方可启动设备。

6.1.5连续输送物料的各设备开机应按逆物料输送方向依次联锁顺序启动、停机应按顺物料输送 方向依次联锁顺序停止。

6.1.6石膏、燃煤受料斗前应设置车辆止停装置。

6.1.7 表面温度高于60℃的管道应有隔热、防烫伤措施。

6.1.8在露天使用的无防雨功能的输送设备、料仓、料斗和除尘器等，应设置防雨罩。

6.1.9设备出现故障或检修时，应切断电源，悬挂警示标志，悬挂警示标志处应有专人监护。

6.1.10设备应设非自动复位式急停装置，装置应符合 GB/T 5226.1的要求。

6.1.11生产中发生供电系统突然停电事件时，当班作业人员应按照已制定的供电系统紧急状态 安全操作规程进行停送电作业。

6.1.12电工安全用具应保持良好的性能和状态，应正确保管和使用，并按规定周期做预防性试 验。

# 6.2 供热系统

# 6.2.1 基本要求

6.2.1.1 锅炉、燃煤供热设施及燃油(气)燃烧器应符合TSG11  的要求。

6.2.1.2蒸汽、导热油系统、燃气系统的安装、改造及检修，应由有相应资质的专业机构进行。

6.2.1.3室外的燃气管道和燃气设备应有符合GB50057 和 HG/T20675 要求的防雷、防静电接地 设施。

6.2.1.4燃气管道及附件不应用作电路导体、接地导体或电极。

6.2.1.5通往炉体操作平台的上下通道楼梯口与看火门的距离应大于4m。

6.2.1.6导热油换热系统应设置应急泄油池(罐),应急泄油池(罐)应与交换器及热源体有效隔 开。

6.2.1.7导热油系统中膨胀油箱、储油罐的放空管口应通往室外，与明火、热源距离应大于5m。

6.2.1.8导热油换热系统应配置紧急循环油泵，油泵应配备应急动力，导热油系统断电时应急动 力应具备自行启动和人工启动功能。

6.2.1.9设置的斜梯或直爬梯，起始点支撑不可搭接到热源设施本体上，非检修用的直爬梯与热 源设施的人孔门或观察口平行距离应大于1m。

6.2.1.10烟气脱硫脱硝系统内部及相连接的烟道，应采用防磨、防腐、防冲刷措施；玻璃钢鳞片 防腐方式的脱硫塔，安装、维护时，严禁使用明火、电焊。

6.2.1.11 脱硝系统还原剂的储存和制备应符合 DL/T5480 的要求。

# 6.2.2 锅炉、窑炉

6.2.2.1 锅炉的质量证明书、注册登记使用证和年度检验报告合格证应齐全。

6.2.2.2锅炉运行的水质应符合 GB/T1576 的要求。

6.2.2.3锅炉运行中遇有下列情况之一时，应当立即停炉： a) 锅炉水位低于水位表最低可见边缘时；

b) 不断加大给水及采取其他措施但是水位仍然继续下降时；

c) 锅炉满水，水位超过最高可见水位、放水仍然见不到水位时；

d) 给水泵失效或者给水系统故障，不能向锅炉给水时；

e) 水位表、安全阀、蒸汽管路及容器压力表全部失效时；

f) 锅炉元(部)件受损坏，危及锅炉运行操作人员安全时；

g) 燃烧设备损坏、炉墙倒塌或者锅炉构架被烧红等，严重威胁锅炉安全运行时； h)其他危及锅炉安全运行的异常情况时。

6.2.2.4企业应根据所使用的锅炉、窑炉的性能，制定升温、降温、点火、结焦处理、排渣(灰) 及正常生产过程控制等操作规程。

6.2.2.5炉体的新建、改建、内部耐热墙体等材料更换后，应按相应的烘炉工艺要求制定升温曲 线、压力控制等操作要求，应遵循缓升、平稳、恒压的原则。

6.2.2.6炉体运行前应检测设施完好性，检查各输送管道密闭无泄漏，各控制阀、检查孔符合运 行要求，安全附件及设备调试达到正常状态方可点火运行。

6.2.2.7炉膛点火不应使用汽油、煤油、酒精、柴油等爆燃材料。

6.2.2.8炉膛压力处于负压状态方可从侧面打开炉门；看火时，应佩戴专用的防护用品。

6.2.2.9炉子排渣(灰)时应使用专用物料箱，阀板操作端推拉手柄长度应大于1m;  不应用水快  速冷却高温状态的炉渣；排渣出现堵塞需人工疏通时，操作人员应穿戴防烫伤的专用防护装备。

# 6.2.3 燃气供热

6.2.3.1 燃烧器在启动和运行过程中，系统具备的安全联锁控制应符合TSG11  的要求。

6.2.3.2燃烧器点、熄火时间应符合以下要求： a) 点火安全时间不大于5s;

b) 主火安全时间不大于5s;

c)熄火安全时间不大于1s;

d) 连续点火次数不得超过2次。

6.2.3.3高压点火装置、调压站等部位应设置警示标志，周边设置隔离防护，邻近交通通道的应 设置防撞柱。

6.2.3.4在建筑物内专用的密闭式燃气调压站、计量间、地上密闭的用气房间、地下室及地下室 引入管穿墙处、燃气设备层、管道层及燃气管道竖井应设置燃气浓度检测报警器；燃气浓度检 测报警器应设有备用电源，应集中管理监控、并与排风扇等排风设备联锁控制。

# 6.2.4导热油换热

6.2.4.1 合成型导热油不应与矿物型导热油混合使用。

6.2.4.2导热油工作温度应低于油品最高使用温度20℃。

6.2.4.3导热油系统升、降温平均速度应低于30℃/h。

6.2.4.4导热油在新系统首次热运行或换油后首次热运行，系统升温在100℃~200℃之间时，需进 行放气操作，排除系统内水分、轻组份、空气等，此时升温速度不应超8℃/h。

6.2.4.5导热油正常升温操作中，油温在100℃~200℃之间，系统油压波动范围超过0.1MPa 时， 系统应进行放气，升温速度不应超过8℃/h,   直到系统油压稳定。

6.2.4.6导热油换热系统应设置自动停炉保护装置，并在下列情况时应自动停炉： a) 膨胀油箱液位下降到下极限位置时；

b) 导热油温度超过允许值时；

c) 导热油系统压力超过允许值时；

d) 主循环油泵停止运转时。

6.2.4.7导热油系统在正常运行时，如主循环油泵停运，应在30s   内启动紧急循环油泵；每周应 进行不少于一次的紧急循环油泵应急动力人工启动功能的试验。

6.2.4.8导热油换热器出现漏油，系统应停止运行，必要时，卸油到紧急卸油池(罐)。

6.2.4.9在系统运行状态下，油泵及阀体需解体检修时，应验证检修段卸油完成，方可进行。

6.2.4.10循环系统的空腔焊接作业，应在惰性气体完全吹扫焊接部位后进行；在整个焊接过程中

惰性气体应连续吹扫。

6.2.4.11 各卸油阀应每半年进行不少于1次的卸油测试，以验证系统中泄油管路的畅通。

6.2.4.12导热油的使用应符合 GB24747 的要求。

# 6.2.5 蒸汽系统

6.2.5.1 暖管时，应小幅度多频度开启阀门，检查压力表、温度计、安全阀及液位计等附件是否 处于正常状态。

6.2.5.2开关阀门时应使用F 扳手，戴防护手套、套袖。

6.2.5.3禁止在高压工况下正对外排疏水阀出水口；禁止重力敲击蒸汽管道、阀门、现场压力显 示表。

6.2.5.4应定期检查蒸汽管路及冷凝水系统。

6.2.5.5蒸汽管路焊接、凝结水系统维修、更换阀门后，应作承压试验，高温高压工况下无泄漏 时方可投入运行。

6.2.5.6蒸汽泄漏时，处理人员应按要求穿戴防烫服、防烫面具和防烫手套，同时有人进行安全 监护。

# 6.3 煅烧系统

6.3.1 人员易接触的磨机、打散机、回转窑等转动部件周边应设置护栏。

6.3.2料仓顶部人孔门内侧应设置防止人员坠落的防护拦网。

6.3.3 熟料煅烧过程中人员取样应使用防烫伤的专用工具。

6.3.4球磨机、气力输送空压机等高噪音设备应进行隔声封闭，并与人员操作场所隔离。

6.3.5 球磨机、回转冷却器检修时应将筒体固定，在筒体上操作应做好安全防护。

# 6.4 成型系统

# 6.4.1 给纸

6.4.1.1 护面纸装纸区域应设置隔离防护装置。

6.4.1.2 护面纸烘干设备应与纸张运行、停止进行联锁控制。

6.4.1.3 刻痕锯的锯片上方应设置带收尘的防护装置。

6.4.1.4 废护面纸的存放应设置专用区域。

# 6.4.2 混料

6.4.2.1 混合机进料应先投湿料后投干料，停机时应先停止干料后停止湿料。

6.4.2.2 混合机震动较大时，应及时停机检查。转子在停止转动前，不能对混合机的腔体及进、 出料口内进行清理。

6.4.2.3混合机盘车应由一人操作，不应使用机动车辆拖拽。

6.4.2.4 混合机应在上盖安装后方可点动试车。

# 6.4.3 成型

6.4.3.1 成型机作业区域应设置防止被护面纸划伤及防滑跌倒警示标志。

6.4.3.2 在升起的挤压成型板下方作业前，应放置好安全支撑杆(块)。

6.4.3.3凝固皮带上方的引纸装置应设置防护设施。

6.4.3.4凝固皮带配有清洗装置的，下方应设置废水收集设施。

6.4.3.5凝固皮带上表面不应上人踩踏。

——

6.4.3.6每条凝固皮带至少应设置一座跨越梯。

# 6.4.4 湿板的切断和输送

6.4.4.1 切刀进、出口以及翻板机的两侧应配备联锁防护装置。

6.4.4.2更换刀片、清理刀片或辊道上的粘附物时，应停机并断电。

6.4.4.3不应测量、触碰在加速、升降、转向和翻转过程中的湿板。

6.4.4.4在湿板放废作业区应设置声、光警示信号，放废设备启动前应开启警示信号。

6.4.4.5清理湿板输送设备、翻板机及处理前后设备上出现的乱板故障时，应切断设备电源，做 好防护措施后，方能拖拽板材。

6.4.4.6检修翻板机时，应对叉子采取机械方式固定。

6.4.4.7干燥机入口的分配机两侧应设置防护装置，禁止行人、车辆通行。

6.4.4.8分配机运行的最高和最低点，应设置机械或电气的极限位置防护装置。

6.4.4.9分配机检修时，应将分配机升降体进行机械固定。

# 6.5 干燥系统

6.5.1 干燥机进、出口段的多层辊道输送机两侧应设置防护栏。

6.5.2干燥机运行时，严禁攀爬框架，不得拖拽进、出口段多层辊道输送机上的板材。

6.5.3通往干燥机顶部的梯子应符合GB  4053的要求，干燥机顶部应设置防护栏。

6.5.4进入干燥机内部检修辊道、轴承或者清理内部板材时，应切断电源，干燥机开门通风，确 认安全后人员方可进入，外面应有专人监护。

6.5.5检修链条及头、尾转向链轮时应提起配重并固定，有气动张紧装置的应松开气动张紧装置。

# 6.6 成品系统

# 6.6.1 成品输送

6.6.1.1在合片机前、后设有紧急出板设备的，其作业区应设置声、光警示信号，出板设备启动 前应开启警示信号。

6.6.1.2合片机的两侧及合片机前后的干板输送机两侧应配置安全防护装置。

6.6.1.3合片机运行时，不能触碰合片机上的板材。

6.6.1.4清理合片机以及处理前后设备上出现的乱板故障时，应切断设备电源，做好防护措施后 方可开始清理作业。

6.6.1.5检修合片机时，应对叉子采取机械方式固定。

6.6.1.6切边锯应配备收尘和降噪装置，切边锯锯片防护罩应有联锁控制装置。

6.6.1.7不应在距切边锯0.5m 范围内测量板材尺寸。

6.6.1.8堆垛机运行时，人体任何部位不应进入堆垛机的运行空间。

6.6.1.9需进入堆垛机升降台下方进行作业时，应停机、断电，并做好堆垛机升降台支撑固定防 护。

6.6.1.10堆垛、成品包装作业区及检验人员应穿具有警示功能的工装。

# 6.6.2 成品包装、贮存和交付

6.6.2.1 成品的人工包装作业应设置独立的作业区域。

6.6.2.2制作石膏板垫条时，不应采用人工直接向切割锯锯片推送板材的方式。

6.6.2.3垫条应整齐码放，每架垫条高度不应超过1.2m, 不应超过3架叠放。

6.6.2.4成品的贮存和管理应符合GB/T  9775的要求。

6.6.2.5装货车辆在厂区内应按企业规定的速度、路线行驶，在指定区域停放；与装车作业无关 人员不应进入装车作业区域。

# 6.7检验化验

6.7.1实验室的安全管理应符合GB/T  24777的要求，化学分析实验室、高温室、物理性能测试

实验室应分开设立。

6.7.2实验室内的大功率实验设备用电应使用专线，各类电气设备的使用应符合GB/T  13869的

要求。

6.7.3进行化学实验和高温试验操作时，操作人员应穿戴专用防护用具，不应戴隐形眼镜。

6.7.4使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性和有毒性药品的实验应在通风橱内进行操作。

6.7.5使用的压力容器应经常检查是否泄漏、压力表是否正常，压力容器及其减压阀、仪表等附 属设施按有关规定定期进行检定；实验结束后各阀门应关闭。

6.7.6火焰光度计、遇火稳定性测定仪和液化气罐的使用环境应通风；液化气罐与火源的安全距 离应大于1.5m,  要经常检查管路是否漏气；点火应使用点火器，周围不得有易燃物；燃气器具 点燃后，操作人员不应离开岗位；实验结束后各阀门应关闭。

6.7.7抗冲击性测试用沙盘的立边应高于试件40mm。

6.7.8切割石膏板护面纸时手指与切纸刀口的距离应大于10mm。

6.7.9炉水取样装置处应安装冷却设施，冷却设施内的炉水温度低于40℃时方可进行取样操作。

# 6.8 常规机械设备

# 6.8.1 带式输送机

6.8.1.1 尾部滚筒应加设与运行程序联锁控制的防护装置或固定式防护罩。

6.8.1.2输送粘性物料时，输送机进、出口集料器应设置机械疏通装置或振捣器械。皮带滚筒表 面、回程段带面、尾部滚筒前应设置清扫装置。

6.8.1.3石膏均化仓的布料机和取料机运行时，人员不应进入作业区域。

# 6.8.2 斗式提升机

6.8.2.1 斗式提升机非紧急情况不应带负荷停机。

6.8.2.2斗式提升机在打开人孔门检查时应放空物料、不应交叉作业；盘车过程中，不应将肢体 伸入检查孔。

6.8.2.3检修减速箱、传动轴轴承、链条及料斗时，应采取防自由转动、防料斗坠落措施。

6.8.2.4斗式提升机应在头尾轮处设置急停开关。

# 6.8.3 螺旋输送机、拉链机和空气输送斜槽

6.8.3.1 设备应密闭良好；有活动上盖或端盖的，应与机槽连接紧固；观察孔应设防护装置。

6.8.3.2设备运转中不应拆卸盖板查看物料输送情况，盖板上不应站人。

6.8.3.3有倾斜角度的拉链机，检修作业时应采取防链条滑落措施。

# 6.8.4 破碎机

6.8.4.1 旋转式破碎机腔体应密闭。

6.8.4.2进入破碎机的物料应符合设备要求的粒径，不应夹带杂物。

6.8.4.3石膏石破碎机的给料机料槽开口位置应设置防护栏，破碎机进口应有防迸料遮挡装置。

6.8.4.4手工喂料的石膏板破碎机进料口的截面高度应不大于30mm。

# 6.8.5 离心式风机

6.8.5.1 风机进出口为开放式的，应设置安全防护设施。

6.8.5.2风机进、出口配置阀门的，风机应在阀门关闭的状态下启动；鼓风机、引风机串联使用 的，应先开引风机，后开鼓风机。

6.8.5.3 风机应在叶轮停止运转的情况下进行检查、维修。

# 6.8.6 空气压缩机和罗茨风机

6.8.6.1 空气压缩机、罗茨风机的安全防护装置应符合GB 22207的相关要求。

6.8.6.2 固定式空压机应设置通风设施，通风口应设置防护网。

6.8.6.3 压力表、安全阀等安全装置应在检测周期内使用。

# 6.8.7 收尘器

6.8.7.1 含尘热烟尾气排放管路、石膏石破碎、燃煤破碎、燃煤输送系统、石膏煅烧系统、熟料 输送系统、干式淀粉上料系统、成品切边锯、垫条制作锯等产生粉尘的设施，应配置收尘器。

6.8.7.2从人孔门进入电收尘器电场工作前应：

a)    切断高压电源，并挂上警示标志，安排专人在挂警示标志处监护；

b)   合上接地开关接地；

c)   用接地棒对放电极放电，可靠接地。

6.8.7.3 电收尘器调试、运行操作人员在操作高压隔离开关与装拆接地线、对放电极进行接地放 电时，均须穿戴合格的专用绝缘手套和绝缘靴。

6.8.7.4电收尘器应按 DL/T  596 中规定的周期和要求做预防性试验。

# 6.9 电气设备

# 6.9.1高低压电气设备

6.9.1.1变压器、避雷器、电力电缆、接地装置等应按DL/T596  中规定的周期和要求做预防性试 验。

6.9.1.2变配电系统应定期进行谐波检测，确保达标运行。

6.9.1.3 电气设备的接地电阻应符合GB  50065 有关要求。

# 6.9.2 配电和控制箱(柜)

6.9.2.1 配电和控制箱(柜)应完好，内外整洁，门盖齐全无变形，四周无杂物及易燃易爆品； 内部各种电气元件及线路接触良好，连接可靠。

6.9.2.2配电和控制箱(柜)内裸露导体及易发生触电的装置应设置防止触及的隔离防护装置， 柜内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显标识。

6.9.2.3配电和控制箱(柜)进出线孔及电缆管应封堵严密，正常运行时柜门应关闭。

6.9.2.4配电和控制箱(柜)内进行维修时，应切断其上一级相应的电源并挂接接地线，在上一 级相应处悬挂警示标识，禁止带电作业和带负荷断电。

6.9.2.5应定期在断电情况下对配电和控制箱(柜)内、外进行清扫灰尘。

# 6.9.3 高低压供配电线路

6.9.3.1 暗敷电缆的盖板、路桩及其他保护设施应保持完好。

6.9.3.2 电缆沟内应无积水或渗水现象，线路周围不应堆有杂物及易燃易爆物品。

——

6.9.3.3临时用电线路应由专业人员进行安装、维护或拆除，应配置短路保护、漏电保护及临时 警示标志，合闸前应进行线路检查和预防性试验，临时线路及警示标志在使用完毕后应及时拆 除。

# 6.9.4 移动电气设备和照明设施

6.9.4.1移动电气设备应定期检测绝缘电阻值，并保留检测记录。使用前应进行日常检查，包括 外壳、手柄、保护装置、电源线与插头、电源开关等，使用时做好相应的安全防护措施。

6.9.4.2应定期检查、维护照明设施，照明应符合GB  50034 的要求。

6.9.4.3应定期对应急照明及带照明的安全警示装置进行性能检查。

# 6.10 特种设备和机动工业车辆

6.10.1 企业应对在用特种设备和机动工业车辆进行日常维护保养，定期自行检查。

6.10.2企业应优先采用清洁能源的机动工业车辆，柴油机动车尾气排放应符合GB20891  中的要

求。

6.10.3叉、铲车等机动工业车辆使用与维护应符合GB/T 10827.1的要求。

6.10.4车辆的装载运输作业应符合GB 4387 中第6章的要求。

6.10.5叉车载物行驶时，门架应后倾，货叉底端距地高度应保持300～400mm; 有阻挡视线的载 荷应位于车辆运行方向的后方；铲车取料时，不应掏洞挖取。

6.10.6机动工业车辆应配置倒车声、光提示装置。

6.10.7行车、电动葫芦、门式起重机等起重设备的操作和检查应符合GB/T6067.1 的要求。

6.10.8锅炉、压力容器(工业气瓶)、压力管道、起重设备等特种设备和机动工业车辆的本体及 其安全附件、安全保护装置、测量调控装置以及有关的附属仪器，应按相应的规定定期检验、 校验、保养和检修，定期检验合格后方可使用。

6.10.9使用高空作业车时不应超载，应按规定使用支腿或稳定器，并遵守设备使用说明书的要 求。

# 6.11 设施设备维护

# 6.11.1 设施的维护、维修

6.11.1.1 建构筑物的改、扩建应按基本建设程序进行。

6.11.1.2 企业应当按照建筑物的设计用途合理使用建构筑物，对建构筑物进行维护、维修，不应 有下列行为：

a) 擅自改变建构筑物的使用功能、结构，或擅自超载使用；

b)   侵占、损害建构筑物的公共部位和公用设施；

c)   在建构筑物外墙或利用悬挑结构搭建平台等各类设施；

d)   主体结构上随意开洞和增加荷载；

e)   其它影响建构筑物结构安全和使用安全的行为。

6.11.1.3 企业应定期开展建构筑物安全状况检查。必要时应对建构筑物进行安全性鉴定，及时消 除安全隐患。

6.11.1.4雨季前应清扫屋面、天沟及排水沟杂物、积灰，并应对避雷设施进行专项检查和维修。

# 6.11.2 设备的维护、维修

6.11.2.1 设备需要进行技术改造的，应进行安全风险评估，与设备配套的安全设施应执行“三同 时”的管理制度，改造后的设备安全性能应符合本规程的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/957022014052006051