大学课后习题解答

绪	论

- 从基本单位换算入手，将下列物理量的单位换算为SI 单位。

（1）水的黏度 μ=0.00856 g/(cm·s)

（2）密度 ρ=138.6 kgf ·s2/m4

- 某物质的比热容 CP=0.24 BTU/(lb·℉)

- 传质系数 KG=34.2 kmol/(m2·h·atm)

- 表面力 σ=74 dyn/cm

- 导热系数λ =1 kcal/(m·h·℃)

解：本题为物理量的单位换算。

  - 水的黏度	基本物理量的换算关系为

1 kg=1000 g，1 m=100 cm

g	 1kg	100cm

0.00856	8.56	10 4

kg m  s 8.56  10 4 Pa  s

则	 cm  s 1000g 	1m

    - 密度	基本物理量的换算关系为

1 kgf=9.81 N，1 N=1 kg·m/s2

kgf  s 2  9.81N 1kg  m s 2

则	  138.6			  1350 kg m 3

m 4	 1kgf 	1N

    - 从附录二查出有关基本物理量的换算关系为

1 BTU=1.055 kJ，l b=0.4536 kg

5

1o F 		o C 9

则

c	 0.24 BTU 1.055kJ 	1lb	 1F	  1.005 kJ kg  C

p	 lbF  1BTU   0.4536kg  5 9 C

    - 传质系数	基本物理量的换算关系为

1 h=3600 s，1 atm=101.33 kPa

则

kmol		1h		1atm

K G   34.2 m 2

- h  atm 3600s 101.33kPa   9.378 105  kmol	m 2

- s  kPa

    - 表面力	基本物理量的换算关系为

1 dyn=1×10–5 N	1 m=100 cm

则

dyn 1 10 5 N 100cm

74 cm

1dyn

1m	  7.4  10 2 N m

    - 导热系数	基本物理量的换算关系为

1 kcal=4.1868×103 J，1 h=3600 s

则

kcall	 4.1868  103 J 	1h

1

1.163 J	m  s  C  1.163 W

m  C

m 2  h  C

1kcal	 3600s

- 乱堆 25cm 拉西环的填料塔用于精馏操作时，等板高度可用下面经验公式计算，即

H	 3.9 A 2.78 104 G

E

B 12.01D

C 0.3048Z

0

1 3

L

L

式中	HE—等板高度，ft；

G—气相质量速度，lb/(ft2·h)； D—塔径，ft；

Z0—每段（即两层液体分布板之间）填料层高度，ft；

α—相对挥发度，量纲为一； μL—液相黏度，cP；

ρL—液相密度，lb/ft3

A、B、C 为常数，对 25 mm 的拉西环，其数值分别为 0.57、-0.1 及 1.24。试将上面经验公式中各物理量的单位均换算为SI 单位。

解：上面经验公式是混合单位制度，液体黏度为物理单位制，而其余诸物理量均为英制。经验公式单位换算的基本要点是：找出式中每个物理量新旧单位之间的换算关系，导出物理  量“数字”的表达式，然后代入经验公式并整理，以便使式中各符号都变为所希望的单位。具体换算过程如下：

- 从附录查出或计算出经验公式有关物理量新旧单位之间的关系为

1ft  0.3049m

1lb	ft 2  h  1.356  10 3 kg	m 2  s	（见 1）

α 量纲为一，不必换算

1cp  1 10 3 Pa  s

lb	 lb 	1kg	 3.2803ft 3

1 ft3 =1

=16.01 kg/m2

ft3  2.2046lb 	1m

  - 将原符号加上“′”以代表新单位的符号，导出原符号的“数字”表达式。下面以 H 为例：

E

H  ft  H  m

E	E

则	H	 H

E	E

m  H

ft	E

m  3.2803ft

ft	m

3.2803H

E

同理	G  G

1.356  10 3  737.5G

D  3.2803D

Z	 3.2803Z

0	0

1 10 3

L	L

16.01  0.06246

L	L	L

将以上关系式代原经验公式，得

3.2803H    3.9  0.57 2.78 104   737.5G -0.1 12.01 3.2803D1.24

E

0.3048  3.2803Z

0

1 3

1000

L

0.0624

L

整理上式并略去符号的上标，便得到换算后的经验公式，即

L

H	 1.084 104  A0.205G-0.1 39.4D1.24 Z  1 3

E	0

L

第一章 流体流动流体的重要性质

- 某气柜的容积为 6 000 m3，若气柜的表压力为 5.5 kPa，温度为 40 ℃。已知各组分

气体的体积分数为：H 40%、 N 20%、CO 32%、CO 7%、CH 1%，大气压力为 101.3 kPa，

2	2	2	4

试计算气柜满载时各组分的质量。

解：气柜满载时各气体的总摩尔数

pV	101.3  5.51000.0  6000

n			mol  246245.4mol

t	RT	8.314  313

各组分的质量：

m	 40%n  M

H 2	t	H 2

m	 20%n  M

N 2	t	N 2

m	 32%n  M

CO	t	CO

m	 7%n  M

40%  246245.4  2kg  197kg

20%  246245.4  28kg  1378.97kg

32%  246245.4  28kg  2206.36kg

7%  246245.4  44kg  758.44kg

CO 2

m

CH 4

t

1%n

t

CO 2

- M

CH 4

1%  246245.4 16kg  39.4kg

- 若将密度为 830 kg/ m3 的油与密度为 710 kg/ m3 的油各 60 kg 混在一起，试求混合油的密度。设混合油为理想溶液。

解 ： m

t

m  m

1	2

60  60kg  120kg

m	m		60	60

1

V    V  V

t	1	2

2     830	 710 m3

1	2	1

0.157m3

mt

m	V

120

kg m3

0.157

764.33 kgm3

t

流体静力学

- 已知甲地区的平均大气压力为85.3 kPa，乙地区的平均大气压力为 101.33 kPa，在甲地区的某真空设备上装有一个真空表，其读数为 20 kPa。若改在乙地区操作，真空表的读数为多少才能维持该设备的的绝对压力与甲地区操作时相同？

解：（1）设备绝对压力

绝压=大气压-真空度=	85.3 103  20 103 Pa  65.3kPa

- 真空表读数

# 	

真空度=大气压-绝压= 101.33 103  65.3 103 Pa  36.03kPa

- 某储油罐中盛有密度为 960 kg/m3 的重油（如附图所示），油面最高时离罐底 9.5 m，油面上方与大气相通。在罐侧壁的下部有一直径为760 mm 的孔，其中心距罐底 1000 mm， 孔盖用 14 mm 的钢制螺钉紧固。若螺钉材料的工作压力为 39.5×106 Pa，问至少需要几个螺钉（大气压力为 101.3×103 Pa）？

解：由流体静力学方程，距罐底1000 mm 处的流体压力为

p  p   gh  101.3  103  960  9.81  (9.5  1.0) Pa  1.813  103 Pa（绝压）

作用在孔盖上的总力为

π

F  ( p  p

a

) A＝（1.813103－101.3 103）

0.762 N＝3.627 104 N

4

每个螺钉所受力为

π

F  39.5 10

1	4

因此

0.0142 N  6.093 103 N

n  F F

1

3.627104

6.093103

N  5.95  6（个）

习题 5 附图

习题 4 附图

- 如本题附图所示，流化床反应器上装有两个U 管压差计。读数分别为 R1=500 mm， R2=80 mm，指示液为水银。为防止水银蒸气向空间扩散，于右侧的U 管与大气连通的玻璃管灌入一段水，其高度 R3=100 mm。试求 A、B 两点的表压力。

解：（1）A 点的压力

p	 	gR

（2）B 点的压力

p	 p

B

gR

A

汞	1

1.165

10 13600 9.81

4

0.5 Pa  7.836 104 Pa（表）

6．如本题附图所示，水在管道流动。为测量流体压力，在

管道某截面处连接U 管压差计，指示液为水银，读数 R=100 mm， h=800 mm。为防止水银扩散至空气中，在水银面上方充入少量水，其高度可以忽略不计。已知当地大气压力为101.3 kPa，试求管路中心处流体的压力。

解：设管路中心处流体的压力为 p

根据流体静力学基本方程式， p

A

p

习题 6 附图

A

A	水	3

- gR

汞	2

1000  9.81 0.1  13600  9.81  0.08

Pa  1.165  104 Pa（表）

则	p+	gh+	gR  p

水	汞	a

p  p

a

- gh  	gR

水	汞

101.3 103  1000  9.8  0.8  13600  9.8  0.1 Pa  80.132kPa

13.3 kPa（表压），在炉外装一安全液封管（又称水封）

装置，如本题附图所示。液封的作用是，当炉压力超过规定值时，气体便从液封管排出。试求此炉的安全液封管应插入槽水面下的深度 h。

解： 	gh  13.3

水

h13.3   g13.3100010009.8m1.36m

水

习题 7 附图

流体流动概述

某工厂为了控制乙炔发生炉的压力不超过

  - 密度为 1800 kg/m3 的某液体经一径为 60 mm 的管道输送到某处，若其平均流速为 0.8 m/s，求该液体的体积流量（m3/h）、质量流量（kg/s）和质量通量[kg/(m2·s)]。

3.14

解： V	 uA  u π d 2   0.8 	 0.062  3600 m3 s  8.14 m3 h

π	3.14

h	4	4

w    uA  u	d 2   0.8 	 0.062 1000 kg s  2.26 kg s

s	4	4

G  u  0.8 1000 kg	m 2  s 800 kg	m 2  s

  - 在实验室中，用径为 1.5 cm 的玻璃管路输送 20  ℃的 70%醋酸。已知质量流量为10 kg/min。试分别用用SI 和厘米克秒单位计算该流动的雷诺数，并指出流动型态。

解：（1）用SI 单位计算

查附录 70%醋酸在 20 ℃时，   1069 kg m 3 ，  2.50 103 Pa  s

d  1.5cm  0.015m

u	 10

b

60  π 4  0.0152  1069

m s  0.882 m s

Re  du

0.015  0.882  1069

2.5  103

5657	故为湍流。

b

（2）用物理单位计算

1069 g cm 3 ，  0.025 g

d  1.5cm ， u	 88.2c m s

b

cm  s

Re  du

1.5  88.2 1.069 0.025  5657

b

有一装满水的储槽，直径 1.2 m，高 3 m。现由槽底部的小孔向外排水。小孔的直

径为 4 cm，测得水流过小孔的平均流速 u0 与槽水面高度 z 的关系为：

u0  0.62	2zg

试求算（1）放出 1 m3 水所需的时间（设水的密度为 1000 kg/m3）；（2）又若槽中装满煤油，其它条件不变，放出 1m3 煤油所需时间有何变化（设煤油密度为800 kg/m3）？

1

解：放出 1m3 水后液面高度降至 z ，则

z  z

1	0

1	 3  0.8846m  2.115m 0.7851.22

由质量守恒，得

w  w  dM  0 ， w

0	（无水补充）

2	1	d1

w  u A

2	0 0

0.62 A

0

（A 为小孔截面积）

2gz

0

M  AZ	(A 为储槽截面积)

故有	0.62A

0

2gz  A dz  0

d

2gz

即	dz

上式积分得

0.62 A

0

A

0.62	2g

2

d

( A )(z 1 2

A	0

0

z 1 2 )

1

2	   1	2

0.62	2 9.81

0.04

31 2  2.1151 2

s  126.4s  2.1min

  - 如本题附图所示，高位槽的水位高于地面7 m，水从φ 108 mm×4 mm 的管道中流出，管路出口高于地面 1.5 m。已知水流经系统的能量损失可按∑hf=5.5u2 计算，其中 u 为水在管的平均流速（m/s）。设流动为稳态，试计算（1）A-A'截面处水的平均流速；（2）水的流量（m3/h）。

解：（1）A- A'截面处水的平均流速

在高位槽水面与管路出口截面之间列机械能衡算方程,得

1	p	1	p

gz 	u2  	1    gz 	u2  	2   h

（1）

1	2	b1		2	2	b2		f

式中	z1=7 m，ub1～0，p1=0（表压）

z2=1.5 m，p2=0（表压），ub2 =5.5 u2

代入式（1）得

9.81 7  9.811.5  1 u2

2  b2

u	 3.0 m s

b

5.5u2

b2

- 水的流量（以m3/h 计）

  - u

s	b2

A  3.0

3.14  4

0.018  2  0.0042

0.02355 m3 s  84.78 m3 h

习题 11 附图	习题 12 附图

12．20 ℃的水以 2.5 m/s 的平均流速流经φ38 mm×2.5 mm 的水平管，此管以锥形管与另一φ53 mm×3 mm 的水平管相连。如本题附图所示，在锥形管两侧A、B 处各插入一垂直玻璃管以观察两截面的压力。若水流经A、B 两截面间的能量损失为 1.5 J/kg，求两玻璃管的水面差（以mm 计），并在本题附图中画出两玻璃管中水面的相对位置。

解：在 A、B 两截面之间列机械能衡算方程

1	p	1	p

gz 	u2  	1    gz  	u2  	2    h

1	2	b1		2	2	b2		f

式中	z =z =0， u	 3.0 m s

1	2	b1

A  	 d 2

0.038 0.0025 2 2

u	 u		1    u

1     2.5		m s  1.232 m s

2

b2	b1	A

2

b1  d 2

0.053 0.003 2

∑hf=1.5 J/kg

p  p

u 2  u 2

1.2322  2.52

1	2  u

b2

b2	b1

2

h

f	2

1.5 J kg  0.866 J kg

故	p  p

1 g 2  0.866 9.81m  0.0883m  88.3mm

13．如本题附图所示，用泵2 将储罐 1 中的有机混合液送至精

馏塔 3 的中部进行分离。已知储罐液面维持恒定，其上方压力为1.0133  105 Pa。流体密度为 800 kg/m3。精馏塔进口处的塔压力为

1.21  105 Pa，进料口高于储罐的液面 8 m，输送管道直径为φ68 mm

- 4 mm，进料量为 20 m3/h。料液流经全部管道的能量损失为70 J/kg，求泵的有效功率。

解：在截面 A-A和截面B - B之间列柏努利方程式，得

p

1 	1    gZ   W  	2  	2  gZ   h

u2

p

u2

2

1

e

2

2

f

p  1.0133105 Pa；p

1	2

1.21105 Pa；Z	 Z

2	1

8.0m；

u  0；

1

h   70 J kg	习题 13 附图

f

V	V	20 3600

u				m s  1.966 m s

2	A	π	3.14		2

d 2

4	4

0.068 2 0.004

p   p	u2  u2

W  	2	1 	2	1    g   Z  Z		h

e	2

2	1	f

1.211.0133 105	1.9662

e	800

2	 9.88.0  70 J kg

2.46 1.93  78.4  70J kg  175 J kg

- 本题附图所示的贮槽径

N	 w W  20 3600800173W  768.9W

e	s	e

所需的时间。

解：由质量衡算方程，得

W  W

1	2

dM

d

（1）

D=2 m，槽底与径 d0 为 32 mm 的钢管相连，槽无液体补充，其初始液面高度h1 为 2 m（以管子中心线为基准）。液体在管流动时的全部能量损失可按∑hf=20 u2 计算，式中的 u 为液体在管的平均流速（m/s）。试求当槽液面下降 1 m 时

W  0，W

π

d 2u

习题 14 附图

1

（2）

2	4	0 b

dM  π D2 dh	（3）

d	4	d

将式（2），（3）代入式（1）得

π		dh

d 2u  	D2 	 0

4	0 b

即	u  ( D )2 b	d

0

4	d

dh  0 d

（4）

在贮槽液面与管出口截面之间列机械能衡算方程

u2	p	u2

b2

gz	b1	 gz

1

p   h

2

1	2

即	u2

2	2		f

u2

gh 	b    h 	b  20u2  20.5u2

或写成

2	f	2	b	b

20.5

h	u2

9.81 b

u   0.692 h	（5）

b

式（4）与式（5）联立，得

0.692	h  (

2	)2 dh  0

即	 5645 dh h

0.032	d

d

i.c.	θ=0，h=h1=2 m；θ=θ，h=1m

积分得	  5645 21  21 2 s  4676s  1.3h

动量传递现象与管流动阻力

- 某不可压缩流体在矩形截面的管道中作一维定态层流流动。设管道宽度为b，高度

2y0，且 b>>y0，流道长度为 L，两端压力降为p ，试根据力的衡算导出（1）剪应力τ随高

度 y（自中心至任意一点的距离）变化的关系式；（2）通道截面上的速度分布方程；（3）平均流速与最大流速的关系。

解：（1）由于 b>>y0 ,可近似认为两板无限宽，故有

1	(p  2 yb)   p y	（1）

2bL	L

- 将牛顿黏性定律代入（1）得

du

dy

du  p y

dy	L

上式积分得

u   p   y 2  C	（2）

2L

边界条件为	y=0，u=0，代入式（2）中，得	C=- C

p

y 2

2L	0

因此	u   p  ( y 2   y 2 )	（3）

2L	0

- 当 y=y ，u=u

故有	u

max

0

p

2L

max

y2

0

再将式（3）写成

y		（4）

u  u	1 (	)2

max

根据 ub 的定义，得

1

y

0

## 1 

y	2

u  	udA

u	1 (

)2  dA 	u

b	A	A

A	A    max 	y

0

3 max

- 不可压缩流体在水平圆管中作一维定态轴向层流流动，试证明（1）与主体流速 u

相应的速度点出现在离管壁 0.293ri 处，其中 ri 为管半径；（2）剪应力沿径向为直线分布，且在管中心为零。

解：（1）

r

r		（1）

u  u	1 (	)2   2u

1 (	)2

max 	r

i

当 u=ub 时，由式（1）得

b 	r

i

( r )2  1  1

r	2

i

解得	r  0.707r

i

由管壁面算起的距离为 y  r

i

- r  r

i

0.707r

i

0.293r

i

（2）

由   du	对式（1）求导得

dr

du  2u

max r

dr	r 2

i

故	  2u

max

r  4u

r	（3）

b

r 2	r 2

i	i

在管中心处，r=0，故τ=0。

- 流体在圆管作定态湍流时的速度分布可用如下的经验式表达

u		r 1 7

z

u

max

1

R

试计算管平均流速与最大流速之比 u /u	。

解： u

1	R u

2πrdr

1	R 1

max

u

r 1 7

2πrdr

πR2	0	z

令

πR2

0  	R

max

1 r  y，则r  R(1 y) R

u 	1

πR2

R u

- z

2πrdr

1

πR2

1  y1 7u 0

max

2πR2 (1 y)dy  2u

max

1 ( y1 7   y8 7 )dy 0.817u

0

max

- 某液体以一定的质量流量在水平直圆管作湍流流动。若管长及液体物性不变，将管径  减至原来的 1/2，问因流动阻力而产生的能量损失为原来的多少倍？

解：流体在水平光滑直圆管中作湍流流动时

f

p =  h

f

或		h

f

= p

f

/  =

L  u 2

b

d

2

h		d	u

h

f2 =（ 2 )( d 1 )( ub2 ) 2

f1	1

2	b1

1

式中		d d

2

=2 ， u

b2

u

b1

d

=（	1 ）2 =4

d

2

h

因此	 	f2

h

= ( 2 )(2)(4) 2  =32	2

f1	1	1

又由于	  0.316

Re0.25

Re

2  =（ 	1 )0.25 =（

d u

1 b1 )0.25 =（2×

1 )0.25 =（0.5）0.25=0.841

Re

1	2

h

d u	4

2	b2

故	f2

h

=32×0.84=26.9

f1

- 用泵将 2×104 kg/h 的溶液自反应器送至高位槽

（见本题附图）。反应器液面上方保持 25.9×103 Pa 的真空度，高位槽液面上方为大气压。管道为 76 mm×4 mm 的钢管，总长为 35 m，管线上有两个全开的闸阀、一个孔板流量计（局部阻力系数为 4）、五个标准弯头。反应器液面与管路出口的距离为 17 m。若泵的效率为0.7，求泵的轴功率。（已知溶液的密度为 1073 kg/m3，黏度为

6.3  10-4 Pas。管壁绝对粗糙度可取为 0.3 mm。）

解：在反应器液面 1-1，与管路出口侧截面 2-2，间列	习题 19 附图机械能衡算方程，以截面 1-1，为基准水平面，得

| z u2 p W gz u2 p h |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b1 1 2 | 1 | e | b2 2 2 | 2 | f |

g

（1）

式中	z1=0，z2=17 m，u	≈0

b1

w	2 104

ub2

4

d 2

m s  1.43 m s

3600  0.785  0.0682 1073

p1=-25.9×103 Pa (表)，p2=0 (表)

将以上数据代入式（1），并整理得

W  g(z

z )  u2

p  p   h

1

b2

2

e	2	1	2		f

=9.81×17+ 1.432 + 25.9 103 + h =192.0+ h

2	1073	f	f

其中

h =（  +

L  	L

e

+  ） u	2

b2

f

du

d	2

###### 0.068 1.431073

b

Re

=	=1.656×105

0.63103

e d  0.0044

根据 Re 与 e/d 值，查得 λ=0.03，并由教材可查得各管件、阀门的当量长度分别为闸阀（全开）：	0.43×2 m =0.86 m

标准弯头：	2.2×5 m =11 m

故	 h =(0.03× 35  0.86 11 +0.5+4) 1.432 J kg =25.74J/kg

f	0.068	2

于是	W	 192.0  25.74J kg  217.7 J kg

e

泵的轴功率为

N s=W e

w / = 217.7  2 104 W =1.73kW

3600  0.7

流体输送管路的计算

部与径为 100 mm 的钢质放水管相连，管路上装有一个闸阀，距管路入口端 15 m 处安有以水银为指示液的U 管压差计，其一臂与管道相连，另一臂通大气。压差计连接管充满了水，测压点与管路出口端之间的直管长度为20 m。

（1）当闸阀关闭时，测得 R=600 mm、h=1500 mm；

如本题附图所示，贮槽水位维持不变。槽的底

当闸阀部分开启时，测得R=400 mm、h=1400 mm。摩擦	习题 20 附图系数 可取为 0.025，管路入口处的局部阻力系数取为

0.5。问每小时从管中流出多少水（m3）？

（2）当闸阀全开时，U 管压差计测压处的压力为多少Pa（表压）。（闸阀全开时 Le/d≈ 15，摩擦系数仍可取 0.025。）

解：（1）闸阀部分开启时水的流量

在贮槽水面 1-1，与测压点处截面 2-2，间列机械能衡算方程，并通过截面2-2，的中心作基准水平面，得

u2	p

1

gz	b1	gz

1	2

u2	p

b2	2

2	2

- h

f，1－2

（a）

式中	p1=0(表)

p

2	Hg

gR

H 2O

gR  13600  9.81 0.4  1000  9.81 1.4Pa  39630Pa（表）

ub2=0，z2=0

z1 可通过闸阀全关时的数据求取。当闸阀全关时，水静止不动，根据流体静力学基本方程知

H2O

g(z

1

h)

Hg

gR	（b）

式中	h=1.5 m,	R=0.6 m

将已知数据代入式（b）得

13600  0.6

1

z

1000

1.5m  6.66m

15	u2

u2

h	 ( L

b     2.13u2    (0.025 	 0.5)	b

2.13u2

)

f,1-2

d	c	2	b

  - 2	b

39630

将以上各值代入式（a），即

9.81×6.66= u 2 +

+2.13 u 2

解得	ub

b

2

3.13 m s

1000	b

π

水的流量为	V

s

3600

4

d 2 u

b

3600  0.785  0.12  3.13

m3 s  1.43 m3 s

（2）闸阀全开时测压点处的压力

在截面 1-1，与管路出口侧截面 3-3，间列机械能衡算方程，并通过管中心线作基准平面，得

u2	p

1

gz	b1	gz

1	2

u2	p

b3	3

3	2

- h

f，1－3

（c）

式中	z1=6.66 m，z3=0，ub1=0，p1=p3

h	 ( L   L   ) u 2 = 0.025( 35 15)  0.5 u2

4.81u2

e	b			b

f,13

d	c	2		0.1	 2	b

将以上数据代入式（c），即

b

9.81×6.66= u 2 +4.81 u 2

b

2

解得	ub  3.13 m s

再在截面 1-1，与 2-2，间列机械能衡算方程，基平面同前，得

u2	p

1

gz	b1	gz

1	2

u2	p

b2	2

2	2

- h

f，1－2

（d）

式中	z1=6.66 m，z2=0，ub1  0，ub2=3.51 m/s，p1=0（表压力）

h	  0.0251.5  0.5 3.512

J kg  26.2 Jkg

f,12

0.1		2

将以上数值代入上式，则

3.512	p

9.81 6.66 		2	 26.2

2	1000

解得	p2=3.30×104 Pa（表压）

21．10 ℃的水以 500 l/min 的流量流经一长为 300 m 的水平管，管壁的绝对粗糙度为

0.05 mm。有 6 m 的压头可供克服流动的摩擦阻力，试求管径的最小尺寸。解：由于是直径均一的水平圆管，故机械能衡算方程简化为

p  p

1 	2

h

f

上式两端同除以加速度g，得

1

p   p2 = 	h	/g=6 m（题给）

g

即		h

f

=  L u

d

f

b

2 =6×9.81 J/kg =58.56 J/kg

（a）

V

s

ub  π

2

500103

π	 0.01062d 2

d 2	60	d 2

4	4

将 ub 代入式（a），并简化得

d 5  2.874 104

（b）

λ 与 Re 及 e/d 有关，采用试差法，设 λ=0.021 代入式（b），求出 d=0.0904m。下面验算所设的 λ 值是否正确：

e d  0.05103 0.0904  0.000553

u	 0.01062 0.09042 ms  1.3 ms

b

10 ℃水物性由附录查得

ρ=1000 kg/m3，μ=130.77×10-5 Pas

Re  du  0.09041.310000 130.77105  8.99104

b

由 e/d 及 Re，查得 λ=0.021

22．如本题附图所示，自水塔将水送至车间，输送

管路用114mm4mm 的钢管，管路总长为 190 m（包括

管件与阀门的当量长度，但不包括进、出口损失）。水塔

水面维持恒定，并高于出水口 15 m。设水温为 12 ℃， 试求管路的输水量（m3/h）。

解：在截面11 和截面2  2 之间列柏努利方程式，

得

故	d  0.0904m  90.4mm

p

1	1

u2   gZ  p	u2  gZ   h

2	2

习题 22 附图

2	1		2	2	f

p  1.0133105 Pa；p

1	2

1.0133105 Pa； Z  Z

2	1

15.0m；u  0

1

u2

l  l	 u2

2    g   Z  Z		h  9.815   	e  0.5	2

2	1	2	f

l  l

d	 2

u2

2 	d

e 1.5  294

u

294

（1）

2	1792.45 1.5

采用试差法， 假设u  2.57 m s

2

则Re=

du

0.106 2.57  999.8 124.23105

2.19105

取管壁的绝对粗糙度为0.2 mm，

则管壁的相对粗糙度为e

d

0.2

106

0.0019

查图1-22，得

0.024

代入式（1）得，

u2  2.57 m s

故假设正确， u  2.57 m s

2

管路的输水量

V  u

2

A  2.57

3.14

4

0.114  2  0.0042

3600 m3 h  81.61m3 h

维持恒定，水分别从 BC 与 BD 两支管排出，高位槽液

面与两支管出口间的距离均为11 。AB 管段径为38 m、

长为 58 m；BC 支管的径为 32 mm、长为 12.5 m；BD

支管的径为 26 mm、长为14 m，各段管长均包括管件及阀门全开时的当量长度。AB 与 BC 管段的摩擦系数

均可取为 0.03。试计算（1）当BD 支管的阀门关闭

本题附图所示为一输水系统，高位槽的水面

时，BC 支管的最大排水量为多少（m3/h）；（2）当所	习题 23 附图有阀门全开时，两支管的排水量各为多少（m3/h）？

（BD 支管的管壁绝对粗糙度，可取为 0.15 mm，水的密度为 1000 kg/m3，黏度为0.001Pas 。）

解：（1）当 BD 支管的阀门关闭时，BC 支管的最大排水量

p

在高位槽水面 1-1，与 BC 支管出口侧截面C-C,间列机械能衡算方程，并以截面 C-C,为基准平面得

p

b1

2

gz  u2	 gz	u

1	bC

C   h

1	2

C	2		f

b1	1	c

式中	z1=11 m，zc=0，u	≈0，p =p

故

bC

u	2   h

2	f

=9.81×11=107.9J/kg	（a）

h	  h

f	f , AB

- h

f , BC

（b）

h

f,AB

(

L   L

e

d

- )	b,AB

u2

c	2

u

(0.03 	58	 0.5)	2	 23.15u

b,AB	2

（c）

0.038	2

b,AB

h	 (0.03

12.5 )

2

u

b,BC  5.86u2

（d）

f,BC

d

Q	u	 ( BC )2 u

0.032	2

u2

b,BC

32

(	)4 u2

0.5u2	（e）

b,AB

d	b,BC

AB

b,AB

38	b,BC

b,BC

将式（e）代入式（b）得

h

f,AB

23.15 0.5u2

b,BC

11.58u2

b,BC

（f）

将式（f）、（d）代入式（b）,得

h  11.58u2

f	b,BC

5.86u2

b,BC

17.44u2

b,BC

b,BC	f

ubC=u	，并以∑h  值代入式（a），解得

ub,BC=2.45 m/s

π

故	VBC=3600× 4 ×0.0322×2.45 m3/h=7.10 m3/h

（2）当所有阀门全开时，两支管的排水量根据分支管路流动规律，有

bC

gz	 u2

C     h	 gz

2

u

b,D

pD   h

（a）

p

C	2

f,BC	D	2

f,BD

两支管出口均在同一水平面上，下游截面列于两支管出口外侧，于是上式可简化为

h

f,BC

h

f,BD

L   L	u2

h

f,BC

(

e

d	cD

)	b,BC

2

u

(0.03  12.5 1)	2	 6.36u

b,BC	2

0.032	2

14	u2

b,BC

h	 (	1) b,BD  (269.2  0.5)u2

将 h

f,BC

f,BD

、  h

f,BD

0.026	2

值代入式（a）中，得

b,BD

（b）

6.36u2

b,BC

(269.2  0.5)u2

b,BD

V	=V	+V

分支管路的主管与支管的流量关系为

AB	BC	BD

d 2 u

AB

b,AB

d 2

BC

u

b,BC

- d 2

BD

u

b,BD

0.0382 u	 0.0322 u	 0.0262 u

b,AB	b,BC	b,BD

上式经整理后得

u

b,AB

0.708u

b,BC

0.469 u

b,BD

（c）

在截面 1-1，与 C-C’间列机械能衡算方程，并以 C-C’为基准水平面，得

p

b1

gz  u2

1   gz

2

u

b,C

C   h

（d）

p

1	2

C	2		f

上式中	z1=11 m，zC=0，ub1≈0，ub, C≈0

上式可简化为

h   h

f	f,AB

- h

f,BC

107.9Jkg

前已算出	h

f,AB

因此	23.15u2

23.15u2

b,AB

6.36u2

h

f,BC

107.9

6.36u2

b,BC

b,AB	b,BC

b	c	d	ub,	u	u	λ	λ	u

在式（ ）、（ ）、（ ）中，	、	、	即	均为未知数，且	又为	的函数，

AB	b,BC	b,BD	b,BD

可采用试差法求解。设 ub,BD=1.45 m/s，则

Re  du

b

0.261.451000  37700	e d  0.15  0.0058 1103		26

查摩擦系数图得 λ=0.034。将 λ 与 ub,BD 代入式（b）得

6.36u 2	 269.2  0.034  0.5  1.452

b ,BC

解得	u

b,BC

1.79 ms

将 ub,	、u

值代入式（c），解得

BC	b,BD

u

b,AB

0.708 1.79  0.469 1.45m s  1.95 m s

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/957164015201006034