# DB

安徽省地方标准

J     -2024

DB34 / T 4713-2024

城市生命线工程安全运行监测运营标准

Operational standard for safety monitoring of urban lifeline engineering

2024-01-11  发布                             2024-07-11  实施

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局   发 布

安徽省地方标准

# 城市生命线工程安全运行监测运营标准

operational standard for safety monitoring of urban lifeline engineering

DB34/T4713一2024

主编部门 ：           安 徽省住房和 城 乡 建 设 厅 批准部门 ：           安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局 施行日期 ：           2024 年  07 月  1 1  日

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局

公   告

第 1号

安徽省市场监督管理局关于批准发布

《区域性地震安全性评价数据库建设指南》

等 78项地方标准的公告

安徽省市场监督管理局依法批准《区域性地震安全性评价 数据库建设指南》等 78项安徽省地方标准，现予以公布。

请归口单位加强标准宣贯培训，强化标准实施应用，切实 发挥标准的支撑和引领作用。

安徽省市场监督管理局

2024年 1月 11日

安徽省地方标准清单

| 序 号 | 地方标准 编 号 | 标准名称 | 代 替 标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB34/T 4711- 2024 | 既有建筑改造设计指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 2 | DB34/T 4712- 2024 | 城市“ 15分 钟 生 活 圈 ” 建设技术指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 3 | DB34/T 4713- 2024 | 城市 生 命 线 工 程 安 全 运行监测运营标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 4 | DB34/T 4714- 2024 | 建筑信息模型应用指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 5 | DB34/T 4715- 2024 | 绿色工地建设标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 6 | DB34/T 4716- 2024 | 智慧住宅工程建设标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 7 | DB34/T 4717- 2024 | 城市 道 路 占 道 作 业 交 通安全防护技术规程 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |

前       言

根据《安徽省市场监督管理局关于下达 2022年第二批安 徽省地方标准制修订计划的通知》（院市监函c2022〕550号）的 要求，编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考国家 和行业相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准 。

本标准共分 9章，主要内容有：1. 总则；2. 术语；3. 基本规 定；4. 组织体系；5.  日常监测；6. 分析研判；7. 预警响应；8. 系统 维护；9. 运营管理 。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅归口管理，委托清华大  学合肥公共安全研究院负责具体内容的解释 。在执行过程中， 请各单位注意总结经验，积累资料，如发现需要修改或补充之处， 请将意见和建议反债给清华大学合肥公共安全研究院（地址：安  徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号，邮政编码：230601）。

主  编  单  位：清华大学合肥公共安全研究院

合肥市城乡建设局

合肥市应急管理局

参  编  单  位：合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 合肥泽众城市智能科技有限公司

合肥市市政工程管理处

合肥市公路管理服务中心

合肥市排水管理办公室

合肥市地下管网建设管理办公室 合肥市燃气管理处

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

芜湖市市政工程管理处

滌州市住房和城乡建设局

毫州市城市管理局

主要编写人员 ： 袁宏永   苏国锋    陈建国   付    明   汪正兴

陈   涛   韩心星   李家富   史向阳   李   舒

李   旋   万   力   陈旭芳   孙   路   黄丽达

邓李政   张小乐   王丽媚   吴   云   秦   超

王华波   葛   军   桂丽媚   张壮壮   汤   凯

闪   顺   陈登国   汪惜讳   余   娜   罗开亮

程之宽   韩   运   马   悦   王康凤   盛   文

刘书伟   马冠莉   张小杰   胡蕾蕾   李   彬

宋   超   马文平   胡晓莉   方   聶   于   骏

程   进   张晓洁   郑利军   孙朝华

主要审查人员 ： 夏晓波   李颜强   吴东彪    王小向   胡少云

桂跃武   浦玉烟   冤   勇   陈   建

目   次

1  总    则   	  1

2  术    语   	  2

3  基本规定   	  4

4  组织体系   	  5

4. 1  一般规定 	  5

4. 2  组织架构 	  5

4. 3  运行监测单位 	  6

4. 4  运维单位 	  6

4. 5  权属单位 	  7

5   日常监测   	  8

5. 1  一般规定 	  8

5. 2  报警响应 	  8

5. 3  在线巡检   	  11

5. 4  信息咨询   	  12

6  分析研判 	  13

6. 1  一般规定   	  13

6. 2  基本分析   	  14

6. 3  综合研判   	  15

6. 4  协同会商   	  16

6. 5  优化提升   	  16

7  预警响应 	  17

7. 1  一般规定   	  17

7. 2  应急准备   	  17

7. 3  预警发布   	  18

7. 4  预警联动处置   	  18

7. 5  预警响应终止   	  20

8  系统维护 	  21

8. 1  一般规定   	  21

8. 2  监测系统维护   	  21

8. 3  人工巡检巡查   	  22

8. 4  第三方协同处置   	  24

8. 5  监测设备标定校准   	  25

9  运营管理 	  26

9. 1  一般规定   	  26

9. 2  物理场所管理   	  26

9. 3  系统资产管理   	  26

9. 4  信息安全管理   	  27

附录 A   日常监测工作   	  28

本标准用词说明  	  30

引用标准名录  	  31

条文说明  	  32

4  organization system                                                                 5

5  Daily monitoring                                                                       8

6  Analysis and judgement

7  Early warning response

8  S stem maintenance

y

contents

1  General provisions   	  1

2  Terms                                                                                        2

3  Basic requirements                                                                  4

4. 1  General requirements 	  5

4. 2  organizational structure     	  5

4. 3  operation and monitoring unit  	  6

4. 4  operation and maintenance unit    	  6

4. 5  ownership unit   	  7

5. 1  General requirements 	  8

5. 2  Alarm response   	  8

5. 3  online patrol inspection   	  11

5. 4  Information consultation  	  12

13

6. 1  General requirements   	  13

6. 2  Basic analysis    	  14

6. 3  comprehensive analysis    	  15

6. 4  collaborative consultation    	  16

6. 5  optimization and improvement    	  16

17

7. 1  General requirements   	  17

7. 2  Emergency preparedness  	  17

7. 3  Early-warning release   	  18

7. 4  Early-warning linkage disposal    	  18

7. 5  Early-warning response termination    	  20

21

8. 1  General requirements   	  21

8. 2  Maintenance of monitoring system  	  21

8. 3  Manual patrol and inspection  	  22

8. 4  Third-party collaborative disposal   	  24

8. 5  calibration of monitoring equipment   	  25

9  operations management    	  26

9. 1  General requirements   	  26

9. 2  Management of physical sites  	  26

9. 3  Management of system asset   	  26

9. 4  Management of information security   	  27

Appendix A   Daily monitoring worksheets    	  28

Explanation of wording in this specification   	  30

List of quoted standards    	  31

Explanation of standard     	  32

1   总   则

1. 0. 1   为规范城市生命线工程安全运行监测运营，提高城市 生命线工程安全运行水平，保障人民群众生命和财产安全，维 护社会安全稳定，制定本标准 。

1. 0. 2   本标准适用于城市生命线工程的安全运行监测运营 。

1. 0. 3   本标准宜与《城市生命线工程安全运行监测技术标准》 DB34/T4021配套使用 。

1. 0. 4   城市生命线工程安全运行监测运营应将日常监测的及 时性 、分析研判的准确性 、预警响应的协同性 、系统维护的高效 性 、运营管理的科学性等有机结合，采用先进适宜的技术及管 理措施，构建满足城市生命线工程安全运行要求的综合防控体 系 。

1. 0. 5   城市生命线工程安全运行监测运营除应符合本标准的 规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准和规范的规定 。

2   术   语

2. 0. 1   监测运营    monitoring and operation

对城市生命线工程安全运行监测系统开展的日常监测 、分 析研判 、预警响应 、系统维护 、运营管理等活动。

2. 0. 2   监测运营组织体系    organization 松y松tem of monitoring

and operation

开展城市生命线工程安全运行监测运营工作的各级组织， 以相互配合 、协同联动等形式所形成的有机整体。

2. 0. 3   城市生命线工程安全运行监测系统    松afety operation monitoring 松y松tem of urban lifeline engineering

由前端感知层 、网络传输层和相应的管理平台组成，实现 城市生命线工程安全运行状态实时监测 、系统自动报警 、风险 预警发布和设备管理等功能的系统，城市生命线工程安全运行 监测系统简称“监测系统”。

2. 0. 4   运行监测单位    operation and monitoring unit

提供城市生命线工程安全运行监测服务，承担系统值守 、 分析研判 、风险预警 、辅助决策等任务的单位。

2. 0. 5   运维单位    operation and maintenance unit

保障城市生命线工程安全运行监测系统稳定可靠运行的 单位。

2. 0. 6   权属单位    owner松hip unit

城市生命线工程的所有权或授权运营管理的单位。 2. 0. 7   报警    alarm

相关指标数值达到监测系统中设定國值时产生的警示信 号的过程。

2. 0. 8   预警    early-warning

通过对报警信息进行科学分析，确定可能发生 、即将发生

或正在发生的风险事件 ， 并针对性地提前或及时发出风险警示 的过程 。         预警级别按照风险事件可能造成的后果严重性 ，  从高 到低分为一级预警 、  二级预警 、  三级预警 。

2. 0. 9   预警事件    early-warning event

可能发生 、   即将发生或正在发生的风险事件 。

3   基本规定

3. 0. 1   城市生命线工程安全运行监测运营工作应按照“ 全面  监测 、专业运维 、联动处置 、属地管理 、行业指导”的原则开展。    3. 0. 2   城市生命线工程安全运行监测运营过程中应采用机器  智能与人工判断相结合的方式对监测系统报警信息和异常监  测数据进行分析研判，并根据城市生命线工程实时运行状况， 结合附近危险源 、防护目标 、人流交通等现场实际情况，确定或  调整风险预警级别。

3. 0. 3   预警响应流程和响应时效性指标应根据城市生命线工 程各领域预警分级情况分别制定，发布的预警信息和响应过程 应在监测系统内实现闭环管理。

4   组织体系

4. 1   一 般规定

4. 1. 1   城市生命线工程安全运行监测运营工作应建立监测运 营组织体系 ，   明确监测运营过程中各单位工作职责 。

4. 1. 2   组织体系中各单位应建立稳定有效的信息交流渠道和 数据共享机制 。

4. 1. 3   组织体系中各单位应建立风险预警响应工作机制 ，  按 照不同风险预警级别开展处置工作 。

4. 2   组织架构

4. 2. 1   城市生命线工程安全运行监测运营组织体系由城市生命  线安全主管机构 、  行业主管部门 、  运行监测单位 、  运维单位和权属  单位等单位组成 。监测运营组织体系和工作内容应符合图4. 2. 1 的规定 。

图 4. 2. 1   监测运营组织体系

4. 2. 2   城市生命线安全主管机构承担组织 、   协调 、   指挥城市生 命线工程监测预警响应等工作 。

4. 2. 3   行业主管部门承担城市生命线工程安全运行监测系统 监管 、  组织协调权属单位 、   市直相关部门做好预警响应及应急 处置等工作 。

4. 2. 4   运行监测单位承担城市生命线工程安全运行监测工 作 ， 对监测系统实行 24小时不间断值守 ，  动态分析监测数据并 进行各类信息预警分级 ， 及时推送各类预警信息至权属单位及 相关部门 ， 全流程跟踪处置反债信息 ， 必要时提供辅助决策支持 。

4. 2. 5   运维单位承担城市生命线工程安全运行监测系统的运 维保障工作 。

4. 2. 6   权属单位承担城市生命线工程安全运行监测的预警信 息复核排查 、  预警处置及反债工作 。

4. 2. 7   运行监测单位 、   运维单位和权属单位应接受行业主管 部门的监督和考核 ， 并根据考核结果 ，  对照考核需求 ，  制定改进 计划和方案并组织实施 。

4. 3   运行监测单位

4. 3. 1   应设置监测值守 、  数据分析等主要岗位 。

4. 3. 2   应制定完善的监测运行方案 ，    明确工作内容 、   工作流 程 、     目标 。

4. 3. 3   宜建立健全业务培训 、      日常管理 、   安全管理等制度 ，  并 对各项制度实施过程进行记录 。

4. 4   运维单位

4. 4. 1   应设置前端设备运维 、  应用系统运维 、   数据运维等主要 岗位 。

4. 4. 2   应制定完善的监测系统运维方案 ，  保障运维对象可靠 运行 。

4. 4. 3   宜建立规范的巡检巡查 、   运维配套设施管理 、   运维车辆

管理 、  安全作业培训等运维管理制度 ，  建立并管理运维台账资 料等 。

4. 5   权属单位

4. 5. 1   应设置安全巡查 、  抢险维修等岗位 。

4. 5. 2   应制定完善的风险管理方案 ，    明确隐患排查 、   预警复 核 、  事件处置反债流程和措施等 。

4. 5. 3   宜建立风险分级管控制度 ，  针对不同级别风险预警开 展相应抢险维修工作 。

5   日常监测

5. 1   一 般规定

5. 1. 1    日常监测应对监测系统发出的报警信息 、   人工巡查发 现的异常信息 、  公众反债的风险信息等进行分析 。

5. 1. 2   运行监测单位日常监测应符合以下规定 ：

1   根据城市生命线工程规模 、     日常监测工作内容等配备 监测值守人员和数据分析人员 ；

2   设置满足不少于 2人的办公区域 ，  具体人员配备和办 公区域面积大小根据监测规模和监测分析需求调整 ；

3   数据分析人员及监测值守人员按要求统一佩戴工作牌 ；

4   数据分析人员及监测值守人员具备数据分析技术和安 全监测相关专业知识 。

5. 1. 3   运维单位日常运维应符合以下规定 ：

1   根据城市生命线规模 、  运维巡检要求等配备运维人员 ；  2   实施运维岗位责任制度 ， 建立技术档案和运维台账 ；

3   结合运维工作内容配备运维工具及劳保用品 ，  并做好 安全保护措施 。

5. 1. 4   权属单位日常监测应符合以下规定 ：

1   根据日常运行工作要求配备管理人员及值班人员 ；  2   实施 24小时值班制度 ，  满足联动机制的响应要求 ；  3   配备固定办公场所及相应的数字化通讯手段 。

5. 2   报警响应

5. 2. 1   城市生命线工程安全运行报警响应工作应由运行监测 单位 、  权属单位及运维单位共同配合进行 ，  监测报警响应工作 应符合以下规定 ：

1   针对风险报警 ，   运行监测单位负责报警审核 、   预警分 级 、  预警发布 、  情况核查 、   报警解除 ，  权属单位负责预警处置及 反债 ；

2   针对设备报警 ，   运行监测单位负责报警审核 、   故障分 级 、  工单发送 、  情况核查 、   报警解除 ，   运维单位负责故障处置及 反债 ；

3   针对复杂报警 ，   运行监测单位负责报警审核 、   持续跟 踪 、  原因核查 、   报警解除 。         其中 ，  针对持续跟踪过程中确认的风 险报警或设备报警 ， 应根据风险报警或设备报警处置流程开展 响应处置工作 。

5. 2. 2   城市生命线工程安全运行监测报警响应流程应符合图

5. 2. 2的规定 。

图 5. 2. 2   监测报警响应流程

5. 2. 3   运行监测单位接收到风险报警后 ，  应立即结合监测数 据 、  报警点附近危险源 、   防护目标 、   人流交通等要素进行预警分 级 ， 并发布预警 。         权属单位接到预警信息后 ，  应立即进行风险

预警复核 、  处置 ，  并将处置信息及时反债至运行监测单位 。

5. 2. 4   运行监测单位接收到设备报警后 ，  应立即结合设备性 能参数及國值参数等进行故障分级 ，  并发布运维工单 。         运维单 位接到运维工单后 ，  应立即进行故障处置 ，  并将处置信息及时 反债至运行监测单位 。

5. 2. 5   运行监测单位预警发布流程应符合以下规定 ：

1   监测值守人员通过分析研判确定为风险报警后 ，  立即 将报警信息发送至数据分析人员 ， 并提供相应的辅助支持 ；

2   数据分析人员结合报警点生命线设施运行特征 、   地理 位置及周边监测情况等因素 ， 进行综合分析研判 ， 确定预警级别 ；

3   预警信息待地下管网 、   桥梁 、  综合管廊等方面技术负责 人审核确认后 ，   由数据分析人员进行预警发布 ；

4   监测值守人员对预警事件全流程跟踪 ，  及时向数据分 析人员反债事件最新进展 ，  直至预警解除 。

5. 2. 6   运行监测单位发现监测系统故障应通过监测系统和即 时通讯的方式发送运维工单 。         运维工单可依据监测系统服务 时段 、  监测系统受损程度进行分类 ，  并应符合表 5. 2. 6的规定 。

表 5. 2. 6   故障分级表

| 故障级别 | 级 别 说 明 |
| --- | --- |
| 一级 | 监测系统处于重点时段保障或处于服务高峰时段 ， 系统 功能全部损失 |
| 二级 | 监测系统处于重点时段保障或处于服务高峰时段 ， 系统 功能部分损失 ； 监测系统处于系统服务时段 ， 系统功能 全部损失 |
| 三级 | 监测系统处于系统服务时段 ， 系统功能部分损失 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/957165114156006046