1. 施工方案及主要技术措施.

1.1测量工程.

依据建设单位给定的坐标点，现场设立丁字形导线，建立四个永久型控制桩，作为各层放线和结构竖向控制的依据，按建筑物的总平面图进行新建建筑物放线。.

1.1.1标高控制.

±0.00以下用水准仪和塔尺，根据给定的水准点标高，将水平线投测到基坑底以上500mm钉标高桩，最后将水准仪安置在基坑内，校核坑四周标高桩上的同一标高水平线，误差控制在规范允许范围以内。.

±0.00以上，用钢尺沿结构外墙、楼梯间等向上竖直测量，每一段至少要由三处向上引测。然后将水准仪安置在施工层上，校测由下面传递上来的各水平线，标高误差控制在规范允许范围以内。.

为确保施工水准点的准确和正常使用，应对水准点进行保护。.

1.1.2轴线控制.

±0.00以下施工时，由定位放线时设置的轴线控制桩向基坑内用经纬仪投测。当施工到±0.00以上以后，随着结构升高，要将首层轴线逐层向上传递，以此作为各层放线和结构竖向控制的依据，每次测量后，在该层楼面进行闭合校核无误后即可用经纬仪和钢尺进行排尺放线。.

1.1.3测量精度主要保证措施.

⑴经纬仪工作状态应满足竖盘竖直，水平盘水平，望远镜上下转动时，视准轴形成一面必须是一个竖直平面。.

⑵水准仪工作状态应满足水平管轴平行于视准轴。.

⑶控制轴线前、后视点计算时，注意数值及角度的取值，计算步骤均仔细。测角采用三测回，测角误差控制在±10"；测距采用测距仪往返测，取平均值。.

⑷操作各种仪器时，均须按规按步进行，不可操之过急，发生错误，测量值均应立表，并由专职技术人员计算、复核。.

⑸使用钢卷尺操作前进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正，并消除定线误差、钢尺挂力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等。.

1.1.4测量仪器计划.

| 名 称 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 经纬仪 | J2级 | 2台 |
| 水准仪 | S2 | 2台 |
| 钢卷尺 | 50m | 2把 |

1.2土方工程.

土方采用机械开挖，挖土顺序由东向西，槽底留300厚余土由人工配合清除。土方开挖后全部外运，回填土二次进场。根据现场要求，基坑开挖过程中注意做好护坡工作，并进行监测，如发现异常情况立即停止施工，由建设、设计、监理、施工单位共同确定解决方案，采取措施处理完毕后再进行施工。.

当基坑挖好后，应组织设计单位、建设单位、监督单位进行验槽，并做好隐蔽工程验收。在土方施工中，及时了解天气情况，防止不利因素影响土方施工的质量。.

土方回填采用蛙式打夯机分层夯实。严格控制土料含水率，每层虚铺厚度不得超过250mm，并固定专门人员按试验规程分层取样，进行回填质量的控制。.

1.3砌筑工程.

粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5㎝为宜，含水率为10﹪～15﹪，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。砂浆配合比应采用重量比，根据天气情况及时调整配合比，计算精度水泥为±2﹪，砂、灰膏控制在±5﹪以内。搅拌时间不小于1.5分钟，确保和易性。.

一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后沿纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。.

墙体砌筑采用双面挂线、满丁满跑砌法。在墙体拐角处和纵横墙交界处设置皮数竿，拉线控制水平灰缝，不得超皮数杆灰缝高度，竖向禁止出现通缝及游丁走缝。砌体横竖通缝饱满，砂浆饱满度必须达到80﹪以上，舌头灰及时清除，墙面及时清扫，保持墙面清洁。砖砌体的转角处和交界处应同时砌筑，对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于墙体高度的2/3。.

砖墙与构造柱交界处，留五进五出直槎，柱底留清扫口，进出标准整齐，砌砖时每边大出1-1.5㎝，以保证柱断面尺寸。墙砌至梁底最上一皮要砌条砖，以便梁模板紧贴墙面，减少跑浆现象。砖墙与构造柱交界处，墙体拉接钢筋按要求设置。门洞口处要预埋木砖或预制块，按洞口高度2m以内每边三块，洞口高度大于2m每边四块，洞口上做砼过梁。.

木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高1.2～2m，每边放3块；高2～3m，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔、暖卫管道等，均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。.

安装过梁、梁垫时，其标高位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2㎝时，要用细石混凝土铺垫，过梁安装时，两段支撑点的长度应一致。.

凡设有构造柱的工程，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30㎝（即五皮砖）。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置，设计无要求时，一般沿墙高50㎝设置2根φ6水平拉结筋，与构造柱钢筋绑扎连接，每边深入墙内不应小于1m。.

1.4钢筋工程.

钢筋进场必须有合格证，品种、规格应符合设计要求和国家标准，并根据施工规范和国家标准抽样试验，合格后方可使用。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。.

钢筋工程采用现场加工成型，现场绑扎施工的方法进行，钢筋下料加工应严格按图纸进行配料，钢筋绑扎前应熟悉图纸，核对钢筋的配料表和料牌，核对钢筋直径、形状、尺寸和数量，如有错漏，应及时纠正。.

水平钢筋接头采用搭接，竖筋φ22以上采用电渣压力焊连接，其余采用搭接。.

圈梁钢筋：在圈梁侧模板上画出箍筋间距，摆放箍筋，箍筋的弯钩叠合处应交错布置在梁顶两角的钢筋上。先穿下部纵向受力钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开，隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整好箍筋间距后，同时进行圈梁筋的绑扎。.

顶板钢筋：应从一端开始依次顺序绑扎，在模板上用粉笔画好钢筋间距，然后先摆放受力主筋后放分布筋，当图纸上无明确标示时短向受力筋放在下边，绑好后放预埋件、电线管等，之后绑扎上部负弯矩筋，负弯矩短筋绑扎时，保证伸出位置一致，绑好后在两层钢筋之间须加Ω型钢筋马凳，以确保上下层钢筋之间距离，保证受力钢筋位置准确，顶板钢筋必须全扣绑扎，不得漏扣，单向受力楼板的钢筋，除四周两行钢筋的相交点必须每点扎牢外，中间部位可相隔扎牢，但应保证受力钢筋不产生位移，绑扎时应注意相邻两扎点的铁丝扣要成“八”字形。.

构造柱钢筋的绑扎：先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上，并在钢筋上划出箍筋间距。根据画线位置，将箍筋套在受力筋上逐个绑扎，要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形，已采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直；箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开放置。穿另外两个受力钢筋，并于箍筋绑扎牢固，箍筋端头平直长度不小于10d（d为箍筋直径），弯钩角度不小于135°。在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位，应按设计要求加密柱的箍筋，加密范围一般在圈梁上、下均不小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm（柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎）。在构造柱钢筋骨架安装时，先在搭接处钢筋上套箍筋，然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来，对正伸出的搭接筋，搭接倍数不低于35d,对好标高线，在竖筋搭接部位个绑3个扣。骨架调整后，可以绑根部加密区钢筋。.

圈梁、构造柱箍筋要与主筋垂直，箍筋的弯钩叠合处应交错布置在四角的钢筋上，箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢，以防止骨架歪斜。箍筋叠合处均做135°弯钩，弯钩长度不小于10d，为了施工方便，箍筋制作时可将一个弯钩做成135°，另一个弯钩做成90°，待钢筋穿好后,再将其弯成135°。.

钢筋接头操作人员要进行定期培训，并持证上岗。施工前应对接头处进行仔细检查，保证接头平整、无锈蚀、无污染、无缺陷。.

构造柱、圈梁钢筋绑扎允许偏差.

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架的宽度、高度 |  |  | ±5 | 尺量检查 |
| 2 | 骨架的长度 |  |  | ±10 | 尺量检查 |
| 3 | 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 | 尺量两端、中间各一点，取其最大值 |
|  |  | 排距 |  | ±5 |  |
| 4 | 箍筋构造筋间距 |  |  | ±20 | 尺量连续三档，取其最大值 |
| 5 | 焊接预埋件 |  | 中心线位移 | 5 | 尺量检查 |
|  |  |  | 水平高差 | +3,-0 |  |
| 6 | 受力筋保护层 |  |  | ±5 | 尺量检查 |

1.5模板工程.

1.5.1基础部分采用定型组合钢模板拼装，纵横双向双肢Φ48钢管楞，外围用钢管撑牢固定。.

1.5.2 砖混结构构造柱模板，采用定型组合钢模板。可用一般的支模方法。为防止浇筑砼时模板膨胀，影响外墙平整，用组合钢模板贴在外墙面上，并每隔一米以内设两根拉条,拉条与内墙拉接，拉条直径不应小于φ16。拉条穿过砖墙的洞要预留，留洞为之要求距地面30cm开始，每隔1m以内留一道，洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一丁头砖处。.

1.5.3顶面采用竹胶模板及碗扣式钢管脚手架支撑体系，并设早拆系统，顶面准备三层用量，使用前，涂刷水性脱模剂。.

1.5.4现浇顶面支模：先搭设碗扣式脚手架，脚手架上铺100×50方木，方木必须用压刨进行压平，上铺竹胶模板，模板缝隙用密封条粘贴，梁板支模脚手架严格按照方案搭设，早拆系统的立柱，在上下层必须保证在一条垂直线上。.

砖混结构模板允许偏差.

| 项 次 | 项 目 | 允 许 偏 差(mm) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多层 | 多层大模 |  |
| 1 | 轴线位移：柱、梁 | 5 | 5 | 尺量检查及经纬仪检查 |
| 2 | 标 高 | ±5 | ±5 | 用水准仪或拉线和 尺量检查 |
| 3 | 截面尺寸：柱、梁 | +4 -5 | ±2 | 尺量检查 |
| 4 | 每层垂直高度 | 3 | 3 | 用2m托线板检查 |
| 5 | 相邻两板表面高低差 | 2 | 2 | 用直尺和尺量检查 |

| 6 | 表面平整度 | 5 | 2 | 用2m靠尺和 楔形塞尺检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 预埋钢板中心线位置 | 3 | 3 | 拉线和尺量检查 |

1.5.5模板拆除：非承重侧模应以能保证砼表面及棱角不损害时方可拆除，承重模板要依据同条件养护试块强度及《砼结构工程施工及验收规范》的要求确定拆模时间。模板拆除后放入模板存放场，设专人清除模板上余灰，部分修整，涂刷脱模剂。.

1.6混凝土工程.

本工程采用商品混凝土。.

1.6.1混凝土浇捣前要与搅拌站协调好机械、车辆、运输路线等，确保混凝土供应及时迅速不中断，并要求搅拌站及时通报混凝土配合比、原材料、材质情况。施工过程中，项目部定期到搅拌站检查配合比情况。施工现场做好准备工作，确保电机电器设备运转正常，劳动力组织充分，做好钢筋、模板的预检、隐检，以保证混凝土的施工质量。.

1.6.2浇筑：混凝土浇筑前要先清除模板内垃圾杂物，浇水湿润模板及施工缝处混凝土（但不得积水）。混凝土浇筑专人布料，专人振捣，并设专人看模、看钢筋，发现跑模、漏浆、钢筋位移要及时校正。严格控制布料速度和布料厚度，防止布料过快或混凝土浇筑间隔时间过长形成施工缝。混凝土振捣严格按技术规程要求快插慢拨，振动棒移动间距不大于400mm，振捣时间宜控制在15～30秒，且间隔20～30分钟后再进行二次振捣，以免形成漏浆麻面。.

构造柱混凝土浇筑时，每层浇筑高度不宜大于600，每段浇筑的间隔时间不应超过3小时，且在浇筑前在墙底部先放3-5㎝与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆或减半石混凝土。为避免将门窗洞口挤歪，洞口两侧应同时下料浇筑。.

允 许 偏 差.

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许 偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 砖混 |  |
| 1 | 构造柱中心线位置 |  |  | 10 | 用经纬仪或尺量检查 |
| 2 | 构造柱层间错位 |  |  | 8 |  |
| 3 | 标高（层高） |  |  | ±10 | 水准仪或尺量 |
| 4 | 截面尺寸 |  |  | +8 -5 | 尺量检查 |
| 5 | 垂直度 | 每 层 |  | 10 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | 10m以下 | 15 | 用经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | 10m以上 | 20 |  |
| 6 | 表面平整度 |  |  | 8 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |

圈梁与楼板混凝土一起浇筑，先浇筑至板下口，剩余部分与板一同浇筑。

浇筑过程中板上堆积混凝土高度不能超过500mm，应随布料随振捣，遇特殊天气要及时覆盖塑料薄膜。为防止表面裂缝，应在混凝土表面收干后，用木抹子将混凝土表面搓平压实，至少三遍，最后一遍收抹时间掌握在终凝前完成。.

1.6.3混凝土养护：基础底板混凝土养护采用覆盖草袋片浇水，楼板及时覆盖草袋片浇水养护，浇水次数以保证混凝土表面始终处于湿润状态为准，养护时间不少于７天。构造柱混凝土模板拆除后及时喷洒表面硬化剂养护。.

1.6.4混凝土施工缝的留置：构造柱水平施工缝留在楼板的上平面和下平面处；楼板施工缝留置在跨中1/3范围内，单向受力板必须在与受力钢筋平行的方向留置；楼梯施工缝留置在梯段跨中1/3范围内。.

混凝土浇筑时不得污染墙面，不得碰动钢筋、埋件、防止移位；钢筋有踩弯、位移或脱扣时，及时调整补好；散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。.

1.6.5特殊部位的细部处理：.

地下室管道穿过墙壁时，管道外边不加套管时，如下图。预留洞后放管，管道加钢板。浇筑时特别注意管道和止水环周围的混凝土振捣密实，尤其是管道底部更应仔细振捣。.

穿墙管道加套管，在套管上加焊钢板止水环，止水环应与套管满焊严密。安装管道时，先将管道插入预埋套管，按设计尺寸找准，然后一端以封口钢板将套管及穿墙管焊牢，另一端套管与管道间缝隙填满防水油膏，用封口钢板封堵严密。.

1.7脚手架搭设工程.

1.7.1内脚手架.

主体施工采用碗扣式脚手架，兼做模板支撑，横杆间距不大于1.8 m；砌体施工及内抹灰施工采用简易工具式脚手架。.

1.7.2外脚手架.

主体施工阶段，采用φ48×4.5㎜钢管搭设双排落地脚手架。立杆间距为1.2 m，排距1 m，横杆步距1.5 m，连墙杆采用刚性连接，每三步距设一道，间距4.6 m，梅花型布置。外立杆内侧用密目式安全网全封闭，在西侧原有建筑物范围内，除挂密目网外加挂一层竹笆片封闭，既防止物体外坠又隔音降噪。.

1.7.3临边防护：均采用φ48钢管焊制临边防护栏杆，栏杆高度不小于1.1 m，均分设置三道水平横杆，立杆间距不大于1.8 m。.

楼梯间防护：用钢管搭设成临时栏杆，高1.2米，挂密目网围护。.

楼板预留洞口防护：小于φ300的洞口用砂袋搁置防护，大于φ300的洞口满铺脚手板，并设禁止挪用标志。.

通道口防护：在各个进楼口通道搭设防护棚，防护棚采用钢管脚手架，上铺50厚脚手板、竹荆笆、围墙布各一层，侧边用密目式安全网封闭围护。.

1.7.4脚手架的拆除.

拆除→护栏→脚手板→小横杆→大横杆→剪刀撑→立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格码放.

拆杆和放杆时必须由2-3人协同操作，拆大横杆时，应由站在中间的人将杆顺下传递，下放人员接到杆拿稳拿牢后，上方人员才准松手，严禁往下乱扔脚手料具。拆架人员必须系安全带,拆除过程中，应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥，负责拆除工作的全部安全作业。有管线阻碍时，不得任意割移，同时要注意扣件崩扣。拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运、分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施，以防雨后生锈。.

1.8屋面防水工程.

屋面防水采用SBS防水卷材，斜屋面防水采用塑料油膏嵌缝。.

施工顺序：基层清理→管根固定→铺设保温层→找坡层→管根封堵→标高坡度弹线→水泥砂浆找平层→基层清理→涂刷基层处理剂→涂刷胶粘剂→晾胶→卷材铺贴→封边→蓄水试验→作保护层.

1.8.1做好基层处理：先将基层表面尘土杂物清扫干净，表面残留灰浆硬块及突出部分应刮平、扫净、打光，保证基层平整、干燥，阴阳角处抹成圆弧状。屋面按设计要求做好保温、找坡、找平、压光，表面干净、干燥无杂物。.

1.8.2基层处理剂涂刷要先用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水管口等细部均匀涂刷一遍，然后再用滚刷大面积涂刷，涂刷底胶应厚薄一致，不得漏刷。.

1.8.3粘贴卷材时，先在阴阳角、管根、水落口等部位作附加层，然后再进行大面积粘贴，接缝处用胶结剂灌缝，要保证其搭接长度和接茬粘结牢固。卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴，双向流水坡卷材搭接应顺流水方向，长边及端头的搭接宽度，如空铺、点粘、条粘时均为100mm；满粘法均为80mm，且端头接茬要错开250mm。卷材应从流水坡度的下坡开始，按卷材规格弹出基准线铺贴，并使卷材的长向与流水坡垂直。注意卷材配置应减少阴阳脚处的接头。铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角，铺展时对卷材不得拉得过紧，且不得有皱折、空鼓等现象。.

1.8.4蓄水试验：卷材防水层施工后，应作蓄水试验，确认不渗不漏，方可施工保护层。.

1.9装修工程.

1.9.1内墙抹灰施工.

墙表面抹灰前，技术员应配合质检员检验砖墙表面。施工时先将砖墙表面余灰清除干净，浇水湿润，抹灰前必须找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出准线和踢脚板线，然后贴饼冲筋。室内墙面抹灰采用混合砂浆抹灰墙面，抹灰前先涂刷界面处理剂一道，抹灰要分层分遍抹，待前一层凝结后方可抹下一层。砖墙上穿墙管线的预留洞在管线安装完毕后用C20细石混凝土填实。室内所有阳角均做1:2.5水泥砂浆暗包角，高度2100mm，每边各宽50㎜。罩面灰必须在底灰５～６成干时进行，罩面分两遍压实赶光。室内抹灰要控制好细部处理，做到阴阳角清晰，门窗口方正。.

大面积抹灰前，应先进行样板墙施工，当确认能保证质量后再大面积施工。.

卫生间瓷砖墙面施工前，应先进行基层处理，然后找规矩、贴饼、抹底子灰，并根据施工大样弹好控制线。瓷砖镶贴应自下而上进行，瓷砖接缝宽以1.5mm为宜，遇穿墙管处，面砖应套割粘贴。面砖贴好后，用白水泥进行擦缝处理。.

1.9.2楼地面施工.

室内为水泥地面，只做垫层，不做面层；地下室为水泥抹灰地面。.

楼地面基层要清理干净，履行验收手续后方准施工。楼板上没有垫层直接抹灰时，一定要将板用钢丝刷子打扫干净，并浇水湿润。抹水泥砂浆前先刷素水泥浆结合层一道，抹好后的地面及时覆盖并浇水养护，以防起砂、裂缝。客厅、卧室等部位抹毛地面，其面层由业主或住户二次装修。卫生间地砖铺贴时，有裂缝、掉角和表面有缺陷的面砖应剔除，品种不同的面砖不得混用。地砖与结合层之间以及在墙角、墙边，均应紧密结合，不得有空隙，不得在靠墙处用砂浆填补代替地砖。地砖铺贴时要求地砖平整，镶贴正确，地层上溢出的水泥浆应在凝结前予以清除，等基层砂浆凝结后再将面层清洗干净。.

厨房和卫生间楼面均比同层楼面标高低20mm，卫生间内设地漏，做1%的坡度坡向地漏。.

雨棚处做法：先抹1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂，向硬塑料管排水管处找1%坡，最薄处20mm。.

1.10水暖工程.

1.10.1施工准备.

1、管道系统的施工准备.

施工前应做好充分的准备。首先施工图的会审，应组织各专业工长，严格细致，认真的审图，协同设计单位把图纸存在的各种问题彻底解决。.

2、管道系统的预制加工.

预制加工时应根据各系统的特点，在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸，应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm，每增大1m时偏差可增大±2mm，但总偏差不可大于±15mm，同时，组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便，并应留有可调整的活口，对于预制好的组合件应提前好防腐，不允许安装完后再进行防腐工作。.

1.10.2管道安装.

室内管道安装施工工艺如下：安装准备→材料进货检验→预制加工→管道安装→管道试压→管道冲洗.

1、安装准备.

施工前认真熟悉图纸，根据图纸要求准备各类施工规范，技术标准图集等，同时参看有关专业设备和建筑装修图纸，核对各种管道的坐标和标高是否有交叉，空间排列是否合理，如有问题应在设计交底及图纸会审时提出，并与设计和有关人员研究办好洽商记录，此项工序由项目技术负责人负责组织施工工长实施。.

2、材料进货检验.

管材及管件的规格种类应符合设计要求。.

（1）进场的管材外观检查应镀锌均匀，无腐蚀、无毛刺，管件无偏扣、丝扣不全、螺纹锥度不够等现象，同时镀锌必须为热浸镀锌，管材及管件应有合格证，材质证明填写准确无误。.

（2）阀门、阀件、规格型号符合设计要求，阀体表面光洁，无裂纹并且经我公司试验室打压合格后方可使用。.

3、干管安装.

室内管道安装，首先从地下水室配管开始，先大管后小管，连接时在管子的外螺纹与管件和阀件的内螺纹之加适当的填料，安装时，先将麻丝料松成薄而均匀的纤维，然后从螺纹第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕，缠好后表面沿螺纹方向涂白厚漆，然后用手拧上管件，再用管钳收紧，填料缠绕要适当，不得把白厚漆、麻丝或生料带从管端下垂挤入管腔，以免填塞管路，施工完毕，外露丝头处应刷红丹防锈漆。.

管道安装应根据具体条件合理安排顺序。一般为先地下，后地上，先大管，后小管，先主管，后支管。.

管道支架安装时，支架型式依据标准图中相对应的支架，如标准图中无法适用而自行设计支架时，必须严格计算荷载和校核支架精度，待设计方及监理认可后方可施工，管道支架应在地面预制，支架上的孔眼必须用钻开孔，不得使用气焊开孔，特别对于成排管道综合支架，支架型钢对接面的焊接或螺栓连接必须符合规范要求支架的安装应牢固可靠，成排支架的安装应保证其支架在同一水平面上，且垂直于墙面，固定在建筑结构上的管道支吊架不能影响结构安全。.

管道采用法兰连接时，镀锌管道于法兰连接处，凡是镀锌层被破坏的部位，在连接前增应刷好防锈漆后方可连接，连接法兰应垂直于管子中心线，其表面应平行，法兰的衬垫不突入管内，外圆到法兰螺栓孔为宜。.

安装完的干管，不得有塌腰，拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。.

4、管道试压.

铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验，管道系统安装完后进行综合水压，进行检查，如各接口和阀门无渗漏，持续到规定时间，观察其压力降在允许范围内，通知甲方、监理验收办理交接手续，然后把水放净进行隐蔽。.

水压试验技术条件：室内给水管道试验压力不应小于0.6MPa。.

5、管道冲洗.

（1）管道交工前必须进行冲洗，冲洗前应将管道上安装的流量孔板滤网、调节阀等拆除待冲洗后再装上。冲洗水应用自来水。.

（2）给水管道在系统运行前，冲洗要求以采用最大设计流量或不小于1.5米/秒的流速进行，直到出水口水色的透明度与入水口目测一致为合格。.

（3）排水管冲洗以管道畅通为合格。.

（4）冲洗时应将冲洗水排入雨水或排水管，防止对建筑物造成损害。.

1.10.3 UPVC塑料管安装.

1、管道预制：.

水管部分管道与管件可预先按测绘的草图连接，并编号码放在平坦的场地，在安装UPVC塑料管时要根据图纸要求，并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸进行预制。管道断口要产齐，用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺，外棱铣出15°。粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的3/4深度。试插合格后，用棉布半承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净，如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口，后涂抹插口，随即用力垂直插入，插入粘接时将插口稍作转动，以利粘接剂分布均匀，约30-60秒即可粘接牢用。粘牢后立即将溢出的粘接剂控拭干净，多口粘接时应注意预留口方向。.

2、管道安装：.

将预制好的管段，按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度，以及各预留管口的方向和中心线，将管段承插口相连，然后安装支架。在距室外散水1800处改为钢管。.

UPVC管若发生弯曲，必须调直后才可使用。调直方法是把弯曲的管子放在平台上，在管内通入蒸汽，使管子变软，以其本身自重调直。.

UPVC管可用加热的方法进行弯管，因其在135-150℃下有良好延伸率。加热方法可采用空气烘热的方法。但不能直接接触火焰，应缓慢转动加热，φ≤40mm的UPVC管可不灌砂热弯。当弯成所需角度后用湿布擦拭使之冷却定型。大于φ50的UPVC管弯管时，应在弯曲部分灌以80℃热砂并打实。将管段放到自动控温的烘箱或电炉上进行。加热过程中应经常转动，使加热均匀，并防止管段产生扭曲。弯好后用湿布擦拭使之定型。.

UPVC管的连接方式主要为承插连接。承接连接时首先要先加工承口，将要扩胀为承口的管子端部加工成45°坡口，将作为插口的一端加工成45°外坡口，再将有内坡口端置于140-150℃甘油内加热，并均匀转动管子。取出后将有外坡口的管子插入已加热的变软的管内，插入深度应符合规范要求，管外径成型后取出插入管。然后用酒精或丙酮将承口内壁和插口外壁清洗干净，再涂上UPVC塑料胶，涂层要均匀，之后将插口插入承口内。承插口外部应用UPVC塑料焊条进行热空气熔化焊接封口。.

UPVC管与支吊加间要垫的软塑料垫，不得与金属支吊架直接接触。由于UPVC管强度低，刚度小，因此支吊架间距应按规范处理。.

对管道安装进行自检，确认无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验，水满后观察水平不下降，各接口及管道无渗漏，经有关人员进行检查，并填写隐蔽工程验收记录，办理隐蔽工程验收手续。.

1.11电气工程.

1.11.1工艺流程.

放线定位→预埋管件→穿线→灯具安装→检测调试。.

1.11.2施工工艺.

1、施工准备：室内装饰工程的电路布线，采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。即先从最末端的灯关或插座开始布线，使各导线向配电箱、配电盘外汇集。.

2、电路管线布设.

（1）根据电路施工图的要求定出位置，定出水平标高，然后悬挂吊杆。.

（2）线管的入口要消除壁锋，以防利口刮伤电线。.

（3）铜芯电线的截面积一定要能满足线路的功率要求，且必须出示合格证及产品检测报告。.

（4）线管穿线的截面积不能大于铁管截面积的3/4，电线不能在线管内存在接驳口。.

（5）金属软管在接线盒中接出长度不能超出60mm。.

（6）线管的安装必须美观规范，横平竖直；不能乱拉乱接、歪歪斜斜，安装一定要牢固。.

3、灯具安装.

（1）根据灯的设计位置和外形尺寸，在板面开灯位口。.

（2）制作吊灯用吊筋，制作方法同吊顶。吊筋的位置要准确，牢固。.

（3）安装各种灯具面板。.

1.11.3注意事项.

1、在可燃机构的天花顶棚内，不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。.

2、在天花顶棚内布线时，应在顶棚外设置电源开关，以便必要时切断顶棚内所有的电气线路电源。.

3、潮湿场所以及埋地的金属管布线，均应采用镀锌水管或煤气钢管，管壁厚度不小于0.5mm。.

4、金属管保护的交流线路，应将同有回路的各相导线穿在同一管内。.

5、同类照明的几个回路，可以穿在同一管内，但管内导线总数不应多于8根。.

6、插座容量与用电量相适应，每个插座只容许接用一个电具，并应有熔断器保护。.

2.质量保证措施.

2.1质量目标.

质量达到国家质量验收合格标准。.

2.2质量保证措施.

2.2.1质量保证体系.

①按标准要求，建立项目质量体系，严格执行程序文件规定。.

②工地必须建立以项目经理为首的质量管理小组，对违章违图作业的小组成员有权责令返工停工。工地要定期召开质量情况分析会，总结经验，接受教训，杜绝质量事故。.

③

推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，建立完善的质量责任制，建立质量管理、技术管理和质量监督三大组织体系，并认真落实，使施工过程中各生产要素均有专人主控。施工中树立质量第一的观念，实行奖优罚劣，重奖重罚。.

④施工现场配备专职的质量检查小组， 加大现场的质量检查力度，坚持质量三检制，实行三上墙，推行样板引路。严格按国家质量验收标准进行检查、监督和验收。执行质量分级核验制度。.

⑤实行质量目标管理，搞好质量创优规划，并认真执行，在施工过程中实行跟踪管理，凡达不到规定的质量要求的均不能进行下道工序。对施工重点和难点，成立质量攻关QC小组，加强科技攻关力度。.

⑥施工人员认真审核、熟悉图纸，领会设计意图，了解施工程序，向施工班组作好交底，使操作者严格按工艺标准及要求进行施工。.

⑦做好预隐检工作，按施工进度及时办理预隐检验收记录。.

⑧严把材料进场关，材料必须选用经过评审的合格供应商提供的材料，所有进场材料均要有合格证，对材料按规定试验，凡不合格材料一律不得使用。.

⑨加强施工现场的培训工作，提高工人质量意识及施工水平。.

2.2.2质量保证措施.

①针对本工程结构形式，采用定型钢膜板、竹胶模板、碗扣式脚手架、水平粗直径钢筋模具焊、电渣压力焊连接等建设部推广的新技术新方法，提高施工质量。.

②根据施工组织设计中各分部分项工程程序，工艺流程操作方法和有关规定、规范、规程，施工技术人员向操作班组进行交底，特别是一些采用新材料、新技术、新方法的分项工程，要进行试验和做样板试验后总结经验，拟定操作规程，再向操作班组详细交底。.

③加强材料管理。对各种材料、构件、配件，必须具有出厂合格证或检验报告，按设计要求和有关规定进行验收，凡不合格的材料一律不得使用，必要时，请材料、构件检验中心作抽样检验。.

④操作过程中要经常检查并纠正偏差，特别是采用新材料、新技术、新方法的分部工程，或者对质量、安全影响重大的分项工程要严格检查务使各道工序按施工组织设计和有关规定、规范的要求操作，把问题消灭在萌芽状态。.

⑤各层各段的分项工程完成后，组织质量检查和评定工作组进行分部工程的质量检查验收。严格执行自检、工序交接和质检员专检制度，上道工序没有完成，决不能进行下道工序。.

⑥严格控制建筑物的标高和垂直度，并由建设单位委托具有相关资质的部门对工程的沉降进行观测。.

现场所用的水准仪、经纬仪、钢尺等测量工具，必须经国家计量部门检测合格方可使用。.

建筑物大角确定为控制轴，控制引桩做好保护，作为每层放线依据，每层各条轴线由控制桩用经纬仪上引，并用钢尺实量其间距，校正后再开始施工。.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958102126116006026