阳光翠庭小区消防管网整改工程

投标单位：上海南晓消防工程设备有限公司 投标日期：2022年7月15日

第3节技术准备

1、 组织技术人员深化施工组织设计和分项工程的作业设计。

2、组织施工人员进行施工图纸自审、会审，听取设计交底，并审查施工图纸，了 解设计意图，明确质量要求。尽可能将图纸上的问题解决在工程开工之前。

3、配备施工技术标准及配备完好的施工检测器具。

4、依据评定标准和工程特点，合理的划分分项、分部、单位工程，以便进行各项 指标控制。

5、项目技术负责人做好同工长的全面技术交底，填写《单位工程技术交底记录》， 并分阶段进行技术、质量、安全、工期交底。

6、编制该项目的施工预算，进行工料分析。

第4节劳动力组织准备

1、根据工程的特点，选择合适的操作工及普通工人。

2、对作业层人员进行技术培训、技术交底、安全交底，并作好进场的准备。

3、针对工程特点和进度，作业层人员有顺序、有组织的进场。

4、进场劳动力进行施工前的准备工作，包括搭设大临、机械设备准备保养工作。

第5章 主要分部份项工程施方案

第1节 PE管施工工艺

1、给水工程施工测量

1）测量放线：首先根据建设单位移交的坐标点及高程点，设计施工现场测量。

2）将控制坐标点引测至施工现场，做好标记，并加以保护。

3）按照工程特点的要求引测具体控制点。

4）进行施工沟槽中线及边线的放置。

5）测量管底标高。

6）测量中室底高程。

2、施测方法：

1）用经伟仪依据甲方移交的坐标点，加密道路中心桩，每150m设一控制桩，并加以保 护，用水准仪将高程引测到附近建造物上，做上明显的记号。

2）采用方向法，配以直尺确定沟槽开挖边线，用白灰撒出开挖线。

3）沟槽开挖后进行设置，采用木板，间距不超过35m,将管道中心线及高程引测其上。

3、沟槽开挖的施工方法：

1）沟槽开挖采用小型机械开挖，人工修坡，开挖边坡为不放坡，开挖沟槽的土方堆放 至沟槽两侧，堆土距开挖边线不小于1. 5m,开挖沟槽底部土层确保不被拢动，沟槽开挖 应预留20cm摆布保护层，用人工清理。

2）开挖沟槽时，如遇有管线、电缆时加以保护，并及时向相关单位报告，及时解决处 理，以防发生事故造成损失。

3）开挖沟槽土层要坚实，如遇松散的回填土、腐植土或者石块等，应进行处理，散土 应挖出，重新回填，回填厚度不超过20cm进行碾压，腐植土应挖取换填砂砾料，并 碾压 夯实，如遇石块，应清理浮现场，换填土质较好的土回填。

4）在开挖沟槽过程中，应对沟槽底高程及中线随时测控，以防超挖或者偏位。

4、管道基础：

1）沟槽开挖验收合格后方可进行管道基础的施工。

2）采用DN160. 100PE管，热熔接口，基础采用砂石基础。

3）给水管道施工工序：管线测量分管线清表一修筑施工便道一管沟开挖一PE管材运输 一施工砂垫层一PE管热熔连接一管道敷设一管段试压一管身回填一阀门、井室安装一管 沟回填一设置管道标示一通水试验

5、PE管连接操作方法

热熔对接的连接界面是平面，其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后，移 开热板，再给连接界面施加一定压力，并在此压力状态下冷却固化，形成坚固的连接。 其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。对接时界面上处于粘流态的材 料有流动也有扩散，流动太大不利于扩散和缠结，所以要把流动限制一定范围，在有限 的流动中实现“熔后焊接”。因此，对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时 间、压力三参数，要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素 一起考虑，才干实现可靠的熔焊。

6、井室砌筑：

1）井室砌筑前放基线，基线要准确，位置不得有偏差，几何尺寸准确。

2）进行井基施工时，不得带水作业，必要时要降水进行，以确保井底成形后不渗漏。

3）砌筑井壁砂浆饱满，灰缝平整，不得有通缝现象。每层必须进行灌缝处理，夹砖楔。

做好井室的防水，做到随砌随抹，井内外壁用1： 2的防水砂浆抹面，厚度15mm,并注 意养护。抹灰不得有空鼓、裂缝，井室内需压光、抹光。

4)井室爬梯安装位置准确，安装坚固，挂线校对其垂直度。

7、附件安装

(1)、阀门安装

闸阀、蝶阀安装前应检查填料，其压盖、螺栓需有足够的调解余量，操作机械和转动装 置应进行必要的调整，使之动作灵便，指示准确，并按设计要求核对无误，清理干净， 不存杂物。闸阀安装应保持水平，大口径密封垫片，需拼接时采用迷宫形式不得采用斜 口搭接或者平口对接。

⑵、法兰

(1)法兰盘密封面及密封垫片，应进行外观检查，不得有影响密封性能的缺陷存在；

(2)法兰盘端面应保持平整，两法兰之间的间隙误差不应大于2mm,不得用强紧螺栓方 法消除歪斜；

(3)法兰连接要保持同轴，螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓的自由出入； (4)螺栓应使用相同的规格，安装方向一致，螺栓应对称紧固，紧固好的螺栓应露出 螺母之外2-3扣；

(5)严禁采用先拧紧法兰螺栓，再焊接法兰盘焊口的方法。

7、管道水压试验：

管道安装完成后，应进行强度和严密性试验。

给水管道试验，为了保证给水管道水压试验的安全，需做好以下工作：

试验前的准备工作。

(1)后背安装：根据总顶力的大小，预留一段沟槽不挖，作为后背(土质较差或者低 洼地段可作人工后背)。后背墙支撑面积，应根据土质和试验压力而定，普通土质可按 承压15t/mz考虑。后背墙面应与管道中心线垂直，紧靠后背墙横放一排杨木，后背与杨 木之间不得有空隙，如有空隙则要用砂子填实。在横木之前，立放3~4根较大的杨木 或者顶铁，然后用千斤顶支撑坚固。试压用的千斤顶必须支稳、支正、顶实。以防偏 心受压发生事故。漏油的千斤顶严禁使用。试压时如发现后背有明显走动时，应即将 降压进行检修，严禁带压检修。

(2)排气：根据在管道纵断上，凡是高点均应设排气门，以便灌水时适应排气的要求。 两端管堵应有上下两孔，上孔用以排气及试压时安装压力表，下孔则用以进水和排水。 排气工作很重要，如果排气不良，既不安全，也不易保证试压效果。必须注意使用的高

压泵，其安装位置绝对不可以设在管堵的正前方，以防发生事故。

试压包括：

①I式压规定：管道分段试压的长度，普通不超过1000m,试验压力按设计要求为1. IMpa。

②试压：试压段两端后背和管堵头，接口初次受力时，需特殊谨慎，要有专职人员监视 两端管堵及后背的工作状况，此外，还要有一人来回联系，以便发现问题及时住手加压 和处理，保证试压安全。试压时应逐步升压，不可一次加压过高，以免发生事故。每次 升压后应随即观察检查，在没有发现问题后，再继续升压，逐渐加到所规定的试验压力 为止。加压过程中若有接口泄漏，应即将降压修理，并保证安全。

8、管槽回填：

管道回填应在管道安装，管道基础完成后并井室砂浆强度达到设计标号70%后进行。 回填分两步进行：先填两侧及管顶0. 5m处，接口处予留出，待水压试验，管道安装等 合乎要求后再填筑其余部份。回填应对称、分层进行，每层约30cm,按要求夯实，以防 移位，逐层测压实度。

第2节石材施工工艺

一、包地面铺装构造做法及材料

天然毛石场地的修复工作。

二、石材地面铺装施工准备

1、作业条件(人群往来较多的商业街)。

2、材料准备

(1)大理石板块：根据原则板材的尺寸加工定制，质量符合验收标准。

⑵水泥：425号普通硅酸盐水泥。

(3)砂“粗砂或者中砂或者中粗砂混合使用，泥含量小于3吼

(4)花岗岩板块：可按设计加工所需尺寸。要求规格尺寸方正，表面平整光滑，无却棱 掉角、污染、裂纹大等缺陷。颜色应与样板相符。

(5)拼大理石块：其颜色可按设计选用。宜选用厚度一致的石块，有裂纹者掰开使用。 3、机具准备

墨斗线、水平尺、直角尺、小线、木抹子、橡皮锤或者木锤、靠尺、石材切割机、磨石 机及常用施工工具。

三、石材地面铺装操作程序

1、毛石地面操作程序：清理基层一弹线一安装标准块一铺贴一灌缝一清洁一养护。

四、石材地面铺装施工要点

1、基层清理：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补。基层应清洁，不能 有油污、落地灰，特殊不要有白灰砂浆灰，不能有渣土。清理干净后在抹底子灰前应洒 水润湿。

2、毛石地面应在基层上抹20 mm厚1： 3水泥砂浆找平层，用木抹子搓平。

3、对花（色）编号：毛石地面铺设前，应对板块进行试拼，先对色，拼花编号，以便对 号入坐，使铺设出来的地面色泽一致，美观。

4、定标高、弹线：标高与原的地面相同，按板块的尺寸加预留放样分块。毛石板地面 缝宽IMMo

5、安放标准块、挂线：在十字线交点处对角安放两块标准块，并用水平尺和角尺校正。 铺板时依标准块和分块位置，每行挨次挂线，此挂线起到面层标筋的作用。

6、铺贴：（1）毛石板块是铺贴前先浸水润湿，阴干后擦干净板背的浮尘方可使用。

⑵ 毛石板块是以20厚1： 4干硬性水泥砂浆找平、结合层。铺贴前应试摆一下确认板 块间隙、标高等都符合要求后，端起板块，在干硬砂浆找平层上洒素水泥面，随即洒适

量清水，随后安放时四角同时往下落，并用橡皮捶或者木捶敲实，击平整。

铺贴顺序：普通从一端向另一端挨次安装，安装完成后注意地面成品保护。

贴于墙根并用木锤或者橡皮锤敲实，找平招直。次日用同色水泥浆擦缝。

7、灌缝：板块铺贴后次日，用素水泥浆灌2/3高度，再用与板面同色水泥浆擦缝，然 后用木锯木擦拭擦亮。

8、养护：在拭净的石材面上覆盖锯木保护，24H后洒水养护，养护2〜3D内禁止上人。

五、石材地面铺装质量通病及防治

大理石、花岗岩、预制水磨石地面常见质量通病及防治措施：

质量通病：板块空鼓

防治措施：1、基层应彻底清除灰渣和杂物，用水冲洗干净、晾干

2、必须用干硬砂浆做结合层，砂浆应拌匀，拌熟，用希少砂浆

3、铺结合层砂浆前，先润湿基层，水泥素浆刷匀，随即铺结合层砂浆，并 拍实。用木抹子抹平，挫毛

4、棉板铺贴前，板块应湿润、晾干，板背应清洁，铺贴时用水灰比为0. 45

的水泥素浆为粘结剂，若干洒水泥素灰要撒匀，并洒适量的水，定位后，将板块均匀轻

击压实，不得用干水泥面铺贴

防治措施：1、用“品”字法挑选合格产品，剔除不合格品;对厚薄不匀的地板，采用厚 度调整办法，在板背抹砂浆调整板厚

2、试铺时，浇浆应稍厚一些，板块正式定位后，用水平尺骑缝搁置在相邻

板块上，边轻击压实，边观察接缝，直至板块平整为

六、石材地面铺装质量评验

石材地面亦属板块地面，其符合质量验评标准要求。

七、石材地面铺装工料消耗

(1)工程内容：清理基层，调制水泥砂浆，刷素水泥浆，剧板磨边，铺贴石材板块，擦 缝，清理净面。

(2)毛石板块铺贴工料消耗。

第6章 确保工程质量措施

第1节质量方针

我们的质量方针是：信守合同、保证质量，优质服务，为业主提供满意的建设工程产品。

第2节质量目标

(1)我公司承诺按招标文件所规定的质量标准完成本工程。

(2)质量目标：确保一次性验收合格。

⑶工程质量合格率100%； 2)分项工程合格率100%； 3)分部工程合格率100%； 杜绝重大质量事故，无工程质量投诉。

第3节质量保证体系

(1)保证“GB/T 19002-IS09002"质量体系及公司程叙文件和《质量保证手册》 的贯彻执行，建立健全质量保证体系，确保质量“三检制”落实。根据IS09002质量标 准文件中成熟的质保体系要求，结合本工程的实际情况，组建项目经理部，建立健全强 有力的质量保证组织机构。

项目经理代表公司对工程质量全面负责，作为工程质量的第一责任人，组织制订工 程项目质量计划，确保质量体系有效地运行。

(2)项目经理部技术负责人协助项目经理监管工程技术、质量，项目总工(技术 负责人)对质量、技术直接负责。

(3)项目部专职质检员对工程中各分项工程、各道工序的质量进行监督、检查， 发现问题及时责令整改，从工序开始时就对质量进行控制。

（4）在工程施工中实施控制程序，把质量保证活动贯通于整个施工过程，使之系 统化、制度化，从而使工程质量始终处于受控状态。

第4节质量保证措施

1、组织保证

按公司质量控制程叙文件要求组成项目经理部，其组织机构为项目经理、技术负责 人及四部（工程部、技术质量部、物质设备部、经营部）。

项目经理代表公司对项目全面负责，是工程质量的第一负责人，在项目上实施公司 的质量方针和“质量、工期、服务”的企业宗旨，全面履行施工合同。技术负责人对项 目经理负责，协助项目经理监管项目质量保证体系的运行，主管项目的技术、质量管理 工作。

2、制度保证

1）没有设计图纸和施工组织设计或者作业设计不许施工；

2）自行采购的工程材料、配件，未经监理工程师确认和业主批准，不许采购；

3）上道工序质量检查不合格的不许转入下道工序施工；

5）各类综合管道（含其保温）、设备安装前，未试做或者制样且经监理工程师确 认者，不许进行施工；

6）对质量有重要影响的特殊工作人员未经培训并取得上岗证者，不许上岗。

3、管理措施

（1）施工前进行质量策划

坚持质量目标管理，工程施工前各专业项目部确定本单位施工项目的质量目标及要 求，结合工程特点，编制出针对性、操作性强的项目质量计划；做好施工组织设计和关 键工序、特殊工序的施工作业设计的编制和审定工作。

（2）严格按照像关技术标准指导施工所有工程实体施工、验评严格按照国家和主 管部门及设备供应商所颁发的现行技术规范标准进行工作。

第7章确保安全生产措施

第1节安全目标

本标段安全生产目标，实现“五无”、“两控制”。“五无”即实现无人身伤亡事 故；无重大行车事故；无重大交通责任事故；无火灾事故；无压力容器及锅炉爆炸事故。 “两控制”即：职工重伤频率控制在0.6%。以下；轻伤负伤频率控制在1.2%。以下。

第2节安全保证体系

安全保证体系详见“安全保证体系图”

LK督施 工会注睚

产.殳正违 才.

- .

关本门辩

- .全员安 堡话动和 安仝牧才

- .调方处 史方大安 全事故.

目宅全技 卡措林和 分项全全 方用.

- . m 全技义文 缸

- .解决泡 工过瑁中 的不受全 技术问题.

- .卷左全 称共下.合 与安樽生 产计划.

- .组织施 工安全技

工枪检分.

及时清氽

I .保证与 I使用的 备美机域 安全运7.

- .监督机 成操作人 员持证4 童作业.

- .配合各 条机林的 仿护过苍

L保保迷 场人员发 m.

2. Ik制加 时九点.

3,美保必 然务保用 具用品.保 证质量.

- .保证防 火讯备齐 £有政

- .消险火 安息总

- .谊织现 为消防队 的fl t消 厉工作.

L田各部 保证要全 #电5 £ 的经费.

2.卫生部 口负中卫 生和以爱 保身工作, 开楮治疗 单业用

8 10-2安全保护体系图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958125131126006045