温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 三相四线照明的有功电能计量应采用(  )元件的三相电能表。(直接接入式)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 2. 装设接地线(  )绝缘手套。

- 不必戴

- 要戴

- 随意

- 答案:B

- 3. 当电源电压降低时，三相异步电动机的起动转矩将(  )

- 提高

- 不变

- 降低

- 答案:C

- 4. 当机床设备的轴承圆周运动速度较高时，应采用润滑油润滑。下列(  )不是润滑油的润滑方式。

- 浸油润滑

- 滴油润滑

- 喷雾润滑

- 润滑脂

- 答案:D

- 5. 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。

- U线=U相

- U线=√3U相

- U线=U相／√3

- U线=3U相

- 答案:B

- 6. 把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(  )。

- 磁通或磁通量

- 磁感应强度

- 磁导率

- 磁场强度

- 答案:A

- 7. 规定孔的尺寸减去轴的尺寸的代数差为正是(  )配合。

- 基准

- 间隙

- 过渡

- 过盈

- 答案:B

- 8. 开关三极管正常的工作状态是(  )。

- 截止

- 放大

- 饱和

- 截止或饱和

- 答案:D

- 9. 直流电路中，我们把电流流出的一端叫电源的(  )。

- 正极；

- 负极；

- 端电压；

- 电动势。

- 答案:A

- 10. 型号LFC～10/0.5～300中的300是指电流互感器的(  )。

- 原边额定电压

- 原边额定电流

- 副边额定电流

- 额定功率

- 答案:B

- 11. 对于电力系统来说，峰.谷负荷差越(  )，用电越趋于合理。

- 大

- 小

- 稳定

- 不稳定

- 答案:B

- 12. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度(  )。

- 1/3

- 1/2

- 1

- 答案:B

- 13. 将零线多处接地，叫(  )接地。

- 零线接地

- 保护接地

- 系统接地

- 重复接地

- 答案:D

- 14. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过( )装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。

- 自动

- 活动

- 脱扣

- 答案:C

- 15. 高压电气设备停电检修时，防止检修人员走错位，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用( )进行防护。

- 绝缘台

- 标示牌

- 遮拦防护

- 答案:C

- 16. (  )不属于高压基本绝缘安全用具。

- 绝缘杆

- 绝缘夹钳

- 绝缘手套和绝缘靴

- 高压验电器

- 答案:C

- 17. 架空导线的种类有(  )。

- 裸导线.绝缘导线

- 避雷线.输电线

- 接地线.输电线

- 答案:A

- 18. 电机.变压器和互感器.电感线圈的铁芯.铁磁电动系仪表的铁芯必须采用( )。

- 硬磁材料；

- 铁氧磁体及坡莫合金；

- 高矫顽力材料；

- 镍钴合金。

- 答案:B

- 19. 特种作业人员必须年满( )周岁。

- 19

- 18

- 20

- 答案:B

- 20. 有一个直流电路，电源电动势为10V，电源内阻为1Ω，向负载R供电。此时，负载要从电源获得最大功率，则负载电阻R为( )Ω。

- ∞；

- 9；

- 1；

- 1.5。

- 答案:C

- 21. 单相交流电路中性线的截面应为(  )。

- 相线的1/2

- 相线的1/3

- 和相线相同

- 相线的1.5倍

- 答案:C

- 22. 对于接地电流56-10KV水发电机组，定子绕组单相接地采取(  )保护方式。

- 用开口三角形电压互感器发出电压信号

- 在三相电流互感器二次中性线上加装电流继电器

- 用零序电流互感器

- 无要求

- 答案:C

- 23. 对于有分路电阻的阀型避雷器，当分路电阻断裂时，其电导电流怎样改变(  )

- 显着下降

- 下降至零

- 急剧增加

- 不变

- 答案:B

- 24. 当参考点改变时，电路中的电位差是(  )。

- 变大的

- 变小的

- 不变化的

- 无法确定的

- 答案:C

- 25. 要发挥避雷针的防雷作用，应该使避雷针(  )

- 有良好的接地装置；

- 有足够的高度；

- 越尖越好

- 答案:A

- 26. 高频闭锁零序保护中，保护发信10ms再停信，这是为了(  )。

- 防止外部故障时的暂态干扰而引起误动

- 等待对端闭锁信号到来，防止区外故障误动

- 防止外部故障时功率倒向而误动

- 答案:B

- 27. 静电电压最高可达(  )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

- 50伏

- 数万伏

- 220伏

- 答案:B

- 28. PE线截面选择:当与相线材质相同时，应满足:16mm2＜相截面≤35mm2时，PE线截面为(  )。

- 16mm2；

- 相线截面的一半；

- 与相线相同；

- 4mm2

- 答案:A

- 29. 随着铁芯平均磁路长度的增大，电压互感器的空载误差( )。

- 基本不变；

- 增大；

- 减小；

- 可能增大.也可能减小。

- 答案:B

- 30. 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(  )状态。

- 运行

- 检修

- 设备用

- 答案:A

- 31. 三极管有(  )个PN结。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 32. 绕组中自感电流的方向(  )。

- 与原电流方向相反

- 与原电流方向相同

- 是阻止原电流的变化

- 答案:C

- 33. 一台4kW三相异步电动机可选用的熔体额定电流是( )。

- 8A

- 10A

- 20A

- 30A

- 答案:C

- 34. 对触电成年伤员进行人工呼吸,每次吹入伤员的气量要达到( )mL才能保证足够的氧气。

- 500至700

- 800至1200

- 1200至1400

- 答案:B

- 35. 一般照明的电源优先选用( )V。

- 380

- 220

- 36

- 答案:B

- 36. 1kV以下电力系统，变压器低压侧中性点工作接地电阻值应小于等于(  )。

- 2Ω；

- 3Ω；

- 4Ω；

- 5Ω；

- 答案:C

- 37. 带有撞击器的xrn熔断器，常与环网柜和箱变中的( )配合使用。

- 高压负荷开关

- 联锁机构

- 接地开关

- 答案:A

- 38. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。

- 切除

- 投入

- 串联

- 并联

- 答案:A

- 39. 在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或(  )。

- 使人触电死亡

- 使电气设备失控

- 引发火灾

- 答案:C

- 40. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(  )。

- 静电能量要足够大

- 有爆炸性混合物存在

- 有足够的温度

- 答案:B

- 41. (  )反映导体对电流起阻碍作用的大小。

- 电动势

- 功率

- 电阻率

- 电阻

- 答案:D

- 42. 晶闸管两端并联压敏电阻的目的是实现(  )。

- 防止冲击电流

- 防止冲击电压

- 过流保护

- 过压保护

- 答案:D

- 43. 高压电动机的零序电流保护主要反映故障为(  )。

- 三相故障

- 接地故障

- 过负荷

- 内部故障

- 答案:B

- 44. 安全绳的试验周期为每(  )一次。

- 12个月

- 9个月

- 6个月

- 3个月

- 答案:C

- 45. 相对编号的常用格式是( )。

- 设置编号-端子排号

- 设备名称-接线端子号

- 设置编号-接线端子号

- 答案:B

- 46. 每一照明( )支路总容量一般不大于()kw。

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 47. 手持电动工具应用专用导线接地或接零保护，保护线截面积不小于(  )，保护线颜色统一为黄∕绿双色。

- 1mm2；

- 1.5mm2；

- 2.5mm2；

- 4mm2；

- 答案:B

- 48. 一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗X1=50Ω，若改接到f=10Hz的电源时，则感抗X1为(  )Ω

- 150

- 250

- 10

- 60

- 答案:C

- 49. 临时线路最长使用期限为( )。

- 7天

- 15天

- 1个月

- 三个月

- 答案:A

- 50. 在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机(  )，能达到节能的效果。

- 电压等级

- 电流等级

- 功率等级

- 温升等级

- 答案:C

- 51. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。

- 两端短接并接地

- 保持开路

- 两端短接

- 一端接地

- 答案:A

- 52. 我国规定的受电端至用电设备的线损率，一次变压的用户应限制在(  )以下。

- 0.035

- 0.045

- 0.055

- 0.065

- 答案:A

- 53. 感性负载{或电抗器}之前并联一个二极管，其作用是(  )。

- 防止负载开路

- 防止负载过电流

- 保证负载正常工作

- 保证了晶闸管的正常工作

- 答案:D

- 54. 人体与带电体直接接触触电,以( )对人体的危险性最大。

- 中性点直接接地系统的单相触电

- 两相触电

- 中性点不直接接地系统的单相触电

- 答案:B

- 55. 几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( )。

- 左方

- 右方

- 上方

- 答案:C

- 56. 两个同频率正弦交流量的初相角为φ1和φ2,若φ1-φ2=90?,则称这两个正弦量为(  )。

- 同相

- 反相

- 正交

- 答案:C

- 57. 高压配电网是指电压在(  )及以上的配电网。

- 1kv

- 35kv

- 110kv

- 答案:C

- 58. 在容易产生粉尘的化工车间内，增加空气湿度是消除( )的有效措施

- 高温

- 火灾

- 静电

- 爆炸

- 答案:C

- 59. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。

- 水平放置

- 斜靠

- 垂直悬挂

- 悬挂

- 答案:C

- 60. 母线的各个连接处及距离连接处(  )cm以内的地方不允许涂漆。

- 5

- 10

- 15

- 20

- 答案:B

- 61. 线电流是(  )的电流。

- 流过每相电源

- 流过每相负载

- 流过零线

- 流过各相端线

- 答案:D

- 62. 利用()来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

- 自耦变压器

- 频敏变压器

- 电阻器

- 答案:A

- 63. PN结两端加正向电压时，其正向电阻(  )。

- 大

- 小

- 不变

- 大或不变

- 答案:B

- 64. 电力电缆中，(  )具有容许温升高，允许载流量较大，耐热性能好，适宜于高落差和垂直敷设，介电性能优良的特点。

- 不滴漏油浸纸绝缘型电缆

- 交联聚乙烯绝缘电缆

- 聚氯乙烯绝缘电缆

- 橡胶绝缘电缆

- 答案:B

- 65. 波形测量法是观察波形的(  )，从而判断电子电路故障点的方法。

- 有无

- 是否正常

- 有无和是否正常

- 上述说法都不对

- 答案:C

- 66. 断路器金属外壳应有明显的接地标志，接地螺栓不应小于(  )。

- M12

- M16

- M20

- 答案:A

- 67. 四个JK触发器组成的十进制计数器中，将四个CP端连在一起，因此是( )计数器。

- 同步

- 步进

- 程控

- 异步

- 答案:A

- 68. 接地线必须采用多股软裸铜线，单根截面不得小于(  )。

- 2.5mm2

- 4mm2

- 6mm2

- 10mm2

- 答案:D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958126077004006033