# 背压机组集控人员培训标准

、	目	次

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 总体要求	2

- 培训内容	2

- 培训组织	30

- 培训考核	32

背压机组集控人员培训标准

- 范围

本标准规定了背压型火力发电机组集控运行人员培训过程在培训内容、培训组织、培训评估等方面   的规范。

本标准适用于25MW—125MW背压型火力发电机组集控人员的培训过程、内容，其他功率等级的背压型火电机组可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26863-2011 火电站监控系统术语

GB/T 36285-2018 火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件

GB/T 36293-2018 火力发电厂分散控制系统技术条件GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准

GB/T 30370 火力发电机组一次调频试验及性能验收导则

GB 38755-2019 电力系统安全稳定导则

DL/T 1210 火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程

GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB 50229 火力发电厂与变电站设计防火标准

- 术语和定义

GB/T 26863-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 26863-2011中的某些术语和定义。

分散控制系统 distributed control system；DCS

采用计算机、通信和屏幕显示技术，实现对生产过程的数据采集、控制和保护功能，利用通信技术   实现数据共享的多计算机监控系统。其主要特点是功能分散、操作显示集中、数据共享。根据具体情况   也可以是硬件布置上的分散。

不间断电源 uninterruptible power supply；UPS

一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电

源。

3.3

烟气脱硫 flue gas desulfurization；FGD

从烟道气或其他工业废气中除去硫氧化物（SO2和SO3）。

全挥发处理 all volatile treatment；AVT

用加氨的方法将给水pH提高到9.0左右，同时以热力除氧和化学除氧相结合的方法将给水中的溶解氧尽量除去，从而以较高的pH值和低微的溶解氧预防系统中的钢铁和铜合金的腐蚀。

联合水处理 combined water treatment； CWT

在高纯水中加入适量的氧和微量氨，使给水pH值维持在8.5左右，既使钢材表面能生成双层结构氧化保护膜，又不致于对铜合金造成腐蚀危害。

- 总体要求

火力发电厂应建立健全集控人员“培训、考核、任用、待遇”相结合的机制，集控人员必须先培训，   后上岗。

背压机组集控人员培训宜纳入火力发电厂领导的任期目标，培训工作宜有必要的布置、检查、考核、   奖励。

背压机组集控人员培训应保证运行人员的技能水平满足机组安全、稳定运行要求，确保机组供电和   供热的稳定性。

- 培训内容

汽轮机部分

    - 冷却水系统

循环冷却水系统的培训内容应包括但不限于以下项目：

      - 循环冷却水泵的结构和工作原理；

      - 辅机循环冷却水泵的启动、停止联锁逻辑图；

      - 循环水系统的组成；

      - 冷却水系统用户、系统流程；

      - 冷却水系统管道、阀门的就地布置和具体位置；

      - 辅机循环冷却水泵启动前检查、启动操作和联锁试验；

      - 备用辅机循环冷却水泵的检查项目和注意事项；

      - 辅机循环冷却水泵定期切换的方法；

      - 辅机循环冷却水泵的停运操作；

      - 辅机循环冷却水泵电源取自何处及就地位置和开关、刀闸的型式。

    - 除氧器系统

除氧器系统的培训内容应包括但不限于以下项目：

      - 除氧器的设备规范；

      - 除氧器的结构、工作原理；

      - 给水的控制指标；

      - 除氧给水系统管道、阀门的就地布置和具体位置；

      - 除氧器水位的定值，联锁控制逻辑；

      - 除氧器加热汽源切换路径；

      - 除氧器上水条件、检查项目，除氧器投再沸腾的操作；

      - 除氧器运行中的调整操作、检查项目和注意事项。

    - 回热系统

      - 高压加热器

高压加热器的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 高压加热器的设备规范；

        - 高压加热器的结构；

        - 高压加热器疏水调整门的型式；

        - 高压加热器系统管道、阀门的就地布置和具体位置（包括水系统、抽汽系统、疏水系统和空气系统）；

        - 高压加热器的投入条件；

        - 高压加热器的紧急停运条件；

        - 高加进汽逆止门活动试验方法；

        - 高压加热器水位的定值，联锁控制逻辑；

        - 高压加热器进汽逆止门的结构、控制逻辑；

        - 机组在高压加热器退出运行期间注意事项；

        - 高加系统各电动门电源就地位置和停送电方法；

        - 高压加热器投入前的检查；

        - 高压加热器水侧、汽侧投入操作；

        - 高压加热器管束泄漏的判断；

        - 高压加热器正常停运操作及紧急停运操作；

        - 高压加热器运行中的检查、调整。

      - 低压加热器

低压加热器的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 低压加热器的设备规范；

        - 低压加热器的结构；

        - 低压加热器疏水调整门的型式；

        - 低压加热器系统管道、阀门的就地布置和具体位置（包括水系统、抽汽系统、疏水系统和空气系统）；

        - 低压加热器的投入条件；

        - 低压加热器的紧急停运条件；

        - 低加进汽逆止门活动试验方法；

        - 低压加热器水位的定值，联锁控制逻辑；

        - 低压加热器进汽逆止门的结构、控制逻辑；

        - 机组在低压加热器退出运行期间注意事项；

        - 低压加热器投入前的检查；

        - 低压加热器水侧、汽侧投入操作；

        - 低压加热器管束泄漏的判断；

        - 低压加热器正常停运操作及紧急停运操作；

        - 低压加热器运行中的检查、调整。

    - 汽轮机润滑油系统

汽轮机润滑油系统的培训内容应包括但不限于以下项目：

      - 润滑油系统的功能及构成；

      - 润滑油系统主要设备的技术规范，包括主油箱、主油泵、高压启动油泵、交直流油泵、润滑油母管溢油阀、排烟风机、冷油器；

      - 主油箱结构、功能；

      - 润滑油系统管道、阀门的就地布置和具体位置；

      - 润滑油系统主要设备的电源取自何处，停送电方法；

      - 润滑油系统投运前的检查准备及注意事项；

      - 运行中润滑油系统的检查维护项目；

      - 润滑油系统的控制指标、参数；

      - 冷油器泄漏的判断方法；

      - 润滑油系统的投运、停运条件；

      - 润滑油系统的逻辑保护，包括油压联锁逻辑；

      - 润滑油系统的投运、停运操作，停运后的检查注意事项；

      - 润滑油冷油器的切换操作。

    - 汽轮机蒸汽系统

汽轮机蒸汽系统的培训内容应包括但不限于以下项目：

      - 汽轮机热力系统中各温度测点的安装位置及监视意义；

      - 汽轮机热力系统流程、管道布置及就地位置，包括主蒸汽系统、回热蒸汽系统；

      - 汽轮机热力系统中各疏水管道的作用、现场布置；

      - 机组运行中操作疏水系统的注意事项；

      - 轴封系统的组成；

      - 抽气逆止门的结构型式、控制方式及联锁逻辑；

      - 汽轮机气缸疏水的开、关原则；

      - 汽轮机启、停过程中的疏水操作及注意事项；

      - 汽轮机启、停和过程中蒸汽参数监视及异常分析；

      - 投入轴封系统的具体步骤；

      - 停运轴封系统的具体步骤；

      - 投、停轴封系统的注意事项。

    - 汽轮机本体

汽轮机本体的培训内容应包括但不限于以下项目：

      - 汽轮机设备技术规范，汽轮机设计参数；

      - 汽轮机技术经济指标；

      - 汽轮机本体结构特性包括汽缸、转子结构、主汽门、高压调速汽门、旋转隔板结构参数；

      - 汽轮机缸体、转子的膨胀方向和膨胀死点位置；

      - 汽轮机主机遮断保护的组成及保护实现方式，保护动作逻辑；

      - 汽轮机缸体温度测点安装位置；

      - 汽轮机轴系监视系统的组成及功能；

      - 汽轮机本体疏水管道安装位置；

      - 盘车装置的设备规范；

      - 盘车装置的结构和工作原理；

      - 汽轮机调节保安系统的组成及各部套的作用；

      - 汽轮机调节系统的功能，汽轮机控制方式；

      - 汽轮机启动前应具备的条件；

      - 盘车装置运行中的注意事项；

      - 盘车装置电源取自何处及就地位置和开关、刀闸的型式；

      - 汽轮机运行中检查及维护；

      - 汽轮机运行中的监视及参数控制范围；

      - 盘车装置运行中的检查项目；

      - 盘车装置的投入条件；

      - 盘车装置控制联锁；

      - 汽轮机启动前、启动过程中的检查操作及注意事项；

      - 汽轮机启动、运行中的参数分析；

      - 汽轮机停机过程中的注意事项；

      - 盘车装置的投入操作；

      - 盘车装置的停运操作；

      - 盘车装置的定期试验。

锅炉部分

    - 汽水系统

      - 电动给水泵

电动给水泵的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 电动给水泵结构和工作原理；

        - 电动给水泵设备规范；

        - 电动给水泵本体及其相关管道、阀门的就地布置和具体位置；其中包括电动给水泵入口、   出口；冷却系统的管路、阀门；

        - 远控和就地电动给水泵系统相关表计的位置、量程及代表的含义和正常指示范围；

        - 电动给水泵启动条件和紧急停运条件；

        - 电动给水泵电源、各电动门电源分配及就地位置和开关、刀闸的型式；

        - 电动给水泵启动准备阶段的检查和操作；

        - 电动给水泵启动操作和注意事项；

        - 电动给水泵运行中检查要点和异常现象；

        - 电动给水泵停运、隔离的操作；

        - 电动给水泵正常运行中的调整操作手法及注意要点；

        - 电动给水泵电机、各电动门的停送电操作及验电、装设地线的操作方法。

      - 汽动给水泵（若配备）

汽动给水泵的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 汽动给水泵启动准备阶段的检查和操作，包括启汽前泵、暖管疏水送轴封；

        - 汽动给水泵启动操作和注意事项，包括冲车、升速、带负荷过程及相关试验；

        - 汽动给水泵运行中检查要点和异常现象；

        - 汽动给水泵停运、隔离的操作；

        - 汽动给水泵各电动门的停送电操作及验电操作方法；

        - 汽动给水泵各电动门电源分配及就地位置和开关、刀闸的型式；

        - 汽动给水泵正常运行中的调整操作手法及注意要点。

      - 省煤器、汽包、水冷壁、下降管、再循环管路、底部联箱

省煤器、汽包、水冷壁、下降管、再循环管路、底部联箱的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 省煤器、汽包、水冷壁、底部联箱的结构和自然循环锅炉工作原理及虚假汽包水位产生机理；

        - 各测点布置，熟悉参数表计的含义及正常范围，熟知汽包水位控制值、报警值、保护动作值；

        - 省煤器、汽包、水冷壁、下降管、事故放水、再循环管路、底部联箱的设备规范；

        - 锅炉水系统管道、阀门位置，熟知汽包水位计、水位测量平衡容器及阀门布置；

        - 水系统各电动门电源分配；

        - 冷炉上水的检查要点及上水注意事项，严格掌握汽包壁温差控制参数；

        - 水系统电动门停送电操作；

        - 正常放水、带压放水的操作要点；

        - 临炉加热的系统布置及投停原则；

        - 冷炉上水前的检查操作，水位计投停操作；

        - 上水操作；

        - 锅炉放水操作；

        - 汽包水位调整控制操作。

      - 过热器、减温器、吹灰器

过热器、减温器、吹灰器的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 热偏差理论，掌握主汽温度调整原则；

        - 低温过热器、高温过热器及喷水减温器的设备规范；

        - 过热器管壁温度控制值、极限值，熟知受热面超温危害；

        - 吹灰器结构及布置；

        - 过热器各温度压力测点位置，熟悉控制室各参数显示、报警位置；

        - 过热器系统流程布置；

        - 过热器水压实验步骤及要点；

        - 主汽温调节方法；

        - 过热器受热面超温尤其是低过超温的控制手段；

        - 受热面吹灰操作；

        - 过热器水压试验操作；

        - 过热器汽温、汽压运行控制值，熟知运行曲线。

      - 管道、联箱、阀门、附件

管道、联箱、阀门、附件的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 安全门工作原理；

        - 汽水管道、联箱、安全门、对空排汽、疏水、空气、排污系统的设备规范；

        - 整定安全门实验步骤及注意事项；

        - 汽水管道、联箱、安全门、对空排汽、疏水、空气、排污系统的布置，熟知各阀门位置；

        - 锅炉空气、疏水、排污系统的操作原则；

        - 排污操作；

        - 疏水、空气系统投、停操作；

        - 阀门传动试验；

        - 安全门动作压力值。

    - 烟风系统

      - 空气预热器

空气预热器的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 空气预热器的结构和工作原理；

        - 空气预热器设备规范；

        - 空气预热器本体及其相关烟风管道、风门的就地布置；其中包括本体、烟气、空气出入口管路、风门、吹灰装置；

        - 各电动门电源分配及就地位置和开关、刀闸的型式，掌握气动门分布；

        - 空气预热器运行中监视要点、扇形板（若有）调节方法、吹灰操作；

        - 运行中的巡回检查要点和异常现象分析；

        - 空气预热器停运、隔离的操作；

        - 各电动门的停送电操作方法，掌握电动门的传动方法；

        - 空气预热器启动准备阶段的检查和操作；

        - 空气预热器启动操作和注意事项。

      - 引风机

引风机的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 引风机本体、变频器、液耦、风门调节装置的结构和工作原理；

        - 引风机设备规范；

        - 引风机及其相关烟风管道、阀门的就地布置；其中包括电机、风机、传动机构、出入口管路、阀门；

        - 远控和就地引风机相关表计的位置、量程及代表的含义和正常指示范围，熟知相关报警；

        - 引风机启动逻辑条件和紧急停运条件，严格掌握炉膛负压的参数范围及保护动作值；

        - 引风机启动准备阶段的检查和操作；

        - 引风机启动操作和注意事项及两台风机并列运行操作；

        - 引风机运行中监视调整、炉膛负压调整要点；

        - 运行中的巡回检查要点和异常现象；

        - 引风机电机、各电动门的停送电操作，掌握截门的传动方法；

        - 引风机电机、各电动门电源分配及就地位置和开关、刀闸的型式。

      - 送风机

送风机的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 送风机本体、变频器、液耦、风门调节装置的结构和工作原理，了解烟气含氧量的意义；

        - 送风机设备规范；

        - 送风机及其相关空气管道、阀门的就地布置；其中包括电机、风机、传动机构、出入口管路、阀门；

        - 远控和就地送风机相关表计的位置、量程及代表的含义和正常指示范围，熟知相关报警；

        - 送风机启动逻辑条件和紧急停运条件；

        - 氧量控制指标及风量调整方法；

        - 送风机启动准备阶段的检查和操作；

        - 送风机启动操作和注意事项及两台风机并列运行操作；

        - 送风机运行中监视、风量调整要点；

        - 送风机运行中的巡回检查要点和异常现象；

        - 送风机侧停运、隔离的操作；

        - 送风机电机、各电动门的停送电操作，掌握电动门的传动方法；

        - 送风机电机、各电动门电源分配及就地位置和开关、刀闸的型式。

      - 一次风机

一次风机的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 一次风机本体、变频器、液耦、风门调节装置的结构和工作原理；

        - 一次风机设备规范；

        - 一次风机及其相关空气管道、阀门的就地布置；其中包括电机、风机、传动机构、出入口管路、挡板，熟悉电动门分布；

        - 远控和就地一次风机相关表计的位置、量程及代表的含义和正常指示范围，熟知相关报警；

        - 一次风机启动逻辑条件和紧急停运条件；

        - 一次风机启动准备阶段的检查和操作；

        - 一次风机启动操作和注意事项及两台风机并列运行操作；

        - 一次风机运行中监视、调整要点；

        - 运行中的巡回检查要点和异常现象；

        - 一次风机电机（变频器）、各电动门的停送电操作，掌握电动门的传动方法；

        - 一次风机电机（变频器）电源、各电动门电源分配及就地位置和开关、刀闸的型式。

      - 除尘器

除尘器的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 除尘器设备规范；

        - 除尘器的结构和工作原理；

        - 除尘器的就地布置；

        - 除尘器状态指示，熟知相关报警；

        - 除尘器投运、停运条件；

        - 除尘器投、停原则；

        - 除尘变停运、隔离及送电、恢复操作。

    - 燃烧系统

      - 燃油系统

燃油系统的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 燃油系统设备规范（包括油管路、燃油速断阀、油枪分路阀、油枪、点火枪、吹扫系统等）；

        - 燃油系统的就地布置，其中包括油管路、燃油速断阀、油枪分路阀、油枪、点火枪、吹扫系统；

        - 远控和就地燃油系统相关表计的位置、量程及代表的含义和正常指示范围，熟知相关报警；

        - 燃油系统投运、解列条件；

        - 运行中的巡回检查要点和异常现象；

        - 燃油系统停运、隔离的操作；

        - 掌握油枪投运点火操作（包括远控、就地点火操作）；

        - 掌握就地观察着火情况，能够判断油燃烧工况是否良好。

      - 给煤系统

给煤系统的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 给煤机、磨煤机的结构和工作原理；

        - 给煤机、磨煤机设备规范；

        - 给煤机、磨煤机运行中的巡回检查项目；

        - 给煤机、磨煤机相关表计的位置、量程及代表的含义和正常指示范围，熟知相关报警；

        - 给煤机、磨煤机启动逻辑条件和紧急停运条件；

        - 给煤量与机组负荷的对应关系，熟练掌握煤量调节操作手法；

        - 锅炉负荷调节原理和启停原则；

        - 各电机电源、各电动门电源分配及就地位置和开关、刀闸的型式；

        - 给煤系统启动前检查及准备阶段操作。

      - 压缩空气系统

压缩空气系统的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 空压机及干燥机的工作过程；

        - 空压机及干燥机的检查项目、维护操作；

        - 空压机房管道、阀门布置走向；

        - 单元仪用压缩空气系统管道、阀门的就地布置走向；

        - 单元杂用压缩空气系统管道、阀门的就地布置走向；

        - 锅炉侧、汽机侧压缩空气用户；

        - 仪用压缩空气和杂用压缩空气之间的区别与联系；

        - 仪用压缩空气和杂用压缩空气系统正常运行方式；

        - 螺杆式空压机的启、停操作步骤；

        - 螺杆式空压机的常见故障原因及排除方法。

电气部分

    - 厂用电

      - 380V 配电装置

380V配电装置的培训内容应包括但不限于以下项目：

        - 隔离开关的结构和工作原理；

        - 接触器的结构和工作原理；

        - 空气断路器的结构和工作原理；

        - 电气第二种工作票的填写范围及许可要求；

        - 380V 配电装置一次设备的组成及设备规范；

        - 380V 厂用电系统的运行方式；

        - 厂用电操作原则；

        - 380V 配电装置正常检查项目；

        - 380V 厂用系统电源正常倒换及事故情况下的电源切换；

        - 380V 系统一点接地的查找步骤及注意事项；

        - 380V 母线清扫的检修及恢复措施布置；

        - 380V 系统相关操作的危险点预控；

        - 验电笔、验电器、钳形电流表、兆欧表、万用表等工器具的正确使用方法；

        - 380V 系统相关设备的验电、装设接地线的正确操作方法；

        - 380V 负荷开关停、送电操作；

        - 380V 电源开关停、送电操作；

        - 380V 母线 PT 的投、退操作；

        - 380V 电气设备的倒闸操作票的正确填写。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958127104065006037