# 南京信息职业技术学院

# 毕业设计论文

# 作者：     朱亚琳       学号：    21621P09

# 系部：                机电学院

# 专业：              电子制造技术与设备

# 题目：        PCB不良电路设计对SMT生产的影响

# 指导教师：              彭琛 董进

评阅教师：

# 完成时间：         2019年4 月 27 日

# 毕业设计(论文)中文摘要

## （题目）：PCB不良电路设计对SMT生产的影响

摘要:SMT生产是电子组装行业最流行的一种技术和工艺，日常生活中的大小电子产品都离不开PCB板。当下，随着高精度设备的不断涌现，SMT的生产效率依旧出现一些问题，其中最主要的原因就是PCB不良电路设计，技术人员疏于对电路设计的精确掌握。浪费人力物力的同时降低了SMT的生产效率。好的PCB电路设计要求电气性能好、结构清楚、可靠性高、稳定性好、可制造性好。本论文旨在了解PCB设计基础之上对PCB电路设计的基本要素进行研究讨论，包括布线设计、地线设计、电磁兼容、电路设计、安全载流等，进而优化设计步骤，在特定场景中研究设计一块PCB电路板，进一步掌握PCB电路设计方面的实践技能。

关键词：印制电路板电路设计   表面组装生产   设计原则   设计步骤

# 毕业设计(论文)外文摘要

Title :Impacts of PCB Bad Circuit Design on SMT Production

Abstract: SMT production  is  one  of  the most popular technologies and processes in electronic industry. PCB is one of the most important components in electronic products.At present, with the continuous emergence of high-precision equipment, SMT production efficiency still has some problems, the main reason is poor circuit design of PCB, technicians neglect to accurately grasp the circuit design.It wastes manpower and material resources and reduces the production efficiency of SMT. Good PCB circuit design requires good electrical performance, clear structure, high reliability, good stability and good manufacture ability. The  purpose  of  this  paper  is  to  study  and  discuss  the  basic  elements  of PCB  circuit  design  based on PCB design,  including wiring

design, ground wire design, electromagnetic compatibility, circuit  design, safe current carrying and  so  on, and  then  optimize the design steps, research and design a PCB circuit board in a  specific  scenario, and  further master  the  practical  skills  of  PCB  circuit  design.

Key words: Circuit Design of Printed Circuit Board  SMA production  design philosophy  design steps

# 目录

1  绪论	1

1.1	SMT生产发展的背景	1

1.2	SMT发展的特点	1

1.3  本文工作思路	2

2  PCB简介	2

2.1  PCB发展历史	2

2.2  PCB板的组成	2

2.3  PCB板基材的选择和分类	4

3  PCB电路设计要素	6

3.1  布局优化	6

3.2  布线优化	7

4  PCB不良电路设计对SMT生产的影响	11

4.1  PCB常见不良设计	11

4.2  PCB电路设计不良影响	13

5  案例分析	14

结论	16

致谢	17

参考文献	18

# 1  绪论

随着科技社会的飞速发展，现代电子产品不断推陈出新，印制电路板成为日常电子产品主要角色。本文旨在对PCB基本认知的前提上，研究影响PCB电路设计的要素。通过对各种不良电路设计案例的分析，从而得到并总结PCB电路设计相关原则和步骤。PCB电路设计的好坏在很大程度上影响SMT的生产，不好的PCB电路设计不仅浪费人力物力，同时也会对SMT的总体生产造成不可否认的影响。拥有好的PCB电路设计，在节约成本的基础之上，还能满足并实现PCB板的电气性能和散热性能。多方面考虑PCB 电路设计原则和要素，在满足可制造性、安规、电磁兼容性等的基础之上，优化PCB电路设计。

## 1.1 SMT生产发展的背景

在当今电子领域流行着一种技术工艺 ，它就是表面贴装或者表面组装技术，也可简写为SMT（Surface Mount Technology）。谈到中国电子制造产业就会想到SMT产业，因为SMT产业在中国推动了电子行业，使其拥有无限发展的前景。到目前为止,SMT产业仍然在发展中，需要继续提升和优化，但是总体发展呈上升趋势，拥有着蓬勃的生机。

在SMT发展背景之下，要求的是对技术的精确掌握。电路板组装所容纳元件数目越来越多，难度也随之变大。当下，普遍出现的现象是很多PCB电路设计人员没有意识到对PCB板的设计要求，在没有掌握或者没有熟悉设计工艺的情况下就夜郎自大，致使后序PCB的组装发生严重的问题，导致时间成本的损失。而作为一个电子制造技术与设备专业的学生来说也应该注重学习相关知识，意识其重要性。所以进一步探讨PCB电路设计相关原则，分析不良电路设计对SMT生产有哪些影响，从而优化设计步骤和要素。

## 1.2 SMT发展的特点

在日常生活中，随着科技的发展和大众对智能化设备要求的不断提高，用到的电子产品同样也变得越来越智能化、多媒体化和网络化。电子设备集成文字、声音、图像等信息交流方式于一体，朝着更加人性化的方向发展。独立系统通过网络连接，高速高频的信息可以实现全世界共享。因此，随着电子应用技术的的发展和市场需求的提升，电子组装技术要求朝着密度化、高速化、标准化方向发展，因此电子产品体积越来越小、元件数目也越来越多、重量越来越轻、可靠性变高、抗震能力变强、焊点缺陷率低、高频性好、易于实现自动化生产，因此，对PCB电路设计提出了许多细节方面的要求。

## 1.3本文工作思路

本论文紧扣PCB不良电路设计对SMT生产的影响这个主题，围绕PCB电路设计相关要素和原则，通过对常见PCB不良电路设计进行分析，总结PCB不良电路设计对SMT生产的影响。最后，通过列举红收音机电路设计，说明如何针对SMT生产来优化电路。成本是设计出来的，PCB电路设计对于SMT的生产至关重要。

# 2  PCB简介

## 2.1 PCB发展历史

### 2.1.1 PCB板的定义

早在1936年，奥地利人保罗·爱斯勒(Paul Eisler)便成功的用自己所学技能在一款收音机里面运用了印制电路板（PCB线路板），所以迄今为止已经有83年的历史。印制电路板支撑着许多电器元器件，同时提供元器件所需的电气连接。

### 2.1.2 PCB板的作用

PCB板是电子产品的重要部件，迄今为止，PCB板在日常用到的许多电子产品中都被广泛运用，比如现在常用的智能手机、计算机、家用电器等。其实，印制电路板就像一个平台，这个平台可以支撑其上的各种电子元器件，同时其上特殊的导线提供了电子元器件所需要的电气性能，PCB表面还有很多字符和图形，这些是为了给加工带来方便，从而可以提高加工的效率。

## 2.2 PCB板的组成

PCB主要由覆铜板层压板、铜箔导线、焊盘、过孔、标记信息组成。PCB板的组成如图2.1所示

### 图2.1 PCB板的组成

### （1）覆铜板层压板（Copper Clad Laminate）

覆铜板是制作PCB的重要材料之一，简称CCL。如图2.2所示双面板覆铜板构造，胶布作为粘结片是由增强材料玻纤布浸透树脂制成，在其上下两侧敷有铜箔，在通过热压形成我们所需的PCB板。单面板只有一层敷有铜箔。日常生活中诸多电子产品比如电视机、电脑、收音机等都用到了覆铜板。

### 图2.2  覆铜板构造（双面板）

### （2）铜箔导线

铜箔导线是通过将覆有铜箔的板子经过蚀刻处理形成的网状线路，通过铜箔导线可以有效地保证电气性能。如图2.3所示。铜箔导线的宽度决定了所能承载电流的大小，同时也能进一步知道铜箔的厚度。

### 图2.3 铜箔导线

### （3）焊盘

焊盘也是承载元器件的一个平台，元件通过焊锡丝焊接在焊盘上，焊盘在其中就起到了电气互连的作用。焊盘形状一般为圆盘形，还有方形和椭圆形，双层板、多层板焊盘的孔壁必须进行金属化处理。

### （4）过孔

学过的过孔（如图2.4所示）一般有三种，第一种是通孔（Plating Through Hole）,简称PTH，通孔就是穿透整个PCB 板的孔，所以它也叫穿透式过孔。第二种是盲孔（Buried Via Hole），盲孔主要是将PCB板的顶层或者底层和中间层相连接，所以钻孔的深度需要把握好。第三种是埋孔（Buried Hole），埋孔顾名思义是一种表面看不见的孔。连接中间层但是不会穿透表面，相对于通孔和盲孔，埋孔更加难以控制孔的深度。通过盲孔、通孔、埋孔可以提高整个PCB板的电气性能和可靠性。

### 图2.4过孔

### （5） 标记信息

PCB板上还有很多字符，这些字符主要是用来方便操作和加工的，一般有元件标号和标称值、生产日期、元件形状和厂家标志等。PCB板应该有厂家相关信息和防静电标识。

## 2.3 PCB板基材的选择和分类

PCB板板材的树脂和增强部分叫做基材。有两种基材材料：有机类和无机类。现在一般用的最多的是有机类。

印制电路板由于用的材料不同，种类很多。如表1所示。印制电路板根据制作基板的软硬程度，可

分为刚性印制电路板、柔性印制电路板和刚-柔性印制电路板。刚性印制电路板不容易弯曲但平整性好，机械强度、支撑强度好。柔性印制电路板易弯曲、延展性好、美观。

根据覆铜箔层数的不同可以将印制电路板进行如下分类：单面板、双面板、多层板。单面板指的是只有一面有导电图形的印制电路板；双面板指的是两面都有导电图形的印制电路板；多层板指的是一层铜箔一层绝缘基板多次交替粘接而成的印制电路板。板层之间通过焊盘、通孔、盲孔和埋孔来实现电气互连。

### 表1 PCB基板的分类和特征

| 分类 | 材质 | 名称 | 代码 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚性覆铜箔板 | 纸基板 | 酚醛树脂覆铜箔板 | FR-1 | 经济性、阻燃 |
|  |  |  | FR-2 | 高电性、阻燃（冷冲） |
|  |  |  | XXXPC | 高电性（冷冲） |
|  |  |  | XPC经济性 | 经济性（冷冲） |
|  |  | 环氧树脂覆铜箔板 | FR-3 | 高电性、阻燃 |
|  |  | 聚酯树脂覆铜箔板 |  |  |
|  | 玻璃布基板 | 玻璃布-环氧树脂覆铜箔板 | FR-4 |  |
|  |  | 耐热玻璃布-环氧树脂覆铜箔板 | FR-5 | G11 |
|  |  | 玻璃布-聚酰亚胺树脂覆铜箔板 | GPY |  |
|  |  | 玻璃布-聚四氟乙烯树脂覆铜箔板 |  |  |
| 复合材料基板 | 环氧树脂类 | 纸（芯）-玻璃布（面）-环氧树脂覆铜箔板 | CEM-1,CEM-2 | CEM-1阻燃，CEM-2非阻燃 |
|  |  | 玻璃毡（芯）-玻璃布（面）-环氧树脂覆铜箔板 | CEM-3 | 阻燃 |
|  | 聚酯树脂类 | 玻璃毡（芯）-玻璃布（面）-聚酯树脂覆铜箔板 |  |  |
|  |  | 玻璃纤维（芯）-玻璃布（面）-聚酯树脂覆铜箔板 |  |  |
| 特殊基板 | 金属类基板 | 金属芯型 |  |  |
|  |  | 包覆金属型 |  |  |

|  | 陶瓷类基板 | 氧化铝基板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氮化铝基板 | AIN |  |
|  |  | 碳化硅基板 | SIC |  |
|  |  | 低温烧制基板 |  |  |
|  | 耐热热塑性基板 | 聚砜类树脂 |  |  |
|  |  | 聚醚酮树脂 |  |  |
|  | 挠性覆铜箔板 | 聚酯树脂覆铜箔板 |  |  |
|  |  | 聚酰亚胺覆铜箔板 |  |  |

# 3  PCB电路设计的要素

PCB电路设计时常规要求有很多细节，本文就布局和布线进行详细的阐述，这其中又以布线设计为重要研究对象。

## 3.1布局优化

在PCB板常规布局要求有很多，一般有元器件和位置的选择，焊盘的设计、元器件的间距、丝印符号的摆放等像丝印符号的摆放要一致，贴片单边对齐，封装方向一致。本文就元件相关布局设计和焊盘设计进行阐述和研究。

3.1.1元器件的选取

我们在PCB设计早期需要考虑的因素有元器件选择、元器件的位置、元器件面积密度等。元器件的封装选择 PCB板外形尺寸的控制

在大批量贴装生产时，元器件放置的位置决定了生产工艺，生产工艺影响着SMT的生产，在贴装生产时一般考虑为双面板，如果贴片元器件和插件放在同一面，那么工艺选择回流焊时不能一次搞定，还需要波峰焊，此时相对于有些贴片元器件就多此一举，浪费物料的同时还容易导致小型贴片元器件发生立碑的现象。如果选择一面插件一面贴件一次波峰焊或者一次回流焊便可以搞定，节省了工艺流程。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/965201122322011042