# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：延安市安塞区城市排水防涝设施建设

项目一期工程

建设单位（盖章）： 延安市安塞区城市管理执法局

编制日期：         二〇二三年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 延安市安塞区城市排水防涝设施建设项目一期工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 陕西省延安市安塞区城区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点：（东经：109度19分16.345秒，北纬：36度52分10.052秒） 终点：（东经：109度19分29.824秒，北纬：36度51分56.811秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利；127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 本项目不新增占地 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 |  |

|  |  |  | □重大变动重新报批项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 延安市安塞区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 塞行审发〔2022〕197号 |
| 总投资（万元） | 1603.57 | 环保投资（万元） | 63.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.96 | 施工工期 | 150d |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则表，具体如下表所述。 表1-1 专项评价设置对照一览表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为排水防涝工程，但工程建设内部不涉及水库及清淤，故不设置地表水专项。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为排水防涝工程，不涉及此行业，不设地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目. |

|  | 本项目所在地为安塞城区，均为以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，因此不设生态环境专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为排水防涝工程，不涉及此行业，不设大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为排水防涝工程，不涉及此行业，不设噪声专项评价。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为排水防涝工程，不涉及此行业，不设环境风险专项评价。. |
| --- | --- |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“二、水利”中的“9、城市积涝预警和防洪工程”，属于鼓励类，符合国家产业政策要求。本项目不在国家发改委、商务部《市场准入负面清单》（2022年版）和《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》内，符合国家和地方现行的有关产业政策。 本项目于2022年11月10日取得延安市安塞区行政审批服务局《关于延安市安塞区城市排水防涝设施建设项目一期工程初步设计的批复》（塞行审发〔2022〕197号）。 本项目符合地方政策要求。 2、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性情况详见表1-2。 表1-2 项目与相关政策的符合性 序号; 名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《陕西省主体功能区规划》; 根据《陕西省主体功能区规划》，项目所在区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区）（见附图4）中的黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，该区域黄土堆积深厚，梁峁交错，沟壑纵横，坡面土壤和沟道侵蚀严重，水土流失敏感程度高，对黄河中下游生态安全具有重要作用。其主体功能是防治水土流失、维护生态安全。; 本项目为城市排水防涝工程，占用临时用地较小，只存在施工期，且占用时间短，在施工期加强水土流失控制措施，临时占地在施工结束后进行生态恢复，可以维护区域的生态功能。因此，本项目符合《陕西省主体功能区规划》要求; 符合. 2; 《陕西省生态功能区划》; 根据《陕西省生态功能区划》，项目所在区域一级区为黄土高原农牧生态区，二级区为黄土丘陵沟壑水土流失控制生态亚区，三级区为黄土梁峁沟壑水土流失控制区（见附图5）; 本项目为城市排水防涝工程，在原有排水系统上进行改造，不新增永久占地，临时占地较小，临时占地在; 符合. |
| --- | --- |

|  | ，该区域土壤侵蚀极敏感--高度敏感，土壤保持功能极重要。实施不同尺度流域综合治理，控制水土流失，发展以旱作农业和林果为主的特色经济。; 施工结束后进行生 态恢复，不会造成土地退化，可以维护区域的生态功能。因此，本项目符合《陕西省生态功能区规划》要 求。. 3; 《陕西省黄河流域生态环境保护规划》; 全面推进城镇生活污水治理。到2030年，黄河流域设市城市建成区消除生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率提升到75%以上。城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。; 本项目为安塞城区排水防涝设施改造工程，通过本项目的实施，可以实现项目沿线污水、雨水分流，减轻对延河的污染。; 符合. 4; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号）; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。; 项目施工期要求做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，严格要求运输车辆全封闭运输，经过城区时减速慢行，运输车辆必须全部安装定位系统，杜绝超高装载、抛洒泄漏行为。; 符合. 加强黄河流域城镇污水处理设施及配套管网建设，强化陕北地区能源化工基地环境风险管控，开展关中地区种植业面源污染治理。加大黄河支流延河、无定河、清涧河、石川河等水污染治理。; 本项目为安塞城区排水防涝设施以及污水管网改造工程，通过本项目的实施，可以实现项目沿线污水、雨水分流，减轻对延河的污染。; 符合. 全面推进城镇生活污水治理。镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流。. 5; 延安市生态环境保护“十四五''规划（2021 年-2025年）; 本项目为安塞城区排水防涝设施改造工程，通过本项目的实施，可以实现项目沿线污水、雨水分流，减轻对延河的污染。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 推进污水管网建设与改造。全面开展雨污水管网排查，限期完成整改。加快推进城中村、老旧城区、城乡结合部雨/清污水管网建设，城镇新区建设和老城区改造时必须实施雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建立完善排水管网清掏机制。严格执行城镇污水排入排水管网许可制度，洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水严禁进入雨水管网。提升城区以外地区直排污染源纳管率，实现城镇化地区污水全部纳管，其他直排污染源实施更严格的排放标准。子长、宝塔、吴起、志丹、安塞、甘泉、富县、洛川、黄陵等县（市、区）及高新区管委会加快实施城区污水收集管网延伸及雨/清污分流改造项目，全面取缔截流闸。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。2025年，全市建成区实现污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理，雨/清污分流覆盖率达到90%以上。. 6; 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案》（ 陕政办发〔2022﹞8号）; 严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。; 本项目施工期要求做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，严格要求运输车辆全封闭运输，经过城区时减速慢行，运输车辆必须全部安装定位系统，杜绝超高装载、抛洒泄漏行为。; 符合. 7; 《延安市蓝天、碧水、净土保卫战2022年工作方案》延政办函〔2022〕18号; 18.强化施工扬尘治理。严格落实建筑施工工地周边围挡、裸露地表物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工现场道路硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。建立扬尘治理征信制度，将扬尘管理的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强渣土车上路管理，运输过程要达到无扬尘、无遗漏、无抛洒要求；未达到改造升级要求的渣土车辆，不得从事渣土运输活动。运渣车辆必须全部安装定位系统，杜绝超高装载、抛洒泄漏行为。; 本项目施工期要求做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，严格要求运输车辆全封闭运输，经过城区时减速慢行，运输车辆必须全部安装定位系统，杜绝超高装载、抛洒泄漏行为。; 符合. 8; 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知 （环大气〔2023〕1号）; 15．落实管控责任。修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。; 本项目施工期间，建设单位应严格落实噪声污染防治措施，采用低噪声设备和减振措施，严格控制施工时间，夜间和其他休息时段禁止施工，严格控制进出场地运输车辆车速，城区禁止鸣笛。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 16．加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。. 9; 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（陕发〔2023〕4号）; 施工场地严格执行“六个百分 百”,施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值 (DB61/1078-2017)》的立即停工整改。; 本项目施工期严格执行“六个百分百”要求。做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，严格要求运输车辆全封闭运输，经过城区时减速慢行，运输车辆必须全部安装定位系统，杜绝超高装载、抛洒泄漏行为。; 符合. 10; 《延安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》延政发〔2021〕4 号; 县城重点项目。重点实施城市“双修双改”、老旧小区改造、雨污分流排水防涝、城市绿化、城市主干道、过境道路、文化健身广场、智慧停车场、智能充电桩、客运站等项目。; 本项目属于雨污分流排水防涝工程。; 符合. 保护生物多样性，全面加强华北豹、褐马鸡、原麝等珍稀野生动物栖息地和柴松、崖柏等珍稀野生植物保护。强化延河、北洛河、云岩河、秀延河等河流源头和水库保护区分级管理。; 本项目位于安塞城区，未见珍稀野生动植物。; 符合. 11; 《延安市大气污染防治三年行动方案（2022-2024年）》; 4.强化施工扬尘治理。严格落实施工工地“六个百分之百”治理要求。推进“互联网+”扬尘监管模式，健全完善全市扬尘在线管控平台，全面消除扬尘治理工作盲区。; 本项目施工期严格执行“六个百分百”要求。做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，严格要求运输车辆全封闭运输，经过城区时减速慢行，运输车辆必须全部安装定位系统，杜绝超高装载、抛洒泄漏行为。; 符合. 5.做好拆迁扬尘治理。严格按照“先喷淋后拆除，拆除过程持续喷淋全覆盖”的原则，进行拆迁作业。城郊拆迁作业采取四面雾炮喷淋降尘措施，主城区拆迁作业采取提前72小时渗透、四面雾炮喷淋降尘措施，人口密集区及主干道临街区域要设置全封闭围挡，围挡高度不低于2.5米，并覆盖防尘网。. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/966020210001010103