Simulink模块库学习笔记 全文共1页，当前为第1页。

Simulink模块库简介

# 0 修改历史

| 编号 | 版本号 | 修改内容 | 修改人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 | 创建 | 黄俊斌 | 2017-05-23 2017-06-02 |
| 2 |  |  |  |  |

# 1、连续模块（continuous）

（1）Derivative输入信号微分；

（2）Integrator输入信号积分；

（3）State-Space状态空间系统模型

（4）Transfer-Fcn传递函数模型

（5）TransportDelay输入信号延时一个固定时间再输出

（6）VariableTransportDelay输入信号延时一个可变时间再输出

（7）Zero-Ploe零极点模型

# 2、非连续模块（Discontinuous）

（1）Backlash间隙非线性

（2）Coulomb&ViscousFriction库仑和粘度摩擦非线性

（3）DeadZone死区非线性

（4）DeadZoneDynamic动态死区非线性

Simulink模块库学习笔记 全文共2页，当前为第2页。

（5）HitCrossing冲击非线性

（6）Quantizer量化非线性

（7）RateLimiter静态限制信号的变化速率

（8）RateLimiterDynamic动态限制信号的变化速率

（9）Relay滞环比较器，限制输出值在某一范围内变化

（10）Saturation饱和输出，让输出超过某一值是能够饱和

（11）SaturationDynamic动态饱和输出

（12）WrapToZero

# 3、离散模块（Discrete）

（1）Difference差分环节

（2）DiscreteDerivative离散微分环节

（3）DiscreteFilter离散滤波器

（4）DiscreteState-Space离散状态空间系统模型

（5）DiscreteTransferFcn离散传递函数模型

（6）DiscreteZero-Pole以零极点表示的离散传递函数模型

（7）Discrete-TimeIntegrator离散时间积分器

（8）First-OrderHold一阶保持器

（9）IntegerDelay整数被延迟

（10）Memory输出本模块上一步的输入值

（11）TappedDelay延迟

（12）TransferFcnFirstOrder离散一阶传递函数

（13）TransferFcnLeadorLag传递函数

（14）TransferFcnRealZero离散零点传递函数

（15）UnitDelay一个采样周期的延时

（16）WeightedMovingAverage权值移动平均模型

（17）Zero-OrderHold零阶保持器

# 4、逻辑和位操作模块（LogicandBitOperation）

## （1）BitClear位清零

输入的数指定位清零
请参考（3）的示例图。

Simulink模块库学习笔记 全文共3页，当前为第3页。

（2）BitSet位置位

输入的数指定位置1

请参考（3）的示例图。

## （3）BitwiseOperator逐位操作

输入的数与指定的常数逐位进行“AND”、“OR”、“NAND”、“NOR”、“XOR”和“NOT”等算术运算。

“AND”   ：逐位进行“与”运算，即两个输入都同时为1，则输出为1

“OR”    ：逐位进行“或”运算，即两个输入只要有一个为1，则输出为1

“NAND”  ：逐位进行“非与”运算，即两个输入只要有一个为0，则输出为1

“NOR”   ：逐位进行“非或”运算，即两个输入都同时为0，则输出为1

“XOR”   ：逐位进行“异或”运算，即两个输入不同，则输出为1

“NOT”   ：逐位进行“求反”运算，即如果输入1，则输出为0；如果输入0，则输出为1

（4）CombinatorialLogic组合逻辑

## （5）CompareToConstant和常量比较

请参考（6）

Simulink模块库学习笔记 全文共4页，当前为第4页。

（6）CompareToZero和零比较

一个输入一个输出，运算可从“==”、“~=”、“<”、“<=”、“>=” 和“>”等选择。

输入为浮点数、内嵌整数、定点数和布尔值，输出为布尔值或者uint8类型值。

如果输入满足条件，则输出为1，否则输出0.

例如输入为0x3812，运算符为“==”，则输出为0（即输入不满足条件）。

## （7）DetectChange检测跳变

如果当前输入和前一次输入不同，则输出为1，否则输出为0。

输入可以是浮点值、内嵌整数、定点数、布尔值和枚举值。

输出为布尔值或者uint8。

## （8）DetectDecrease检测递减

## （11）DetectIncrease检测递增

| 操作模式 |  | 大小关系 |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detect Decrease | 前一个输入（或初始值） | > | 当前输入 | 1 |
|  |  | <= |  | 0 |
| Detect Increase |  | < |  | 1 |
|  |  | >= |  | 0 |

输入可以是Double | Single | Boolean | Base Integer | Fixed-Point | Enumerated。

输出为布尔值或者uint8。

Simulink模块库学习笔记 全文共5页，当前为第5页。

（9）DetectFallNegative检测负上升沿

## （10）DetectFallNonpositive检测非负下降沿

## （12）DetectRiseNonnegative检测非负上升沿

## （13）DetectRisePositive检测正上升沿

| 操作模式 | 前一个输入（或初始值） | 当前输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Detect Fall Negative | >=0 | <0 | 1 |
|  | >=0 | >=0 | 0 |
|  | <0 | >=0 | 0 |
|  | <0 | <0 | 0 |
| Detect Fall Nonpositive | >0 | <=0 | 1 |
|  | >0 | >0 | 0 |
|  | <=0 | >0 | 0 |
|  | <=0 | <=0 | 0 |
| Detect Rise Nonnegative | <0 | >=0 | 1 |
|  | <0 | <0 | 0 |
|  | >=0 | <0 | 0 |
|  | >=0 | >=0 | 0 |
| Detect Rise Positive | <=0 | >0 | 1 |
|  | <=0 | <=0 | 0 |
|  | >0 | <=0 | 0 |
|  | >0 | >0 | 0 |

输入可以是Double | Single | Boolean | Base Integer | Fixed-Point

输出可以是布尔值或者uint8。

## （14）ExtractBits提取位

| 输入 | Bits to extract | Number of bits | ExtractBits处理图 | Output scaling mode | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0110 1000 0100 0101 0111 1001 0010 0101b uint32 | Upper half | ---- |  | Preserve fixed-point scaling |  |

| Simulink模块库学习笔记 全文共6页，当前为第6页。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Treat bit field as an integer |  |
|  | Lower half | ---- |  | Preserve fixed-point scaling |  |
|  |  |  |  | Treat bit field as an integer |  |
|  | Range starting with most significant bit | 12 |  | Preserve fixed-point scaling |  |
|  |  |  |  | Treat bit field as an integer |  |
|  | Range ending with least significant bit | 16 |  | Preserve fixed-point scaling |  |
|  |  |  |  | Treat bit field as an integer |  |
|  | Range of bits | [7 18] |  | Preserve fixed-point scaling |  |
|  |  |  |  | Treat bit field as an integer |  |

数据类型：Double | Single | Boolean | Base Integer | Fixed-Point

## （15）IntervalTest检测开区间

这里的和是提前设定的常量值，为输入，设定的常量满足，开闭区间要提前做选择：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/967006065152006053