丰饶路与丹河路交叉东南角地块

B2、B3（暂名悦兰庭）工程

第一章   工程概况

丰饶路与丹河路交叉东南角地块B2、B3（暂名悦兰庭）工程由宁波鸿基置业有限公司投资兴建，该工程位于象山丹城丹西街道丹河路与丰饶路交叉口东南角。本工程分别为框架三层结构，总建筑面积为11780.9㎡，工程由县规划局统一规划；宁波华东核工业工程勘察院负责勘察；浙江龙山建筑设计咨询有限公司单独设计，并委托宁波科信华正工程咨询XX监理；该工程由宁波景业建设有限公司施工。建筑物为3层，高度为9.9米。斜屋面最高点为12.192米。由46户12幢单体组成的连体别墅。

一、工程类别

本工程主体均为框架结构，设计耐火等级为二级；单体斜屋面防水等级为一级，使用年限20年；防水卷材2道4厚SBS；建筑物类别为三类，设计使用年限50年，建筑物抗震等级为丙类，建筑抗震设防烈度六度。

二、工程特点

1、基础工程   筏板基础混凝土强度等级均为C30。

1.1基础混凝土：

基础采用钢筋混凝土筏板基础，混凝土强度等级为C30，垫层采用100㎜厚C20素混凝土垫层，500㎜厚通子与石粉混合物进行土方换垫层填。基础混凝土外刷2道聚合物水泥浆和聚合物水泥砂浆防水层。

1.2砖基础：

±0.00以下砌体均用200厚MU15混凝土普通砖，M10水泥砂浆砌筑，1：2防水水泥砂浆双面粉刷20厚。室内地坪标高±0.00以下60mm处设20厚1：2水泥砂浆（加5%防水剂）防潮层。当墙身一侧设有覆土时，相邻外侧设垂直防潮层并连接两道水平防潮层。

2、主体工程

本工程均为框架结构，混凝土强度等级采用C30；防潮层以上外墙、楼梯、卫生间均用200厚干密度为B07，强度等级为A7.5陶粒增强加气砌块，专用砂浆砌筑。分户墙：均用200厚MU10废弃土烧结多孔砖。

内墙：除注明者外，其余内墙均采用200/100厚干密度为B07，强度等级为A5.0的蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑。构造做法详见图集03J104。内墙加气混凝土砌块隔墙不应直接砌筑在楼面、地面上宜用水泥砖在其根部砌筑高度0.2M的墙垫。

3、屋面工程

3.1、屋面分别为平屋面、坡屋面

（a）平屋面一（用于露台上人屋面）做法：①、50厚C20细石混凝土随捣随抹（内配双向Ф6@200钢筋网）；②、聚乙烯薄膜隔离层；③、50厚挤塑聚苯板（燃烧性能B1级）；④、4厚SBS改善沥青防水卷材；⑤、4厚SBS改善沥青防水卷材；⑥、刷冷底子油两道；⑦、20厚1：3水泥砂浆找平；⑧、最薄处30厚轻集料混凝土（平均厚度80厚）找坡层；⑨、现浇混凝土楼板。

（b）坡屋面一做法： ①、块瓦（所有平瓦用两个平瓦专用螺钉固定）；②、挂瓦条30×30（h），中距按瓦材规格；③、顺水条30×30（h），中距500；④、50厚C20细石混凝土随捣随抹（内配双向Ф6@200钢筋网）；⑤、聚乙烯薄膜隔离层；⑥、50厚挤塑聚苯板（燃烧性能B1级）；⑦、4厚SBS改善沥青防水卷材；⑧、4厚SBS改善沥青防水卷材；⑨、20厚1：3水泥砂浆找平层；⑩、钢筋混凝土屋面板。注：1.挂瓦条固定在顺水条（30×30）上，顺水条钉在持钉层上。2.50mm厚配筋细石混凝土找平层中敷设的Ф6钢筋网应与钢筋混凝土屋面板的预埋Ф10钢筋头连牢，并应特别注意与屋脊和檐口处预埋的Ф10钢筋头的链接。

（c）屋二（用于檐沟）做法：①、4厚SBS改善沥青防水卷材一道；②、4厚SBS改善沥青防水卷材一道；③、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡抹平；④、现浇钢筋混凝土板表面清理干净（现浇板必须保证浇捣质量不漏）。

四、地面

（a）地面1（用于卫生间、厨房）：①、面层由住户二次装修定；②、20厚1：2水泥砂浆面层（拉毛）；③、1.5厚JC防水涂料两道；④、最薄处15厚1：3水泥砂浆抹平。⑤、100厚C25混凝土垫层；⑥、150厚碎石夯实；⑦、素土夯实。

（ b）地面2（用于室内房间、楼梯间）：①、面层由住户二次装修定；②、20厚1：2水泥砂浆（抹光）；③、刷水泥浆一道（内掺建筑胶）；④、100厚C25混凝土垫层；⑤、150厚碎石夯实；⑥、素土夯实。

4.1、内墙

（a）内墙1用于室内房间：①、面层由住户二次装修定；②、10厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网；③、10厚1：3水泥砂浆（掺入抗裂纤维）打底压实找平；④、界面剂；⑤、陶粒增强加气砌块（B07）墙体。

（b）内墙2用于楼梯间：①、3厚柔性腻子层；②、15厚1：1：6水泥白灰砂浆（掺入抗裂纤维）满铺钢丝网；③、素水泥浆一道（内掺建筑胶）；④、墙体。

（c）内墙3用于卫生间、厨房：①、面层由住户二次装修定；②、5厚1：2建筑胶水泥砂浆；③、1.5厚JC防水涂料两道；④、10厚1：2水泥砂浆（掺入抗裂纤维）复合耐碱玻纤网格布打底压实抹平；⑤、墙体。

4.2、顶棚

顶棚1用于室内：①、批白水泥两道；②、3厚1：1：6混合砂浆（掺入抗裂纤维）；③、5厚1：3聚合物水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；④、素水泥浆一道（内掺建筑胶）；⑤、现浇钢筋混凝土板表面清理干净。

5、地上部分

5.1、地上部分楼地面

- 楼面1用于卫生间等用水房间：①、面层由住户二次装修定；②、20厚1：2水泥砂浆面层（拉毛）；③、1.5厚JC防水涂料两道；④、最薄处15厚1：3水泥砂浆找坡抹平；⑤、现浇钢筋混凝土板。

（b）楼面2用于室内房间及楼梯间:①、面层由住户二次装修定；②、20厚1：2水泥砂浆面层（抹光）；③、水泥浆一道（内掺建筑胶）；④、现浇钢筋混凝土板。

5.2地上部分外墙

（a）外墙1：仿石漆外墙（颜色见立面）：①、仿石面涂料；②、仿石底涂料；③、着色剂；④、刷封底防水涂料；⑤、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布抗裂层；⑥、30厚无机轻集料保温砂浆B型（燃烧性能A级）；⑦、刷界面剂一道；⑧、陶粒增强加气砌块（B07）墙体；⑨、20厚水泥砂浆。

（b）外墙2：挂贴花岗岩外墙：①、稀水泥浆擦缝，密封胶密封；②、20厚花岗岩石板，由背面预留孔穿18号铜丝与双向钢筋网固定，花岗岩石板与保温砂浆间的20厚空隙内用1：2.5水泥砂浆灌实；③、Ф6双向钢筋网（中距按板材定）与墙内预埋筋电焊；④、30厚无机轻集料保温砂浆B型（燃烧性能A级）；⑤、刷界面剂一道；⑥、陶粒增强加气砌块（B07）墙体，预埋Ф8钢筋，伸出墙面40间距按板材尺寸。⑦、20厚水泥砂浆。

5.3地上部分踢脚

（a）踢脚1用于室内房间、走廊及楼梯间（高200mm)：①、10厚1：2.5水泥砂浆；②、10厚1：2水泥砂浆；③、墙体。

6、门窗工程

本工程外窗采用断热铝合金单框低辐射中空玻璃窗（6中透光Low-E+12A+6透明遮阳型）颜色 业主定。

7、油漆及五金：

露明铁件均先除锈，刷防锈漆一道，后刷调和漆二度（颜色另定）。凡墙内预埋木砖均需做浸沥青防腐处理，预埋铁件做除锈处理，以红丹漆打底，刷防锈漆二道。各门窗均需配齐五金零件。

三、施工条件

该工程位于象山丹城丹西街道丹河路与丰饶路交叉口东南角。施工场地基本平整，水源、电源已送至施工场地。

四、施工工期

本工程按照国家工期定额，为满足建设单位要求及施工合同合约，施工工期为390日历天左右。

五、工程质量

根据建设单位要求，本工程质量等级为合格标准。

第二章    施工部署

1、指导思想

充分发挥1级建筑安装企业管理管控和技术装备优势，贯彻相关项目法施工，并实施经济与管理管控责任考核，以质量保证体系一国际ISO9002质量认证体系为保证。本着急业主所急，为业主经济效益和社会效益着想的精神，信守合同合约，竭诚服务。以“质量、高速、高效”为整个工程施工的出发点和归宿，并贯穿施工的全过程，以优质的施工合适的方案，精干的施工队伍，价廉物美的建筑材料，优秀的管理管控班子，来创建“悦兰庭B1B2地块工程”这一优质工程。

2、部署原则

2.1目标管理管控原则

按本相关项目施工合同合约文件中所确定的施工各目标要求，合理配置生产诸要素，实现预定目标，一次性合格。

2.2程序管理管控原则

遵循“先地下后地上、先主体结构后围护装修、先主后次、先大后小，搭接交叉施工”的施工规律和施工程序及本公司《质量体系程序文件》。

3、组织部署

3.1概述

本工程土建部分由我公司施工，公司将派胡善方相关项目经理承担该工程的建设，该相关项目部施工技术人员均选派有类似工程施工经验和较强责任心、事业心的人员担任。以相关项目法施工组织相关项目部内的生产诸要求，对工程的质量、工期、安全、文明等进行高效、有相关计划

的组织协调和管理管控，部署的原则为“施工合适的方案先进合理，施工组织周到严密，施工管理管控严格细致，总包责任可靠落实”。

3.2管理管控机构组织原则

按部门控制式成立“悦兰庭相关项目经理部”。组织机构图详见如下：

相关项目组织网络

相关项目经理

相关项目副经理

安装副经理

相关项目工程师

施

工

员

统

计

员

财

务

员

预

算

员

材

料

员

安

全

员

质

量

员

施

工

员

安装

作业队

装饰

作业队

挖土

作业队

泥工

作业队

木工作业队

砼工

作业队

钢筋

作业队

架子工

作业队

| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 专业学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡善方 | 相关项目经理 | 男 | 本科 | 工程师 |
| 陈群许 | 技术负责人 | 男 | 大专 | 工程师 |
| 徐吕成 | 施 工 员 | 男 | 大专 | 工程师 |
| 屠苗生 | 质 量 员 | 男 | 大专 | 工程师 |
| 陈宝根 | 安 全 员 | 男 | 大专 | 工程师 |

3.3技术组织

由相关项目总工任组长，施工员、质量员及参与施工班组组长为成员组成

成相关项目技术攻关QC小组，积极推广应用建筑业十项新技术、新工艺、新

材料，提高工程施工科技含量，确保施工质量达到预定目标。

3.4劳动力组织

在全公司范围内抽调施工经验丰富的作业承包班组，其数量满足施工总进度相关计划需求。

| 序号 | 分 部 工 程 | 挖土工 | 木工 | 钢筋 | 泥普 | 架子工 | 装饰 | 油漆工 | 防水工 | 水电工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 15 | 30 | 15 | 25 | 3 |  |  | 3 | 3 |
| 2 | 主体 |  | 42 | 20 | 55 | 6 |  |  |  | 4 |
| 3 | 屋面 |  | 2 |  | 10 |  |  |  | 3 | 4 |
| 4 | 装饰 |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  | 8 |
| 5 | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

3.5施工段划分

悦兰庭工程根据平面布置特点，按六个施工段进行平行流水作业。

4、场地施工设施部署

场地的施工设施布置直接影响工程的施工工期及经济效果，予以优先周密安排。合适的内容包括现场水、电、通讯线路布置和道路平整，以及各项生产性和生活性施工设施规划，详见“施工总平面布置图”。

5、物资部署

5.1工程材料配备原则：

材料采购实施公司材料《采购程序》，建立管理管控体系和检测体系，专项管理管控材料采购工作。在采购过程实行“相同质量比价格，相同价格比服务”的采购原则。根据工程总进度编制所需材料相关计划，分轻重缓急，保质保量供应材料。材料采购、运输、储存按《采购程序》和《材料运输、储存程序》进行控制。

5.2 主要周转材料配置

| 材 料 名 称 |  | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模 板 | 九 夹 板 | M2 | 8000 |
|  | 木 模 | M3 | 1700 |
| 钢管架 配制 | 钢管架 | 根 | 10000 |
|  | 扣 件 | 只 | 50000 |
| 脚 手 片 |  | 片 | 5000 |

| 安 全 网 | 顶 | 3000 |
| --- | --- | --- |

5.3主要施工机械、机具配置

| 序号 | 机械或设置名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 定额功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼搅拌机 | JZ－350 | 3 | 山东 | 2015 | 13.5 |  |
| 2 | 平板振动器 | PZ－50 | 3 | 杭州 | 2015 | 5.5 |  |
| 3 | 插入式振动器 | ZX－50 | 8 | 杭州 | 2015 | 1.1 |  |
| 4 | 卷扬机连井架 | JJK－3 | 12 | 杭州 | 2015 | 7.5 |  |
| 5 | 履带式挖掘机 | PC－200 | 2 | 山东 | 2010 |  |  |
| 6 | 经纬仪 | JZ－1 | 1 | 上海 | 2014 |  |  |
| 7 | 水准仪 | DS3 | 2 | 上海 | 2015 |  |  |
| 8 | 切断机 | GJ5－40 | 2 | 杭州 | 2015 | 7.5 |  |
| 9 | 弯曲机 | GJ7－40 | 4 | 杭州 | 2014 | 2.8 |  |
| 10 | 调直机 | GTJ4／14 | 1 | 杭州 | 2015 | 9.5 |  |
| 11 | 圆盘锯 | MJ104 | 3 | 杭州 | 2015 | 3 |  |
| 12 | 台钻 | WQ27－10Y | 1 | 宁波 | 2015 | 0.5 |  |
| 13 | 电焊机 | BX－200 | 2 | 上海 | 2015 | 22 |  |
| 14 | 翻斗车 |  | 40 | 象山 | 2016 |  |  |
| 15 | 电渣压力焊机 | MH－40 | 2 | 杭州 | 2015 | 75 |  |
| 16 | 灰浆机 | HJ－200 | 3 | 杭州 | 2015 | 2.8 |  |
| 17 | 电动夯 | WGKC－1 | 2 | 宁波 | 2014 | 4 |  |
| 18 | 潜水泵 | JQB | 12 | 宁波 | 2015 | 1.5 |  |

第三章  施工现场总平面布置

1、施工用水和电

根据建设单位提供的施工电源和水源，在电源处安装电表，再接出主干线，根据机械和临时设施布置情况设置支线，水管在水源处安装水表，用Dg 750主管接出，再根据搅拌机和砂浆机及临时设施的具体位置布置支管。

2、施工道路布置

根据现场平面规划及总平面布置图，现场出入口B2区定在南面，B3区定在东面。临时施工道路，素土夯实，铺碎石一层并浇筑120厚的C25素砼。

3、主要施工机械设备、周转材料布置

3.1 井架布置

根据本工程各单体的平面布置及结构特点，详平面布置图。

3.2砼搅拌机

本工程因工期较紧，为满足要求，楼房前设置350L搅拌机以便工程柱子等小量砼浇捣时施工,加快工程施工进度。各搅拌机附近合理布置黄砂、石子、水泥等堆场，且在搅拌场地周围设排水沟和沉淀池。

3.3砂浆搅拌机：为满足本工程在砌筑、抹灰高峰期间砂浆用量，采用3台灰浆机，布置在靠近砂及水泥附近，灰浆机拌和场地设排水沟和沉淀池。3.4

施工机具及材料：其它材料及周转材料、机具设备尽量减少二次搬运，以就近堆放为原则，方便材料进场运输和施工过程中的搬运。除此之外，根据施工进度安排，以方便为原则（详见施工现场总平面布置图）。

4、临设及堆场布置

在本工程施工现场B2B3区都设立门卫及仓库，B2区东边布置办公区。另在楼号合理位置设置搅拌机。钢筋及模板加工点布置在场地东北侧处。

5、施工准备工作

5.1 技术准备

5.1.1检查规划红线桩，引出控制桩，建立现场测量控制网，并且校核，做到准确无误。

5.1.2组织图纸学习和图纸会审，进行图纸设计交底，做好施工技术交底。

5.1.3编制施工图预算，做好供材分析，提出各种材料的需求量汇总表。

5.1.4编制各分部分项工程的施工组织设计，编制好各分部分项工程工艺卡。

5.1.5组织人员落实好原材料的订购相关计划和供应相关计划，做好门窗半成品的供求相关计划及相应的各类技术文件。

5.1.6制订施工进度网络相关计划，标明关键线路，将主要责任落实到人，保证关键工序的顺利进行，使网络相关计划圆满地进行下去。

5.2现场准备

5.2.1铺设现场临时道路，搭设临时设施，安排施工人员、机械、机具、设备、进场，将机具安排到专人负责，确保机械设备能正常投入运营。

5.2.2

敷设现场施工临时用电线路，由建设单位提供的临时用电接口引入，输出电压为380／220V。现场设置一只总配电箱，由触电保护器和空气开关控制，内设总闸刀和插座。供电线路采用“三相五线”制，每区设立分配电箱，本工程现场设2只分配电箱，做到一机一闸，所有配电箱为铁壳，并上锁，并且做好接地保护，符合安全生产需要。

第四章  主要分部分项工程施工方法

及 技 术 措 施

1、施工测量控制

1.1校正所用测量仪器

对现场使用的经纬仪、水准仪、长钢卷尺进行一次严格的校验和校正，若有不符合要求的仪器，必须进行校正方可使用,保证测量时量值的准确性与灵敏度。

1.2轴线坐标测定：根据建筑总平面图上的坐标系，用全站仪建立施工现场测量控制方格网，继而定出建筑物在场地上的相对位置，再根据施工图约用钢尺定出每个建筑物的定位轴线，最后设置龙门桩，做好轴线标志，并加以保护。

1.3标高控制

±0.00以下部分标高引测采用施工现场的高程坐标，±0.00以上部分标高控制采用在±0.00层墙（柱）上弹出的±0.50M处标高线做法可以在每层复核一次，以消除累积误差，±0.50

M处标高线做法可以在每一层墙（柱）侧预埋100×100×5铁板。±0.50M标高复核无误后，在铁板上刻出三角红线。

1.4沉降观测

1.4.1根据结构设计说明中定出的沉降测点位置，设置各永久性沉降观测标志，并做好保护措施。

1.4.2在施工过程中，设专人用水准仪对建筑物定期观测。结构施工过程中，每一层结构主体完工后，观测一次，装饰工程阶段每月观测一次，每次观测采用同一线路进行以观测，并做好书面记录，并进行复核，保证测量的准确性和精度。

1.4.3及时整理沉降记录，测出各点沉降值，发现异常情况，立即反馈给相关项目部、监理公司和设计单位，同时停止施工，分析解决问题后，再行施工。

1.4.4工程竣工六个月后，再做一次沉降观测，整理汇报给建设单位。

2、基础工程

2、1基础施工工艺流程

定位放线→挖土→地基验槽→换填碎石→垫层→筏板基础→砌砖基础→防水层→回填土。

2.1.2测量定位

从挖土、浇筑基础及主体结构，建立施工控制点。经过平面测量，再传递竖向控制，主要测量工具为全站仪、水准仪、钢卷尺。

1）、基坑开挖测量

采用外控，外控主轴线，由于土方开挖的水平影响范围较大，故工程轴线控制桩网点的设置距基槽保持5m的距离。当土方工程施工至结尾阶段，采用外控手段，利用全站仪将设在基坑四周的控制点轴线转移至坑内，以控制开挖及坑底部落底部分的平面位置。当基础施工完毕后，利用全站仪将轴线施放到基础表面上，此时建筑物内侧量形成独立系统，转向内控。

2）、结构施工测量

采用内控，内控为在建筑物内四角设立200×200的测量孔，利用垂准仪通过轴线交汇点向上垂直投设至上层，确定上一层楼四角控制轴线交汇点，再利用全站仪将四点转角交汇复核，即可得到上层楼层的控制轴线平面，利用该平面控制体系进行上层楼层的施工位置测量。

2.1.3土方工程

2.2.1本工程土方采用机械和人工结合挖土，人工修土。

2.2.2挖土顺序2台挖掘机按楼号依次施工。

3.2.3本工程挖土深度较浅，采用一次性大开挖，当挖到离设计标高差200MM，停止机械挖土，采用人工修土，以免挠动基础土。

2.2.4开挖时应用水准仪控制好标高，严禁挖斗损坏扰动原土。

2.2.5基槽开挖完毕后，立即组织地基验槽，并做好隐验和验槽记录的签证工作，并随即进入基础垫层换填施工，避免基槽受日晒雨淋等因素影响。

2.2.6土方施工过程中，注意保护好各龙门桩不被扰动；地基回填土时，保护好基础墙及防潮层的完整性。

2.1.4基础垫层

（1）、当土方开挖后，留20cm厚（桩附近留50cm）原土进行人工修土，修土面要用水准仪找平，用竹签桩作标记，同时可兼作垫层标记。

（2）、混凝土垫层厚度标记竹签桩间距为2m，垫层采用商品混凝土，用翻抖车至作业面进行浇筑，在浇捣混凝土时用平板机振实，直尺粗括，木蟹打平。浇捣混凝土垫层应根据先深后浅的原则施工，即先基础梁垫层，后底板垫层

2.1.5模板工程：

1）、基础梁模板

基础梁模板采用九夹板，50×80方木竖直围檩，间距300，Φ48×3.5钢管水平围檩，用对销螺栓固定，纵向间距600。基础梁上口凸出部分用35厚木板统长固定在侧模上。

2）、柱模板

① 矩形柱模板配一层柱模，当型号不一致时做局部调整。

② 矩形柱模板分四块拼装，为加快周转和确保砼柱结点砼质量和外形顺直，在接头部位高1.2~1.5米处柱模不随下部柱模拆除。

③ 立模前先在基层上弹出纵横轴线和周边线，将木框固定在砼基层面上，并在木框上标出柱中线，柱模四周方木需固定在已找平的木框基面上，这样的柱模位置正确，模板上口平直，为防止底部“跑浆”、“吊脚”提供有效措施。断面边长≤600的矩形柱子，每边用两根竖向方木，柱箍采用Φ48@700单根钢管，每接点两只扣式夹头固定；

4）、拆模：

拆模前应报审监理，征得同意后方可拆除。拆模时应教育工人先拆非承重部分，承重部分待到有足够的强度后再拆，一般为先拆柱及梁侧板，再拆除板模，梁模。

2.1.6 钢筋工程

钢筋班组分制作组与绑扎组进行翻样和安装，采用坑外加工制作，用吊车运入坑内进行绑扎，由低到高、由复杂到简单的顺序绑扎钢筋，先扎地梁钢筋，最后扎底板钢筋，待底板钢筋和地梁上部架立筋完成后，立即绑扎柱、墙板插筋，底板钢筋按要求设置支撑钢筋。钢筋需具有质保书，进场后，抽样做力学试验报告，合格方可用于本工程。

①φ16以上的竖向钢筋（柱或暗柱、墙板）接头，均采用电渣压力焊技术，既保证质量，又节约钢筋用量。φ16以下的竖向钢筋用搭接绑扎接头。水平钢筋φ14以上用对焊接头，φ14以下用搭接绑扎接头。

② 所有墙筋、柱筋均在地梁面、底板面上部留设施工接头，外露长度根据直径不同及设计要求，留足搭接长度，并按设计要求错开。相邻接头间距：焊接不小于500，搭接不小于600。接头最低点距离柱端不小于柱截面的长边尺寸。

③ 预埋铁丝的保护层垫块，在墙板筋垂直方向每隔1m，水平向每隔1.5m，绑扎于水平筋上，要求牢固、整齐，不能作为象征性标志，柱筋保护层在柱高范围四个侧面绑扎四道保护层垫块。

④

每个接头区范围：采用搭接接头时为从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段内不能有第二个接头，采用焊接接头时应从接头中心至长度为36d，且不小于500的区段。受力钢筋面积允许百分率均扫设计及规范要求留设。

⑤ 避雷接地要求安装班组按设计要求和有关规范埋放。和柱筋相连时，在柱筋上作红漆标志，上部施工时，此筋均应焊接。

2.1.7 混凝土工程

基础梁、筏板（地下室工程）混凝土均采用商品混凝土。混凝土强度为C30，按规范留足强度试件。在混凝土浇捣过程中，应做好下列工作：

（1）、混凝土泵送

砼输送泵布置于中间，采用一次泵送至最远处。混凝土泵能否顺利泵送，在很大程度上取决于在平面上的合理布置与保证施工现场的有效组织，泵的位置应尽量靠近。

1.1混凝土振捣

由于泵送混凝土浇捣采用斜面分层循序推进，一次到顶，这种自然流淌形成斜坡的混凝土浇捣方法，能较好地适应泵送工艺详见下图。

混凝土的振捣也要适应斜面分层浇捣工艺，在每个斜面层的上、下各布置一道振动器。上面的一道振动器布置在混凝土卸料处，保证上部混凝土的捣实。下面一道振动器布置在近坡肢处，确保下部混凝土密实。随着混凝土浇捣的向前推进，振动器相应跟上。

当混凝土大坡面的坡脚接近尽端模板时，改变混凝土浇捣方向，即从尽端往回，与原斜坡相交成一个集水坑。另外有意识地加强两侧模板处的混凝土浇捣强度，这样集水坑逐步在中间缩小成水潭，用软轴泵及时排除。采用这种方法基本上排除了最后阶段的所有泌水。底板用泵送混凝土，表面水泥浆较厚，在浇捣后要进行处理。一般先初步按设计标高用长刮平，然后在初凝前用滚筒碾压数遍，再用木蟹二次打磨压实，以闭合收水裂缝，经12小时左右再用草袋覆盖充分浇水湿润养护。

2.1.8   基础墙砌筑

（1）基础墙砌筑前，基层表面应清扫干净，洒水湿润，砌筑时如遇基础标高不一致，应从低处砌起，高度差不超过1.2m。

（2）基础墙砌筑应依照皮数杆先砌转角及内外墙交接处部分的砖，每次砌

筑高度不应超过五皮砖然后才在其间拉线砌中间部分。

（3）砌基础墙转角及内外墙交接处砖应随时先砌，并应拉通线；240mm墙采用单面挂线，370m厚以墙则双面挂线，以确保墙身横平竖直。

（4）基础墙上承托各种穿墙管沟盖板的挑砖及其上一层压砖，均应用丁砖砌筑，头缝砂浆要严密饱满，挑檐砖层面标高必须符合设计图纸要求。

（5）基础墙上的各种预留孔洞及埋件以及接槎拉结筋，应按设计标高、位置或会审变更要求留置，避免事后凿墙打洞，影响墙体结构性能。

（6）管沟和预留洞口的过梁，其安装标高、尺寸必须准确，低灰饱满；如坐灰超20mm厚时，要用细石砼铺垫，过梁两端的搁置长度应相一致。

2.1.9  基础防水层

本工程采用20厚1：2水泥砂浆墙基防潮层，并掺5%防水剂，浇捣防潮层时，可于基础顶面两侧按放两块侧模板，模板高于顶面的厚度，即为防潮层的厚度，把砂浆倒入后，沿模板高捣实抹平。基坑工程采用砼自防水,长期处于水压作用和可能发生渗水的环境中，故应控制好防水砼施工：

严格控制混凝土的配合比，混凝土中掺入UEA微膨胀剂和缓凝减水剂控制混凝土的收缩裂缝，缩短混凝土从搅拌到浇灌的时间，浇捣混凝土一定要密实，特别是在钢筋密布部位。

加强混凝土的早期养护和防晒、防紫外线、和温度变化，在浇捣完毕后，12小时内须覆盖并浇水以保持混凝土有足够的湿润，养护期不得小于14天。

2.1.10  回填土

2.2.8、土的回填严格按相应规范和设计要求进行，保证回填土的质量。

2.2.9、回填前应清理坑内杂物、草木等，排除积水并打好底夯。

2.2.10、回填土中不得夹有瓦、淤泥、炉渣及其他有机物。土料粒径不得超过3CM。

3、主体结构工程

主体工程施工顺序为：

技术交底→弹线复核→绑扎柱钢筋→放预埋件、支柱模和梁底模→预留孔洞→检查验收→支楼板底模→绑扎梁板钢筋→安装梁侧模→放预埋件、留孔洞→检查验收→浇捣柱、梁、楼板砼→养护→弹线复核→上层结构（如此往复至顶或转下一个施工段）。

墙体砌筑等施工，始终跟主体操作面同步上升，但比操作面低一个施工段。在下面楼层和下个施工段操作，既安全又节省四周的围护费用。`

3.1钢筋工程

3.1.1施工工艺流程：

钢筋合格化验收

→钢筋物理试验→钢筋翻样校对→钢筋制作→钢筋运输→扎筋→验收

3.1.2主要施工质量技术措施

3.1.2.1钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆钢筋均应有标志。进场时分批检验，包括对标志、外观检查并按规定抽取试样送试验室作为力学性能试验，合格后方可使用。表面损伤和锈蚀严重的钢筋，严禁使用。油污、少量铁锈等应在使用前清除干净。

3.1.2.2本工程的钢筋现场制作，制作好的钢筋必须根据不同的构件部位，不同规格类型编号分类整齐堆放，便于查找取用。

3.1.2.3 梁筋接头用闪光对焊；柱钢筋接头直径≥18MM采用电渣压力焊。钢筋在制作过程中发现异常现象，应及时对该批钢筋重新检验，合格后方可使用。除此之外，梁筋位置正确，锚固长度要确保，双层受力筋重叠时要用短Ф25钢筋隔开。

3.1.2.4钢筋绑扎前，应对现场施工人员进行技术交底，以保证钢筋直径、位置、间距的准确，钢筋弯钩方向、搭接长度、锚固长度、搭接位置及接头位置应按设计图纸和现行国家施工及验收规范执行，并放好垫块，间距1000MM。绑扎时要牢固无松动变形现象的发生。

3.1.2.5柱插筋伸入基础梁，必须达到设计的长度要求，位置应准确无误。

3.1.2.6钢筋绑扎完成后，应自检合格后交相关项目部质检员复核，无误后，即报建设单位验收，并做好隐蔽工程验收记录，方可进行下道工序施工。

3.1.2.7按防震要求配制箍筋135度弯角，弯钩平直长度10d。圆筋钢筋采用卷场机进行钢筋冷拉调直，冷拉长控制冷拉率的方法进行，Ⅰ级钢筋冷接率小于4％。

3.1.2.8钢筋切断机好密口根据切断直径及时调换，钢筋断口不得有马蹄形或弯起现象。

3.1.2.9有关施工人员根据配料单成型钢筋进行绑扎，班组负责人必须熟悉掌握施工图要求，并按施工图对照配料单和半成品钢筋进行全面校对和复核，确认无误后方可根据相关项目工程师技术交底要求及施工验收规范规定进行绑扎，完工后通过自检合格交相关项目质量员复核无误，办理隐蔽工程鉴证手续，方可进行下道工序操作。

3.1.2.10柱钢筋定位必须准确牢固，严防移位。加强箍按要求放置。

3.1.2.11板筋绑扎后，严禁工作人员直接踩在钢筋上行走。

3.1.2.12梁、柱交接核心区箍筋间距要按设计要求加密，绑扎钢筋前先将柱箍筋套在竖筋上，穿完梁钢筋后再绑扎。

3. 2模板工程

3.2.1施工工艺流程：

线复核→翻样校对→框架柱支模→承重架搭设→框架梁及平台支模→清理杂物→验收→拆模

3.2.2主要施工质量技术措施

3.2.2.1 本工程模板采用九夹板，进行现场拼装，其中柱模采用18厚多层板配制，柱角用海棉嵌实，保证柱角不漏浆，梁底模及侧模和平台板用18厚九夹板配制，表面刷清漆，所有接缝均嵌石膏或粘胶带，保证不漏浆。

3.2.2.2所有支撑体系均采用钢管扣件支撑，模板及其支撑系统具有足够的强度、刚度和稳定性，确保结构构件位置、形状和尺寸的正确性，梁侧模另采用对穿螺丝Ф12@650，且在梁内用Ф16塑料软管保证砼物件截面准确，同时使拆模后对穿螺丝可拔出，能重复利用。

3.2.2.3根据施工图纸做好模板配板相关计划，包括模板平面分块图、模板组装图、节点大样及支撑系统、位置等，确保工程施工速度和质量。

3.2.2.4支模前根据轴线和标高，用钢尺等分出各构件实际尺寸、位置和标高，弹出墨线、作为支模基准线。

3.2.2.5模板安装时，先在楼地面上1：2水泥砂浆找平，校正柱截面尺寸、位置和标高后加以临时固定，最后用垂球校正垂直平整度，与承重架和支撑系统固定牢固，并保证整个支模系统有足够的强度和刚度要求。

3.2.2.6梁模板安装时，首先在梁底部搭设承重架、搁栅，安装底模和侧模，复核轴线和标高、截面尺寸无误后，进行加固，保证模板系统特别是节点处不会发生变形、位移和胀模。框架梁及承重架立杆@800，平台及次梁承重架立杆@1000。搭设承重架时，先搭设纵横两方向框架梁承重架，再搭设每一轴线跨内次梁及平台承重架，并使框架承重架与次梁及平台承重架有效连接，加强整体稳定性。

3.2.2.7楼板支楼梯支模前根据楼梯段的斜长用钢管排架和支撑系统。复核无误后铺设搁栅和模板。

3.2.2.8板式楼梯支模前根据楼梯段的段长用钢管排架搭设楼梯平台的支撑，再搭设梯板支撑系统。支模时先立梯口梁和平台梁模板。再铺设梯板和平台板底模，整个模板系统校正复核无误后进行固定。

3.2.2.9预埋铁件的固定柱上预埋铁件用Ф6螺丝固定在模板上，梁底和梁侧预埋件用铁钉固定在模板上。

3.2.2.10模板安装过程中要进行钢筋、预埋件的技术复核及隐蔽工程验收。

3.2.2.11拆模时严格按施工验收规范和设计要求，确定拆模合适的方案，防止出现事故。按后支先拆，先支后拆，先拆非承重部分的顺序进行，拆模时不能用力过猛，以免损伤结构砼质量，拆下的模板应及时运走，并清理、修复。

3.2.2.12框架梁模板拆除时保留梁下立柱支撑，待砼达到设计强度后，开始从跨中向两端拆除。

3.2.2.13模板在拆除过程中必须加强保护，逐块递下，不得抛掷，拆下后及时清理干净，修复受损部件，板面刷好隔离剂，并按规格分类堆放，便于周转使用。

3.3混凝土工程

3.3.1施工工艺流程

确定商品混凝土→运输混凝土至施工现场→测定混凝土坍落度制作试块→混凝土现场运输→混凝土浇筑→混凝土养护。

3.3.2主要施工质量技术措施

碎石堆场

砼输送泵

出  料

搅拌机

汇  总

定量自动

外加剂

定量自动

水

黄砂计量

黄砂堆场

水泥计量

3.3.2.1商品混凝土进场前先对提供混凝土厂方进行考察，确定有实力的商品混凝土厂家供货。

3.3.2.2砼浇筑前模板要自检，保证支撑牢固；钢筋要通过验收，确保受力钢筋位置准确，并清理干净浇水淋湿。

3.3.2.3对梁柱、柱墙接头钢筋密集等重点部位应延长振捣时间，直到不发生气泡，砼表面浮出水泥浆为止。

3.3.2.4柱子施工缝留置在基础顶面、各层楼板面及梁底下50MM处或梁锚筋底。

3.3.2.5浇筑板砼原则上一次浇捣完毕，中间不再留施工缝，若在浇筑施工过程中出现施工缝应按下述方法处理。

1）施工缝处继续浇筑砼时，已浇筑的砼抗压强度不小于1.2N／mm2。

2）先清理垃圾、水泥薄膜，表面松动砂石和软弱砼，同时加以凿毛，用水冲冼并充分湿润。钢筋上的油污、及浮锈等杂物也应清除。

3）浇筑前，水平施工缝宜先铺5MM－10MM厚的水泥砂浆一层，其配合比与砼内砂浆成分相同。

4）从垂直施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，并应加强施工缝接缝的捣实，使其紧密结合。

3.3.2.6对现浇的楼、地、屋面板等应用水准仪测出标高，沿梁每隔2M焊一根钢筋条，纵模布置，并用红油漆在钢筋条上作出标高线，砼浇筑完成后，应及时割除控制标高的钢筋条。

3.3.2.7为防止裂缝产生，砼表面应认真处理，砼振实后按标高用刮尺刮平，再用木抹抹实；待砼终凝前再进行第二次木抹搓平，以闭合收水裂缝，然后覆盖保温保湿材料，加强养护，一般情况下，养护时间不应少于7d。

1）砼浇捣后宜用草袋或麻袋等覆盖，浇水养护保持湿润状态，直到砼达到一定强度为止。一般情况下，砼养护时间不应小于7昼夜。

2）新浇筑的砼早期失水，对砼强度的影响最为严重，因此在浇筑后12小时内应加强养护。

3.3.2.8所有混凝土施工须做好砼施工日记，并按设计规范要求，以及建设、监理单位的建议，对混凝土抽样做试块，标明部位、日期和强度等级，并派专人养护和抽样，送试验室实验。

3.4砌体工程

3.4.1施工工艺流程：

弹线找平→立皮数杆→摆头角→拉通线→砌砖→清理

3.4.2主要施工技术措施

3.4.2.1砌体工程各类砌体墙体除按设计说明要求外，尚需注意：

1）砌块在砌筑前要提前1－2d浇水湿润，烧结粘土砖含水率宜为10－15％，煤渣空心砖含水率为5－8％。

2）砌筑前应将砌筑部位清理干净放出墙身中心线及边线，浇水湿润，基层表面高差超过30MM处用C15以上细石砼打平后可砌筑，不得仅用砂浆找平。

3）在墙体的转角处及交接处立起数杆，在皮数杆之间拉准线，依据准线逐皮砌筑。

4）砌体水平缝和竖向缝宽度宜为10MM,但不小于8MM，也不大于12MM。水平灰缝的砂浆饱满不得小于80％，宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。

5）墙体中的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋，不得遗漏，防止今后凿洞开槽。宽度超过300MM的洞口应砌筑平拱或设置过梁。

6）墙体砌筑前，应将砖、水泥、砂等送去材料检测中心检验合格后，开具设计所需砂浆配合比，并在施工过程中，根据设计、施工规范要求，以及

监理单位要求，对材质、砂浆进行取样，制作试块，并设专人养护、送检。

7）墙体砖筑进应提前浇水湿润砌体，严禁干砖上墙。砌筑砂浆应保证有较好的和易性和流动性，确保墙体灰缝的饱满度和砖墙粘结牢固等质量要求。

8）组砌方法采用“三一”法砌砖，并立好皮数杆，定出门窗洞标高，单面挂线，反手操作。砌筑时要上跟线，下跟棱，做到三皮一吊，五皮一靠，随时检查、纠正墙体偏差，保证符合施工验收评定标准和质量要求。

9）组砌方法要正确，上下错缝，搭接砌筑，灰缝应饱满、密实，严禁集中用于一处。

10）埋入砖砌体中的拉结筋，应设置正确、平直，拉结筋外露部分在施工中不得任意弯折，砖砌体的转角处和交接处应用时砌筑。

11）砌筑时，门窗洞口位置留置准确，门窗洞口过梁两端支承长度不小于250MM。门洞两侧预埋水泥砖，门洞高度小于2M时，每侧三块，上面距过梁底三皮砖留置，下面为第四皮砖留置，中间居中放置。

12）墙体砌筑完毕后，班组在自检基础上，相关项目部质检员对墙体应合同合约细致检查，符合设计和施工规范要求后方可进入下道工序。

13）纵横墙交接处或转角处如不能同时砌筑则应留斜槎，斜差长度不小于高度的三分之二，如留直搓，应接规范设拉结筋（外墙和内墙交接处不允许留直槎），在处理接槎时，预先将老砂浆清理干净，砖要湿润，灰缝要平直，不得有错缝、通缝。

14）按设计要求设计拉结筋，并与砌体连通顺、牢固、座浆饱满。

15）对出入口处门档做好保护措施，以免碰坏。

4、装修工程

主体结构工程施工后进行结构验收，中间结构验收完成进入装修阶段。根据本工程特点，顶棚、墙面先施工，结束后施工粉刷地坪，尽量安排好各个，待结束后施工粉刷地坪，尽量安排好各个施工过程之间的平行、搭接，并考虑工程质量及安全方面要求时间。

应与土建配合好，基础施工安装工作做到提前准备，及时配合，并及早为安装创造工作面，主体施工时，注意准确预留孔洞，预埋管道。施工前应先做样板试验，符合要求后方可大面积施工。

4.1抹灰工程

4.1.1工艺流程

墙面：墙面清理泛水→做水泥护角及窗台抹面、贴灰饼及冲筋→抹底灰二遍成活→修正墙面及阴阳角→抹罩

4.1.2主要技术措施

4.1.2.1 表面的灰尘、污垢、油渍、碱膜等均应清除干净，并洒水湿润。

4.1.2.2一般按照“先上后下”的原则进行，以便做到减少修理，保护成品。

4.1.2.3抹灰前，门窗及立墙交接处的缝隙、孔洞应用水泥砂浆分层嵌塞密实。

4.1.2.4在墙面上用2m托线板进行挂线做贴饼，用1：2水泥砂浆做好门窗及阴阳角的侧边，然后做竖筋刮糙。

4.1.2.5墙面基底凹凸不平或抹灰层较处必须用水泥砂浆分层垫平，每层厚度不宜大于2cm，必要时可使用钢丝网加固。

4.1.2.6底层抹灰应分层压实粉平，使其粘结牢固，中层应待底层稍干后方能进行操作，并用刮尺和木蟹打平整。

4.1.2.7罩面应待中层达到六七成干后进行，先从阴、阳角开始，铁板压光应不少于两遍，厚度不大于2MM。

4.1.2.8所用的砂浆配比和材料品种应符合设计要求。

4.1.2.9抹灰面层不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间基底粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。

4.1.2.10表面光滑、洁净、接槎平整，灰线清晰、顺直，无缺角掉棱。

4.1.2.11各部位抹灰严格按工艺标准施工，不合格部分铲掉重做。

4.1.2.12不同基层材料相接处应铺设钢丝网，搭缝宽度从缝边起每边不少于200MM。

4.1.2.13对孔洞槽、盒和道管后面的细部，更要精心操作，务必做到边缘镶贴整齐、光滑，管道后面平整，并与其墙面观感一致。

4.1.2.14顶棚抹灰前靠近顶板辊周墙弹出一水平线，作为顶棚抹灰的水平控制线，顶棚与墙面相交阴角应有线，与管道交接应顺手。

4.1.2.15各种砂浆的抹灰层在终凝前要防止水冲、撞击等，终凝后应采取措施防止沾污和损坏。

4.2涂料工程

4.2.1施工工艺流程

清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→复补腻子→磨平（光）第二遍涂料。

4.2.2主要技术措施

4.2.2.1根据设计要求，涂料工程的质量对提高单位工程观感质量和保护墙面等极为重要，为此应特别要求做好样板，根据已选色板要求，进行一次性配料进场。

4.2.2.2涂料涂刷前，物件的表面必须干燥。且清扫干净，对将基层或基层的缺梭掉角处，应及时修补，表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。

4.2.2.3使用的腻子应粘结基层牢固，不得粉化、起皮和裂纹。

5.2.2.4涂料的粘度和稠度必须加以控制，不可过稀、过稠。

4.2.3质量控制要点

1）基层处理后表面应平整，阴、阳角扩角线应密实，轮廓分明，无空鼓、酥松、裂缝等缺陷。

2）涂料施工过程中，严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。

3）无明显流坠、疙瘩、溅沫。

4）装饰线、分色线平直。

4.3.铝合金门窗安装

4.3.1施工工艺

施工前准备→安装铁脚→安装窗框→窗与墙体固定→塞缝→窗框找正→窗洞口内外墙面处理→窗框清理→装扇→装玻璃→安装密封条→打胶、清理→成品检查。

4.3.2主要技术措施

4.3.2.1将框在抹灰前安于洞口处，用吊线锤吊直，然后找平，以两条对角线相交为准。

4.3.2.2窗框固定好后，复查平整度和垂直度，再扫清边框处浮渣，将嵌缝膏挤入抹灰与窗框缝隙内。

4.3.2.3及时清理窗上的水泥砂浆，应在固化前用湿面擦洗干净，严禁用硬质材料乱铲窗框表面。

4.3.2.4铝合金门窗型材料表面应贴保护膜，待工程竣工后揭去。

4.3.2.5窗与洞口墙体留有15－20MM间隙，填塞弹性保温材料。

4.3.2.6墙面粉刷层不与门窗框材接触，间隙用弹性防水密封材料嵌缝。

4.3.2.7洞口上方必须装钢筋砼过梁，绝不允许在塑料门窗上砌墙。

4.3.2.8铁脚应装在距离中横框和中竖框150－200MM处，尽量靠近窗的锁缝处，中间距小于和等于600MM。严禁将铁脚直接安装在  中横框、中竖框的档头上。

4.3.2.9窗安装质量要求在施工规范允许的范围之内。

4.3.2.10大片玻璃与框扇接缝处，要用玻璃胶筒打入玻璃胶，整个门窗安装好以后，用干净擦布擦洗表面，清理干净后交付使用。

4.4、楼地面工程

4.4.1水泥砂浆面层

4.4.1.1操作工艺流程：

基层清理→做灰饼标筋→刷水泥砂浆结合层→铺水泥砂浆面层→抹子搓平压光→养护

4.4.1.2施工操作要求

1）基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的水碱水溶液刷掉基层上油污，并用清水及时将溶液冲净。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/967024122103006045