建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称 | ： | 年产 100 吨食品包装膜、1 亿片单 片压花膜技术改造项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章） | ： | 江苏沃源包装制品有限公司 |
| 编 制 日 期 | ： | 2023 年 11 月 |

中华人民共和国生态环境部制

目 录

- 建设项目基本情况	1

- 建设项目工程分析	16

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

- 主要环境影响和保护措施	37

- 环境保护措施监督检查清单	62

6	结论	64

### 附件：

附件一 环评委托书附件二 项目备案证

附件三 营业执照及法人身份证复印件、排污登记回执附件四 不动产权证

附件五 产业定位规划相符性说明、房屋购买协议及其他说明文件附件六 现有项目环评批复及竣工验收

附件七 建设单位突发环境事件应急预案备案表

附件八 现有项目废气、废水、噪声检测报告（头罾环检(综)字 No.221247） 附件九 现状环境噪声检测报告

附件十 污水处理厂环评批复

附件十一	油墨、胶粘剂 MSDS 及检测报告

附件十二	凹版印刷油墨及胶粘剂行业协会说明材料附件十三	污水接管协议

附件十四	危废处置意向协议附件十五	建设单位承诺书

附件十六	评估意见及修改清单

### 附图：

附图一 项目所在地理位置图

附图二 项目周边 500 米环境概况及敏感目标分布图、测绘距离图附图三 扩建前后厂区总平面布置

附图四 扩建项目主要生产车间内布置图附图五 江苏省生态空间保护区域分布图附图六 江苏省环境管控单元图

附图七 盐城市环境管控单元图附图八 项目周边水系概况图

附图九 厂区周边照片及工程师现场踏勘照片

# 1	建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 100 吨食品包装膜、1 亿片单片压花膜技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-320922-89-02-488538 |  |  |
| 建设单位联系人 | 包XXX | 联系方式 | 180XXX777 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）盐城市滨海县（区）乡（街道） 东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 53 分 4.105 秒，34 度 1 分 40.005 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | [C2319]包装装潢及其他印刷 | 建设项目行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23-39、印刷 231*-其他（年用低VOCs 含量油墨 10 吨以下） |
| 建设性质 | - 新建（迁建） - 改建 扩建 - 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 - 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 - 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 （选填） | 滨 海 县 行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 滨行审投资备〔2021〕208 号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 35.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.55 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | 否 - 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 现有厂区内，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《滨海县城市总体规划（2018-2035）》审批机关：滨海县人大常委会 审批文件名称及文号：滨人发〔2019〕10 号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 目前东坎高新技术产业园尚未编制规划环评。根据东坎镇人民政府提供的土地及规划相符性证明材料，本项目符合东坎镇规划，符合滨海县东坎高新技术产业园相关规划 （见附件五）。 |  |  |

|  | 1.产业政策及选址相符性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目行业类别为“[C2319]包装装潢及其他印刷”，不属于国家《产业结构调整指导 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目录（2019 年本）》（2021 年修改）中淘汰和限制类项目，属于允许类项目；对照《市场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 准入负面清单（2022 年版）》，本项目不属于禁止准入类项目类型，不属于准入负面清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 范围内项目类型；对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(苏办发[2018]32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 号附件 3)，本项目未被列入限制类、淘汰类及禁止类项目，属于允许类项目；在现有厂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区内扩建，不新增用地，不属于国家《禁止用地项目目录（2012 年本）》和《限制用地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目目录（2012 年本）》中禁止、限制类项目，也不属于《江苏省禁止用地项目目录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2013 年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》中禁止、限制类项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目位于滨海县东坎高新技术产业园盘洋大道11 号现有厂区内，用地性质为工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业用地（用地证明见附件四），项目用地符合《滨海县城市总体规划（2018-2035）》。本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目已取得备案证（滨行审投资备〔2021〕208 号），项目代码 2106-320922-89-02- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 488538，符合国家和地方产业政策要求、选址符合相关规划要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.“三线一单”相符性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）生态保护红线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），距建设项目最近 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他符合 性分析 | 的国家生态红线区域为西侧 12.3km 处的“废黄河东坎饮用水水源保护区”。在项目评价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 范围内不涉及国家级生态保护红线保护区域，不会导致滨海县辖区内国家级生态保护红 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线生态服务功能下降。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厅关于滨海县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1736 号），与本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目直线距离最近的生态空间管控区域为西北侧处的“废黄河-中山河（滨海县）洪水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调蓄区中山河（滨海县）洪水调蓄区中山河（滨海县）洪水调蓄区”。在项目评价范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内不涉及生态空间管控区，不会导致滨海县辖区内生态空间管控区生态服务功能下降。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目周边生态红线情况详见表 1-1、附图五。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-1 项目周边生态保护区域一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态保护红线名称 | 类型 | 地理位置 |  | 最近距离 |  |
|  |  | 江苏省国家级生态保护红线规划 | 滨海县废黄河东坎饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：滨海县东坎水厂取水口上游 1200 米至下游 500 米，及其两岸背水坡之间的水域 范围；一级保护区水域与相对应的两岸纵深 100 米之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯 2000 米、下延 500 米的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸纵深 100 米之间的陆域范围。总面积 5.24km2。 |  | 12.3km |  |
|  |  | 江苏省生态空间管控区域规 | 生态空间保护区域名 | 主导生态功能 | 范围 |  | 最近距离 |  |
|  |  |  |  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |  |  |

|  |  | 划 |  | 废黄河—中山河（滨海县） 洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 滨海县境内废黄河－中山河两岸堤脚外侧 50 米范围。总面积 15.59km2。 |  | 6.7km |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因此，建设项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源厅关于滨海县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1736 号）是相符的。 - 环境质量底线 根据《2022 年滨海县生态环境状况公报》，2022 年滨海县环境空气质量持续改善， 二氧化硫、二氧化氮、PM10 、PM2.5 的年平均浓度和二氧化硫、二氧化氮、PM10 、PM2.5 、臭氧、一氧化碳的特定百分位数浓度， 全部达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，该区域属于大气环境质量达标区；地表水环境质量状况良好，国、省考断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值要求；根据编制指南补充噪声现状监测表明声环境质量昼间（见表 3-1）达标率为 100%； 固体废物均得到合理处置，厂界噪声达标排放。 因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 - 资源利用上线 项目所需水电均由当地市政相关管网提供，水电消耗量较少；项目依托现有厂房进行生产，不新征用地。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 - 环境准入负面清单 本项目所在地没有列明环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明， 具体见下表 1-2、表 1-3。 表 1-2 项目与国家地方产业政策相符性分析 序号 文件 符合性分析 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》 对照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》（2021 年 - （2021 年修改） 修改），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允 许类项目，符合该文件要求 《限制用地项目目录（2012 年本）》、 本项目用地性质为工业用地，不在《限制用地项目 - 《禁止用地项目目录（2012 年本）》 目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年 本）》中。 《江苏省限制用地项目目录(2013 年 本项目用地性质为工业用地，不在《江苏省限制用 - 本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013 地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目年本)》 录(2013 年本)》中。 表 1-3《市场准入负面清单（2022 年版）》相关内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 法律、法规、政策等 |  |  |  |  | 是否属于 |  |  |
|  |  | 1 | 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。 |  |  |  |  | 不属于 |  |  |
|  |  | 2 | 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 |  |  |  |  | 不属于 |  |  |
|  |  | 3 | 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。 |  |  |  |  | 不属于 |  |  |

|  |  | 4 | 禁止违规开展金融相关经营活动。 |  |  | 不属于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 禁止违规开展互联网相关经营活动。 |  |  | 不属于 |  |
|  | 综上，项目建设符合“三线一单”相关要求。 3.与“三线一单”生态环境分区管控等文件相符性分析 扩建项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号，属于重点管控单元。 - 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49） 表 1-4 与苏政发[2020]49 号相符性一览表 管控类 重点管控要求 本项目情况别 - 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制 项目属于食品包装制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 造，不属于制革、化2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二 工、印染、电镀、酿级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、 造等污染环境的项 空间布 染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶 目，项目位于滨海县 局约束 炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等 东坎高新技术产业园污染环境的项目。 盘洋大道 11 号，符 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污 合盐城市总体规划等 染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者 相关要求。场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。 污染物 本项目各类污染物均 排放管 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度 处置达标后排放，环控 评审批前申请总量。 环境风 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学 本项目不涉及运输剧险防控 品的船舶进入通榆河及主要供水河道。 毒化学品进入通榆河 及主要供水河道。 资源开 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制 本项目不属于高耗发效率 高耗水、高耗能和重污染的建设项目。 水、高耗能和重污染要求 的建设项目。 （2）《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（盐环发[2020]200 号）表 1-5 与盐城市“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管控类别 |  | 重点管控要求 | 本项目情况 |  |  |
|  |  | 空间布局约束 |  | 各类开发建设活动应符合盐城市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。合理规划居住区与园区，在居 住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 | 项目位于滨海县东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号， 符合盐城市总体规划等相关 要求。 |  |  |
|  |  | 污染物 排放管控 |  | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目 标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善 | 本项目废气排放量较少，不 会突破环境质量底线，符合文件要求。 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 |  | 应建立环境风险防范体系，制定园区应急预案，开展应急演练。 | 本项目所在园区尚未建立环境风险防范体系。企业已编制突发环境事件应急预案并备案（附件七）。 |  |  |
|  |  | 资源开发效率 要求 |  | 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 | 本项目选用先进生产设备及生产工艺，不使用高污染燃 料，符合文件要求。 |  |  |

|  |  |  |  | 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣 油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配备高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综上，项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49 号）、《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（盐环发[2020]200 号）相符，详见附图六、附图七。 4.与长江保护相关要求的符合性分析 （1）<关于印发《长江经济带发展负面清单指南（ 试行）》的通知>（ 长江办 [2022]7 号） 表 1-6 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 目录 |  |  | 相符性 |  |
|  |  | 河 段利 用与 岸线 开发 | 1.禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030 年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035 年)》以及我 省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 |  |  | 扩建项目在建设单位现有厂区内建设，不涉及新增用地，不涉及河段、码头、港口及厂界岸线的利用与开发。 |  |
|  |  |  | 2.严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国 家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对 水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》 《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖 沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资 建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 |  |  |  |  |
|  |  | 区域活动 | 7.禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。 |  |  | 扩建项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道11 号，现有厂区 内，不在长江干支流岸线一公里 |  |
|  |  |  | 8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 9.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 |  | 范围内。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 |  |  |  |
|  |  | 产业发展 |  | 15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧 碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 |  | 扩建项目不属于前述禁止的产 业，符合《长江经济带发展负面清单指南（试 行，2022年）》产业发展要求。 |  |
|  |  |  |  | 16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药 (化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项 目，禁止新建独立焦化项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目， 法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全 生产落后工艺及装备项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项 目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 |  |  |  |
|  | （2）<关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》江苏省实施细则的通知>（苏长江办发﹝2022﹞55 号） 表 1-7 与长江经济带发展负面清单实施细则相符性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 文件相关要求 |  | 是否相符 |  |  |
|  |  | 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局 规划》的过长江通道项目。 |  | 本项目为食品包装制造项目，不属于港口建设，符合文件要求 |  |  |
|  |  | 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资 源保护无关的项目。 |  | 本项目不在生态红线保护范围内， 符合文件要求 |  |  |
|  |  | 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改 建、扩建排放污染物的投资建设项目。 |  | 本项目不在饮用水水源保护区内， 符合文件要求 |  |  |
|  |  | 4 | 禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、海造地或围填等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任 何不符主体功能定位的投资建设项目。 |  | 扩建项目不新增废水，建成后，全厂无生产废水，生活污水接管滨海县城北污水处理厂，且不在相关保 护区内，符合文件要求 |  |  |
|  |  | 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整 治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江 河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 |  | 本项目不在划定的保护区内，符文件要求 |  |  |

|  |  |  | 投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 禁止在长江干支流岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区 |  |  |
|  |  | 6 | 和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改 建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生 | 本项目不在长江干支流三公里范围 内，符合文件要求 |  |
|  |  |  | 态环境保护水平为目的的改建除外。 |  |  |
|  |  | 7 | 禁止在合规园区新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建 | 本项目为食品包装制造，不属于高 |  |
|  |  |  | 材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 污染项目，符合文件要求。 |  |
|  |  |  | 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、 |  |  |
|  |  |  | 电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目；禁止 |  |  |
|  |  | 8 | 新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药 原药（化学合成类）项目，禁 | 本项目为食品包装制造项目，不属 于所列项目，符合文件要求 |  |
|  |  |  | 止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染 |  |  |
|  |  |  | 料中间体化工项目。 |  |  |
|  |  | 9 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局 | 本项目为食品包装制造项目，不属 |  |
|  |  |  | 规划的项目，禁止新建焦化项目 | 于石化和现代煤化工项目 |  |
|  |  |  | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产 |  |  |
|  |  | 10 | 业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰 类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产 | 本项目不属于落后产能项目，符合 文件要求 |  |
|  |  |  | 能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 |  |  |
|  |  | 11 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；禁止新建、扩建不符合要求的高耗能排放项目。 | 本项目不属于产能严重过剩行业、高耗能排放项目，符合文件要求 |  |
|  | （3）与《长江经济带生态环境保护规划（2017-2030）》（环规财[2017]88 号）相符性分析 《长江经济带生态环境保护规划（2017-2030）》（环规财[2017]88 号）中要求：严格控制高耗水行业发展、严格水资源保护、划定并严守生态保护红线，严格管控岸线开发利用，统筹规划长江岸线资源，严格分区管理与用途管制。本项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道，不属于高耗水行业，不新增生产废水排放，符合要求。 综上所述，项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道，不在长江干流及主要支流岸线1 公里范围内，不属于高耗水行业，不新增生产废水排放，与<关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的通知>（长江办[2022]7 号）、<关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》江苏省实施细则的通知>（苏长江办发﹝2022﹞55 号）、《长江经济带生态环境保护规划（2017-2030）》（环规财[2017]88 号）等长江保护相关要求相符。 5.与 VOCs 治理措施相关政策的相符性分析 （1）《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33 号） 《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33 号）提出“严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用 的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和 |  |  |  |  |

处理措施。全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020 年 7 月 1 日起，全面执行

《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点地区应落实无组织排放特别控制要求。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式封闭、妥善存放，不得随意丢弃。”

扩建项目生产食品包装，使用的油墨 VOCs 含量满足《油墨中可挥发性有机化合物

（VOCS）含量的限值》（GB/T38507-2020）中表 1 要求，胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有

机化合物限量》（GB33732-2020）中表 1 要求；产生的有机废气经“催化燃烧”废气处理系统处理后达标排放。因此，与《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33 号）文件要求相符。

### 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 119 号）

《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 119 号，自 2018

年 5 月 1 日起施行）规定：挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于 3 年。产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。

扩建项目生产食品包装，使用的油墨 VOCs 含量满足《油墨中可挥发性有机化合物

（VOCs）含量的限值》（GB/T38507-2020）中表 1 要求，胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有

机化合物限量》（GB33732-2020）中表 1 要求；产生的有机废气经“催化燃烧”废气处理系统处理后达标排放；运营后将根据报告监测要求委托第三方监测机构进行监测并做好报告的整理保存。综上，扩建项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 119 号）相关要求。

### 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53  号），江苏省位于长三角地区，属于文件中重点区域范围，相符性分析见表 1-8。

|  | 表 1-8 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析表 根据上表分析，扩建项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气 [2019]53 号）相关要求。 （4）《盐城市重点行业挥发性有机物综合治理工作方案》 表 1-9 项目与《盐城市重点行业挥发性有机物综合治理工作方案》相符性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 治理工作方案要求 | 相符性分析 |  |
|  |  | 1 | 加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗 剂等含 VOCs 物料储存、调配、输送、使用等工艺环节 VOCs 无组织逸散控制。 | 本项目使用的油墨、胶粘剂及稀释剂均密闭桶装存放于原料仓库、甲类仓库中，生产和使用过程均在密 |  |

| 序号 | 文件要求 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
|  | （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶 | 扩建项目属于食品包装制造行业，使用的油墨 （VOCs 含量 72.83%）、胶粘剂（VOCs 含量343~356g/L）符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》 （GB38507-2020）、《胶 粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020）等 文件要求 |
|  | 剂、辐射固化等低非甲烷总烃含量的涂料，水性、辐射固化、植物基 |  |
|  | 等低非甲烷总烃含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改 |  |
|  | 性、生物降解等低非甲烷总烃含量的胶粘剂，以及低非甲烷总烃含 |  |
| 1 | 量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗 剂等，从源头减少非甲烷总烃产生……鼓励加快低非甲烷总烃含量涂 |  |
|  | 料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 |  |
|  | 加强政策引导。企业采用符合国家有关低非甲烷总烃含量产品规定的 |  |
|  | 涂料、油墨、胶粘剂等……使用的原辅材料非甲烷总烃含量（质量 |  |
|  | 比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 |  |
|  | （二）全面加强无组织排放控制。重点对含非甲烷总烃物料（包括含 |  |
|  | 非甲烷总烃原辅材料、含非甲烷总烃产品、含非甲烷总烃废料以及有 |  |
|  | 机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液 |  |
|  | 面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密 |  |
|  | 闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减非甲烷总烃无组织排放。 |  |
|  | 加强设备与场所密闭管理……工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装 |  |
|  | 工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷 |  |
|  | 涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代 |  |
| 2 | 人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶 |  |
|  | 剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹 |  |
|  | 印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 |  |
|  | 提高废气捕集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废 |  |
|  | 气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭 |  |
|  | 集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并 |  |
|  | 根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面 |  |
|  | 最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒， | 扩建项目产生的有机废气 |
|  | 有行业要求的按相关规定执行。 | 经“催化燃烧”废气处理 |
|  | （三）推进建设适宜高效的治污设施……鼓励企业采用多种技术的组 | 系统处理后达标排放 |
|  | 合工艺，提高非甲烷总烃治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸 |  |
|  | 石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高非甲烷总烃浓 |  |
|  | 度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采 |  |
|  | 用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸 |  |
|  | 附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化 |  |
|  | 技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度非甲烷总 |  |
| 3 | 烃废气治理和恶臭异味治理……有条件的工业园区和产业集群等，推 广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提 |  |
|  | 高非甲烷总烃治理效率。 |  |
|  | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集 |  |
|  | 排放的废气，非甲烷总烃初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区 |  |
|  | 域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达 |  |
|  | 标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材 |  |
|  | 料符合国家有关低非甲烷总烃含量产品规定的除外，有行业排放标准 |  |
|  | 的按其相关规定执行。 |  |

|  |  | 2 | 含 VOCs 物料储存和输送过程应保持密闭。 调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。 | 闭设备或车间内进行，有机废气采用车间密闭负压或密闭管道收集方式。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 涂布、印刷覆膜、复合、上光、清洗等含 VOCs 物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的， 应采取局部气体收集措施，废气排至 VOCs 废气收集系 统。 |  |  |
|  | 因此，扩建项目符合《盐城市重点行业挥发性有机物综合治理工作方案》（环大气 [2019]53 号）相关要求。 （5）与《2022 年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》（苏大气办〔2022〕2 号） 表 1-10 与苏大气办〔2022〕2 号）的相符性分析一览表 要求 本项目情况 相符性 （四）持续推进涉 VOCs 行业清洁原料替代。各地要对照《江 项目使用的油墨 VOCs 含量苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办 满足《油墨中可挥发性有机 〔2021〕2 号）要求，持续推动 3130 家企业实施源头替代，严 化合物（VOCS）含量的限 把环评审批准入关，控增量、去存量。实施替代的钢结构企业 值》（GB/T38507-2020）要 符合需使用符合 GB/T38597 中规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固 求，胶粘剂满足《胶粘剂挥 化涂料产品。无法替代的应开展论证，并采用适宜的高效末端 发性有机化合物限量》治理技术。 （GB33732-2020）要求。 （五）强化工业源日常管理与监管。督促工业企业按规范管理 相关台账，如实记录含 VOCs 原辅材料使用、治理设施运维、 本项目生产工艺中的有机废生产管理等信息。对采用活性炭吸附技术的，按照《吸附法工 气采“催化燃烧”装置处 业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行管理，按 理，处理效率达 95%；危废 符合 要求足量添加、定期更换；一次性活性炭吸附工艺需使用柱状 仓库逸散的有机废气经收炭（颗粒炭），碘吸附值不低 800 毫克/克；VOCs 初始排放速率 集、处理后有组织排放。大于 2kg/h 的重点源排气筒进口应设施采样平台，治理效率不 低于 80%。 （七）推进 VOCs 在线监控安装、验收与联网。各地要按照 《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》（苏环发[2021]3 本项目建成后废气设施的废 号）要求，全面梳理企业废气排放量信息，推动单排放口 气设计风量为 1.3 万立方 符合 VOCs 排放设计小时废气排放量 1 万立方米及以上的化工行 米，低于 3 万立方米业、3 万立方米及以上的其他行业安装 VOCs 自动监测设备。 根据上表分析，项目符合《2022 年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》（苏大气办 〔2022〕2 号）要求。 6.与原料相关政策相符性分析 - 《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020） 项目采用油性油墨，购入的油墨中 VOCs 含量在 55.9%~67.4%之间（不同颜色油墨的 VOCs 稍有差异），加入稀释剂调配后使用状态下 VOCs 含量 72.83g/L，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂型凹印油墨 VOCs 含量≤75%的要求。 - 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33732-2020） 项目采用的胶粘剂为溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂， 购入胶粘剂 VOCs 含量181.50g/L，加入稀释剂调配后使用状态下 VOCs 含量 343~356g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表 1，溶剂型聚氨酯类胶粘剂“包装”行业 VOCs |  |  |  |  |

含量≤400g/L 的要求。

### （3）《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2 号）

根据《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办（2021）2 号）文件规定，需明确替代要求，以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，实现替代的企业需要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597- 2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洁剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38408-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs 含量的限值要求。

因产品特性要求，本项目使用溶剂型的油墨和胶粘剂，根据建设单位提供的论证说明材料（附件十二），使用的凹版印刷油墨和胶粘剂为不可替代原料，符合当前我国包装行业现状需要。根据供应商提供的检测报告，项目使用的凹版印刷油墨 VOCs 含量72.83%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020） 表 1 凹版印刷油墨 VOCs 含量≤75%的要求；溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂 VOCs 含量343~356g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表 2 溶剂型聚氨酯类胶粘剂 VOCs 含量≤400g/L 的要求。

因此，扩建项目符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办

（2021）2 号）文件要求。

### 其他文件相符性分析

### 《江苏省通榆河水污染防治条例》（2018 年修正）

根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2018 年修正），通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。

扩建项目不新增废水，建成后全厂无生产废水，生活污水经化粪池处理达接管标准

（接管协议见附件十三）后排放至城市污水管网，接管至滨海县城北污水处理厂进行深度处理，尾水排入淮河入海水道南泓。建设项目厂界距离通榆河 9.8km，项目周边无与通榆河平交的河道，不属于通榆河一级、二级及三级保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》的要求。

### 《关于进一步做好建设项目环评审批工作的实施意见》（苏环办〔2019〕36

|  | 号） 本项目与《关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》审批要点相符性分析见下表 1-11。 表 1-11 与《关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 文件 | 本项目情况 | 相符性 |  |
|  |  | 1 | 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明 确、不合理。 | 本项目符合国家及地方产业政 策，符合园区总体规划。项目所在区域为大气环境质量不达标 区，项目营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，项目环境风险可控制在安全范围内，因此，该项目的建设对区域环境质量影响可接受。本项目运行期产生的废气经废气装置处理后排放，可满足国家及地方排放标准要求。 | 相符 |  |
|  |  | 2 | 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或 者报告表。 | 本项目不新增用地，项目所在地规划为工业用地。 | 相符 |  |
|  |  | 3 | 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量 指标。 | 本项目不新增的废水污染物，新增的废气污染物排放量可实现区域平衡。 | 相符 |  |
|  |  | 4 | 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多 发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限 制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外， 在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动， 依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号现有厂区内，符合规划环评要求。本项目不在江苏省国家级生态红线区域及江苏省生态空间管控区域规划范围 内。项目营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，项目环境风险可控制在安全范围内，因此，该项目的建设对区域环境质量影响可接受。 | 相符 |  |
|  |  | 5 | 五、严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化 工项目原则上投资额不得低于 10 亿元，不得新建、 改建、扩建三类中间体项目。 | 本项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号，属于扩建项目， 本项目所在厂区不在长江干流1km 范围内。 | 相符 |  |
|  |  | 6 | 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排 放标准》。燃煤电厂 2019 年底前全部实行超低排放。 | 本项目不属于燃煤自备电厂。 | 相符 |  |
|  |  | 7 | 七、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 | 本项目使用的凹版印刷油墨 VOCs 含量 72.83%，满足《油墨 中可挥发性有机化合物（VOCs） 含量的限值》（GB38507-2020） | 相符 |  |

|  |  |  |  | 表 1 凹版印刷油墨 VOCs 含量≤ 75%的要求；溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂 VOCs 含量343~356g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372- 2020）表 2 溶剂型聚氨酯类胶粘剂 VOCs 含量≤400g/L 的要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项 目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里 范围内新建危化品码头。 | 本项目为扩建项目，位于东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号，不属于危化品码头项目。 | 相符 |  |
|  |  | 9 | 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严 禁任意改变用途。 | 本项目不位于江苏省国家级生态红线区域及江苏省生态空间管控 区域范围内。 | 相符 |  |
|  |  | 10 | 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处 置能力且需设区市统筹解决的项目。 | 本项目危险废物均委托有资质单位处理。 | 相符 |  |
|  |  | 11 | 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2） 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项 目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9） 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项 目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目为扩建项目，位于东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号，符合园区规划；项目用地为工业用地，不在基本农田及生态红线区域内。对照《产业结构调整指导目录（2021 年修订）》，本项目属于允许类。对照《省政府办公厅关于印发江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020 年本）的通知》（苏政办发 〔2020〕32 号），本项目不属文件中限制、淘汰和禁止建设的项目。 | 相符 |  |

因此，项目符合《关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（ 苏环办

〔2019〕36 号）的相关要求。

### 《关于进一步做好建设项目环评审批工作的实施意见》（盐城市生态环境局，

### 2019 年 2 月 13 日）

根据盐城市生态环境局 2019 年 2 月 13 日发布的《关于进一步做好建设项目环评审批工作的实施意见》，有下列情形之一的，不予批准：1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

扩建项目属于食品包装制造行业，选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；该区域属于大气、地表水、声环境质量均满足环境质量标准；投产后无生产废水产生，废气经“催化燃烧”、“活性炭吸附”装置处理，确保污染物排放达到国家和地方排放标准。因此，项目符合《关于进一步做好建设项目环评审批工作的实施意见》（盐城市生态环境局，2019 年 2 月 13 日）要求。

- 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101 号）根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101 号），

企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。建设项目废气污染主要为配料/印刷/复合/固化废气、危废仓库逸散的废气，废气装

置分别选用“催化燃烧”、“活性炭吸附”装置。建设单位需切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输等环节的各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案；开展挥发性有机物回收设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，故本项目建设符合《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作

的意见》（苏环办[2020]101 号）。

### 食品企业相关技术标准

### 与《食品企业通用卫生规范》规划相符性分析

本项目从事食品包装制造，参考《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，本项目与食品企业卫生规范要求对照见下表 1-12。

### 表 1-12 本项目与食品企业卫生规范对照情况列表

| 规范要求 | 实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善， 应避免在该地址建厂 | 建设项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道，周边没有对食品有显著安全和宜食性的不利影响因素。 | 相符 |
| 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 | 建设项目使用闲置车间，无原有污染情况及主要环境问题，不涉及有害废弃物及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。 | 相符 |
| 厂区不宜在易发生洪涝灾害的地区，难以避 开时应设计必要的防范措施。 | 项目所在地历史上无洪、旱灾记录。 | 相符 |
| 厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所， 难以避开时应设计必要的防范措施。 | 项目厂区周围无虫害大量滋生记录。 | 相符 |

因此，建设项目选址与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）相符。

### 《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》（GB31603-2015）

《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》（GB31603-2015）规定了食品接触材料及制品的生产，从原辅料采购、加工、贮存、运输等各个环节的基本卫生要求和管理准则。

本次项目位于现有厂区内，厂区道路硬化，内外环境整洁、卫生，生产、办公、辅助区总体布局合理；车间内按照不同洁净度要求划分不同生产区，主要生产区为 D 级洁净度，对厂区内的生产车间和公共场所实行分级卫生管理；印刷油墨符合国家相关法律法规和标准的要求，确保印刷油墨不易从产品上脱落。因此，本项目与《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》（GB31603-2015）相符。

# 2	建设项目工程分析

| 建设内容 | 江苏沃源包装制品有限公司（营业执照见附件三-1）成立于 2013 年，注册于东坎高新 技术产业园盘洋大道 11 号，从事食品包装膜、单片压花膜的制造、加工，包装装潢印刷品 的印刷。现有“年产食品包装膜 800 吨、单片压花膜 7.5 亿片项目”，于 2013 年 12 月获得滨 海县环境保护局的环评批复（滨环管[2013]176 号），该项目于 2016 年 7 月完成环保设施竣工 验收（滨环验[2016]16 号），该项目实际建设情况年产食品包装膜 150 吨、单片压花膜 1.5 亿片。 企业根据实际生产经验（水性油墨附着力较低，部分重彩图案印刷时容易脱落，油性油墨具有无可替代性，行业协会说明材料见附件十二），拟对现有项目进行扩建，针对水性油墨难以着墨的重图案新增油性油墨印刷工艺；同时，根据现有业务量及现有项目实际生产产能，适当缩小生产规模。扩建项目建成后，全厂年产食品包装膜 250 吨、单片压花膜的 2.5 亿片，预计 2024 年 2 月投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件有关规定，建设项目应进行环境影响评价。经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）版》（环保部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日起施行），本项目类别属于“二十、印刷和记录媒介复制业 23-39、印刷 231*-其他（年用低VOCs 含量油墨 10 吨以下）”，环评类别为报告表。因此，江苏沃源包装制品有限公司委托江苏艾弗瑞环保科技有限公司开展该项目的环境影响评价工作，编制该项目环境影响报告表。接受委托后，我单位立即安排有关人员进行现场踏勘，对项目所处区域的环境质量现状、环境保护目标等进行调查，在此基础上完成了本项目的环境影响报告表，交由建设单位上报环保主管部门审查。 1.主要产品及产能情况 扩建项目产品仍为食品包装封口膜、单片压花膜，产品实体照片见图 2-1，各产品产量产能情况见下表 2-1。 图 2-1 产品实拍照片（左图为纸杯封口膜，产品不包括纸杯） |
| --- | --- |

|  | 表 2-1 建设项目主要产品及产能情况 注：现有环评批复设计生产能力“年产食品包装膜 800 吨、单片压花膜 7.5 亿片”，实际生产年产食品包装 膜 150 吨、单片压花膜 1.5 亿片。 - 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表 2-2 扩建前后主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 - 项目原辅材料消耗、理化性质、物料平衡 （1）原辅材料消耗表 建设项目各产品原辅材料消耗情况见表 2-3： 表 2-3 项目原辅材料消耗表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 物料名称 | 规格/成分 | 单位 | 状态 | 数量 |  |  | 储存位置 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 增量 |  |  |
|  |  | 1 | PET 薄膜 | 捆装 | t/a | 固 | 600 | 900 | +300 | 原料仓库 |  |
|  |  | 2 | PE 薄膜 | 捆装 | t/a | 固 | 600 | 900 | +300 |  |  |
|  |  | 3 | 铝箔 | 捆装 | t/a | 固 | 800 | 1300 | +500 |  |  |
|  |  | 4 | 水性油墨 | 18kg/桶 | t/a | 液 | 10 | 10 | 0 |  |  |

| 行业类别 | 生产线名称 | 产品名称 | 产品规格 | 生产能力（t/a） |  |  | 设计年生产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前* | 扩建后 | 增量 |  |
| [C2319] 包装装潢及其他印刷 | 卷膜生产线 | 食品包装封口膜 | 企标 Q/320922 SWY001-2017 | 150t/a | 250t/a | 100t/a | 2400 h/a |
|  | 片膜生产线 | 单片压花膜 | 企标 Q/320922 SWY001-2017 | 1.5 亿片/a | 2.5 亿片 /a | 1 亿片/a |  |

| 生产车间 | 主要生产单元 | 主要 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺 |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |
| 1 # 车间 | 印刷 | 铝箔印刷 | 铝箔印刷机 | KYA-62000A | 0 | 3 | +3 |
|  |  | 塑料印刷 | 塑料膜印刷机 | KYA-81050 | 0 | 3 | +3 |
|  | 复合 | 铝箔复合 | 铝箔复合机 | KGF-1050E | 0 | 3 | +3 |
|  |  | 塑料复合 | 普通复合机 | KGF-1000A | 0 | 6 | +6 |
|  | 固化 | 固化 | 固化间 | 12×4×2.5m3 | 0 | 1 | +1 |
|  | 裁切 | 模切 | 膜切机 | KMQ-2000 | 0 | 15 | +15 |
|  |  | 分切 | 分切机 | KQL-1100 | 0 | 9 | +9 |
|  |  |  |  | KGQ-H | 0 | 9 | +9 |
|  | 检验 | 品检 | 检品机 | KJF-H | 0 | 10 | +10 |
|  | 辅助 | 配料 | 配料间 | 12×4×2.5m3 | 0 | 1 | +1 |
|  |  | 压缩空气 | 空压机 | 螺杆式，供气量 2.3m3/min | 0 | 2 | +2 |
| 2 # 车间 | 印刷 | 铝箔印刷 | 铝箔印刷机 | KYA-62000A | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 塑料印刷 | 塑料膜印刷机 | KYA-81050 | 4 | 4 | 0 |
|  | 复合 | 铝箔复合 | 铝箔复合机 | KGF-1050E | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 塑料复合 | 普通复合机 | KGF-1000A | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 涂布 | 涂布机 | KGF-T | 15 | 15 | 0 |
|  | 固化 | 固化 | 固化间 | 12×4×2.5m3 | 1 | 1 | 0 |
|  | 裁切 | 模切 | 膜切机 | KMQ-2000 | 16 | 16 | 0 |
|  |  | 分切 | 分切机 | KQL-1100 | 16 | 16 | 0 |
|  |  |  |  | KGQ-H | 15 | 15 | 0 |
|  | 检验 | 品检 | 检品机 | KJF-H | 15 | 15 | 0 |
|  | 辅助 | 配料 | 配料间 | 12×4×2.5m3 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 压缩空气 | 空压机 | 螺杆式，供气量 2.3m3/min | 3 | 3 | 0 |

|  |  | 5 | 无溶剂胶粘剂 | 18kg/桶 |  | t/a | 固 | 8 | 8 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 凹版印刷油墨 | 18kg/桶 |  | t/a | 液 | 0 | 7.5 | +7.5 | 甲类仓库 |  |
|  |  | 7 | 胶粘剂 | 18kg/ 桶 | 7755A（主剂） | t/a | 液 | 0 | 3.0 | +3.0 |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 7755B（固化剂） | t/a | 固 | 0 | 1.0 | +1.0 |  |  |
|  |  | 9 | 乙酸乙酯 | 180kg/桶，调配油墨、胶 粘剂 |  | t/a | 液 | / | 1.7 | +1.7 |  |  |
|  |  | 10 | 丁酯 | 180kg/桶，调配胶粘剂 |  | t/a | 液 | / | 0.4 | +0.4 |  |  |
|  |  | 11 | 正丙脂 | 180kg/桶，调配胶粘剂 |  | t/a | 液 | / | 0.3 | +0.3 |  |  |
|  |  | 12 | 异丙醇 | 180kg/桶，调配胶粘剂 |  | t/a | 液 | / | 0.1 | +0.1 |  |  |
|  |  | 13 | 机油 | 设备保养，180kg/桶 |  | t/a | 液 | 0.2* | 0.3 | +0.1 |  |  |
|  | 注：现有环评报告中遗漏设备保养用机油，建设单位实际使用，机械设备维护保养时消耗掉。 扩建项目采用凹版印刷，使用的凹印油墨，供应商提供的 MSDS（附件十一-2）中油墨组分见表 2-4。 表 2-4 溶剂型油墨组份表 序号 成分 CAS 号 含量% 1 颜料 / 0-35 2 合成树脂 / 12-22 3 乙酸乙酯 141-78-6 25-35 4 醋酸正丙醋 109-60-4 25-45 5 异丙醇 67-63-0 5-15 6 其他 / 5-10 根据油墨的 VOCs 检测报告（附件十一-2），油墨中 VOCs 含量在 55.9%~67.4%之间（不同颜色油墨的 VOCs 稍有差异），本次以 67.4%计；使用时按“油墨：稀释剂（乙酸乙酯） =5：1”调配，调配后油墨 VOCs 含量 72.83%。因此，项目所用油墨 VOCs 含量满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB/T38507-2020）中表 1，凹版印刷油墨VOCs 含量≤75%的要求。 复合工序所用胶粘剂为溶剂型双组分聚氨酯胶粘剂，供应商提供的 MSDS（见附件十一 -3）中胶粘剂组分见表 2-5。 表 2-5 胶粘剂组份表 根据供应商提供主剂密度约 1.21g/cm3、固化剂密度约 1.1g/cm3、稀释剂密度（乙酸乙酯0.902g/cm3、丁酯 0.883g/cm3、正丙脂 0.880g/cm3、异丙醇 0.7855g/cm3），并结合胶粘剂组分表可计算出：购入胶粘剂 VOCs 含量 181.50g/L；使用时按“主剂：固化剂：稀释剂（乙酸乙酯或丁酯或正丙脂或异丙醇）=3：1：1”调配，用乙酸乙酯或丁酯或正丙脂或异丙醇调 配后，胶粘剂VOCs 含量分别为 355.787g/L、353.869 g/L、353.607g/L、343.237g/L。因此， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 成分 |  | CAS 号 | 含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7755A （主剂） | 芳香族异氰酸酯 | / | 85 |
| 2 |  | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 15 |
| 3 | 7755B （固化剂） | 芳香族异氰酸酯 | / | 85 |
| 4 |  | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 15 |

|  | 项目所用胶粘剂 VOCs 含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表 1 中，溶剂型聚氨酯类胶粘剂“包装”行业 VOCs 含量≤400g/L 的要求。 （2）理化性质 表 2-6 建设项目原辅材料理化性质表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |  |
|  |  | PET 薄膜 | 即聚酯薄膜。聚酯薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料，通常为无色透明、有光泽的薄膜（现已可加入添加剂粒子使其具有颜色），机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一，其厚度一般为 0.012mm，印刷性较好，广泛用于玻璃钢行业、建材行业、印刷行业、医药卫生及蒸煮包装 的外层材料。 | 可燃 | / |  |
|  |  | PE 薄膜 | 乙烯的聚合物，通常为白色蜡状半通明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的节电性能。易燃烧且离火后继续燃烧；透水率低：高密度聚 乙烯熔点范围为 132~135℃，成型范围 160~280℃； 低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽，成型范围 140~260℃，裂解温度≥310℃。本项目所用的 PE 树脂为高密度聚合物，含有较多长键，因此密度较高。聚乙烯具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一 般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。 | 可燃 | / |  |
|  |  | 铝箔 | 铝箔纸亦作铝箔，俗称锡箔纸、锡纸等，铝箔厚度小于 0.10mm、横断面呈矩形且均一的压延铝制品。广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等，通常用作其包装材料。铝箔与塑料和纸复合之后，把铝箔的屏蔽性与纸的强度、塑料的热密封性融为一体，进一步提高了作为包装材料所必需的对水汽、空气、紫外线和细菌等的屏蔽性 能，使用这种复合铝箔的材料，可保证食物一年以 上不变质。 | 不燃 | / |  |
|  |  | 凹版印刷油墨 | 主要成分：合成树脂 12~22%，醋酸正丙酯25~45%，乙酸乙酯 25-35%，异丙醇 5~15%，聚乙烯蜡粉 1-2%，颜料 0-35%。项目使用的油墨为酯溶性聚氨酯树脂作为主体结构的通用型油墨，可用于PET、NY、BOPP 薄膜印刷，并适用于高温蒸煮用途的环保型复合油墨。使用时需用乙酸乙酯有机溶 剂作为调配剂。 | 可燃 | / |  |
|  |  | 胶粘剂 | 本项目采用的为双组份溶剂型聚氨酯类胶粘剂，A 组分：乙酸乙酯（机密）；B 组分：乙酸乙酯 20- 30%；聚亚氨酯 70-90%。聚氨酯胶粘剂适用于铝箔 （OPA），预处理过的聚乙烯（HDPE， LDPE）、聚丙烯（0PP，CPP）、聚酯（PET）、聚酰胺（PA，ONY）薄膜等之间复合。 | 可燃 | / |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 分子式为 C4H8O2，无色澄清液体，有强烈的醚似的气味，清灵、微带果香的酒香，易扩散，不持久。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶 剂。沸点为 77.2℃，熔点为-83.6℃，相对密度（水 =1）为 0.90。易挥发，具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业 溶剂。 | 爆炸上限 （V/V）： 11.5% | LD50：5610mg/kg （大鼠经口）； 4940mg/kg（兔经皮）LC50：200g/m3 （大鼠吸入）； 45g/m3 （小鼠吸入，2h） |  |
|  |  | 异丙醇 | 分子式 C3H8O，分子量 60.06，无色透明液体，沸 | 爆炸上限 | LD50：5000mg/kg |  |

|  |  |  |  | 点：82.45℃，有似乙醇和丙酮混合物的气味，溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场 中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能 在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  | （V/V）： 12.7％ 爆炸下限 （V/V）： 2.0％ |  | （大鼠经口）； 3600mg/kg（小鼠经口）；6410mg/kg （兔经口）； 12800mg/kg（兔经皮） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正丙酯 |  | 即醋酸正丙酯，分子式：C5H10O2，分子量： 102.13，无色澄清液体，有芳香气味。熔点(℃)：- 92.5，沸点(℃)：101.6，微溶于水，溶于醇、酮、酯、油类等多数有机溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆 炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，主要用于制造食用香料、硝化纤维溶剂以及造 漆、塑料、有机物合成等。 |  |  | 爆炸上限 （V/V）： 8.0% 爆炸下限 （V/V）： 2.0% |  | LD50：9370mg/kg （大鼠经口） LC50：8000ppm （大鼠吸入，4h） |  |
|  |  | 丁酯 |  | 即乙酸丁酯，无色透明液体,有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约 120 份水。其蒸气比空气重，相对密度 0.8826。凝固点-77℃。沸点 125-126℃，比热容（20℃） 1.91KJ/(kgK)。折射率.3951。闪点（闭杯）22℃。粘 度(20℃)0.734mPas。有刺激性。 |  |  | 爆炸极限 1.4%-8.0% （体积）。 |  | LD50：10768mg/kg （大鼠经口）；＞ 17600mg/kg（兔经皮），LC50： 390ppm（大鼠吸 入，4h） |  |
|  | 4.项目工程组成表 表 2-7 建设项目主体工程及公用辅助工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 建设名称 |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 | 备注 |  |  |
|  |  | 主体工程 | 1#车间 |  | 建筑面积 2305.5m2，预留空厂房 | 建筑面积 2305.5m2，本次扩建项目主要生产车间 | 本次扩建 项目主要生产车间 | 本次扩建项目主要生产车间 |  |  |
|  |  |  | 2#车间 |  | 建筑面积 2000.54m2，现有项目主要生产车间 | 建筑面积 2000.54m2，现有项目主要生产车间 | 无变化 | 现有项目主要生产车间 |  |  |
|  |  | 储运工程 | 原料仓库 |  | 原料贮存，建筑面 积 1895.58m2 | 原料贮存，建筑面积 1895.58m2 | 无变化 | 暂存 PET 薄膜、PE 薄 膜、铝箔等 |  |  |
|  |  |  | 甲类仓库 |  | / | 建筑面积 635m2 | / | 新建，暂存油墨、有 机溶剂、机油等 |  |  |
|  |  |  | 成品堆放 区 |  | 各车间内划分区域 80m2 | 80m2 | 无变化 | 暂存成品、半成品 |  |  |
|  |  |  | 储气罐 |  | 3 只，1000L、 0.84MPa | 5 只，1000L、 0.84MPa | 新增 2 只 | 与空压机配套 |  |  |
|  |  | 公用工程 | 给水 |  | 1050t/a | 1050t/a | 无变化 | 市政供水管网供给 |  |  |
|  |  |  | 排水 |  | 840t/a | 840t/a | 无变化 | 接管滨海县城北污水 处理厂 |  |  |
|  |  |  | 供电 |  | 60 万千瓦时/年 | 100 万千瓦时/年 | 新增 40 万千瓦时/ 年 | 市政电网 |  |  |
|  |  |  | 压缩空气 |  | 空压机 3 台，供气量 2.9m3/min | 空压机 5 台，供气量 4.5m3/min | 新增 2 台 | 配套相应储气罐 |  |  |
|  |  | 环保工程 | 废气 | 工艺废气 | “UV 光解+二级活性炭吸附”1 套， 15m 高 DA001 排放 | “催化燃烧”1 套， 15m 高 DA001 排放 | 拆除现有“UV 光 解+二级活性炭吸附”装 置，新建“催化燃 烧”装置 | 新建，废气可达标排放 |  |  |
|  |  |  |  | 危废 | / | “活性炭吸附”装置 | 新增 | 新建，处理危废仓库 |  |  |

|  |  |  |  | 仓库 |  | 1 套，15m 高 DA001 排放 |  | 逸散的有机废气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生活污水 |  | 化粪池，2m3 |  | 无变化 | 依托厂区现有 |  |
|  |  |  | 降噪设施 |  | 采用低噪音设备，隔声、减震、消声等措施 |  |  | 厂界噪声达标排放 |  |
|  |  |  | 固废 | 一般工业固废 | 2#车间内划分区域，占地面积约10m2 | 1#车间一般固废仓库占地面积约 10m2， 2#车间一般固废仓库占地面积约 5m2 | 新 增 10m2 一般固废堆场 | 新建 10m2 一般固废堆场，暂存一般固废 |  |
|  |  |  |  | 危险废物 | 车间内划分区域， 占地面积约 5m2 | 1#车间西南侧新建， 占地面积 10m2 | 拆除现 有，新增危废仓库 | 新建，暂存危险废物 |  |
|  |  |  |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾收集桶 2 个 |  | 无变化 | 依托现有，暂存生活 垃圾 |  |
|  | - 项目用排水平衡 扩建项目无生产工艺用水：印刷机在更换印刷产品及油墨时，使用刮刀和抹布进行清洁，不需用水或溶剂；车间地面清洁方式为简单的清扫，不需水冲洗。厂区现有员工 70 人，不新增员工，无食堂、宿舍。因此，本次扩建项目无生产废水、生活污水，不增加废水总量。 - 劳动定员及工作制度 劳动定员：厂区现有员工 70 人，不新增员工，无食堂、宿舍。 工作制度：年工作天数 300 天，每天 8 小时，年工作时间为 2400 小时。 - 厂区平面布置情况 扩建项目位于东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号现有厂区内，地理位置见附图一。 扩建项目位于现有厂区内空置的 1#车间（车间内平面布置见附图四）；2#车间为现有水性油墨食品包装生产车间。1#车间西南侧新建甲类仓库，暂存油墨、有机溶剂、机油等危险品；甲类仓库内设危废仓库，暂存废油墨、废印版、废胶粘剂、废包装桶等危险废物；各车间内设配料间、固化间、成品暂存间、一般固废暂存区，可独立完成从原料到产品的生产全过程。纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，厂区平面布置较合理。建设项目厂区平面布置及车间布局详见附图三。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 本项目位于滨海县东坎高新技术产业园盘洋大道 11 号现有厂区，现有标准生产车间内。本项目施工期只进行设备安装、地面防渗等简单施工。项目施工期短，施工工艺简单， 不再着重分析施工期工艺流程。 二、运营期工艺流程简述 扩建项目产品为食品包装封口膜、单片压花膜，两种产品仅图案、尺寸不同，均采用相同设备生产、产排污相同。 1.生产工艺 食品包装封口膜、单片压花膜的生产工艺及产物节点见下图 2-2。 油墨、粘合剂、溶剂 PET膜、PE膜、铝箔 G2-2印刷废气 油墨 S2-2废油墨 G2-1废气 印 刷 S2-3废印版 N噪声 配 料 G2-3复合废气 胶粘剂 S2-4废粘合剂 复 合 N噪声 S2-1废包材 G2-4固化废气 固 化 S2-5废边角料 模 切 N噪声 分 切 S2-6废边角料 N噪声 图 例： G—废气 检 查 S2-7不合格品S —固废 N—噪声 成品 图 2-2 扩建项目生产工艺流程及产污节点图 - 配料 在密闭的配料间中，将原墨和溶剂、胶粘剂和水，按照适当比例进行人工调配。该工序产生配料废气 G2-1、废包材 S2-1。 - 印刷 建设单位采用凹版印刷（简称“凹印”），把油墨填入下凹印纹，承印物与印版直接接触，能够呈现细腻的层次感。凹印工艺示意见图 2-3。 |
| --- | --- |

### 图 2-3 凹印工艺示意图

根据客户需要，将外购的塑料膜置于凹版印刷机上，在塑料薄膜特定位置印刷客户需要的图案。本次使用 10  色凹版印刷机，每个印刷色组各设 1  个烘箱（电加热，温度约35~60℃）：每种颜色印完后快速烘干，再进行下一种颜色的印刷；烘箱下方设置有墨槽，烘箱上设有进风口和出风口。印刷过程使用的印版外协制作，版辊、墨槽、凹版等不进行清洗，使用刮刀和抹布进行清洁。

该工序产生印刷废气 G2-2、废油墨 S2-2、废印版 S2-3、噪声N。3）复合

根据产品特点，部分产品需要复合，在复合间内完成。将印刷后的塑料膜和相同材质的未印刷的塑料膜放在复合机上，用涂布机将胶粘剂均匀涂抹在塑料膜上；然后用复合机将两层薄膜粘合在一起。

该工序产生复合废气 G2-3、废胶粘剂 S2-4、噪声N。4）固化

将复合后的薄膜由人工送入封闭固化间，使聚氨酯胶粘剂在一定时间内充分反应，达到最佳复合强度。固化过程采用电加热，固化温度约 50~55℃，固化时间为 24h。

该工序产生固化废气 G2-4。5）模切

用模切机在压力的作用下，将印刷品或其他板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。根据塑料薄膜、铝箔的特性，同时参考现有生产经验，该工序不考虑粉尘的产生。

该工序产生废边角料 S2-5、噪声 N。6）分切

根据产品要求，采用分切机将复合膜分切成不同规格的膜卷，分切过程产生废复合膜边角料。根据塑料薄膜、铝箔的特性，同时参考现有生产经验，该工序不考虑粉尘的产生。

该工序产生废边角料 S2-6、噪声 N。

7）检验

用品检机对半成品进行尺寸、外观、物理机械性能（拉断力、剥离力等）等指标的检测，合格产品包装待售。

该工序产生不合格品 S2-7。

### 2.产污工序

扩建项目产污工序见表 2-8。

### 表 2-8 建设项目产污工序一览表

| 序号 | 项目 | 名称 | 产污编号 | 污染物 | 产污工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 配料废气 | G2-1 | 非甲烷总烃 | 配料 |
| 2 |  | 印刷废气 | G2-2 | 非甲烷总烃 | 印刷 |
| 3 |  | 复合废气 | G2-3 | 非甲烷总烃 | 复合 |
| 4 |  | 固化废气 | G2-4 | 非甲烷总烃 | 固化 |
| 5 |  | 危废仓库 | / | 非甲烷总烃 | 危废暂存 |
| 6 | 废水 | 生活污水 | / | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 员工生活 |
| 7 | 噪声 | 设备噪声 | N | 噪声 | 设备运转 |
| 8 | 固废 | 废包材 | S1 等 | 一般工业固废 | 原料包装 |
| 9 |  | 废边角料 | S5、S6 |  | 模切、分切 |
| 10 |  | 不合格品 | S7 等 |  | 检查 |
| 11 |  | 废油墨 | S2 | 危险固废 | 印刷 |
| 12 |  | 废印版 | S3 |  |  |
| 13 |  | 废胶粘剂 | S4 |  | 复合 |
| 14 |  | 废刮刀/抹布 | / |  | 设备清理/保养 |
| 15 |  | 废包装桶 | / |  | 原料包装 |
| 16 |  | 废催化剂 | / |  | 废气处理 |
| 17 |  | 废活性炭 | / |  | 危废仓库废气处理 |
| 18 |  | 废油 | / |  | 设备维修保养 |
| 19 |  | 废油桶 | / |  | 原料包装 |

### 1.现有项目概况

江苏沃源包装制品有限公司（营业执照见附件三）成立于 2013 年，注册于东坎高新技

术产业园盘洋大道 11  号，从事食品包装膜、单片压花膜的制造、加工，包装装潢印刷品的

印刷。现有“年产食品包装膜 800 吨、单片压花膜 7.5 亿片项目”，于 2013 年 12 月获得滨海

县环境保护局的环评批复（滨环管[2013]176 号），该项目于 2016 年 7 月完成环保设施竣工验收（滨环验[2016]16 号）；于 2020 年增加“二级活性炭+UV 光解”废气处理装置，将废气引入废气装置处理后，于 2020 年 7 月完成环评登记备案（备案号：202032092200000311，见附件六-3）。

该项目实际建设情况年产食品包装膜 600 吨、单片压花膜 6 亿片，建成运营过程后，为避免生产废气对大气环境的污染，建设单位于 2020 年增加“二级活性炭+UV 光解”废气处理装置，将废气引入废气装置处理后，经 15m 高排气筒DA001 排入环境空气。

现有项目环评审批及验收情况见下表 2-9。

与

| 项目名称 | 环评批复情况 | 竣工验收情况 |
| --- | --- | --- |
| 新建年产食品包装膜 800 吨、 单片压花膜 7.5 亿片项目 | 于 2013 年 12 月获得环评批复 （滨环管[2013]176 号） | 于 2016 年 7 月完成环保设施竣 工验收（滨环验[2016]16 号） |
| 建设一套 VOCs 环保治理工程项目 | 于 2020 年 7 月完成环评登记备案 （备案号：202032092200000311） | / |

项	表 2-9 现有项目环评审批及验收情况

目有关的原

有     现有项目员工共 70 人，年工作天数均为 300 天，每天 8 小时，年工作时间为 2400 小环

境 时。厂区内不设置食堂、浴室，职工用餐均外购解决。

污	2.现有项目生产工艺染

问	PET膜、PE膜

印 刷

题	G1-1印刷废气

S1-1废油墨

水性油墨

无溶剂胶粘剂

S1-2废印版N噪声

复 合

S1-3废粘合剂N噪声

模 切

S1-4废边角料

N噪声

分 切

S1-5废边角料N噪声

检 查

图 例：

G—废气S —固废N—噪声

S1-6不合格品

成品

### 图 2-4 现有项目生产工艺流程及产污节点图

|  | 1）印刷 建设单位采用凹版印刷（简称“凹印”），把水性油墨填入下凹印纹，承印物与印版直接接触，能够呈现细腻的层次感。印刷过程常温操作，由于采用水性速干性油墨，油墨印刷后在传送带传送过程中会自然干燥。 该工序产生印刷废气 G1-1、废油墨 S1-1、废印版 S1-2、噪声N。2）复合 根据产品特点，部分产品需要复合，现有项目采用无溶剂复合：100%固体的无溶剂型胶黏剂，在无溶剂复合机上将两种基材复合在一起。此过程在常温下完成，产生的废气较少，不再定量分析。 该工序产生废胶粘剂 S1-3、噪声 N。3）模切 用模切机在压力的作用下，将印刷品或其他板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。根据塑料薄膜、铝箔的特性，同时参考现有生产经验，该工序不考虑粉尘的产生。 该工序产生废边角料 S1-4、噪声 N。4）分切 根据产品要求，采用分切机将复合膜分切成不同规格的膜卷，分切过程产生废复合膜边角料。根据塑料薄膜、铝箔的特性，同时参考现有生产经验，该工序不考虑粉尘的产生。 该工序产生废边角料 S1-5、噪声 N。5）检验 用品检机对半成品进行尺寸、外观、物理机械性能（拉断力、剥离力等）等指标的检测，合格产品包装待售。 该工序产生不合格品 S1-6。 3.现有项目污染物产生及排放情况 2022 年 5 月，公司委托滨海县头罾环境检测服务有限公司对现有项目废气、雨水排口、厂界噪声进行例行监测（头罾环检(综)字 No.221247，见附件八）。本次根据该例行监测报告，分析现有项目排污达标情况。 （1）废气 现有项目废气主要为印刷、复合、晾干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经“二级活性炭吸附+UV 光解”处理后，经 15m 排气筒进入外环境。2022 年 5 月 21 日的采样监测结果见下表 2-10、表 2-11。 表 2-10 现有项目有组织废气监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |  |
|  |  |  | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均 |  |  |  |
|  |  | 排放浓度 mg/m³ | 2.83 | 2.74 | 2.71 | 2.76 | 50 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 kg/h | 0.0389 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0393 | 1.8 | 达标 |  |

### 表 2-11 现有项目无组织废气监测数据（单位：mg/m³）

| 类别 | 上风向 | 下风向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 西南侧 1# | 东侧 2# | 东北侧 3# | 北侧 4# |
| 非甲烷总烃 | 1.07~1.37 | 1.42~1.64 | 1.31~1.49 | 1.06~123 |
| 标准限值 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

验收监测结果表明：现有项目运营中产生非甲烷总烃，有组织排放满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表 1 标准，无组织排放满足《大气污染物综合排放

标准》（DB32/4041-2021）表 3 相关限值要求。

- 废水

厂区排水实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流，

（南侧小河）；现有项目运营过程中不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后接管滨海县城北污水处理厂，达标尾水排入淮河入海水道南泓，对周边环境影响较小。

- 噪声

2022 年 9 月 22 日的采样监测结果见下表 2-12。

### 表 2-12 厂界噪声监测数据（单位：LeqdB(A)）

| 测点编号 | 测点位置 | 监测结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东 | 56.6 | 达标 |
| N2 | 厂界南 | 59.6 | 达标 |
| N3 | 厂界西 | 59.4 | 达标 |
| N4 | 厂界北 | 59.2 | 达标 |
| 标准限值 |  | 60 | / |

验收监测结果表明： 本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 2 类标准。

- 固废

现有项目营运期固体废物主要包括：生活垃圾、不合格品、边角料、废包材、废包装桶、废活性炭、废刮刀/抹布、废UV 灯管等，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运，不合格品、边角料、废包材外卖综合利用，废包装桶、废活性炭、废刮刀/抹布、废UV 灯管委托资质单位处置。现有项目所有固体废物均得到合理有效处置，不会对周围环境造成二次污染。

### 现有项目风险防范及应急措施

根据现状勘查，目前企业已采取有效的风险防范措施，企业突发环境事件应急预案于

2021 年 3 月 18 日通过盐城市滨海生态环境局的备案（备案编号 320922-2021-16-L）。厂区内已针对生产车间、原料仓库的环境风险防范应急措施如下：

- 车间风险防控措施

a.企业生产车间具有良好的通风设施，排风系统安装防火阀。b.所有材料均选用不燃和阻燃材料。

- 车间设温度自动控制系统，带超高温报警装置，以确保生产的安全性。

- 安装超压报警装置，在送风或排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起可燃气体浓度过高。

- 贮运工程风险防控措施

- 原料桶均储存于阴凉通风仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。

- 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。

- 合理规划运输路线及时间，加强危险废物运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。

建设单位已在厂区各个风险源点配备了相应的应急物资，针对事故风险源项制定了事故应急计划，并定期进行事故应急处置演练。

### 监测计划落实情况

目前企业对厂区有组织废气排气筒、无组织厂界均进行例行环境现状监测，每年监测一次，四周厂界噪声情况每季度一次。

### 排污许可证情况

企业于 2020 年 3 月 26 日首次取得排污许可证，2023 年 4 月延续申报，排污许可证编号：91320922076304385B（详见附件三-2），企业按要求安排例行监测。

### 现有项目污染物排放总量

现有项目污染物排放总量情况见表 2-13。

### 表 2-13 现有项目污染物排放总量情况表（单位：t/a）

| 类别 |  | 污染因子 | 环评批复量 | “以新带老” 削减量 | “以新带老”后现有项目全厂排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.081[1] | 0.040[2] | 0.041[2] |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.090[1] | 0 | 0.090 |
| 废水 | 生活污水 [3] | 废水量 | 840[3] | 0 | 840 |
|  |  | COD | 0.336[3] | 0 | 0.336 |
|  |  | SS | 0.210[3] | 0 | 0.210 |
|  |  | 氨氮 | 0.029[3] | 0 | 0.029 |
|  |  | 总氮 | 0.029[3] | 0 | 0.029 |
|  |  | 总磷 | 0.003[3] | 0 | 0.003 |
| 固废 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 |

注：[1]现有环评未核算废气产生排放源强，本次重新核算废气源强，见表 2-14；

[2]扩建项目建成后现有废气措施由“二级活性炭吸附+UV 光解”升级为“催化燃烧”，详见表 2-15； [3]现有环评未核算生活废水排污量，本次重新核算废水源强，见表 2-16。

### 现有项目存在的主要环保问题及“以新带老”措施分析

根据现场实地勘查，环保设施运行正常，各项污染物达标排放，符合当地生态环境部门的管理要求。自运行以来，企业未发生过环境污染事件及纠纷。但因现有项目环评年代久远，废气、废水未核算总量。未考虑项目运行中产生的不合格品、边角料、废包材、废油墨桶、废活性炭、废刮刀/抹布、废UV 灯管等固体废物，本次在“以新带老”中重新核算现有项目废气、废水源强，并根据实际产废情况估算固体废物的产生量。

本次扩建过程，梳理现有项目生产情况时发现变动情况，采取的“以新带老”措施：

- 现有废气变更废气处理措施，重新核算废气排放源强；

- 重新核算现有项目废气、废水产生、排放源强；

- 重新核算不合格品、边角料、废包材、废油墨桶、废活性炭、废刮刀/抹布、废 UV 灯管等固体废物的产生量，实际生产中企业在车间南侧设置独立的危废仓库，占地面积约5m2；

- 现有项目例行监测报告中遗漏厂区内 VOCs 监测数据，建设单位应在后续例行监测中增加厂区内VOCs 的监测。

- 废气源强

根据工程分析，现有项目废气主要来自于印刷时水性油墨产生的印刷废气；现有项目复合工序为常温下的无溶剂复合，对该股废气不定量分析。现有项目水性油墨用量 10t/a，根据厂家提供的水性油墨检测报告（见附件十一-1），油墨中 VOCs 含量为 9%，在印刷及后续的晾干过程中挥发进入外环境，现有项目废气捕集效率以 90%计，则现有废气产生量0.9t/a，有组织废气产生量 0.81t/a，经现有“二级活性炭吸附+UV 光解”处理后，有组织排放量 0.081t/a。

现有项目废气产生源强见下表 2-14。

### 表 2-14 现有项目废气源强核算、收集、处理方式情况一览表

| 污染源 | 污染物种类 | 污染源强核算 t/a | 源强核算依据 | 废气收集方式 | 收集效率 | 治理措施 |  | 风量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 治理工艺 | 去除效率 |  |
| 现有项目 | 非甲烷 总烃 | 0.9 | 油墨检 测报告 | 密闭引风 | 90% | 二级活性炭吸 附+UV 光解 | 95% | 3000 |

- 变更废气处理措施

现有项目废气引入经“二级活性炭吸附+UV 光解”处理后，经 15m 排气筒进入外环境。对照新发布的印刷行业废气可行技术参考表，扩建项目新建“催化燃烧炉”，扩建后将全厂（现有废气与扩建新增废气）废气一并引入“催化燃烧”装置处理。现有项目废气措施变更后，废气处理效率得到提升，可有效减少废物污染物的排放。

根据现有环评文件及例行监测数据，现有“二级活性炭吸附+UV 光解”对有机废气的去除率以 90%计，扩建后“催化燃烧”装置对有机废气的去除率可达 95%（催化燃烧废气处

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968003127026006047