# 建设项目环境影响降级登记表

（污染影响类）

项目名称:浙江泰鸿万立科技股份有限公司年产 360 万套汽车

功能件及车身焊接分总成件建设项目（一期）

建设单位(盖章):浙江泰鸿万立科技股份有限公司

编制日期：                         2022 年 08 月

目 录

一、建设项目环境影响评价类别	- 1 -

二、建设项目基本情况	- 2 -

三、建设项目工程分析	- 4 -

四、主要环境保护目标及评价标准	- 21 -

五、主要环境影响和保护措施	- 25 -

六、环境保护措施监督检查清单	- 35 -

七、结论	- 37 -

附 表	- 38 -

附 图	- 39 -

附图 1：建设项目地理位置图	- 39 -

附图 2：项目周边环境照片	- 40 -

附图 3：项目总平面布置图	- 41 -

附图 4：环境空气功能区划图	- 43 -

附图 5：台州市区水环境功能区划图	- 44 -

附图 6：声环境功能区划图	- 45 -

附图 7：台州市生态保护红线图	- 46 -

附图 8：台州市区环境管控单元分类图	- 47 -

附图 9  环境保护目标分布图	- 48 -

附件	- 49 -

附件 1：营业执照	- 49 -

附件 2：不动产权证、规划许可证、消防验收备案文件	- 50 -

附件 3：浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表	- 55 -

附件 4：固定污染源排污登记回执	- 57 -

附件 5：原环评批复及验收意见	- 58 -

附件 6：现有项目排污许可登记回执	- 77 -

附件 7：现有危废处置协议及部分转移联单	- 79 -

附件 8：防锈油 MSDS 	- 85 -

附件 9：空桶回收协议	- 86 -

# 一、建设项目环境影响评价类别

浙江泰鸿万立科技股份有限公司分为新厂区和老厂区两个厂区，其中老厂区位于台州市海丰路 1178 号， 目前进行汽车总成、汽车电子驻车系统和加速踏板总成的制造和销售；新厂区位于台州市 蓬北大道北侧、海虹大道西侧， 目前进行新能源汽车轻量化高强度板冲压、焊接件分总成的制造和 销售。 为适应市场需求，企业拟投资 21300 万元，在新厂区外部新使用工业用地（不动产权证见附件 2 ）自建新厂房进行生产。企业规划为 2 期项目进行建设（计划一期项目生产 180 万套，二期项目生 产 180 万套，总共 360 万套），本项目在一期新厂房内进行生产， 目前一期新厂房已建成，建设工 程规划许可见附件 2 ，二期厂房仍在建设中。为满足生产需要，企业决定事先在一期厂房内进行生 产，故先委托编制本一期（即生产 180 万套汽车功能件及车身焊接分总成件）环评。 本项目主要产品为汽车功能件及车身焊接分总成件、模具；采用机加工、冲压、调试、注塑、 焊接等工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019 年修订）及其注释中规定的 C3670 汽车零部件及配件制造、C3525 模具制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年 版），本项目评价类别为环境影响报告表，具体见表 1- 1。 表 1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）对应类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车零部件 及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除 外）；汽车用发动机制造（仅 组装的除外）；有电镀工艺 的；年用溶剂型涂料（含稀 释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量 涂料10吨以下的除外）; /. 三十二、专用设备制造业 35. 70; 化工、木材、 非金属加工 专用设备制 造352; 有电镀工艺的；年用溶剂型 涂料（含稀释剂）10吨及以 上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外； 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10 吨以下的除外; /. 根据浙江省台州经济开发区管理委员会关于印发《浙江省台州经济开发区“区域环评+环境标准 ” 改革实施方案（试行）》的通知（台开发[2018]71 号），本项目在浙江省原台州经济开发区“ 区域 环评+环境标准 ”改革环评负面清单外且符合环境准入标准，故环评报告类型可由环境影响报告表降 级为环境影响登记表。

二、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江泰鸿万立科技股份有限公司年产 360 万套汽车功能件及车身焊接分总成件 建设项目（ 一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-331052-04-01-381657 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 | *** **** **** |  |
| 建设地点 | 台州市蓬北大道北侧、海虹大道西侧（紧邻新厂区西侧） |  |  |  |
| 地理坐标 | 121 度 30 分 42.566 秒，28 度 34 分 24.804 秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件 制造、C3525 模具制造 | 建设项目 行业类别 |  | 33-071 汽车零部件及配件制 造 367 、32-070 化工、木材、 非金属加工专用设备制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ■首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 总投资（万元） | 21300 | 环保投资（万元） |  | 50 |
| 环保投资占比 （%） | 0.23 | 施工工期（月） |  | 5 个月 |
| 是否开工建设 | ■否 是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 33289 |
| 规划环境影响评 价情况 | 《浙江省台州经济开发区总体规划环境影响报告书》，原浙江省环境保护厅，《关 于印发浙江省台州经济开发区总体规划环境影响报告书环保意见的函》浙环函 [2015]20 号 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1 、“三线一单”符合性分析 项目位于浙江省台州市蓬北大道北侧、海虹大道西侧，不涉及生态保护红 线，满足环境质量底线、资源利用上线要求。根据《台州市“三线一单”生态环 境分区管控方案 》 ， 属于 “ 台州湾循环经济产业集聚重点管控单元 ZH33100221003 ”。 主要产品为汽车功能件及车身焊接分总成件、模具产品，采用机加工、冲 压、调试、焊接、注塑、模具加工等工艺，属于二类工业项目。本项目厂界外 500m 范围内存在居住区等敏感点，产生的主要污染物为废气（注塑废气、焊接 废气）、废水（生活污水）、固废（金属边角料、机加工、注塑的不合格品、 废焊（丝）渣、废机油、废防锈油、废切削液、含切削液的金属屑、废包装桶、 含油废抹布和员工生活垃圾）及噪声（机械设备运行噪声），采取有效“三废” 防治措施后，项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。因此，本项目 的建设符合该管控单元的生态环境准入清单要求。 2 、行业相关符合性分析 本项目为汽车功能件及车身焊接分总成件制造，项目注塑原料为 PPE+PA |
| --- | --- |

|  | （聚丙乙烯-聚酰胺混合料）、PA6+GF50（聚酰胺+50%玻璃增强材料混合料）、 PP+GE30（聚丙烯+30%玻璃纤维增强材料混合料）、PP+EPDM（聚丙烯+三元 乙丙橡胶混合料） ，均为新料粒料。建设单位按本环评要求做好各项废气收集 和处理措施，完善各项环境管理制度，则本项目的建设可符合《台州市挥发性 有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020 年）》（台五气办〔2018〕5 号）、 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》、《浙江省“十四五 ”挥发性 有机物综合治理方案》等文件的要求。 |
| --- | --- |

三、建设项目工程分析

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1 、企业环保手续履行情况 表 3-1 企业环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 产品; 产能; 环评情 况; 验收情况; 排污许可 证情况; 备注. 1; 浙江泰鸿机电有限公 司年产 30 万套汽车 总成技术改造项目; 汽车总 成; 30 万套 /年; 台环建 [2011]9 9 号; 台开环验 [2015]18 号; 于 2020 年 2 月 29 日 完成排污 许可登 记，登记 编号： 91331000 77936099 XJ001W; 项目位于老厂区 （浙江省台州市滨 海工业区海丰路 1178 号）. 2; 浙江泰鸿机电有限公 司年产 5 万套汽车电 子驻车系统及汽车总 成技改项目环境影响 报告表; 汽车总 成; 5 万套/ 年; 台集环 建 [2012]8 4 号. 3; 浙江泰鸿万立科技股 份有限公司年产 390 万台套多功能汽车地 盘开闭件及轻量化驻 车系统项目环境影响 报告表; 汽车总 成; 390 万 套/年; 台开环 建 [2018]1 4 号; 2019 年 6 月完成自 主验收; 位于老厂区（浙江 省台州市滨海工业 区海丰路 1178 号）， 为 1、2 项环评的技 改项目. 4; 浙江泰鸿机电有限公 司年产 100 万套新能 源轻量化高强度板冲 压、焊接件分总成建 设项目环境影响报告 表; 汽车总 成; 100 万 套/年; 台开环 建 [2015]2 2 号; 2022 年 3 月完成自 主验收; 于 2022 年 2 月 11 日 完成排污 许可登 记，登记 编号： 91331000 77936099 XJ002X; 项目位于新厂区 （台州市蓬北大道 北侧、海虹大道西 侧）. 企业老厂区最新环评为 2018 年委托编制的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司年产 390 万台套多功能汽车地盘开闭件及轻量化驻车系统项目环境影响报告表》（台开环建[2018]14 号），为老厂区（浙江省台州市滨海工业区海丰路 1178 号）原环评的技改项目，已于 2019 年 6 月完成自主验收。 企业新厂区最新环评为 2015 年委托编制的《浙江泰鸿机电有限公司年产 100 万套新能 源轻量化高强度板冲压、焊接件分总成建设项目环境影响报告表》（台开环建[2015]22 号）， 已于 2022 年 3 月完成自主验收。 |
| --- | --- |

|  | 2 、企业现有项目产品方案及生产设施清单 企业现有项目主要为汽车总成系统、汽车电子驻车系统等，主要生产情况见表 3-2。 表 3-2 企业主要生产规模表 序 号; 产品名称; 原环评批复产能; 2021 年实际产能; 备注. 1; 汽车总成（高强度 冲压板、焊接件等）; 100 万套/年; 95 万套/年; 位于新厂区（台州市蓬北大道北侧、 海虹大道西侧）. 2; 汽车总成（汽车地 盘开闭件及轻量化 驻车系统）; 390 万套/年; 380 万套/年; 位于老厂区（浙江省台州市滨海工 业区海丰路 1178 号）. |
| --- | --- |

表 3-3 企业现有项目生产设施清单表 单位：台/套 产品名称：高强度冲压板、焊接件等汽车总成（新厂区）. 序号; 设施名称; 设施参数或规格 型号; 原环评 数量; 实际数量; 变化情况; 备注. 1; 闭式双电机械压力机; 1250T; 3; 0; -3; 根据现状与 现场调查，本 项目由于淘 汰老旧生产 设备，购置新 型自动化生 产设备优化 产能，导致设 备数量较环 评有所变化， 设备数量变 动不改变产 能。. 2; 闭式双电机械压力机; 800T; 4; 4; 与环评一致. 3; 闭式双电机械压力机; 630T; 8; 2; -6. 4; 闭式双电机械压力机; 400T; 6; 6; 与环评一致. 闭式双电机械压力机; 500T; 0; 5; +5. 闭式双电机械压力机; 1300T; 0; 1; +1. 5; 龙门压力机; 250T; 4; 1; -3. 6; 龙门压力机; 500T; 1; 2; +1. 龙门压力机; 315T; 0; 1; +1. 7; 开式固定台压力机; 250T; 4; 4; 与环评一致. 8; 开式固定台压力机; 200T; 6; 7; +1. 9; 开式固定台压力机; 110T; 20; 6; - 14. 10; 开式固定台压力机; 80T; 10; 0; - 10. 11; 壳罩铆接机; /; 2; 2; 与环评一致. 12; 门铰链铆接设备; /; 3; 3; 与环评一致. 13; 弧焊机器人; TA- 1400; 2; 2; 与环评一致. 14; 弧焊机器人; MA1400; 3; 3; 与环评一致. 15; 行车; 2T; 2; 11; +9. 16; 空压机; LG- 12/10G; 1; 5; +4. 产品名称：汽车地盘开闭件、轻量化驻车系统（老厂区）. 序号; 设施名称; 设施参数或规格 型号; 原环评 数量; 实际数量; 变化情况; 备注. 1; 剪板机; /; 5; 5; 与环评一致; 企业现场设 备的数量较.

环评中发生 个别改变，其 中项目焊接 机器人较环 评减少 1 台， 弯管机较环 评减少 1 台， 设备数量变 动不改变产 能。. 2; 激光三位加工系统; /; 1; 1; 与环评一致. 3; 焊接机器人; /; 3; 2; -1. 4; 切割机器人; /; 1; 1; 与环评一致. 5; 点焊机; /; 29; 29; 与环评一致. 6; 点焊机器人; /; 4; 4; 与环评一致. 7; 氩弧焊机; /; 2; 2; 与环评一致. 8; 弧焊机器人; /; 21; 21; 与环评一致. 9; 二氧化碳保护焊机; /; 211; 211; 与环评一致. 10; 冲床; /; 114; 114; 与环评一致. 11; 液压机; /; 22; 22; 与环评一致. 12; 弯管机; /; 3; 2; -1.

13; 压力机; /; 80; 80; 与环评一致. 14; 钻床; /; 3; 3; 与环评一致. 15; 步入式恒温恒湿环境 试验室; /; 2; 2; 与环评一致. 16; 100 吨电液伺服万能 试验机; /; 2; 2; 与环评一致. 17; 10 吨龙门式电子万 能试验机; /; 3; 3; 与环评一致. 18; 200Nm万能扭矩测 试机; /; 2; 2; 与环评一致. 19; 200℃高温高温热存 放试验机; /; 2; 2; 与环评一致. 20; 12 工位多功能耐久 试验设备; /; 2; 2; 与环评一致. 21; 铰链耐久试验设备; /; 2; 2; 与环评一致. 22; 车门限位器驻坡自动 测试设备; /; 3; 3; 与环评一致. 23; 电子驻车功能测试平 台; /; 1; 1; 与环评一致. 24; 电子尾门自动开闭测 试平台; /; 1; 1; 与环评一致. 25; 盐雾试验室; /; 2; 2; 与环评一致. 26; 防尘试验室; /; 3; 3; 与环评一致. 27; 恒温恒湿震动耐久测 试平台; /; 1; 1; 与环评一致. 3 、企业现有项目原辅料消耗情况 根据调查，企业 2021 年产品产能情况见表 3-4。 表 3-4 企业现有项目原辅料消耗情况表 产品名称：高强度冲压板、焊接件等汽车总成（新厂区）. 序号; 原辅料名称; 原环评消耗 量; 2021 年消耗量; 实际达产后消耗 量; 变化情况; 备注. 1; 钢板; 12500t/a; 11800t/a; 12420t/a; 与环评一致; /. 2; 无铅焊丝; 150t/a; 140t/a; 148t/a; 与环评一致; /.

3; 油类物质; /; 1.2; 1.4; /; /. 4; 水; 7800t/a; 7680t/a; 7680t/s; /; /. 5; 电; /; 27 万 kwh/a; 28.5 万 kwh/a; /; /. 产品名称：汽车地盘开闭件、轻量化驻车系统（老厂区）. 1; 铁板; 20900t/a; 20450t/a; 20800t/a; 与环评一致; /. 2; 无铅焊丝; 96t/a; 80t/a; 92t/a; 与环评一致; /. 3; 氩气; 1.48t/a; 1.23t/a; 1.35t/a; 与环评一致; /.

4; 二氧化碳; 36t/a; 32t/a; 36t/a; 与环评一致; /. 5; 转轴等外协件; 30 万套/年; 27.9 万套/年; 30 万套/年; 与环评一致; /. 6; 踏板橡胶套、 离合器扭簧等 外协件; 30 万套/年; 28.5 万套/年; 30 万套/年; 与环评一致; /. 7; 轴套等外协件; 30 万套/年; 29 万套/年; 30 万套/年; 与环评一致; /. 8; 护套、弹簧等 外协件; 30 万套/年; 28.5 万套/年; 30 万套/年; 与环评一致; /. 9; 拉杆、踏板等 外协件; 30 万套/年; 29 万套/年; 30 万套/年; 与环评一致; /. 10; 踏板面、扭簧 等外协件; 2 万套/年; 1.8 万套/年; 2 万套/年; 与环评一致; /. 11; 电机、线路板、 传感器、壳体 等外协件; 3 万套/年; 2.9 万套/年; 3 万套/年; 与环评一致; /. 12; 护套、手柄外 套等外协件; 170 万套/年; 165 万套/年; 170 万套/年; 与环评一致; /. 13; 水; 20400t/a; 18201.9t/a; 20400t/a; 与环评一致; /. 14; 电; 358 万 kwh/a; 335 万 kwh/a; 358 万 kwh/a; 与环评一致; /. 4 、企业现有项目污染防治措施及达标排放情况 （1）企业现有项目污染防治措施汇总表 表 3-5 企业现有项目污染防治措施汇总表 产品名称：高强度冲压板、焊接件等汽车总成（新厂区）. 类别; 污染物; 原环评报告中污染防治措 施; 实际污染防治措施; 备注. 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池预处理 后与生活污水一起经化粪 池处理后纳入污水管网，最 终经台州市水处理发展有 限公司处理达标后排入台; 食堂废水经隔油池预处 理后与生活污水一起经 化粪池处理后纳入污水 管网，最终经台州市水 处理发展有限公司处理; 符合《污水综合排放标 准》（GB8978- 1996） 三级标准排放，其中 NH3-N 满足《工业企业 废水氮、磷污染物间接 排放限值》 （DB33/887-2013）中.

州湾; 达标后排入台州湾; 标准. 废气; 焊接烟尘（颗粒 物）; 设置焊接独立车间，在焊接 工位上方设置集气罩，焊接 废气通过集气罩收集后不 低于 15m 高空排放。 车间应加强通风换气，保证 6 次/h 的换气率，采取相关 劳保措施，加强对员工个人 的安全防护。; 焊接车间独立，焊接废 气通过集气罩收集后不 低于 15m 高空排放。 车间通风换气，保证 6 次/h 的换气率，采取劳 保措施，加强对员工个 人的安全防护。; 符合《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297- 1996)中二 级标准. 食堂（油烟废气）; 采用油烟净化器处理，处理 后经排气筒引至屋顶排放; 采用油烟净化器处理， 处理后经排气筒引至屋 顶排放; 符合《饮食业油烟排放 标准（试行）》 （GB18483-2001）要 求.

|  | 噪声 | / |  | 门窗隔声，距离衰减 | 门窗隔声，合理布置生 产设备，距离衰减 | 项目所在区域的声环 境质量在《声环境质量 标准》（GB3096-2008） 2 类，其中靠海虹大道 和蓬北大道两侧声环 境质量在《声环境质量 标准》（GB3096-2008） 4a 类标准之内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固废 | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门处理 | 委托环卫部门处理 | 做好分类收集管理工 作，严禁随意丢弃，防 止产生二次污染；做到 减量化、资源化、无害 化 |
|  |  | 一 般 固 废 | 金属边角料 | 外售综合利用 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废焊（丝） 渣 |  |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废油 | 收集后委托台州德力西长 江环保有限公司处置 | 委托浙江大地海洋环保 有限公司处置 |  |
|  |  |  | 废抹布手套 |  | 委托台州金野环保科技 有限公司处置 |  |
|  |  |  | 废包装桶 （废油桶） | / |  |  |
|  |  |  | 废锯末粉 | / |  |  |
|  | 产品名称：汽车地盘开闭件、轻量化驻车系统（老厂区） |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 污染物 |  | 原环评报告中污染防治措 施 | 实际污染防治措施 | 备注 |
|  | 废水 | 生活污水 |  | 食堂废水经隔油池预处理 后与生活污水一起经化粪 池处理后纳入污水管网，最 终经台州市水处理发展有 限公司处理达标后排入台 州湾 | 食堂废水经隔油池预处 理后与生活污水一起经 化粪池处理后纳入污水 管网，最终经台州市水 处理发展有限公司处理 达标后排入台州湾 | 符合《污水综合排放标 准》（GB8978- 1996） 三级标准排放，其中 NH3-N 满足《工业企业 废水氮、磷污染物间接 排放限值》 （DB33/887-2013）中 标准 |
|  | 废气 | 焊接烟尘（颗粒 物） |  | 设置焊接独立车间，在焊接 工位上方设置集气罩，焊接 废气通过集气罩收集后不 低于 15m 高空排放。 车间应加强通风换气，保证 6 次/h 的换气率，采取相关 劳保措施，加强对员工个人 的安全防护。 | 焊接工位上方设置了吸 风口，焊接烟尘收集后 通过排气筒引至车间外 排放 | 符合《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297- 1996)中二 级标准 |
|  |  | 食堂（油烟废气） |  | 采用油烟净化器处理，处理 后经排气筒引至楼顶高空 | 采用油烟净化器处理， 处理后经排气筒引至楼 | 符合《饮食业油烟排放 标准（试行）》 （GB18483-2001）要 |

|  |  |  |  | 排放 | 顶高空排放 | 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | / |  | 门窗隔声，距离衰减 | 门窗隔声，合理布置生 产设备，距离衰减 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类 标准 |
|  | 固废 | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门处理 | 委托环卫部门处理 | 做好分类收集管理工 作，严禁随意丢弃，防 止产生二次污染；做到 减量化、资源化、无害 化 |
|  |  | 一 般 固 废 | 金属边角料 | 外售综合利用 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废焊（丝） 渣 |  |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废油 | 委托杭州大地海洋环保有 限公司进行安全处置 | 委托浙江大地海洋环保 有限公司处置 |  |
|  |  |  | 废抹布手套 | 由环卫部门统一收集处理 | 委托台州金野环保科技 有限公司处置 |  |
|  |  |  | 废包装桶 （废油桶） | / |  |  |

|  | （2）企业现有项目污染物达标排放情况 ①厂区废气达标排放情况 企业现有项目废气为焊接废气，均为集气罩收集后由≥15m 高排气筒排放。 企业新厂区现有项目废气排放情况参考浙江鑫泰检测技术有限公司的监测结果（报告编 号：XTH21079），企业老厂区现有废气排放情况参考浙江绿安检测技术有限公司的监测结 果（报告编号：绿安检测（2019）综字第 150G 号），具体见表 3-6 和表 3-7： 表 3-6 企业现有项目废气有组织排放情况表 污染源; 排气筒 编号; 污染物 名称; 排放浓度达标情况; 排放速率达标情况; 对应的 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放限值 （mg/m3）; 达标 情况; 排放速率 （kg/h）; 排放限值 （kg/h）; 达标 情况. 焊接烟尘 （新厂 区）; DA001; 颗粒物; ＜20; 120; 达标; 0.261; 3.5; 达标; 《大气污染物综 合排放标准》 (GB16297- 1996) 中二级标准. ＜20; 120; 达标; 0.270; 3.5; 达标. 焊接烟尘 （老厂 区）; DA001 焊 接废气排 气筒; 颗粒物; 4. 1; 120; 达标; 0.059; 3.5; 达标. 3.9; 120; 达标; 0.055; 3.5; 达标. DA002 焊 接废气排 气筒; 颗粒物; 3.5; 120; 达标; 0. 112; 3.5; 达标. 3.2; 120; 达标; 0.106; 3.5; 达标. DA003 焊 接废气排 气筒; 颗粒物; 3.8; 120; 达标; 0.119; 3.5; 达标. 3.0; 120; 达标; 0.091; 3.5; 达标. 表 3-7 企业现有项目废气无组织排放情况表 单位：mg/m3 污染物名称 监测点位; 颗粒物（新厂区）; 污染物名称 监测点位; 颗粒物（老厂区）. 2022.01.08; 2022.01.09; 2019.05.28; 2019.05.29. 厂界东; 0.087; 0.117; 厂界东北面 （上风向）; 0. 12; 0. 11. 0.062; 0.143. 0.072; 0.198. 厂界南; 0.148; 0.118; 厂界西北面 （下风向 1）; 0.16; 0.15. 0.110; 0.148. 0.110; 0.148. |
| --- | --- |

|  | 厂界西; 0.082; 0.070; 厂界西南面 （下风向 2）; 0. 14; 0.13. 0.068; 0.060. 0.042; 0.072. 厂界北; 0.160; 0.232; 厂界南面 （下风向 3）; 0. 14; 0. 14. 0.347; 0.182. 0.183; 0.177. 排放标准限 值; 1.0; 排放标准限值; 1.0. 是否达标; 达标; 是否达标; 达标. 根据表 3-6 和表 3-7 的监测结果：本项目废气经收集后，有组织和无组织均能够做到达 |
| --- | --- |

标排放。 ②废水达标排放情况 企业现有项目废水为生活污水。 企业新厂区现有项目废水排放情况参考浙江鑫泰检测技术有限公司的监测结果（报告编 号：XTH21079），企业老厂区现有废水排放情况参考浙江绿安检测技术有限公司的监测结 果（报告编号：绿安检测（2019）综字第 150G 号），具体见表 3-8： 表 3-8 企业现有项目废水达标排放情况表 单位：mg/L（除 pH） 产品名称：高强度冲压板、焊接件等汽车总成（新厂区）. 污染物名称 监测点位; pH; 氨氮; 总磷; CODCr; 石油类; SS; BOD5. 生活污 水排放 口（新 厂区南 口）; 第一周 期 2022.0 1.08; 7.6; 25.9; 4.01; 361; 0.49; 134; 131. 7.7; 31.7; 4.23; 382; 0.63; 146; 145. 7.6; 28.7; 3.96; 354; 0.58; 129; 124. 7.6; 30.4; 4.08; 342; 0.45; 150; 135. 均值; 7.6-7.7; 29.175; 4.07; 359.75; 0.5375; 139.75; 133.75. 第二周 期 2022.0 1.09; 7.7; 30.0; 4.09; 372; 0.54; 140; 135. 7.7; 32.7; 4.18; 412; 0.43; 154; 143. 7.6; 29.4; 3.90; 397; 0.40; 136; 138. 7.8; 31.4; 4.02; 380; 0.53; 131; 132. 均值; 7.6-7.8; 30.875; 4.0475; 390.25; 0.475; 140.25; 137. 生活污 水排放 口（新 厂区西 南口）; 第一周 期 2022.0 1.08; 7.9; 23.3; 3.08; 256; 0.32; 97; 101. 7.9; 25.4; 3.38; 293; 0.39; 114; 111. 7.9; 26.2; 3.50; 286; 0.37; 120; 104. 7.9; 23.5; 3.22; 295; 0.46; 105; 108. 均值; 7.9; 24.6; 3.295; 282.5; 0.385; 109; 106. 第二周 期 2022.0 1.09; 7.6; 24. 1; 3.19; 287; 0.38; 116; 109. 7.6; 25.7; 3.27; 301; 0.43; 117; 113. 7.7; 26.5; 3.48; 315; 0.42; 98; 101. 7.7; 23.7; 3.12; 288; 0.29; 109; 108. 均值; 7.6-7.7; 25; 3.265; 297.75; 0.38; 110; 107.75. 排放标准限值; 6-9; 35; 8; 500; 20; 400; 300.

是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 产品名称：汽车地盘开闭件、轻量化驻车系统（老厂区）. 污染物名称 监测点位; pH; CODCr; SS; 氨氮; 总磷; 阴离子 表面活 性剂; 动植物 油. 废水总 排放口 （老厂 区）; 第一周 期 2019.0 5.28; 7.12; 264; 50; 26.3; 1.12; 0.06; 3.47. 7.19; 284; 63; 23.6; 1.49; 0. 12; 6.85. 7.23; 272; 55; 20.8; 1.36; 0.08; 5.22. 7.16; 254; 42; 24.5; 1.23; 0.13; 3.48.

均值; 7.12-7.23; 269; 53; 23.8; 1.30; 0.10; 4.67. 第二周 期 2019.0 5.29; 6.84; 248; 65; 22.4; 0.93; 0.32; 2.70. 6.98; 275; 71; 19.6; 1.00; 0.23; 6.27. 6.90; 266; 53; 17.9; 1.16; 0.28; 3.66. 7.02; 259; 42; 20. 1; 0.82; 0.21; 4.19. 均值; 6.84-7.02; 262; 58; 20.0; 0.98; 0.26; 4.21. 排放标准限值; 6-9; 500; 400; 35; 8; 20; 100. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表 3-8 的监测结果：本项目废水总排放口污染物能够做到达标排放。 ③噪声达标排放情况 企业新厂区现有项目噪声排放情况参考浙江鑫泰检测技术有限公司的监测结果（报告编 号：XTH21079），企业老厂区现有噪声排放情况参考浙江绿安检测技术有限公司的监测结 果（报告编号：绿安检测（2019）综字第 150G 号），具体见表 3-9： 表 3-9 企业现有项目厂界噪声排放情况 单位：dB(A) 监测时间 监测点位; 2022 年 01 月 08 日 昼间; 2022 年 01 月 09 日 昼间. 监测时间; 监测值; 标准值; 是否 达标; 监测时间; 监测值; 标准值; 是否 达标. 新 厂 区; 厂界东; 9:42; 59; 65; 达标; 9:06; 57; 65; 达标. 厂界南; 9:47; 58; 65; 达标; 9:11; 57; 65; 达标. 厂界西; 9:52; 58; 70; 达标; 9:17; 58; 70; 达标. 厂界北; 9:59; 57; 65; 达标; 9:24; 57; 65; 达标. 2019 年 05 月 28 日 昼间; 2019 年 05 月 29 日 昼间. 老 厂 区; 厂界东; /; 63; 65; 达标; /; 62; 65; 达标. 厂界南; /; 64; 65; 达标; /; 64; 65; 达标. 厂界西; /; 61; 65; 达标; /; 61; 65; 达标. 厂界北; /; 61; 65; 达标; /; 61; 65; 达标. 敏感点; /; 58; 65; 达标; /; 58; 65; 达标. 根据表 3-9 的监测结果，企业厂界噪声能够做到达标排放。 ④固废处置情况

企业现有项目产生的一般工业固废主要有金属边角料、废焊（丝）渣，在新老厂区均分 别设置固废堆放场所对其进行暂存，定时清运综合利用（新厂区固废堆场设置于厂区北侧， 占地面积 15m2 ，老厂区固废堆场设置于东北角， 占地面积 25m2 ）；生活垃圾由环卫部门统 一清运；危险废物委托有资质单位处置，危险废物处置情况见表 3- 10： 表 3-10 危险废物处置情况一览表（2021 年） 单位：t 序号; 危废名 称; 属性; 危废 代码; 环评预 测产生 量; 2021 年 产生量; 自行 处置 量; 委托处 置量; 上年度 剩余贮 存量; 累积贮 存量; 委托处置 单位; 接受单 位经营 许可证 编号. 1; 废矿 物油; 液体; 900-2 49-08; 7; 4.563; 0; 4.563; 0; /; 浙江大地 海洋环保; 浙危废 经第.

有限公司; 330100 0001 号. 2; 废抹 布手 套; 固体; 900-0 41-49; 8.8; 0.0463; 0; 0.0482; 0; /; 台州金野 环保科技 有限公司; 浙小危 废收集 第 00035 号. 3; 废锯 末粉; 固体; 900-0 41-49; /; 0.84; 0; 0.84; 0; /. 现有项目危废新增废包装桶、废锯末粉，其中废包装桶为《国家危险废物名录》（2021 年版）新增危废 条目，企业和原料生产厂家签订了空桶回收协议，见附件 9 ，故不由危废单位进行处置；废锯末粉为使 用锯末粉生产过程中散落的废机油进行清扫所得到的危险废物。. 5 、企业现有项目污染源强汇总情况 单位：t/a 表 3-11 企业现有项目污染源强汇总表 产品名称：高强度冲压板、焊接件等汽车总成（新厂区）. 内 容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评排放量 （t/a）; 实际达产后排放量 （t/a）; 备注. 废水; 生活污水; 水量; 6630; 6324; /. CODCr; 0.331; 0.19; /. NH3-N; 0.033; 0.0095; /. 废气; 焊接; 焊接废气（颗粒物）; 0.975; 0.833; /. 食堂油烟; 食堂油烟; 0.0192; 0.0192; /. 固废（以 产生量 统计）; 设备检修; 废油（900-249-08）; 0.2; 0.2; /. 日常工作、 设备维护; 废抹布手套 （900-041-49）; 2; 2; /. 场地清扫; 废锯末粉（900-249-08）; /; 0.5. 焊接; 废焊（丝）渣; 7.5; 7.5; /. 机加工; 金属边角料; 1875; 1610; /. 日常生活; 生活垃圾; 78; 78; /. 产品名称：汽车地盘开闭件、轻量化驻车系统（老厂区）. 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评排放量 （t/a）; 实际达产后排放量 （t/a）; 备注. 水量; 20400; 18201.9; /.

废水; 生活污水. CODCr; 1.02; 0.546; /. NH3-N; 0.102; 0.0273; /. 废气; 焊接; 焊接废气（颗粒物）; 0.768; 0.651; /. 食堂油烟; 食堂油烟; 0.0192; 0.0192; /. 固废（以 产生量 统计）; 设备维护; 废油（900-249-08）; 5; 2.82; /. 日常工作、 设备维护; 废抹布手套 （900-041-49）; 6.8; 3.53; /. 场地清扫; 废锯末粉（900-249-08）; /; 0.34; /. 焊接; 废焊（丝）渣; 4.8; 2.4; /. 机加工; 金属边角料; 3525; 2082; /. 日常生活; 生活垃圾; 117; 72; /. 1 、现有项目废水经预处理达进管标准后纳入污水管网，经台州市水处理发展有限公司处理达标后排放，.

原环评台州市水处理发展有限公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中的一级 A 标准（COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L）；目前台州市水处理发展有限公司污水排放执行《台州 市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（COD 30mg/L 、NH3-N 1.5mg/L）。 2 、现有项目危废根据企业 21 年台账进行核算。. 6 、企业现有项目总量控制情况 根据现有项目环评批复、排污许可证或排污权交易文件，企业现有项目总量控制指标为： CODCr0.1.352t/a ，NH3-N0. 135t/a ，颗粒物 1.743t/a；根据调查，企业实际达产后年主要污染 物排放量为：CODCr0.736t/a ，NH3-N0.0368t/a ，颗粒物 1.484t/a 。颗粒物在总量控制范围内。 7 、企业现有项目存在的环境问题及整改措施 企业已于 2022 年 3 月完成年产 100 万套新能源轻量化高强度板冲压、焊接件分总成建 设项目的验收；于 2019 年 6 月完成 390 万台套多功能汽车地盘开闭件及轻量化驻车系统项 目的验收。目前实际生产设施与当初验收情况一致，现有污染物检测数据达标，排放量符合 企业全厂总量控制指标。无需进行整改。

项目 建设 内容 1 、本项目工程组成 表 3-12 本项目基本情况表 工程组成; 工程内容及生产规模. 主体工程; 厂房 1#; 厂房高在 12.4~ 14.6 米之间，为单层厂房，一期车间具体布置为机加工区、注塑区 和模具生产区。. 辅助工程; /; 食堂、办公楼、宿舍楼均为 2 期项目. 公用工程; 供水系统; 由市政自来水管网供给. 排水系统; 采用雨污分流制，本项目生活污水经化粪池预处理后纳管经台州市水处理发展 有限公司处理达标后排放. 供电系统; 由市政电网供电. 环保工程; 废气; 本项目焊接废气通过集气罩收集后不低于 15m 高空排放，注塑废气通过集气罩收 集后不低于 15m 高空排放。. 废水; 生活污水经化粪池预处理后纳管排入市政污水管网，最终经台州市水处理发展有 限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的“准 Ⅳ类 ”后排放。. 固废; 企业拟在厂房 1# 北面建设一个面积约为 10m2 的危废仓库，做到防风、防雨、防 晒及防渗漏，各类固废分类收集堆放，危险废物委托有资质单位处置。 在厂房 1#北面建立一个面积约为 25m2 的一般固废仓库，做到防扬散、防雨、防 流失，一般工业固废委托物资公司回收利用。. 噪声; 1、在设计和设备采购阶段下，优先选用低噪声设备，从源头上控制噪声源强；2、 合理布置车间布局；3 、高噪声设备底部设置减震垫减震；4 、加强设备的维护， 确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；5、 企业在进行生产时关闭门窗。. 储运工程; 存储; 厂房 1# 东面设置原料仓库，西面设置成品仓库。. 运输; 厂区内原辅材料采用叉车、货梯运输. 依托工程; /; 本项目生活污水依托自建化粪池处理。. 2 、主要产品方案 表 3-13 项目产品方案表 序号; 产品名称; 现有项目产能; 技改后产能; 变化情况; 备注.

1; 汽车总成（高强 度冲压板、焊接 件等）; 100 万套/年; 100 万套/年; 0; 新厂区. 2; 汽车总成（汽车 地盘开闭件及 轻量化驻车系 统）; 390 万套/年; 390 万套/年; 0; 老厂区. 3; 车身功能件、车 身焊接分总成 件; 0; 180 万套/年; +180 万套/年; 为本项目的一期项目 产量，剩下 180 万套为 二期项目产量，项目总 产量为 360 万套/年. 4; 模具; 0; 300 套/年; +300 套/年. 3 、主要生产设施 表 3-14 项目主要生产设施一览表 单位：台/套 序号; 主要生产 单元; 主要工艺; 生产设施; 数量; 设施参数或规格型号; 位置; 备注. 1; 模具; 加工; 加工中心; 3; B2616; 1#厂房; /. 2; 线切割; 4; DK7740ZA; 1#厂房; /. 3; 公用单元; 机加工; 磨床; 3; M618A; 1#厂房; /. 4; 冲床; 4; SP-500; 1#厂房; /. 5; 钻床; 1; Z512B; 1#厂房; /. 6; 车身功能 件、车身 焊接分总 成件; 冲压; 机械手; 27; ABB; 1#厂房; /. 7; 机械手; 10; SC-350SLL; 1#厂房; /. 8; 冲压件公模; 1425; /; 1#厂房; /. 9; 冲压件夹具; 143; /; 1#厂房; /. 10; 连续冲床; 7; 扬力; 1#厂房; /. 11; 送料机; 7; 东莞海威; 1#厂房; /. 12; 焊接; 焊接机器人生 产线; 51; 安川; 1#厂房; /. 13; 注塑; 模温机; 20; MC5-G1-88H120; 1#厂房; /. 14; 温控箱; 10; LED12 点; 1#厂房; /. 15; 注塑机; 10; IA4500IIS/M-J; 1#厂房; /. 16; 送料机; 10; MJ3-i-200A; 1#厂房; /.

17; 检验; 塑料模检夹具; 36; /; 1#厂房; /. 18; 公共单元; 空压机; 5; /; 1#厂房; /. 注：在模具和车身功能件、车身焊接分总成件制造过程中，都有机加工的工序，其中机加工生产设施为 公用设备。. 4 、主要原辅材料及能源 表 3-15 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 消耗量; 厂区内最大 暂存量; 形状及包装规格; 备注. 1; 模具钢材; 600t; 50t; 散装; 外购. 2; 氮气弹簧; 2400 个; 150 个; 纸箱包装; 外购.

3; 导柱、导套; 1200 个; 100 个; 纸箱包装; 外购. 4; 螺丝; 26000 颗; 500 颗; 纸箱包装; 外购. 5; 防锈油; 1. 1t; 0.2t; 铁桶包装，0.2t/桶， 桶重 0.02t; 外购，防锈为短期防 锈，主要由人工刷涂， 具体成分见附件 8 ，防 锈油桶由生产厂家回 收，回收协议见附件 9. 6; 机油; 1.7t; 0.2t; 铁桶包装，0.2t/桶， 桶重 0.02t; 外购，油桶由生产厂家 回收，回收协议见附件 9. 7; 切削液; 1t; 0.2t; 铁质包装，0.2t/桶， 桶重 0.02t; 外购，与水配比约为 1:3，切削液桶由生产厂 家回收，回收协议见附 件 9. 8; 钼丝; 50kg; 10kg; 散装; 外购，用于线切割. 9; 钢板; 3500t; 1800t; 散装; 外购，用于总成件制造. 10; 标准件; 650 万颗; 200 万颗; 纸箱包装; 外购，用于总成件制造. 11; 二氧化碳气体; 2t; 400kg; 气罐; 焊接保护气. 12; 焊丝; 800kg; 200kg; 纸筒包装; 本项目焊接工艺比较 先进，焊丝用量很少. 13; PPE+PA; 15t; 10t; 25kg/包; 外购，注塑用塑料粒子. 14; PA6+GF50; 15t; 10t; 25kg/包; 外购，注塑用塑料粒子. 15; PP+GE30; 15t; 10t; 25kg/包; 外购，注塑用塑料粒子. 16; PP+EPDM; 8t; 5t; 25kg/包; 外购，注塑用塑料粒子. 17; 水; 3024m3/a; /; /; 由市政自来水管 网供给. 18; 电; 60 万 kwh/a; /; /; 由市政电网供电.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968026060007006035