本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 在雷暴雨天气，应将门和窗户等关闭.其目的是为了防止(  )侵入屋内.造成火灾.爆炸或人员伤亡。

- 感应雷

- 球形雷

- 直接雷

- 答案:B

- 2. 特种作业人员必须年满( )周岁。

- 19

- 18

- 20

- 答案:B

- 3. 对于临时接地线，下列表述正确的是( )。

- 接地线应使用多股不带透明护套线。

- 接地线应使用多股软裸铜导线。

- 接地线应使用多股绝缘铜导线。

- 接地线应使用截面积不小于25mm2的带有透明护套的多股铜导线。

- 答案:D

- 4. 在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时，应用( )

- 倒闸操作票

- 第一种工作票

- 第二种工作票

- 第三种工作票

- 答案:C

- 5. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。

- 停电

- 工作许可制度

- 悬挂接地线

- 答案:B

- 6. 下列(  )属于一般防护安全用具有。

- 携带型接地线.临时遮栏

- 绝缘棒.绝缘夹钳

- 绝缘手套.绝缘靴

- 绝缘夹钳.验电器

- 答案:A

- 7. (  )是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。

- 保护接零

- 保护接地

- 工作接地

- 答案:B

- 8. 安全标志是提示人们识别.警惕(  )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。

- 危险

- 安全

- 危害

- 答案:A

- 9. 当变压器的变比小于1时，变压器为( )变压器。

- 升压

- 降压

- 隔离

- 双圈

- 答案:A

- 10. 对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取(  )措施。

- 防止碰撞

- 防止接近

- 防止触摸

- 答案:B

- 11. 一个功率为100W的灯泡接在220V电源上，其电流是(  )

- 1.1A

- 2.2A

- 0.45A

- 答案:C

- 12. 在并联谐振电路中，电路总电流达到(  )。

- 最大

- 最小

- 等于0

- 答案:B

- 13. 在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压( )°。

- 120

- 30

- 60

- 答案:B

- 14. 低压带电作业时带电部分尽可能位于检修人员的(  )，检修人员()操作为好。

- 对面，单手

- 对面，双手

- 同侧，单手

- 同侧，双手

- 答案:C

- 15. 为保护人身和二次设备的安全,要求电流互感器在运行中(  )。

- 二次侧严禁开路；

- 必须一点接地；

- 严禁超过规定容量加带负荷

- 答案:A

- 16. 安培定则也叫( )。

- 左手定则

- 右手定则

- 右手螺旋法则

- 答案:C

- 17. 室外照明灯与地面的垂直距离不得小于(  )m，墙上允许不小于2.5m。

- 1；

- 2；

- 3；

- 4；

- 答案:C

- 18. 特种作业人员未按规定经特地的平安作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位( )。

- 限期改正

- 罚款

- 停产停业整顿

- 答案:A

- 19. 如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(  )的标志牌.

- 止步，高压危险

- 禁止合闸，线路有人工作

- 在此工作

- 答案:B

- 20. 架空绝缘导线不得视为( )。

- 绝缘设备

- 导电设备

- 承力设备

- 载流设备

- 答案:A

- 21. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(  )份。

- 3

- 2

- 4

- 答案:B

- 22. 触电伤员如意识丧失，应在(  )内，用看.听.试的方法判定伤员的呼吸和心跳情况。

- 10s

- 30s

- 1min

- 2min

- 答案:A

- 23. 照明系统每一单相回路上，灯具和其电源插座数量不宜超过( )个。

- 20

- 25

- 30

- 50

- 答案:B

- 24. 直流电动机结构复杂.价格贵.制造麻烦.维护困难，但是(  ).调速范围大。

- 启动性能差

- 启动性能好

- 启动电流小

- 启动转矩小

- 答案:B

- 25. 摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( )r/min,直至表针稳定时读出数据。

- 120

- 100

- 150

- 答案:A

- 26. 造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(  )。

- 运行中温度变化

- 内过电压

- 内部发生相间短路

- 答案:C

- 27. 消弧线圈实际是一个铁芯线圈，其( )很小，电抗很大。

- 电阻

- 电压

- 电抗

- 答案:A

- 28. 三相电路中，相对相之间的电压叫(  )。

- 相电压

- 线电压

- 端电压

- 电势

- 答案:B

- 29. 电动机在额定工作状态下运行时，(  )的机械功率叫额定功率。

- 允许输出

- 允许输入

- 推动电机

- 答案:A

- 30. 下列关于仪表的维护，(  )是不正确的。

- 测量仪表的指针需经常作零位调整

- 仪表不使用时，应放置在干燥通风处

- 仪表应轻拿轻放

- 仪表应放在强磁场周围

- 答案:D

- 31. 晶闸管正向阻断时，阳极与阴极间只有很小的(  )。

- 正向漏电流

- 反向漏电流

- 正向导通电流

- 反向击穿电流

- 答案:A

- 32. 熔断器的选用，一般照明线路熔体的额定电流不应超过负荷电流的(  )倍。

- 1.2；

- 1.3；

- 1.4；

- 1.5；

- 答案:D

- 33. 关于电缆中间头的制作，叙述正确的是(  )。

- 电缆芯线必须采取焊接或压接

- 电缆接头用的绝缘材料与绝缘强度无关

- 电缆中间头的密封性对电缆的运行影响不大

- 电缆中间头对机械强度没有要求

- 答案:A

- 34. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(  )。

- 反向击穿电压

- 内部过电压

- 截流过电压

- 答案:C

- 35. ( )是指变压器线圈中的电阻损耗，与电流大小的平方成正比，它是一个变量。

- 线损

- 铜损

- 磁损

- 答案:B

- 36. 在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的( )。

- 有功功率

- 无功功率

- 瞬时功率

- 视在功率

- 答案:D

- 37. 纯电感元件是一个( )元件。

- 产能

- 耗能

- 储能

- 直流元件

- 答案:C

- 38. (  )操作必须办理操作票。

- 事故处理

- 拉合断路器的单一操作

- 全站停电

- 拉开单位仅有的一台接地隔离开关

- 答案:C

- 39. 为防止直接电击，可采用( )等安全措施

- 保护接地

- 绝缘.屏护

- 过载

- 保护接零

- 答案:B

- 40. n型半导体是在有4个价电子的硅或锗中加入了有(  )个价电子的砷元素。

- 1

- 3

- 5

- 7

- 答案:C

- 41. 污秽等级的划分，根据(  )。

- 运行经验决定；

- 污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定；

- 盐密值的大小决定；

- 大气情况决定。

- 答案:B

- 42. 可以不断开线路测量电流的仪表是(  )。

- 电流表

- 钳表

- 万用表

- 答案:B

- 43. 在工作地点，必须停电的设备为:检修的设备.与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备.(  )。

- 带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备

- 运行的设备

- 备用设备

- 试验设备

- 答案:A

- 44. 速度继电器主要用于(  )。

- 限制运行速度

- 速度计量

- 反接制动

- 能耗制动

- 答案:C

- 45. 人电击后危及生命的电流称为(  )。

- 感知电流

- 持续电流

- 致命电流

- 不可摆脱电流

- 答案:C

- 46. 变压器上层油温要比中下层油温( )

- 低

- 高

- 视情况定

- 答案:B

- 47. 查找变电所直流接地故障时，切断各专用直流回路的时间不得超过(  )。

- 2s

- 3s

- 4s

- 5s

- 答案:B

- 48. 电工使用的带塑料套柄的钢丝钳,其耐压为(  )V以上。

- 380

- 500

- 1000

- 答案:B

- 49. 变压器的铁芯是变压器的(  )部分。

- 磁路

- 电路

- 绝缘

- 答案:A

- 50. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。

- 定子

- 转子

- 定子及转子

- 答案:A

- 51. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，重复接地电阻不应大于(  )。

- 4Ω；

- 5Ω；

- 6Ω；

- 10Ω；

- 答案:D

- 52. 安装式交流电压表通常采用(  )仪表测量机构。

- 磁电系

- 电动系

- 电磁系

- 静电系

- 答案:C

- 53. PN结两端加正向电压时,其正向电阻( )。

- 小

- 大

- 不变

- 答案:A

- 54. u=Umsin(t+φ)是正弦交流电压瞬时值的表达式，其中Um表示(  )。

- 最大值

- 有效值

- 角频率

- 初相角

- 答案:A

- 55. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ.额定电压( )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。

- 800

- 400

- 1000

- 答案:C

- 56. 投运第二年的高速公路充电站点至少应( )巡视一次。

- 每天

- 每周

- 每两周

- 每月

- 答案:B

- 57. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于(  )状态。

- 运行

- 检修

- 备用

- 答案:B

- 58. 照明系统中的每一单相分支回路的电流不宜超过(  )

- 5~10

- 15~20

- 16

- 50~100

- 答案:C

- 59. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是(  )。

- 触头.接触点电阻变化引发过电压

- 触头接触点电阻变小

- 触头.接触点电阻变大引起功耗增大

- 答案:C

- 60. 导线的中间接头采纳铰接时先在中间互绞( )圈。

- 2

- 1

- 3

- 答案:C

- 61. 降压启动是指启动时降低加载电动机(  )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

- 定子

- 转子

- 定子及转子

- 答案:A

- 62. 隔离开关按安装地点分类可分为(  )和户外式。

- 户内式

- 山地式

- 平原式

- 高原地区式

- 答案:A

- 63. 三相半波可控整流电路的最大移相范围是(  )。

- 90°

- 120°

- 150°

- 180°

- 答案:C

- 64. 绝缘棒平时应(  )。

- 放置平稳

- 使他们不与地面和墙壁接触，以防受潮变形

- 放在墙角

- 答案:B

- 65. 额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用(  )V的摇表。

- 500

- 1000

- 2500

- 答案:C

- 66. 六氟化硫气体的密度是空气的(  )倍。

- 10

- 5

- 6

- 7

- 答案:B

- 67. 当与回路所交链的磁通发生变化时，回路中感应电动势的方向是由(  )判定的。

- 左手定则

- 右手定则

- 欧姆定律

- 楞次定律

- 答案:D

- 68. 低压电力线路，沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离，不应大于(  )。

- 5m；

- 6m；

- 7m；

- 8m；

- 答案:B

- 69. 钳形电流表测量电流时,可以在( )电路的情况下进行。

- 断开

- 短接

- 不断开

- 答案:C

- 70. 电流是指导体中的自由电子在(  )的作用下做有规则的定向运动。

- 电场力

- 电磁力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975312341022011040