精馏试题

1、 国标优等品甲醇的水溶性试验的合格指标是：甲醇与水比例为	1比3澄清。（） 答案：对

2、 国标优等品甲醇要求游离酸含量小于等于	（）%.

A、	0.0015

B、	0.015

C、	0.00015

D、	0.000015

答案 ： A

3、 国标优等品甲醇要求游离碱含量小于等于	（）％。

A、	0.002

B、	0.0002

C、	0.02

D、	0.00002

答案： B

4、	下面（）指标是国标优等品甲醇的控制指标。

A、	水分

B、	乙醇

C、	密度

D、	馏程

答案：A,C,D

以防止设备腐蚀和将空气排入

5、	甲醇精馏系统水联运前，系统不需要进行氮气置换。

答案：错 正确答案：甲醇精馏系统水联运前，系统必须进行氮气置换，火炬 系统。

7、甲醇精馏单元水联运前，要求系统应该	（）。

A、	空气吹干

B、	氮气置换合格

C、	设备水蒸煮完毕

D、	氮气吹干 答案 ： B

8、 甲醇精馏单元水联运，一般采用（）水联运。

A、	原水

B、	氢钠水

C、	循环水

D、	锅炉水

答案 ： D

9、	精馏水联运应具备的条件是（）。

A、	蒸汽

B、	粗甲醇

C、	锅炉水

D、精制水

答案：A,C

12、甲醇精馏单元在引入甲醇时，应对系统进行 （）合格确认。

A、	氮气置换

B、	空气吹扫

C、	水冲洗

D、	再沸器暖管答案:A

17、甲醇再沸器在投用加热蒸汽时应该进行	（）。

A、	蒸汽排放

B、	再沸器暖管

C、	冷凝液排放

D、 置换空气答案:B 18、甲醇泵在启动时，应该要检查（）。A、泵的入口阀关闭

B、 泵的出口阀打开

C、	泵体导淋打开

D、	轴承箱油位答案:D

22甲醇精馏污水中，甲醇含量要求控制小于（）%。

A、	1.5

B、	1.0

C、 0.5

D、	0.1

答案: C

23甲醇精馏污水的PH值要求控制在（）。

A、	9-11

B、	7-9

C、	5-7

D、	11-14

答案 :A

24甲醇精馏废水排放时，环保监测控制指标是（）。A、COD

B、	甲醇含量

C、	PH值D、氨氮含量答案:A,B,C

43甲醇泵在联动试车中，要求控制泵的（）。A、出口压力

B、	出口流量

C、	转速

D、	入口流量

答案 :B

44甲醇精馏单元水联运必备条件是什么？

答：①全系统安装检修完毕，用清水冲洗合格，氮气吹扫置换合格	.（0.3）

②锅炉水，蒸汽，冷却水满足条件，污水处理系统具备接受污水条件	，冷却水已投运.（0.4）③碱

槽配碱完成，碱浓度至10%（0.3）

70三塔精馏的优点是（	）。

A、	产品精度高

B、	流程较两塔加长

C、	塔数多操作更稳定

D、	第一主精馏塔的塔顶蒸汽可作为第二主精馏塔的热源 答案 :D

71下列有关三塔精馏的说法不正确的是（	）。

A、	三塔精馏可以更合理的利用热量

B、	三塔精馏的塔可以降低高度因此投资较二塔少

C、	三塔精馏可以节省冷却水

D、	三塔精馏可以提高粗甲醇处理能力

答案:B

72三塔精馏的优点是什么？ [T/]

答：①生产高纯度无水甲醇；（0.2）②甲醇的回收率达95%以上，不增加甲醇的损失量；（0.2）◎

从产品甲醇中分出有机杂质而不增加甲醇的损失量	；（0.2）④热能的合理利用；（0.2）⑤提高精馏

塔的压力可将塔顶汽相组分的冷凝潜热用于常压塔塔釜的热源。	（0.2）

106精馏塔在操作中，塔顶压力下降过快，易造成精馏塔（	）。

A、	淹塔

B、	液泛

C、	塔釜液位上升

D、	塔温上升

答案:B

107正常生产时，影响精馏塔操作压力的主要因素有哪些？

答：①精馏塔的回流量。（0.2）②精馏塔的入料量。	（0.2）◎精馏塔再沸器加热蒸汽量。（0.2）

④精馏塔入料组分。（0.2国回流槽的压力。（0.2）

108下面（）操作，可引起精馏塔操作压力的升高。

A、	降低回流量

B、	提高回流量

C、	提高粗甲醇中的水含量

D、	降低入料量

答案:A,C,D

109在精馏塔操作负荷不变情况下，降低塔顶压力，精馏塔塔釜液位	（	）。

A、	上升

B、	下降

C、	不变

D、	二者没有关系

答案 :B

110在精馏塔操作负荷不变情况下，增加回流量，精馏塔塔釜液位（	）。

A、	上升

B、	下降

C、	不变

D、	二者没有关系

答案 :A

111正常生产时，影响精馏塔釜液位的主要因素有哪些？

答：①精馏塔的回流量。（0.2）②精馏塔的入料量。	（0.2）◎精馏塔再沸器加热蒸汽量。（0.2）

④精馏塔操作压力。（0.1）⑤精馏塔釜温度。（0.1）⑥塔釜馏出液的排出量（0.2）

112下面（	）操作，可引起精馏塔塔釜液位的降低。

A、	降低回流量

B、	提高回流量

C、	提高加热蒸汽量

D、	降低塔顶压力

答案:A,C,D

113提高精馏塔的操作压力，精馏塔釜温度将（	）。

A、上升

B、	下降

C、	不变

D、二者没有关系

答案:A

114在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分含量，精馏塔釜温度将（	）。

A、	上升

B、	下降

C、	不变

D、	二者没有关系

答案:A

115正常生产时，精馏塔釜温度升高的主要因素有哪些？

答：①加热蒸汽量过大。（0.2）②回流量小。（0.2）③塔釜液位过低。（0.3）④塔顶冷凝器冷却剂量小，

回流温度高。	（0.3）

116下面（）操作，可引起精馏塔釜温度的降低。

A、降低回流量

B、	提高回流量

C、	降低加热蒸汽量

D、	提高塔顶压力

答案：B,C

117在精馏操作中，

汽相负荷可以通过（

）控制。

A、塔釜液位

B、

塔釜温度

）。

（0.2）③塔釜排放液中的甲醇含量。

C、	塔釜压力

D、	回流量

答案 ：B

118在精馏操作中，塔釜排放液中轻组分超标是因为（

A、	塔釜液位高

B、	塔釜温度低

C、	塔釜压力低

D、	塔釜温度高

答案 ：B

119在甲醇精馏中，决定塔釜温度的主要因素有哪些？ [T/]

答：①粗甲醇中的水分含量。（0.3）②塔顶采出产品质量。

（0.2）3精馏塔的操作压力。（0.3） 120下面（）指标，是确定精馏塔塔釜温度的依据。

A、回流量

B、	塔釜馏出液中轻组分含量

C、	塔压

D、	入料量

答案:B,C

121提高精馏塔的操作压力，精馏塔顶温度将（	）。

A、	上升

B、	下降

C、	不变

D、二者没有关系

答案:A

122在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分含量，精馏塔顶温度将（	）。

A、	上升

B、	下降

C、	不变

D、	二者没有关系

答案:C

123正常生产时，影响精馏塔顶温度的主要因素有哪些？ [T/]

答：①回流量。（0.2他回流温度。（0.3）◎精馏塔再沸器加热蒸汽量。（0.2W精馏塔操作压力。（0.3） 124下面（）操作，可引起精馏塔顶温度的升高。

A、	降低回流量

B、	提高回流量

C、	降低加热蒸汽量

D、	提高塔顶压力

答案:A,D

125在精馏操作中，塔顶采出液中重组分超标是因为（	）。

A、	塔顶压力高

B、	塔釜温度低

C、	塔顶温度高

D、	塔釜温度高

答案:C

126在精馏操作中，液相负荷可以通过（	）控制。

A、	入料量

B、	塔顶温度

C、	塔顶压力

D、	回流量

答案:D 127在甲醇精馏中，决定塔顶温度的主要因素有哪些？ [T/]

答：①回流量既回流温度。（0.3）②塔顶采出产品质量。（0.4）◎精馏塔的操作压力。（0.4） 128下面（ ）指标，是确定精馏塔塔顶温度的依据。

A、	回流量

B、	塔顶采出液中轻组分纯度

C、	塔压

D、	入料量

答案：A,B,C

129精馏塔的进料是低于沸点的冷液体，其入料板气相中轻组分含量将（	）。

A、	上升

B、	下降

C、	不变

D、	二者没有关系答案:A

130精馏塔的进料是饱和蒸汽，其入料板气相中轻组分含量将（	）。

A、	上升

B、	下降

C、	不变

D、	二者没有关系

答案 :C

131试分析，精馏塔由冷态进料改为沸点进料，入料板的汽液相组分的变化？ [T/]

答：①液相组分无变化。（0.5）②汽相中轻组分含量上升。	（0.5）

132精馏塔的入料有饱和蒸汽改为饱和液体进料，对精馏塔的影响是	（	）。

A、	塔温下降

B、	塔压下降

C、	塔釜液位上升

D、	塔釜液位下降

答案:A,B,C

133甲醇精馏中，提高入料粗甲醇中的甲醇含	可使精馏塔的	（）。

量;，汽相负荷增加

B、	液相负荷增加

C、	汽相负荷减小

D、	塔釜液位上升

答案:A

134甲醇精馏中，提高入料粗甲醇中的甲醇含	可使精馏塔的	（）。

A、	量，釜温度上升

B、	塔顶温度上升

C、	塔顶温度下降 D、 塔釜温度下降

答案:D

135在甲醇精馏中，提高粗甲醇的水分，工艺参数有何变化？	[T/]

答：①塔釜液位上升。（0.3）②塔釜温度上升。	（0.4）③塔顶压力下降。（0.4）

136在甲醇精馏中，降低粗甲醇中的水含量，对精馏塔的影响是	（	）。

A 塔温下降

、 塔压下降

、	塔釜液位上升

、	塔釜液位下降

、答案:A,D

137精馏塔操作回流比增大，会使精馏操作中的（	）。

A、塔釜温度下降

B、	采出量增加

C、	塔顶温度下降

D、	能耗减小

答案:A

138精馏塔在操作中，其他操作参数不变的情况下，提高回流比，易造成精馏塔（	）。

A、	淹塔

B、	液泛

C、	塔釜液位下降

D、	塔温上升

答案:A

139在实际生产中怎样调节回流比？ [T/]

答：①塔顶产品中重组分含量增加，质量下降，要适当增大回流比。（0.3）②塔的负荷过低，为了

保证塔内一定的上升蒸汽速度应适当增加回流比。	（0.4）③当精馏段的轻组分下到提馏段造

成塔下部温度降低时可以用适当减少回流比的方法将釜温相对提高。	（0.4）

140提高精馏塔回流比，对精馏塔的影响是（	）。

A、	塔温下降

B、	塔压下降

C、	塔釜液位上升

D、 塔釜液位下降

答案:A，B，C

141精馏塔在操作中，其他操作参数不变的情况下，提高回流槽的操作压力，对精馏塔的影 响是（）。

A、	塔釜液中轻组分含量下降

B、 塔釜馏出液中重组分含量上升

C、	塔顶采出液中重组分含量上升

D、	塔釜馏出液中轻组分含量上升

答案 :D

142在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的压力，加压塔顶压力将	（	）。

A、	降低

B、	升高

C、	不变

D、	二者没有关系

答案 :B

143在实际生产中，提高回流槽的压力，对精馏塔操作有哪些影响？ [T/]

答：①塔内上升汽相量下降。	（0.2）②塔内下降液相量增加。（0.2）③塔顶压力上升。（0.2）④

塔内纵向温度升高（0.2）⑤塔顶采出液重组分含量下降，塔釜馏出液轻组分含量上升。	（0.2）

144降低回流槽的压力，对精馏塔的影响是（	）。

A、	塔温下降

B、	塔压下降

C、	塔釜液位上升

D、 塔釜液位下降

答案:A,B,D

145在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的液位，加压塔顶压力将（	）。

A、	降低

B、	升高

C、	不变

D、二者没有关系

答案：D

146在甲醇实际精馏生产中，提高常压塔回流槽的液位，常压塔顶压力将（	）。

A、	降低

B、	升高

C、	不变

D、	二者没有关系

答案：C

147在实际生产中，提高回流槽的液位，对精馏塔操作有哪些影响？ [T/]

答：①塔顶采出产品合格时，没有明显影响。	（0.5）②塔顶采出产品不合格时，会造成调整时

间延长。（0.5）

148降低回流槽液位，不受影响的精馏塔指标是（	）。

A、	回流量

B、	采出量

C、	塔釜液位

D、	入料量

答案:A,B,D

149在实际精馏生产中，入料温度升高，为降低塔顶冷凝器的热负荷应	（）。

A、	增加冷凝器的冷却水量

B、	增加入料量

C、	增加加热蒸汽量

D、	增加回流量答案:D

150在实际精馏生产中，如塔顶冷凝器的冷凝效果差，精馏塔的（	）。

A、	塔压升高

B、	塔压降低

C、	塔温降低

D、	无影响

答案 :A

151试分析甲醇预精馏塔顶冷凝器冷却剂的大小，对精馏操作的影响？ [T/]

答：①冷却剂量过大，冷却温度低，易造成轻组分脱出不彻底，进入加压精馏塔，影响产品质量。

（0.5）②冷却剂量过小，冷凝效果差，回流小，塔顶压力高，塔顶尾气排量大，造成甲醇大量损失。

（0.5）

152减少预精馏塔顶冷凝器的冷剂量，对预精馏塔的影响是（	）。

A、	回流量下降

B、	塔压上升

C、	塔釜液位上升

D、	尾气量增加

答案:A,B,D

171甲醇精馏单元在冬季运行中，对加热蒸汽系统应（	）处理。

A、	开蒸汽疏水

B、	开冷凝液排放导淋

C、	投用蒸汽管线伴热

D、	投用冷凝液管线伴热 答案:A

175甲醇精馏单元夏季运行中，常压塔顶冷凝器出口超温，易造成（）。

A、	回流泵汽蚀

B、	回流槽无液位

C、	塔顶温度降低

D、	加压塔顶压力下降

答案：A

176甲醇精馏单元夏季运行注意事项有哪些？	[T/]

答 ①注意调节水冷器的冷剂负荷，防止水冷器超温。	（0.4）②及时投用空冷器的喷淋水

止出口超温。（0.3）③及时投用甲醇产品储槽喷淋水，防止超温。	（0.3）

178提高甲醇常压精馏塔的操作压力，对精馏系统的影响是	（

A、 回流泵汽蚀	）。

B、	可以减小回流量

C、	增大回流量

D、	能耗增加

答案：D

182在甲醇精馏操作中，加压塔操作压力过高，采用调节	（）。

A、	常压塔顶压力

B、	常压塔回流槽压力

C、	降低加压塔再沸器蒸汽

D、	增加加压塔回流量

答案:B

205甲醇精馏系统长期计划停车处理时，先退液，后停车。	[T/]

答案：X

正确答案：甲醇精馏系统长期计划停车处理时，先停车，后退液。

206甲醇精馏系统计划长期停车，工艺上要求

（	）

A、	退液处理

B、	水洗处理

C、	氮气吹扫

D、	氮气保护

答案：D

207甲醇精馏系统计划长期停车，停车时应首先降低（	）。

A、	回流量

B、	采出量

C、	入料量

D、	加热蒸汽量

答案：C

208甲醇精馏系统长期计划停车步骤有（	）。

A、切加热蒸汽

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/976051003014010103