# 附录A 装配式建材排放因子

A. 0. 1  装配式建材排放因子可按表A.0.1选取。

表A.0.1 装配式建材排放因子

| 建筑材料分类 | 建筑材料类别 | 碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 钢结构 | 钢结构 | 2638kgCO2e/t |
|  | 钢梁 | 2579.70kgCO2e/t |
|  | 钢柱 | 2579.73 kgCO2e/t |
|  | 钢管束 | 2579.60 kgCO2e/t |
|  | 压型钢板 | 3110 kgCO2e/t |
|  | 栓钉 | 2230 kgCO2e/t |
| PC结构 | 叠合梁 | 632 kgCO2e/m3 |
|  | 叠合楼板 | 623 kgCO2e/m3 |
|  | 楼梯 | 524 kgCO2e/m3 |
|  | 空调板 | 1566 kgCO2e/m3 |
| 其他 | ALC板材 | 281 kgCO2e/m3 |
|  | 加气混凝土砌块 | 198 kgCO2e/m3 |
|  | 兼强轻型板 | 59 kgCO2e/m3 |
|  | 水泥石膏板 | 7.44 kgCO2e/m2 |
|  | 石膏自流平 | 118 kgCO2e/t |

注：如附录无相关数据，宜优先采用权威机构第三方核查数据，其次选用国家标准数据，最后按时间先后顺序选取文献数据。

# 附录B 全装修建材排放因子

B. 0. 1  全装修建材排放因子可按表B.0.1选取。

表B.0.1 全装修建材排放因子

| 建筑材料分类 | 建筑材料类别 | 碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
|  | 木地板 | -1460 kgCO2e/t |
|  | 纸面石膏板 | 172.58 kgCO2e/m3 |
|  | 木龙骨 | 139 kgCO2e/m3 |
|  | 内墙涂料 | 1080 kgCO2e/t |
|  | 水泥砂浆M5 | 139.08 kgCO2e/m3 |
|  | 水泥砂浆M7.5 | 162.65 kgCO2e/m3 |
|  | 水泥砂浆M10 | 190.21 kgCO2e/m3 |
|  | 水泥砂浆M15 | 217.48 kgCO2e/m3 |
|  | 水泥砂浆M20 | 271.92 kgCO2e/m3 |
|  | 水泥砂浆M25 | 381.36 kgCO2e/m3 |
| 水电安装 | PPR管 | 3.72 kgCO2e/kg |
|  | 电线：线径7、单芯（sykv-75-5-1) | 0.14 kgCO2e/m |
|  | 电线：线径9、单芯（sykv-75-5-1) | 0.17 kgCO2e/m |
|  | 电线：2根、线径1.5（RVS2*1.5) | 0.26 kgCO2e/m |
|  | 电线：2根、线径1.0（RVS2*1.0) | 0.20 kgCO2e/m |

|  | 电线：铜芯聚乙烯绝缘电线，2.5平方毫米（BV-2.5mm2) | 0.21 kgCO2e/m |
| --- | --- | --- |
|  | 电线：铜芯聚乙烯绝缘电线，4平方毫米（BV-4mm2) | 0.34 kgCO2e/t |
| 卫浴 | 整体卫浴（面积2.8 m2 、高2.2 m的卫生间） | 45.85 kgCO2e/个 |
|  | 卫生陶瓷 | 909 kgCO2e/m3 |
| 电器 | 燃气灶 | 60.60 kgCO2e/台 |
|  | 热水器 | 68.69 kgCO2e/台 |
| 其他 | 橱柜 | 1830 kgCO2e/t |

注：如附录无相关数据，宜优先采用权威机构第三方核查数据，其次选用国家标准数据，最后按时间先后顺序选取文献数据。

# 附录C 化石燃料碳排放因子

C. 0. 1  化石燃料碳排放因子应按表C.0.1选取。

表C.0.1 化石燃料碳排放因子

| 分类 | 燃料类型 | 单位热值含碳量 （tC/TJ） | 碳氧化率 （%） | 单位热值CO2 排放因子 （tCO2/TJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | 27.4 | 0.94 | 94.44 |
|  | 烟煤 | 26.1 | 0.93 | 89.00 |
|  | 褐煤 | 28.0 | 0.96 | 98.56 |
|  | 炼焦煤 | 25.4 | 0.98 | 91.27 |
|  | 型煤 | 33.6 | 0.90 | 110.88 |
|  | 焦炭 | 29.5 | 0.93 | 100.60 |
|  | 其他焦化产品 | 29.5 | 0.93 | 100.60 |
| 液体燃料 | 原油 | 20.1 | 0.98 | 72.23 |
|  | 燃料油 | 21.1 | 0.98 | 75.82 |
|  | 汽油 | 18.9 | 0.98 | 67.91 |
|  | 柴油 | 20.2 | 0.98 | 72.59 |
|  | 喷气煤油 | 19.5 | 0.98 | 70.07 |
|  | 一般煤油 | 19.6 | 0.98 | 70.43 |
|  | NGL天然气凝液 | 17.2 | 0.98 | 61.81 |
|  | LPG液化石油气 | 17.2 | 0.98 | 61.81 |
|  | 炼厂干气 | 18.2 | 0.98 | 65.40 |

|  | 石脑油 | 20.0 | 0.98 | 71.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沥青 | 22.0 | 0.98 | 79.05 |
|  | 润滑油 | 20.0 | 0.98 | 71.87 |
|  | 石油焦 | 27.5 | 0.98 | 98.82 |
|  | 石化原料油 | 20.0 | 0.98 | 71.87 |
|  | 其他油品 | 20.0 | 0.98 | 71.87 |
| 气体燃料 | 天然气 | 15.3 | 0.98 | 55.54 |

注：1  本表摘自《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366。

2  如附录无相关数据，宜优先采用权威机构第三方核查数据，其次选用国家标准数据，最后按时间先后顺序选取文献数据。

# 附录D 常用施工机械台班能源用量

D. 0. 1  常用施工机械的单位台班的能源消耗量可按表D.0.1选取。

表D.0.1 化石燃料碳排放因子

| 序 号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 能源用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kWh) |
| 1 | 履带式推土机 | 功率 | 75kW | - | 56.5 | - |
| 2 |  |  | 105kW | - | 60.8 | - |
| 3 |  |  | 135kW | - | 66.8 | - |
| 4 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量 | 0.6m3 | - | 33.68 | - |
| 5 |  |  | 1m3 | - | 63 | - |
| 6 | 轮胎式装载机 | 斗容量 | 1m3 | - | 52.73 | - |
| 7 |  |  | 1.5m3 | - | 58.75 | - |
| 8 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量 | 8t | - | 19.79 | - |
| 9 |  |  | 15t | - | 42.95 | - |
| 10 | 电动夯实机 | 夯击能量 | 250N·m | - | - | 16.6 |

| 11 | 强夯机械 | 夯击能量 | 1200kN·m | - | 32.75 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  | 2000kN·m | - | 42.76 | - |
| 13 |  |  | 3000kN·m | - | 55.27 | - |
| 14 |  |  | 4000kN·m | - | 58.22 | - |
| 15 |  |  | 5000kN·m | - | 81.44 | - |
| 16 | 锚杆钻孔机 | 锚杆直径 | 32mm | - | 69.72 | - |
| 17 | 履带式柴油打桩机 | 冲击质量 | 2.5t | - | 44.37 | - |
| 18 |  |  | 3.5t | - | 47.94 | - |
| 19 |  |  | 5t | - | 53.93 | - |
| 20 |  |  | 7t | - | 57.4 | - |
| 21 |  |  | 8t | - | 59.14 | - |
| 22 | 轨道式柴油打桩机 | 冲击质量 | 3.5t | - | 56.9 | - |
| 23 |  |  | 4t | - | 61.7 | - |
| 24 | 步履式柴油打桩机 | 功率 | 60kW | - | - | 336.87 |
| 25 | 振动沉拔桩机 | 激振力 | 300kN | - | 17.43 | - |
| 26 |  |  | 400kN | - | 24.9 | - |
| 27 | 静力压桩机 | 压力 | 900kN | - | - | 91.81 |
| 28 |  |  | 2000kN | - | 77.76 | - |
| 29 |  |  | 3000kN | - | 85.26 | - |
| 30 |  |  | 4000kN | - | 96.25 | - |
| 31 | 汽车式钻机 | 孔径 | 1000mm | - | 48.8 | - |
| 32 | 回旋钻机 | 孔径 | 800mm | - | - | 142.5 |
| 33 |  |  | 1000mm | - | - | 163.72 |

| 34 |  |  | 1500mm | - | - | 190.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 螺旋钻机 | 孔径 | 600mm | - | - | 181.27 |
| 36 | 冲孔钻机 | 孔径 | 1000mm | - | - | 40 |
| 37 | 履带式 旋挖钻机 | 孔径 | 1000mm | - | 146.56 | - |
| 38 |  |  | 1500mm | - | 164.32 | - |
| 39 |  |  | 2000mm | - | 172.32 | - |
| 40 | 三轴搅拌桩基 | 轴径 | 650mm | - | - | 126.42 |
| 41 |  |  | 850mm | - | - | 156.42 |
| 42 | 电动灌浆机 | - | - | - | - | 16.2 |
| 43 | 履带式起重机 | 提升质量 | 5t | - | 18.42 | - |
| 44 |  |  | 10t | - | 23.56 | - |
| 45 |  |  | 15t | - | 29.52 | - |
| 46 |  |  | 20t | - | 30.75 | - |
| 47 | 履带式起重机 | 提升质量 | 25t | - | 36.98 | - |
| 48 |  |  | 30t | - | 41.61 | - |
| 49 |  |  | 40t | - | 42.46 | - |
| 50 |  |  | 50t | - | 44.03 | - |
| 51 |  |  | 60t | - | 47.17 | - |
| 52 | 轮胎式起重机 | 提升质量 | 25t | - | 46.26 | - |
| 53 |  |  | 40t | - | 62.76 | - |
| 54 |  |  | 50t | - | 64.76 | - |
| 55 |  |  | 8t | - | 28.43 | - |

|  | 汽车式起重机 | 提升质量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 |  |  | 12t | - | 30.55 | - |
| 57 |  |  | 16t | - | 35.85 | - |

| 58 |  |  | 20t | - | 38.41 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  |  | 30t | - | 42.14 | - |
| 60 |  |  | 40t | - | 48.52 | - |
| 61 | 叉式起重机 | 提升质量 | 3t | 26.46 | - | - |
| 62 | ## 自升式塔式起 重机 | 提升质量 | 400t | - | - | 164.31 |
| 63 |  |  | 60t | - | - | 166.29 |
| 64 |  |  | 800t | - | - | 169.16 |
| 65 |  |  | 1000t | - | - | 170.02 |
| 66 |  |  | 2500t | - | - | 266.04 |
| 67 |  |  | 3000t | - | - | 295.6 |
| 68 | 门式起重机 | 提升质量 | 10t | - | - | 88.29 |
| 69 | 载重汽车 | 装载质量 | 4t | 25.48 | - | - |
| 70 |  |  | 6t | - | 33.24 | - |
| 71 |  |  | 8t | - | 35.49 | - |
| 72 |  |  | 12t | - | 46.27 | - |
| 73 |  |  | 15t | - | 56.74 | - |
| 74 |  |  | 20t | - | 62.56 | - |
| 75 | 自卸汽车 | 装载质量 | 5t | 31.34 | - | - |
| 76 |  |  | 15t | - | 52.93 | - |
| 77 | 平板拖车组 | 装载质量 | 20t | - | 45.39 | - |

| 78 | 机动翻斗车 | 装载质量 | lt | - | 6.03 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 洒水车 | 灌容量 | 4000L | 30.21 | - | - |
| 80 | 泥浆罐车 | 灌容量 | 5000L | 31.57 | - | - |

| 81 | 电动单筒快速 卷扬机 | 牵引力 | 10kN |  | - | - | 32.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 电动单简慢速 卷扬机 | 牵引力 | 10kN |  | - | - | 126 |
| 83 |  |  | 30kN |  | - | - | 28.76 |
| 84 | 单笼施工电梯 | 提升质量 lt | 提升 高度 | 75m | - | - | 42.32 |
| 85 |  |  |  | 100m | - | - | 45.66 |
| 86 | 双笼施工电梯 | 提升质量 2t |  | 100m | - | - | 81.86 |
| 87 |  |  |  | 200m | - | - | 159.94 |
| 88 | 平台作业升降车 | 提升高度 | 20m |  | - | 48.25 | - |
| 89 | 涡桨式混凝土 搅拌机 | 出料容量 | 250L |  | - | - | 34.1 |
| 90 |  |  | 500L |  | - | - | 107.71 |
| 91 | 双锥反转出料 | 出料容量 | 500L |  | - | - | 55.04 |

|  | 混凝土搅拌机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 混凝土输送泵 | 输送量 | 45m³/h | - | - | 243.46 |
| 93 |  |  | 75m³/h | - | - | 367.96 |
| 94 | 混凝土湿喷机 | 生产率 | 5m3/h | - | - | 15.4 |
| 95 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量 | 200L | - | - | 8.61 |

| 96 | 干混砂浆罐式 搅拌机 | 公称储量 | 20000L | - | - | 28.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 挤压式灰浆输 送泵 | 输送量 | 3m3/h | - | - | 23.7 |
| 98 | 偏心振动筛 | 生产率 | 16m3/h | - | - | 28.6 |
| 99 | 混凝土抹平机 | 功率 | 5.5kW | - | - | 23.14 |
| 100 | 钢筋切断机 | 直径 | 40mm | - | - | 32.1 |
| 101 | 钢筋弯曲机 | 直径 | 40mm | - | - | 12.8 |
| 102 | 预应力钢筋拉 伸机 | 拉伸力 | 650kN | - | - | 17.25 |
| 103 |  |  | 900kN | - | - | 29.16 |
| 104 | 木工圆锯机 | 直径 | 500mm | - | - | 24 |

| 105 | 木工平刨床 | 刨削宽度 | 500mm | - | - | 12.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 木工三面压刨床 | 刨削宽度 | 400mm | - | - | 52.4 |
| 107 | 木工榫机 | 榫头长度 | 160mm | - | - | 27 |
| 108 | 木工打眼机 | 榫槽宽度 | - | - | - | 4.7 |

| 109 | 普通车床 | 工件直径X 工件长度 | 400mmX2000mm | - | - | 22.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 摇臂钴床 | 钻孔直径 | 50mm | - | - | 9.87 |
| 111 |  |  | 63mm | - | - | 17.07 |
| 112 | 锥形螺纹车丝机 | 直径 | 45mm | - | - | 9.24 |
| 113 | 螺栓套丝机 | 直径mm |  | - | - | 25 |
| 114 | 板料校平机 | 厚度X宽度 | 16mmX2000mm | - | - | 120.6 |
| 115 | 刨边机 | 加工长度 | 12000mm | - | - | 75.9 |
| 116 | 半自动切割机 | 厚度 | 100mm | - | - | 98 |
| 117 | 自动仿形切割机 | 厚度 | 60mm | - | - | 59.35 |
| 118 | 管子切断机 | 管径 | 150mm | - | - | 12.9 |
| 119 |  |  | 250mm | - | - | 22.5 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977065053045006036