2024年-四川省建筑安全员-B证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B）次。
A.一 B.二 C.三 D.四

2.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。
A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

3.劳务分包企业建设工程项目施工人员50～200人的,应当配备 ( B )名专职安全生产管理人员。
A.1 B.2 C.3 D.5

4.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 ( A )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A.3 B.2 C.4 D.6

5.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
A.3名 B.4名 C.5名 D.8名

6.( A )由事故发生地省级人民政府负责调查。
A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

7.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C）倍。
A.3 B.5 C.6 D.10

8.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )小时内向事故发生地( )以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 （ C）
A.1；市级 B.2；市级 C.1；县级 D.2；县级

9.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（B ）年。
A.2 B.3 C.4 D.5

10.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。
A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

11.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B）管理协议。
A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

12.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A ）。
A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977126032113006050