本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 非编码键盘是通过(  )来实现键盘的识别.消抖.重键处理等功能，需占用MPU时间，适用于键数较少的场合。

- 硬件

- 软件

- 算术运算

- PID

- 答案:B

- 2. 对于夜间影响飞机或车辆通行的，在建机械设备上安装的红色信号灯，其电源设在总开关(  )。

- 前侧

- 后侧

- 左侧

- 答案:A

- 3. 在畜牧场，对饲料加工冲洗，消毒等移动电器的金属外壳必须可靠接地，使用时穿好绝缘靴，戴好绝缘手套并要( )。

- 戴好安全帽

- 有人监护

- 戴好防护眼镜

- 答案:B

- 4. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和掌握系统中主要用于( )爱护,有时也可用于过载爱护。

- 短路

- 速断

- 过流

- 答案:A

- 5. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )。

- 截止区

- 饱和区

- 死区

- 交越失真

- 答案:B

- 6. 某110KV中性点直接接地系统中发生单相接地时，应采取的措施是(  )。

- 若保护装置不动作，立即切断电源停电

- 不需要停电，观察2h再决策

- 不需要停电，允许长时间继续用电

- 答案:A

- 7. 穿过闭合面的磁通的代数和为(  )。

- 1

- 0

- 0.5

- 2

- 答案:B

- 8. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )

- 截止区

- 饱和区

- 死区

- 交越失真

- 答案:B

- 9. 为避免设备损坏，运行中的电压互感器，二次侧不得(  )。

- 断路

- 开路

- 短路

- 答案:C

- 10. 低压配电室屏前通道上方裸带电体距地面的高度，无护网时不应低于(  )。

- 2.5米

- 2.2米

- 2.0米

- 1.8米

- 答案:A

- 11. 正弦交流电的电流最大值为2A，则电流的有效值为(  )。

- 2√2A

- 2/√2A

- 2√3A

- 2/√3A

- 答案:B

- 12. 测量用互感器检定装置的升压.升流器的输出波形应为正弦波，其波形失真度应不大于( )。

- 3%；

- 5%；

- 10%；

- 2%。

- 答案:B

- 13. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截西不得小于(  )，同时应满足装设地点短路电流的要求。

- 35mm2

- 25rnm2

- 15mm2

- 20mm2

- 答案:B

- 14. 电力系统额定频率为50hz，电网容量3000mw以下，频率允许偏差为( )。

- ±0.5hz

- ±0.3hz

- ±0.2hz

- ±0.4hz

- 答案:A

- 15. 变压器的短路试验是在(  )的条件下进行的。

- 低压侧短路

- 高压侧短路

- 低压侧开路

- 高压侧开路

- 答案:A

- 16. 电气火灾突发在高空设备或设施时，人体与带电体的仰角不应超过(  )°。

- 30

- 45

- 60

- 答案:B

- 17. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(  )小时。

- 12

- 18

- 24

- 答案:C

- 18. 高压负荷开关交流耐压试验在标准试验电压下持续时间为(  )分钟。

- 5

- 2

- 1

- 3

- 答案:C

- 19. 根据防静电安全要求,消除静电危害的措施有( )四种。

- 接地法.中和法.泄漏法.工艺控制法

- 泄漏法.接地法.中和法.设备控制法

- 中和法.接地法.增湿法.工艺控制法

- 接地法.排泄法.中和法.工艺控制法

- 答案:A

- 20. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。

- 水平放置

- 斜靠

- 垂直悬挂

- 悬挂

- 答案:C

- 21. 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为( )。

- 运行状态

- 备用状态

- 检修状态

- 答案:A

- 22. 当或线路发生接地故障时，接地电流从接地点向大地四周流散，这时在地面上形成分布电位，人假如在接地点周围(20m以内)行走，其两脚之间就有电位差，由这电位差造成人体触电称为(C)。

- 两相触电

- 直接接触触电

- 跨步电压触电

- 单相触电

- 答案:C

- 23. 安全出产管理人员安全资格训练时刻不得少于()学时;每年再训练的时刻不得少于(  )学时。

- 100,40

- 24,8

- 48,16

- 答案:C

- 24. 晶体管工作在放大状态时，发射结正偏，对于硅管约为(  )，锗管约为0.3V。

- 0.2V

- 0.3V

- 0.5V

- 0.7V

- 答案:D

- 25. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。

- 双向计度无功；

- 三相三线无功；

- 三相四线无功；

- 一只带止逆器的无功。

- 答案:A

- 26. 我国电缆产品的型号由几个(  )和阿拉伯数字组成。

- 大写汉语拼音字母

- 小写汉语拼音字母

- 大写英文简写

- 答案:A

- 27. 如果线路上有人工作时，应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:( )。

- 禁止合闸，线路有人工作

- 止步，高压危险

- 禁止攀登，高压危险

- 答案:A

- 28. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )

- 0.5Ma;

- 2mA;

- 5mA;

- 10mA.

- 答案:B

- 29. 上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的(  )倍。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 30. 与非门的逻辑功能为(  )

- 入0出0，全1出1

- 入1出0，全0出0

- 入0出1，全1出0

- 入1出0，全0出1

- 答案:C

- 31. 工作中断重新开始工作前，必须重新检查电源确已断开，并(  )。

- 验明无电

- 通知监督

- 马上工作

- 通知安全监督

- 答案:A

- 32. 语法检查键操作中代码1-2是显示输出指令OUTT或C后面漏掉设定常数为(  )。

- X

- Y

- C

- K

- 答案:D

- 33. 磁力启动器的型号是(  )系列。

- JZ

- CJ

- QC

- JS

- 答案:C

- 34. 在纯电感正弦交流电路中，下列说法正确的是(  )。

- 电流超前电压90°

- 电流滞后电压90°

- I1=U1m/X1

- 消耗的功率为有功功率

- 答案:B

- 35. 变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(  )校定。

- 最大短路电流

- 最小短路电流

- 超负荷电流

- 答案:B

- 36. 变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(  ).

- 15%;

- 25%;

- 35%;

- 45%.

- 答案:B

- 37. 热继电器的热元件整定电流IFRN＝(  )IMN。

- 0.95～1.05

- 1～2

- 答案:A

- 38. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。

- 105

- 90

- 120

- 答案:C

- 39. 活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为(  )。

- 单行程发动机

- 二行程发动机

- 四冲程发动机

- 答案:C

- 40. ( )一定是升压变压器。

- 高压输电线路始端的变压器

- 电压互感器

- 电焊变压器

- 试验室用的自耦调压器

- 答案:A

- 41. 变压器的电源电压一般不得超过额定电压的(  )。

- ±3％

- ±5％

- ±15％

- 答案:B

- 42. 在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角，当用该算法时正确的说法是(  )。

- 对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用

- 对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用

- 对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用

- 答案:C

- 43. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人( )。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。

- 接近被测设备

- 接触被测设备

- 接触测试设备

- 接近测试设备

- 答案:A

- 44. 高压断路器可以(  )。

- 切断空载电流

- 控制分断或接通正常负荷电流

- 切换正常负荷又可以切除故障，同时具有控制和保护双重任务

- 接通或断开电路空载电流，但严禁带负荷拉闸

- 答案:C

- 45. 斩波器中若用电力场效应管，应该(  )的要求。

- 提高对滤波元器件

- 降低对滤波元器件

- 提高对管子耐压

- 降低对管子耐压

- 答案:B

- 46. 一般说来，直接电击比间接电击的伤害( )。

- 轻

- 重

- 一样

- 无法比较

- 答案:D

- 47. 碘钨灯属于( )光源。

- 气体放电

- 电弧

- 热辐射

- 答案:C

- 48. 如图所示，该电路的反馈类型为(  )

- 电压串联负反馈

- 电压并联负反馈

- 电流串联负反馈

- 电流并联负反馈

- 答案:B

- 49. 中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生(  )。

- 单相触电

- 灼伤

- 两相触电

- 答案:A

- 50. 对额定电压为3～10kV的变压器，在20℃时绝缘电阻应不小于(  )。

- 300MΩ

- 100MΩ

- 10MΩ

- 0.5MΩ

- 答案:A

- 51. 单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(  )kVA。

- 10

- 50

- 100

- 1000

- 答案:A

- 52. 在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生( )故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。

- 三相接地短路

- 三项接地短路

- 单相接地

- 答案:C

- 53. 测量直流电流和电压常采用(  )

- 电动系仪表；

- 感应系仪表；

- 电磁系仪表；

- 磁电系仪表

- 答案:D

- 54. 漏电保护器负载侧的中性线(  )与其它回路共用。

- 允许

- 不得

- 必须

- 通常

- 答案:B

- 55. 在开关回路中，主要运用了晶体管的(  )优点。

- 不存在类似继电器触点磨损.烧损等情况

- 可以实现高速开闭

- 不会发生间歇电震

- 可实现小电流控制大电流。

- 答案:D

- 56. 下列现象中.可判定是接触不良的是(  )。

- 灯泡忽明忽暗

- 日光灯启动困难

- 灯泡不亮

- 答案:A

- 57. 交流电能表属(  )仪表。

- 电磁系

- 电动系

- 感应系

- 磁电系

- 答案:C

- 58. 我国规定的电力系统中性点运行方式有(  )种。

- 五

- 四

- 三

- 二

- 答案:C

- 59. 在室外工作地点的围栏上应悬挂( )的标示牌。

- 在此工作

- 禁止合闸，有人工作

- 止步，高压危险

- 请勿合闸

- 答案:A

- 60. M7130型平面磨床的主电路中有(  )接触器。

- 三个

- 两个

- 一个

- 四个

- 答案:B

- 61. 负荷开关合闸时，应使(  )。

- 主刀闸先闭合，辅助刀闸后闭合

- 辅助刀闸先闭合，主刀闸后闭合

- 主刀闸与辅助刀闸同时闭合

- 没有要求，均可

- 答案:B

- 62. 对10kV线路验电时，应采用(  )验电。

- 验电笔

- 验电器

- 绝缘杆

- 接地线

- 答案:B

- 63. 尼龙电缆终端头比环氧树脂电缆终端头的密封性能(  )。

- 好

- 差

- 一样

- 无法相比

- 答案:B

- 64. 为了提高供电可靠性.经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂.变电所通过( )连接成一个系统。

- 输配电线路

- 发电线路

- 用电线路

- 答案:A

- 65. 人体触电后能够自主摆脱的电流称为( )。

- 感知电流

- 持续电流

- 摆脱电流

- 答案:C

- 66. 电线管与其它管道(不包括可燃气体.易燃液体管道)平行净距不应小于(  )。第五章防止电气事故发生的具体措施

- 0.1m；

- 0.2m；

- 0.3m；

- 0.4m；

- 答案:A

- 67. 电阻器的文字符号为(  )。

- R

- Z

- DZ

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977142103015006026