# 建设项目环境影响登记表

项目名称：国网浙江绍兴供电公司镜湖供电所用房工程

建设单位(盖章): 国网浙江省电力公司绍兴供电公司

二〇一五年六月

| 评价单位： | 绍兴市环保科技服务中心 (公章) |
| --- | --- |
| 法人代表 ： | 鲁玉龙(法人章) |
| 项目名称 ： | 国网浙江绍兴供电公司镜湖供电所用房工程 |
| 文件类型 ： | 环境影响登记表 |
| 项目负责人： | 张 权 (环评工程师登记证编号： B20440011000) |

评价人员情况

| 姓 名 | 专 业 | 职 称 | 环评上岗证号 | 分工 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张 权 | 环境保护 | 工程师 | B20440009 | 编 制 |  |
| 卢小丽 | 环境工程 | 助 工 | B20440017 | 编制 |  |
| 杨 勇 | 环境保护 | 工程师 | B20440013 | 审核 |  |
| 鲁玉龙 | 环境工程 | 高 工 | B20440008 | 审定 |  |

目      录

一、项目内容及规模 	1

二 、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格数量 	2

三 、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标(附图说明)	2

四 、评价适用标准 	4

五、项目施工期主要污染分析及污染防治措施 	6

六、项目营运期主要污染分析及污染防治措施 	 9

七 、其 它 说 明	 10

八、 附 件 	 13

九、 附图	13

| 项目名称 | 国网浙江绍兴供电公司镜湖供电所用房工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国 网浙江省电力公司绍兴供电公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈** |  | 联系人 |  | 王* |  |
| 通讯地址 | 绍兴市越城区山阴路75号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 8839**77 | 传真 |  |  | 邮政编码 | 312000 |
| 建设地点 | 浙江绍兴市镜湖新区大树江越洲工贸园区以北地块 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绍兴市镜湖新区管理 委员会经济发展局 |  | 批准文号 |  | 绍镜经[2015]12号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 |  | D4420电力供应 |  |
| 用地面积 (平方米) | 6617.2 |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 397 |  | 评价经费 (万元) |  | / |  |
| 环保投资 (万元) | 25 |  | 投资比例 |  | 6.3% |  |
| 预期投产日期 | 2016年6月 |  | 预计年工作日 |  | 250 |  |

一 、 项目内容及规模 国网浙江省电力公司绍兴供电公司镜湖供电所成立于2004年，是国网绍兴 供电公司配电运检工区下属的一个前沿窗口，为解决收费厅小、表库面积狭小， 表架少，人均使用面积不足的情况，新建本项目作为营销服务用房。项目占地面 积为6617.2平方米，建筑面积为900平方米，为一幢3层单体建筑，建筑占地 面积为330平方米。工程投资约397万元。建设资金由绍兴供电公司自筹解决。 根据中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国 务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意 见、《建设项目环境影响评价分类管理目录》,该项目属于“U城镇基础设施及房 地产—156房地产开发、宾馆、酒店、办公用房”类，建筑面积为5万平方米以 下，需要编制环境影响登记表。我单位受建设单位委托，承担本项目的环境影响

绍兴市环保科技服务中心                          1

评价工作。在现场踏勘、收集有关资料和向市环保管理部门汇报的基础上，根据 环评技术规范，结合项目工程特点和污染特征分析，编制了本环境影响登记表报 请审查，以作为建设单位环境管理和管理部门决策的依据。 主要经济技术指标如下表。 表 1 项目经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量. 用地面积; 平方米; 6617.2. 2; 总建筑面积; 平方米; 900. 3; 建筑占地面积; 平方米; 330. 4; 容积率; /; 0.14. 5; 建筑密度; %; 5. 6; 绿化率; %; 20. 7; 停车位; 辆; 42. 其中; 生产用车停车位; 辆; 5. 普通机动车停车位; 辆; 37. # 二、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格数量 项目为镜湖供电所用房，为营销服务用房，不设锅炉、发电机等。所用水、 电由市政供水、供电系统提供。 ## 1、 资源能源消耗 项目主要的原辅材料见表2。 表 2 项目主要资源能源消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 用 量. 1; 水; 吨/年; 1125. 2; 电; 千瓦时/年; 50万. ## 2、 项目功能布局 项目功能布局具体见表3。 表 3 项目功能布局 楼层; 功能设置; 备注.

1层; 客户服务用房、电费管理用房、电能计量用房、 供电营业所用房、其他业务用房; 面积约320m². 2层; 办公室用房、公共服务用房、设备用房、附属用 房(更衣室); 面积约330m. 3层; 办公区域、档案室及大会议室; 面积约240 m².

绍兴市环保科技服务中心                    2

3、 项目主要设施设备 表 4 项目主要设施设备 序号; 名称; 数量; 设置位置. 1; 运维抢修车辆; 5辆; 位于地面停车位. 2; 抢修设备(基本工 具，如老虎钳类; 若干; 设备用房. 4、 公用工程 ①供水：项目用水由当地自来水供水管网提供。 ②排水：采取雨污分流。雨水经雨水管道收集后排入沉泥井后与室外雨水 系统汇合，就近排入河流；生活污水全部进入城市排污系统，最终送绍兴污水处 理厂集中处理达标后排放，不排入附近河道。 ③供电：项目用电由当地供电部门统一供应。 5、 工作制度 项目劳动人员约90人，项目年工作日250天。项目不涉及食堂建设。 三、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标(附图说明) 1、 地理位置及周边环境 项目位于浙江绍兴市镜湖新区大树江越洲工贸园区以北地块。项目东临规 划道路，西侧为220kv 镜湖变电所及110kv 大树江变电所，南面为越州工贸园区， 北侧为绍兴市镜湖新区凤林西路；详见附图2和附图3。 2、 主要环境敏感点 表 5 主要环境敏感点 序号; 环境敏感点名称; 方位; 最近距离; 保护级别. 勤业镜悦府; 南; 最近436m; 环境空气二级标准 环境噪声2类区标准. 2; 横江; 西; 最近169m; 水环境质量Ⅲ类标准. 3; 大树江; 东; 最近643m. 3、 环境质量现状 (1) 环境空气质量现状 本环评对项目所在地区域的环境空气质量现状评价引用项目所在地附近 2014年7月份环境空气现状监测资料，本项目评价区范围内空气环境质量良好， 各监测点的 SO₂ 、NO₂ 、PMio 浓度均较小，

能满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准要求。 (2) 水环境现状

绍兴市环保科技服务中心                    3

| 项目所在地周围河道为平原河网，项目附近水域水环境处于IV类水质，不 符合环境区划分功能要求的Ⅲ类水质要求。 (3) 声环境现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，于2015年5月28日对项目所在地厂 界四周进行了声环境现状布点监测，共设4个测点，监测结果见表6。 表 6 噪声监测结果 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点 编号 |  | 监测 点位 | 环境 功能 |  | 主要 声源 |  | 昼间 声级 |  | 达标 状况 |  |  | 夜间 声级 |  | 达标 状况 |  |  |
|  |  | 边界东 | 2类 |  | 生活 |  | 54.5 |  | 达标 |  |  | 43.6 |  | 达标 |  |  |
| 2 |  | 边界南 | 2类 |  | 生活 |  | 53.6 |  | 达标 |  |  | 45.4 |  | 达标 |  |  |
| 3 |  | 边界西 | 2类 |  | 生活 |  | 52.5 |  | 达标 |  |  | 45.9 |  | 达标 |  |  |
| 4 |  | 边界北 | 2类 |  | 生活 |  | 53.7 |  | 达标 |  |  | 46.7 |  | 达标 |  |  |
| 监测结果表明，项目所在地四侧边界声环境达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中2类区标准(即昼间噪声≤60dB, 夜间噪声≤50dB)要求。 四、评价适用标准 1、 环境质量标准 (1)环境空气质量执行 GB3095-2012《 环境空气质量标准》中二级标准。 表 7 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取值时间 |  |  |  | 二级标准浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  | 年均值 |  |  | 24小时均值 |  |  |  | 1小时均值 |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫(SO₂) |  |  |  | 60ug/m³ |  |  | 150ug/m³ |  |  |  | 500 ug/m |  |  |  |  |  |
| 二氧化氮(NO₂) |  |  |  | 40 ug/m |  |  | 80ug/m³ |  |  |  | 200 ug/m³ |  |  |  |  |  |
| 颗粒物(粒径小于等于10um) |  |  |  | 70ug/m |  |  | 150ug/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物(粒径小于等于2.5um) |  |  |  | 35 ug/m³ |  |  | 75 ug/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)地表水环境质量执行 GB3838-2002《 地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体 标准。 表 8 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)) 单.位：除 pH 值外均为 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 水质指标 |  |  |  |  | I类 |  | Ⅱ 类 |  | Ⅲ类 |  |  | IV类 |  | V类 |  |
|  | pH值(无量纲) |  |  |  |  | 6～9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 溶解氧(DO)≥ |  |  |  |  | 7.5 |  | 6 |  | 5 |  |  | 3 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  | 10 |  | 15 |  |
| 4 | 化学需氧量(COD)≤ |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |
| 5 | 五日生化需氧量(BODs)≤ |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  | 6 |  | 10 |  |
| 6 | 氨氮(NH₂-N)≤ |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.5 |  | 1.0 |  |  | 1.5 |  | 2.0 |  |

绍兴市环保科技服务中心                    4

|  | 7 | 总磷(以P计)≤ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 石油类≤ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.5 |  | 1.0 |  |  |
| (3)声环境质量执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中2类标准。 表 9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位： dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 |  | 等效声级(LAm) |  |  |  |  | 项目周边适用区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2类限值 |  | 60 |  |  | 50 |  | 项目所在区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *夜间突发噪声最高值不超过标准15dB。 2、 污染物排放标准 (1)项目运营期废水收集处理后纳入污水管网，最终排入污水处理厂处理 后达标排放，因此项目废水排放水质执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 中的三级排放标准；项目废水经绍兴污水处理厂处理后排放废水执行《污水综合 排放标准》 (GB 8978-1996) 中其他排污单位一级标准，详见表10。 表 1 0 污水综合排放标准限值 单位：除pH 值外均为mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染因子 |  |  | pH |  |  | COD |  |  | BODs |  |  | 石油类 |  | SS |  | 氨氮 |  | 动植物油 |  |  |  |
|  | 三级标准 |  |  | 6～9 |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 20 |  | 400 |  | 35* |  | 100 |  |  |  |
|  | 一级标准 |  |  | 6～9 |  |  | 100 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 70 |  | 5* |  | 10 |  |  |  |
| *工业企业废水氮污染物间接排放限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/ 887—2013)。 ▲注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准。 (2)项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中2类标准限值，具体标准值见表11。 表 11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 |  |  |  | 等效声级(LAeg) |  |  |  |  |  |  | 项目周边适用区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2类限值 |  |  |  | 60 |  |  |  | 50 |  |  | 项目四周边界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)项目车间噪声执行《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》 (GBZ2.2-2007), 工人每天连续接触噪声8小时的生产车间噪声限制为85dB。 (4)固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、 《浙江省 固体废物污染环境防治条例》要求处置，各类固废妥善处置，不得形成二次污 染， 一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》 (GB18599-2001) 及其修改单(环保部公告2013年第36 号 ) ; 生 活

绍兴市环保科技服务中心                      5

| 垃圾处理参照执行建城[2000]120 号《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 和《生活垃圾处理技术指南》 (建城[2010]61号)。 (5)污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分 析，根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定为 COD、 氨氮。 根据工程分析，项目实施总量控制的污染物排放情况见表12。 表12 污染物排放总量 总量控制污染物; 水量; COD(t/a); 氨氮(t/a. t/d; t/a. 项目实施后废水纳管量; 3.825; 957; 0.134; 0.0335. 削减量; 0; 0; 0.089; 0.0287. 污水处理厂排放环境量; 3.825; 957; 0.045; 0.0048. 由于本项目为新建项目，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需 区域替代削减。 |
| --- |
| 环评建议项目水污染物排放指标如下： 项目排污水厂指标：废水量957t/a(3.9td),COD0.134t/a, 污水厂排环境指标：废水量957ta(3.9t/d),COD0.045ta, | 氨氮0.0335t/a; 氨氮0.0048t/a。 |

# 五、项目施工期主要污染分析及污染防治措施 项目为新建项目，总建筑面积为900 平方米，土建施工时影响有限，施工 期环境污染因素主要有：施工废水、施工废气、施工噪声和施工人员生活污染 等。 ## 1、 施工期废气 (1) 施工期扬尘 施工期间扬尘应根据《绍兴市区城市扬尘污染防治管理办法(试行)》的有 关规定执行，对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业4~5次，合理选择堆场位 置，并实施洒水，提高料堆表面含水率，可使扬尘量减少70~80%,扬尘造成的 污染距离缩小到20~50米。同时，对易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙 土等建筑时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。对建 材堆放及转运，要加强管理，对易产生扬尘的物资，如石灰、水泥等，不要堆 放在开阔地或露天堆场，在大风的天气状况下，尽量避免易起扬尘的作业。

绍兴市环保科技服务中心                    6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/978035014021006025