# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  创时晶体纤维年产 300 吨多晶莫来石、陶

瓷纤维制品项目

建设单位（盖章）： 德清创时晶体纤维有限责任公司

编制日期：                    2022 年 12 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 创时晶体纤维年产 300 吨多晶莫来石、陶瓷纤维制品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 2211-330521-07-02-310864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 德清县新安镇太平桥工业区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 30 °33'0.870"N ，120 ° 11'32.970"E |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民经济 3089 耐火陶瓷制品及其 行业类别 他耐火材料制造 |  |  |  | 建设项目 行业类别 |  | 60 耐火材料制品制造 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  |  | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备 案）部门 （选填） | 德清县经济和信息化局 |  |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 2211-330521-07-02-310864 |  |
| 总投资 （万元） | 450 |  |  | 环保投资（万元） |  | 26 |  |
| 环保投资 占比（%） | 5.8% |  |  | 施工工期 |  | / |  |
| 是否开工 否 建设 是： |  |  |  | 用地（用海） 面积（亩） |  | 3 |  |
|  |  | 专项 类别 | 设置原则 |  | 本项目情况 |  | 是否设 置专项 评价 |

| 专项评 价设置 情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气 | 排放废气含有毒有害污染物 1 、 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯 气且厂界外 500 米范围内有环境 空气保护目标 2 的建设项目 | 本项目排放废气中不含毒 有害污染物、二噁英、苯 并[a]芘、氰化物、氯气的 物质 | 否 |
|  | 地表 水 | 新增工业废水直排建设项目（槽 罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理 厂 | 本项目废水经预处理后纳 管至污水厂，经污水厂处 理达标后外排环境，不属 于新增工业废水直排建设 项目 | 否 |
|  | 地下 水 | 涉及集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源 保护区的开展地下水专项评价 工作。 | 不涉及集中式饮用水水源 和热水、矿泉水、温泉等 特殊地下水资源保护区 | 否 |

| 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质 存储量超过临界量 3 的建设项目; 本项目涉及的有毒有害物 质和易燃易爆物质储存量 不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要 水生生物的自然产卵场、索饵 场、越冬场和洄游通道的新增河 道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工 程建设项目; 本项目不涉及海洋工程; 否. 综上，本项目无需设置专项评价 |
| --- |
| 规划情 况 | 《德清县新安镇下舍片区控制性详细规划》和《德清县新安镇临港产业 园控制性详细规划》整合为新安镇工业功能区规划 |
| 规划环 境影响 评价情 况 | 《新安镇工业功能区规划环境影响报告书》 审查时间：2018年7月31日 |

| 规划及 规划环 境影响 评价符 合性分 析 | 一、《新安镇工业功能区规划》符合性分析 （1）规划范围和规模 新安镇工业功能区位于新安镇镇区北部，规划区域东至京杭运河， 南至规划十二号路，西至盐官下河，北至规划三京路，规划总面积 3km2。 人口规模：规划实施后预计新增人口规模 4000 人。 （2）规划期限 规划期限为 2018~2022 年。 （3）规划目标 依托新安镇良好的产业发展基础及接壤临平的区位优势，发挥申嘉 湖杭高速、京杭运河等交通优势，力求创造一个高效、便捷、清洁、优 美、安全的花园式工业园区，为投资者提供一个理想的投资环境，并积 极吸纳杭州等地的产业转移；在用地布局、道路交通、基础设施上积极 向临平拓展和延伸，与临平副城抱团发展，从而借力南接杭州的优势条 件，结合南侧勾里片区，将新安镇努力建设成为杭州都市区北部的特色 工业型城镇。 （4）规划产业定位 |
| --- | --- |

新安镇工业功能区将以纺织服饰等传统产业为特色，积极培育高端 智能制造、精密制造、电子信息、先进环保设备和汽车核心零部件等高 新技术产业，并同时发展新兴商贸，使整个园区成为集工业、商业等功 能为一体的现代化产业集聚地。 （5）规划结构 新安镇工业功能区规划范围内用地布局结构为“一心、两轴、三片 ” 的规划结构体系。“一心 ”：指位于盐官下河北侧以商住综合功能及商 业功能为主的片区中心。“两轴 ”：指沿新安大道形成的贯穿镇区的城 镇发展轴；沿新汇北路及新汇南路形成的集镇商业轴，将规划范围内的 主要商业建筑进行串联。“三片 ”：包括区块西北部的孟家山工业片区、 东南部的太平桥工业片区、中部的集镇综合片区 符合性分析：本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，属于新安镇 工业功能区中的“三片 ”所在范围，项目产品为多晶莫来石、陶瓷纤维 制品，属于耐火材料制品制造产业，基本符合新安镇工业功能区划。 二、《新安镇工业功能区规划环境影响报告书》符合性分析 本项目规划环评结论清单符合性分析见表1- 1。 表 1-1 规划环评符合性分析汇总表 有关清 单; 主要内容; 项目情况; 是否 符合. 生态空 间清单; 新安镇工业功能区分为孟家山区块、太平桥 片区南部区块及太平桥片区北部区块。孟家 山区块、太平桥片区南部区块，满足东部粮 食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ- 1-01） 管控要求，现状用地为耕地、城镇用地、工 业用地等；太平桥片区北部区块满足东部湿 地生态保育区（0521- Ⅱ-3-02）管控要求，现 状用地为耕地、工业用地等。; 本项目位于新安 镇太平桥工业区 南部区块，符合 管控措施。; 是.

污染物 排放总 量管控 限值清 单; 区域水污染物、大气污染物满足环境质量底 线要求；危险废物总量在区域处理能力之内。; 本项目实施雨污 分流，生产废水 回用于生产不外 排，生活污水经 预处理后纳管至 污水厂处理达标 后排放 。颗粒物 实行区域 1:2 替 代削减； 各种固; 是.

|  |  |  | 废均妥善处理， 对周围环境影响 较小，可满足德 清县总量控制指 标和规划区环境 质量底线目标。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境准 入条件 清单 | 1 、禁止准入类行业清单 东部粮食及优势农作物安全保障区：高 端智能制造、精密制造、先进环保设备及汽 车核心零部件中新建单独的喷涂、喷漆等表 面处理项目（区域大型集中配套项目除外）； 东部湿地生态保育区：高端智能制造、精密 制造、汽车核心零部件，除其他外的纺织服 饰、 电子信息以及除仅组装的外的先进环保 设备。 2 、禁止准入类工艺清单 东部粮食及优势农作物安全保障区：纺 织服饰（禁止新建含染整、脱胶工段或者产 生缫丝废水、精炼废水的纺织项目；禁止新 建含湿法印花、印染工序的服装加工项目）； 高端智能制造、精密制造、先进环保设备及 汽车核心零部件（含有传统电镀生产工艺的 项目；有钝化工艺的热镀锌项目；涉重金属 排放的建设项目；排放含氮含磷污染物的项 目） ； 电子信息（含前工序的集成电路生产 项目） 。东部湿地生态保育区：高端智能制 造、精密制造、汽车核心零部件，除其他外 的纺织服饰、 电子信息以及除仅组装的外的 先进环保设备中所涉工艺。 3 、禁止准入类工艺清单 东部粮食及优势农作物安全保障区： 电 子信息中禁止印刷线路板生产项目，显示器 件生产项目。东部湿地生态保育区:高端智能 制造、精密制造、汽车核心零部件，除其他 外的纺织服饰、 电子信息以及除仅组装的外 的先进环保设备中所涉产品。 4 、限制准入类工艺清单 东部粮食及优势农作物安全保障区：纺 织服饰 （未使用环保型整理剂的产品、未采 用水性涂层胶的产品） ；高端智能制造、精 密制造及先进环保设备（年用油性涂料 20 吨以上 、VOCs 废气排放量>2t/a 且未采用 VOCs 最佳环保治理技术的项目、含有使用 盐酸的酸洗工序的项目） ； 电子信息（中水 回用率<5% 、使用含苯溶剂的项目） ；汽车 核心零部件（废水产生量≥0.09m3 /m2 ；VOC 产生量≥50g/m2 ）。 5 、限制准入类产品清单 | 本项目行业类别 属于3089 耐火陶 瓷制品及其他耐 火材料制造，不 属于环境准入条 件清单禁止准入 或限值行业；项 目涉及的工艺不 属于禁止或限制 准入工艺清单所 列工艺。 | 是 |  |

|  |  | 东部粮食及优势农作物安全保障区：纺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

—  4    —

|  |  | 织服饰（未使用环保型整理剂的产品、未采 用水性涂层胶的产品） ；高端智能制造、精 密制造、先进环保设备及汽车核心零部件（环 境友好型涂料使用比例低于 50%）； 电子信 息（废水产生量≥0. 14m3 /m2 的印刷电路板单 面板产品、废水产生量≥0.42m3 /m2 的印刷电 路板双面板产品、废水产生量≥0.42+0.29nm3 /m2 的印刷电路板多面板产品、废水产生量 ≥0 52+0 49nm3/m2 的印刷电路板HDI 板产品） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标 准清单 | 1 、空间准入标准； 2 、污染物排放标准； 3 、环境质量管控标准； 4 、环境准入标准。 以上标准具体见《新安镇工业功能区规划环 境影响报告书》 总结论清单 6 | 本项目位于新安 镇太平桥工业区 南部区块，属于 二类工业项目， 符合环境标准清 单的要求。 | 是 |

| 其他符 合性分 析 | 二、“三线一单 ”及德清县“三线一单 ”生态环境分区管控方案符 合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目不占用且周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目 标，不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目建成后会产生一定污染物，主要为废气、废水、噪声和固体 废物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放均满足相关标准 要求，不会对周边环境造成不良影响，能够维持区域环境功能质量现状。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目所需资源为水资源，所消耗能源主要为电能。项目资源消耗 量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，属于ZH33052120004湖州市 德清县经济开发区产业集聚重点管控单元，项目与《德清县“三线一单 ” 生态环境分区管控实施方案》相符性分析见表1-2。 |
| --- | --- |

|  | 表 1-2 德清县“三线一单 ”生态环境分区管控方案符合性分析汇总表 ZH33052120004 湖州市德清县经济开发区产业集 聚重点管控单元准入清单; 本项目符合性分析. 空间 布局 约束; 除化工集中区和县域内现有三类企业搬 迁外（搬迁不新增排放总量），禁止新建 其他三类工业项目，鼓励对三类工业项目 进行淘汰和提升改造。在居住区和工业 区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿 地等隔离带。土壤污染重点监管单位新 （改、扩）建项目用地应当符合国家或地 方有关建设用地土壤风险管控标准。; 符合。 本项目属于二类工业项目，位 于德清县新安镇太平桥工业 区。当地政府部门已在居住区 和工业区、工业企业之间设置 防护绿地、生态绿地等隔离 带。 本项目不属于土壤污染重点 行业或企业。. 污染 物排 放管 控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区 削减目标。新建二类、三类工业项目污染 物排放水平要达到同行业国内先进水平。 推进工业集聚区“零直排区 ”建设，所有 企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工 业企业废水必须经预处理达到集中处理 要求，方可进入污水集中处理设施。; 符合。 本项目主要污染物为颗粒物， 本次新增的少量颗粒物可通 过区域削减替代。本项目实施 雨污分流，生产废水回用于生 产不外排，仅排放生活污水， 经预处理后纳管至污水厂处 理。. 环境 风险 防控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品 制造、医药制造、化学纤维制造、有色金 属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期 评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环 境和健康风险，落实防控措施。强化工业 集聚区应急预案和风险防控体系建设，防 范重点企业环境风险。; 符合。 本项目不涉及石油加工、化学 原料和化学制品制造、医药制 造、化学纤维制造、有色金属 冶炼、纺织印染等工艺。 本项目投产后将加强环境风 险防范设施设备建设和正常 运行监管，建立常态化的企业 隐患排查整治监管机制，加强 风险防控体系建设。. 资源 开发 率要 求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清 洁生产改造，推进节水型企业、节水型工 业园区建设，落实煤炭消费减量替代要 求，提高资源能源利用效率。; 符合。 本项目所需能源为电能，不涉 及煤炭消耗，符合能源开发效 率要求。. 三、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行,2022年版）〉浙江省 实施细则》符合性分析 |
| --- | --- |

|  | 本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分， 是建立生态环境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用 于全省行政区域范围内涉及长江生态环境保护的经济活动。本项目对照 该细则要求进行符合性分析，具体见表1-3。 |
| --- | --- |

表 1-3 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行,2022 年版）〉浙江省实 施细则》符合性分析汇总表 序号; 细则具体要求; 本项目实际情况; 是否符 合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中 华人民共和国港口法》、交通运输部 《港口规划管理规定》、《港口工程 建设管理规定》 以及《浙江省港口管 理条例》的规定。; 本项目不涉及港口码头 的建设。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局 规划》、《全国内河航道与港口布局 规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、 《浙江省内河航运发展规划》 以及项 目所在地港口总体规划、国土空间规 划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核 准的港口码头项目，军事和渔业港口 码头项目，按照国家有关规定执行。 城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码 头等涉及民生的港口码头项目，结合 国土空间规划和督导交通专项规划等 另行研究执行。; 本项目不涉及港口码头 的建设。; 符合. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围 内投资建设不符合《浙江省自然保护 地建设项目准入负面清单（试行）》 的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围 内采石、采砂、采土、砍伐及其他严 重改变地形地貌、破坏自然生态、影 响自然景观的开发利用行为。 禁止在 I 级林地、一级国家级公益林 内建设项目。 自然保护地由省林业局会同相关管理 机构界定。; 本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 所列的自然保护区等区 域内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级 保护区、准保护区的岸线和河段范围 内投资建设不符合《浙江省饮用水源 保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保护区、 准保护区由省生态环境厅会同相关管 理机构界定。; 本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 饮用水水源一级保护 区、二级保护区、准保 护区的岸线和河段范围 内。; 符合.

5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和 河段范围内新建围湖造田、围海造地 或围填海等投资建设项目。 水产种质资源保护区由省农业农村厅 会同相关管理机构界定。; 本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 水产种质资源保护区的 岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围; 本项目位于德清县新安; 符合.

—  7    —

|  |  | 内：（ 一）禁止挖沙、采矿；（二） 禁止任何不符合主体功能定位的投资 建设项目；（三）禁止开（围）垦、 填埋或者排干湿地；（四）禁止截断 湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害 物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破 坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类 洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种；（八）禁 止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排 污、放生；（九）禁止其他破坏湿地 及其生态功能的活动。 国家湿地公园由省林业局会同相关管 理机构界定。 | 镇太平桥工业区，不在 国家湿地公园的岸线和 河段范围内。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸 线。 | 本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，用地 性质为工业用地，不违 法利用、 占用长江流域 河湖岸线。 | 符合 |  |
|  | 8 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总 体规划》划定的岸线保护区和保留区 内投资建设除事关公共安全及公众利 益的防洪护岸、河道治理、供水、生 态环境保护、国家重要基础设施以外 的项目。 | 本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 《长江岸线保护和开发 利用总体规划》划定的 岸线保护区和保留区 内。 | 符合 |  |
|  | 9 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区 划》划定的河段及湖泊保护区、保留 区内投资建设不利于水资源及自然生 态保护的项目。 | 本项目位于德清县新安 镇太平桥工业区，不在 《全国重要江河湖泊水 功能区划》划定的河段 及湖泊保护区、保留区 内。 | 符合 |  |
|  | 10 | 禁止未经许可在长江支流及湖泊新 设、改设或扩大排污口。 | 本项目生活污水纳管排 放，不新增排污口。 | 符合 |  |
|  | 11 | 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一 公里范围内新建、扩建化工园区和化 工项目。 | 本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，且项目位于德清 县新安镇太平桥工业 区，不在长江支流、太 湖等重要岸线一公里范 围内。 | 符合 |  |
|  | 12 | 禁止在长江重要支流岸线一公里范围 内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣 库和磷石膏库，以提升安全、生态环 境保护水平为目的的改扩建除外。 | 本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，且项目位于德清 县新安镇太平桥工业 区，不在长江重要支流 岸线一公里范围内。 | 符合 |  |

—  8    —

13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、 石化、化工、焦化、建材、有色、制 浆造纸等高污染项目。高污染项目清 单参照生态环境部《环境保护综合目 录》中的高污染产品目录执行。; 本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，不属于石化、化 工、焦化、建材、有色、 制浆造纸等高污染项 目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现 代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，不属于不符合国 家石化、现代煤化工等 产业布局规划的项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策 明令禁止的落后产能项目，对列入《产 业结构调整指导目录》淘汰类中的落 后生产工艺装备、落后产品投资项目， 列入《外商投资准入特别管理措施（负 面清单）》的外商投资项目，一律不 得核准、备案。禁止向落后产能项目 和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目行业类别为3089 耐火陶瓷制品及其他耐 火材料制造，属于二类 项目，不属于落后产能 项目，不属于列入《产 业结构调整指导目录》 淘汰类中的落后生产工 艺装备、落后产品投资 项目，不属于列入《外 商投资准入特别管理措 施（负面清单）》的外 商投资项目，不属于严 重过剩产能行业项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业的项目。部 门、机构禁止办理相关的土地（海域） 供应、能评、环评审批和新增授信支 持等业务。; 本项目不属于严重过剩 产能行业项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能 高排放项目。; 本项目不属于高耗能高 排放项目。; 符合. 17; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范 围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、 垃圾等物质。; 本项目产生的固体废物 均能得到合理处置。; 符合. 四、《国家发改委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方 案的通知》（发改地区[2022]959号）符合性分析 2022年6月，国家发展改革委、自然资源部等六部门印发了新一轮《太 湖流域水环境综合治理总体方案》（发改地区[2022]959号），相关条文

如下所述。

|  | 表1-4 《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析 序号; 有关要求; 本项目实际情况; 是否符 合. 1; 严禁落地国家和本地产业结构调整目 录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、 产品与项目，依法推动污染企业退出。; 本项目不属于国家及地 方产业结构调整名录中 限制类、淘汰类工艺、 装备、产品与项目。; 符合. 2; 继续推进城市建成区内造纸、印染、 化工等污染较重企业有序搬迁改造或 依法关闭，推动环太湖生态环境敏感 区内不符合产业发展政策、存在重大 安全隐患且不具备整治条件的企业依 法关闭或搬迁至合规工业园。; 本项目不属于建成区内 造纸、印染、化工等污 染较重企业，且项目所 在地不在环太湖生态环 境敏感区。; 符合. 3; 推进太湖流域等重要饮用水水源地 300 米范围内重点排污企业逐步退出。; 项目所在地周边 300m 不涉及饮用水水源地。; 符合. 4; 除战略性新兴产业项目外，太湖流域 原则上不再审批其他生产性新增氮磷 污染物的工业类建设项目。; 本项目实施后仅排放生 活污水，生活污水经化 粪池处理后纳管至污水 厂，不涉及生产性氮磷 污染物排放。; 符合. 五、《太湖流域管理条例》符合性分析 根据《太湖流域管理条例》，其相关管理要求如下： 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排 放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标 志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的 造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的 生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企 业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造， 两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口 1 |
| --- | --- |

|  | 万米上溯至 5 万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列 行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； |
| --- | --- |

|  | （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十四条 太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公 共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。 自本条例施行 之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇 的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污 水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。 第三十五条 太湖流域新建污水集中处理设施，应当符合脱氮除磷深 度处理要求；现有的污水集中处理设施不符合脱氮除磷深度处理要求的， 当地市、县人民政府应当自本条例施行之日起 1 年内组织进行技术改造。 太湖流域市、县人民政府应当统筹规划建设污泥处理设施，并指导 污水集中处理单位对处理污水产生的污泥等废弃物进行无害化处理，避 免二次污染。 国家鼓励污水集中处理单位配套建设再生水利用设施。 符合性分析： 本项目行业类别为 3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，不属于 不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、 冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目；营运期生产废水 回用于生产不外排，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，全厂不设置 入河、湖、漾排污口。企业将按要求建设规范化排污口，按照国家规定 的清洁生产的要求进行实施。项目不在主要入太湖河道（自河口 1 万米 上溯至 5 万米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米）范围内，不属条例划 定的禁建范围。因此，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》相应要 求。 六、“ 四性五不准 ”符合性分析 |
| --- | --- |

|  | 对照《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修正本）第九条、第 十一条的重点要求进行本项目符合性分析，具体见表 1-5。 |
| --- | --- |

|  | 表 1-5 建设项目环境保护管理条例重点要求（ “ 四性五不准 ”）符合性 分析汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 |  | 符合性分析 | 是否 符合 |  |
|  |  | 四性 | 建设项目的环境可行性 | 本项目利用已有工业土地进行建设，且根据 前文所述，项目符合《德清县“三线一单”生态环境 分区管控实施方案》要求，因此项目的建设满足 环境可行性的要求。 | 符合 |  |
|  |  |  | 环境影响分析预测评估 的可靠性 | 本项目环境影响分析预测是根据相应的环 境影响评价技术导则中的技术要求进行的，其 环境影响分析预测评估是可靠的。 | 符合 |  |
|  |  |  | 环境保护措施的有效性 | 本项目营运期产生的污染物均有较为成熟的 技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本 报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、 噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。 | 符合 |  |
|  |  |  | 环境影响评价结论的科 学性 | 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合 考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造 成的影响，环评结论是科学的。 | 符合 |  |
|  |  | 五不 准 | 建 设项 目类 型及其选 址、布局、规模等不符 合环境保护法律法规和 相关法定规划 | 本 项 目 的建 设符合 当地总体规划，符合国 家、地方产业政策， 各类污染物均可得到有 效控制并 能做到达标排放或不对外直接排 放，对环境影响不大，环境风险可控，项目实施 不会改变所在 地 的环 境 质 量 水 平 和 环境 功 能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一， 符合环境保护法律法规和相关法定规划。 | 不属于 不予批 准的情 形 |  |
|  |  |  | 所在区域环境质量未达 到国家或者地方环境质 量标准，且建设项目拟 采取的措施不能满足区 域环境质量改善目标管 理要求 | 本项目所在区域大气、地表水和声环境质量均符 合国家标准。另外只要切实落实环评报告提出的 各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到 有效控制并做到达标排放或不对外直接排放，对 环境影响不大，环境风险很小，其实施不会改变 所在地的环境质量水平和环境功能。 | 不属于 不予批 准的情 形 |  |
|  |  |  | 建设项目采取的污染防 治措施无法确保污染物 排放达到国家和地方排 放标准，或者未采取必 要措施预防和控制生态 破坏 | 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治 措施，本项目各类污染物均可得到有效控制 并能做到达标排放或不对外直接排放。 | 不属于 不予批 准的情 形 |  |
|  |  |  | 改建、扩建和技术改造 项目，未针对项目原有 环境污染和生态破坏提 出有效防治措施 | 本项目为新建项目。 | 不属于 不予批 准的情 形 |  |

|  |  |  | 建设项目的环境影响报 告书、环境影响报告表 的基础资料数据明显不 实，内容存在重大缺陷、 遗漏，或者环境影响评 价结论不明确、不合理。 | 建设项目环境影响报告表的基础资料数据真 实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评 价结论明确、合理。 | 不属于 不予批 准的情 形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

—  12    —

|  | 七、项目审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正，浙江省 人民政府令第 388 号）第三条：“建设项目应当符合生态保护红线、环 境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染 物应当符合国家、省规定 的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制 要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 ”， 结合本项目建设情况对照“审批原则（第三条） ”符合性分析如下表。 表 1-6 审批原则相符性分析表 内容; 符合性分析. 建设项目应 当符合生态 保护红线、环 境质量底线、 资 源利用上 线和生态环 境准入清单 管控的要求; 生态保护红 线; 根据前文“三线一单 ”要求符合性分析内容， 本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和生态环境准入清单管控的要求。. 环境质量底 线. 资源利用上 线. 生态环境准 入清单管控. 排放污染物应当符合国家、省 规定的污染物排放标准和重 点污染物排放总量控制要求; 根据环境影响分析，预计项目实施后废水、 废气及噪声落实污染防治措施后可实现达标排 放。一般固废委托清运或出售，危险固废委托资 质单位处置，实现零排放。. 建设项目还应当符合国土空 间规划、国家和省产业政策等 要求; 本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，利 用出租方闲置工业厂房进行生产，用地规划符合 国家用地规划要求。 本项目不属于《市场准入负面清单》（2020 年版）中的禁止、限制类产业，不属于《产业结 构调整指导目录（2019 年本）》（国家发改委第 29 号令）中的限制和淘汰类产业，属于允许发展 的产业。. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 德清创时晶体纤维有限责任公司租用新安镇兴盛路 7 号（德清联佳塑业有限 公司）约 850 平方米厂房，购置电烘箱、液压机、裁板锯、雕刻机等设备，形成 年产 300 吨多晶莫来石、陶瓷纤维制品的生产能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目分类归属 于“二十七、非金属矿物制品业— 60 、耐火材料制品制造—其他 ”，需编制环境 影响报告表。 受德清创时晶体纤维有限责任公司的委托，浙江同成环境科技有限公司承担 了该项目环境影响报告表的编制工作。我公司经过现场勘察及工程分析，依据《建 设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关文件要求， 编制完成该项目的环境影响报告表，提请审查。 2 、项目主体工程及项目组成 （1）项目名称：创时晶体纤维年产 300 吨多晶莫来石、陶瓷纤维制品项目 （2）项目性质：新建 （3）建设单位：德清创时晶体纤维有限责任公司 （4）项目投资：450 万元 （5）项目选址：德清县新安镇太平桥工业区 （6）建设内容：本项目总投资 450 万元，租用德清联佳塑业有限公司约 850 平方米厂房，购置电烘箱、液压机、裁板锯、雕刻机等设备，形成年产 300 吨多 晶莫来石、陶瓷纤维制品的生产能力。本项目具体工程组成情况详见表 2- 1。 表 2- 1 本项目工程组成一览表 类别; 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 厂房共有 3 层，本项目租赁 1 楼，建筑面积约 850m2。. |
| --- | --- |

|  | 储运工程; 储存; 车间东侧设置仓储区，面积约 100m2。. 运输; 原料进厂、产品出厂均采用汽车运输方式. 公用工程; 供水; 由德清县市政供水管网接入。. 排水; 厂区采用雨污分流的排污体系，生活污水经预处理后纳管至 德清富春紫光水务有限公司。. |
| --- | --- |

|  |  |  |  | 供电 | 由德清县供电局供电。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保工程 |  | 废水 | 利用现有化粪池，生活污水经化粪池预处理后纳管至德清富 春紫光水务有限公司，生产废水经沉淀后回用于搅拌工序不 外排。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废气 | 新增 1 套布袋除尘器处理生产过程中产生的粉尘废气。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 厂房隔声，合理布置设备位置，安装减震垫等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废 | 新建一般工业固废暂存库及危废暂存库，生活垃圾委托当地 环卫部门清运，一般固废出售给废旧物资回收公司，危险废物 委托资质单位处置，不排放。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境风险 | 危废暂存区采取防渗措施。 |  |  |  |
|  |  | 依托工程 |  | 电能 | 当地区域电网。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自来水 | 当地区域自来水公司。 |  |  |  |
|  | 3 、劳动定员及工作制度 本项目职工定员 10 人，全年生产 300 天，实行昼间 8h 工作制，其中烘箱 24h 运行。 4 、项目产品方案及生产规模 本项目产品方案及生产规模情况详见表 2-2。 表 2-2 本项目产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 年生产能力. 1; 多晶莫来石、陶瓷纤维制品; 300t. 5 、项目原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表 2-3。 表 2-3 本项目主要原辅材料消耗 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 年消耗量 |  |
|  |  | 1 | 高温棉（多晶莫来石纤维、陶 瓷纤维） |  |  | t/a | 280 |  |
|  |  | 2 | 改性淀粉 |  |  | t/a | 10 |  |

|  |  | 3 | 硅溶胶 | t/a | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 氧化铝粉 | t/a | 15 |  |
|  |  | 5 | 高岭土 | t/a | 0.3 |  |
|  |  | 6 | 水 | t/a | 529 |  |

7; 电; 万 kWh/a; 36. 8; 蒸汽; t/a; 6. 陶瓷纤维理化性质：陶瓷纤维是一种优良的耐火材料，具有优良的绝热特性， 耐酸、碱腐蚀性好，具有优良化学稳定性。电绝缘体、吸声性好，对 500Hz 以上 中、高度波可吸收 80%以上，通常在 800℃以上使用。 多晶莫来石纤维理化性质：多晶莫来石纤维是由高熔点金属氧化物微晶体组 构成的纤维，是当今国内外最新型的超轻质高温耐火纤维，是整个 Al2O3-SiO2 系 陶瓷纤维中的一种，使用温度在 1500- 1700℃ , 高出玻璃态纤维 200-400℃。 硅溶胶理化性质：微乳白透明至半透明液体。为纳米级的二氧化硅颗粒在水 中或溶剂中的分撒液。由于硅溶胶中的 SiO2 含有大量的水及羟基，故硅溶胶也可 以表述为 SiO2 ·nH2O 。硅溶胶具有粘结力强、耐高温（1500~ 1600℃) 的特点。 6 、项目主要生产设备情况 本项目主要生产设备清单见表 2-4。 表 2-4 本项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号参数; 数量（台/套）; 用途. 1; 真空泵; 2BV5111; 3; 产品成型. 2; 搅拌器; JFS –3000; 4; 物料搅拌. 3; 空压机; 1.0/ 12.5 三相; 1; 砂光机充气. 4; 砂光机; R-RP1000; 2; 产品加工. 5; 裁板锯; MJ－45; 2; 产品加工. 6; 电烘箱; Ry-6000; 4; 产品烘干. 7; 雕刻机; 1325; 5; 产品加工. 8; 高温炉; /; 1; 产品测试用，测试频次：一 个月 3 次，每次约 2h. 9; 液压机; /; 1; 产品成型. 10; 车床; /; 2; 产品加工.

11; 摇臂钻; /; 1; 产品加工. 12; 普通钻; /; 1; 产品加工. 13; 模块打包机; /; 1; 产品打包. 14; 不锈钢锅; /; 1; 用蒸汽加热自来水，用于原 料搅拌及边角料溶解.

15; 布袋除尘器; /; 1; 粉尘处理. 7 、水平衡 图 2- 1 本项目水平衡图 8 、厂区平面布置 本项目设置一间主生产车间，面积约 850m2 ，车间南侧为产品加工区，车间 西侧为产品投料搅拌、成型、烘干区、车间东侧为产品包装区及仓储区。具体车 间平面布置情况见附图。 9 、周围环境概况 本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，租用德清联佳塑业有限公司约 850 平方米厂房，项目周围环境状况详见表 2-5 及图 2- 1。 表 2-5 本项目厂界四周环境状况表 序号; 方位; 距离厂界; 周围环境状况. 1; 东侧; 紧邻; 出租方自用厂房. 2; 35m; 德清富春紫光水务有限公司. 3; 南侧; 紧邻; 德清高君包装有限公司. 4; 西侧; 紧邻; 出租方围墙. 5; 10m; 浙江联众厨房设备有限公司.

6; 北侧; 紧邻; 出租方自用厂房. 7; 30m; 兴盛路.

|  | 兴盛路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联众厨房设备公司 | 出租方自用厂房 |  | 富春紫光水务公司 |
|  |  | 本项目 | 出租方自用厂房 |  |
|  | 高君包装公司 图 2-2 本项目周围环境状况图 |  |  |  |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 10 、工艺流程和产排污环节 （1）生产工艺流程 |  |  |  |

|  | 图 2-3 产品生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 生产工艺流程简述： 本项目煅烧设备为高温炉（使用电能），煅烧工艺仅用于产品测试，测试频 次为：3 次/月，每次 2h。 首先将原料水、多晶莫来石纤维和陶瓷纤维、硅溶胶、氧化铝粉、改性淀粉 以及高岭土按照所需比例人工投加到搅拌器中进行搅拌混合。物料混合均匀后通 过密闭管道进入液压机压制成型或真空泵吸滤成型。成型后在半成品在烘箱内烘 干（温度控制在 100℃左右，烘干时间约 48h ，烘箱采用空气能电加热）。烘干后 的产品先用砂光机对其进行磨光，然后使用裁板锯进行裁切或用雕刻机、车床、 摇臂钻等进行雕刻加工后得到成品。 |
| --- | --- |

|  | （2）营运期污染因子分析 根据工艺分析，本项目营运期各类污染源类型及产生点位情况如下表 2-6。 表 2-6 本项目主要污染工序及污染因子一览表 “三废”; 污染物名称; 主要污染因子; 产生点位. 废气; 投料粉尘; 颗粒物; 原料投料. 磨光、切割、雕刻粉尘; 颗粒物; 产品磨光、切割、雕刻. 废水; 生活污水; COD 、NH3-N; 职工日常生活. 成型废水; SS; 压制成型、真空吸滤成型. 固体废物; 生活垃圾; /; 职工生活. 除尘装置回收粉尘; 非金属矿物; 布袋除尘器. 边角料; 非金属矿物; 产品切割. 沉淀池沉渣; 非金属矿物; 沉淀池. 废包装材料; 废包装; 原料使用. 废液压油; 油类物质; 设备保养维护. 废液压桶; 金属桶; 设备保养维护. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; 生产设备运行产生. |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为新建项目，拟建地现状基本不存在环境问题。故无与本项目有关的 原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、环境空气质量 （1）常规污染物 本次评价通过收集、整理德清县 2021 年度的 SO2、NO2 、PM10、PM2.5、 O3 、CO 等环境空气常规污染因子的全年监测数据，判断所在区域是否属于 达标区，具体结果见下表。 # 表 3- 1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 标准值 (μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. 第 98 百分位数日平均质量浓度; 10; 150; 6.7. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 第 98 百分位数日平均质量浓度; 56; 80; 70. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. 第 95 百分位数日平均质量浓度; 104; 150; 69.3. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. 第 95 百分位数日平均质量浓度; 58; 75; 77.3. CO; 第 95 百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第 90 百分位数 8h 平均质量浓 度; 151; 160; 94.4; 达标. 由上表可知，2021 年德清县城大气基本污染物的年均浓度和相应百分 位数24h 平均或8h 平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求，项目所在区域属于城市环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 为了解项目所在区域总悬浮颗粒物的环境质量现状，本次环评引用浙江 中昱环境工程股份有限公司于 2021 年 10 月 21 日至 10 月 23 日在德清诚恩机 |
| --- | --- |

|  | 械有限公司周边的监测数据（位于本项目东北侧约 715m），报告编号：中昱 环境（2021）检 10-56 号，见表 3-2。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-2 特征污染物 TSP 环境质量现状监测结果统计表 采样日期; 采样位置; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 2021.10.21; 德清诚恩机械有 限公司厂界下风 向; 0.0892; 0.3. 2021.10.22; 0.0858. 2021.10.23; 0.0841. 从监测结果可知，本项目评价范围内 TSP 的 24 小时平均浓度满足《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2 、地表水环境 本项目仅排放生活污水，经化粪池预处理后纳管至德清富春紫光水务有 限公司处理，最终纳污水体为京杭运河。根据《浙江省水功能区、水环境功 能区划分方案（2015）》，该段水环境功能编号为杭嘉湖 22 ，该水体属于运 河德清工业用水区，目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） Ⅲ类标准。京杭运河新安大桥、荷叶浦漾断面地表水环境质量现状引用《2020 年度德清县环境质量报告书》中的监测数据，具体见表 3-3。 表 3-3 2021 年京杭运河水质常规监测资料 监测点位; 高锰酸盐指数 （mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 悬浮物 （mg/L）. 新安大桥; 4.7; 0.39; 0.13; 74. 荷叶浦漾; 4.7; 0.42; 0. 12; 17. Ⅲ类标准; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; /. 根据监测结果，本项目所在地最终纳污水体－京杭运河新安大桥、荷叶 浦漾断面监测周期内水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准。 3 、声环境 本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，项目所在地属于工业集中区， |
| --- | --- |

|  | 声环境功能区按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准执行。厂 界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行现状监测。 4 、地下水、土壤环境 |
| --- | --- |

|  | 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物的环境影响，营运期间产生的 危险废物暂存于危废仓库内，危废仓库地面采用混凝土结构及设置防渗层， 严格防止危险废物在存储及转运过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，对 地下水、土壤环境造成污染。生产车间地面采用混凝土硬化，防止生产过程 中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。因此，本 项目正常情况在做好防渗防漏工作后不存在地下水、土壤污染环境影响途径， 因此不展开地下水、土壤环境质量现状调查工作。 5 、生态环境 本项目所在区域内自然生态环境较简单，生物资源较为单一，并已处于 人类开发活动范围内，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，属于一般生态 敏感性区域。根据现场踏勘，评价区未发现珍稀保护野生动植物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气：保护目标为建设区域周围的空气环境质量，保护级别为《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 2 、声环境：本项目周围 50m 范围内无声环境保护目标。 3、地下水：本项目厂界周边 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和 热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目位于德清县新安镇太平桥工业区，周边无生态环境 保护目标。 表 3-4 环境空气保护目标 环 境 要 素; 保护 目标 名称; 位置（经纬度）; 保 护 对 象; 保护内 容; 环境功能区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离. X; Y. 环 境 空 气; 新安 镇舍 东村; 30.552950; 120.188113; 居 民 区; 约2户， 6人; 《环境空气 质量标准》 （GB3095-20 12）二类区; W; 496m. |

| 污染 物排 放控 制标 | ## 1 、废气污染物排放标准 ## 本项目营运期产生的废气污染物主要为粉尘（颗粒物），产生工序包括 原料投料、磨光、切割、雕刻，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/985102132313011042