2024年贵州建筑安全员-A证考试题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。
A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

2.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。
A.24 B.36 C.40 D.48

3.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。
A.8m B.9m C.10m D.12m

4.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。
A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

5.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（ C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。
A.4 B.12 C.24 D.48

6.

建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D ），并经责任部门或责任人确认。
A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

7.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 ( C )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
A.新技术、新工艺、新设备、新原料
B.新技术、新方法、新设备、新材料
C.新技术、新工艺、新设备、新材料
D.新能源、新工艺、新设备、新材料


8.关于安全带的说法不正确的是（ B）。
A.安全带有效期为5年
B.高处作业使用的安全带绳长限定在1.5～2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上


9.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。
A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

10.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B）安全电压照明。
A.12伏以下 B.24伏以下 C.36伏以下 D.48伏以下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/985210110214011120