无锡金鑫商业广场工程

型钢悬挑卸料平台施工方案

编制人：

审核人：

审批人：

江苏南通二建集团

二〇一六年九月

目  录

一、工程概况	1

二、编制依据	1

三、方案选择及平台位置布置	2

四、卸料平台的设计	2

五、卸料平台的安装	5

六、卸料平台的拆除	6

七、卸料平台的验收与维护	7

八、安装、拆除及运用过程中的平安技术措施	8

九、型钢悬挑卸料平台计算书	9

# 一、工程概况

1、工程名称：无锡金鑫商业广场

2、工程地点：无锡新区长江路泰山路

3、工程规模：本工程建筑面积47972平方米，其中地下室11567平方米。地下室一层，局部二层，A、B、C栋5层，D栋13层 ，多层商业，高层商业办公。

4、建设单位：无锡宁鑫置业发展

5、设计单位：南京华东建筑工程设计

6、勘察单位：江苏省地质工程勘察院

7、监理单位：江苏省建院建设监理

8、施工单位：江苏南通二建集团

9、工程总工期：447天

10、为解决地上主体结构施工时模板、方木、钢管等周转材料的垂直倒运及施工工期、质量和平安要求，须要搭设型钢悬挑卸料平台。

# 二、编制依据

1、设计施工图

2、《建筑施工高空作业平安技术规范》(JGJ80-2011)

3、《钢结构设计规范》（GB50017-2014）

4、《建筑施工平安检查标准》（JGJ59-2011）

5、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

6、《建筑施工手册》第四版

7、《建筑施工计算手册》其次版

8、《低合金高强度结构钢》（GB/T1591）

9、《碳素钢结构》（GB/T700）

# 三、方案选择及平台位置布置

# （一）方案选择

# 本工程考虑到施工工期、质量和平安要求，故在选择方案时，充分考虑以下几点：

- 1、依据现场吊装设备吊装半径，在塔吊司机目视距离内设置。

- 2、在结构有柱墙的梁边一侧设置。

- 3、尽量放置在人员活动稀有处一侧。

# 4、结构设计，做到结构平安牢靠，造价经济合理。

# 5、在规定的条件下和规定运用期限内，能够充分满意预期的平安性和耐久性。

# 6、综合以上几点，同时结合本工程特点及现场实际状况，综合考虑了以往的施工阅历，确定在本工程4栋楼中设置4个型钢悬挑卸料平台。

# （二）、卸料平台布置（详见悬挑卸料平台平面布置图）

1、A栋楼卸料平台位置布置：(A-K)轴--(A-L)轴/(A-1)轴

2、B栋楼卸料平台位置布置：（A-F）轴--（A-G）轴/（A-10）轴

3、C栋楼卸料平台位置布置：（B-J）轴--（B-K）轴/（B-1）轴

4、D栋楼卸料平台位置布置：（B-6）轴--（B-7）轴/(B-A)轴

# 四、卸料平台的设计

# （一）、卸料平台材料要求

## 1、型钢主、次钢梁

主梁采纳18＃槽钢，槽口相对，次梁采纳10＃槽钢，槽口向主体结构方向。钢材强度等级不低于Q235，其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》（GB/T700）和《低合金高强度结构钢》（GB/T1591）的规定。

## 2、钢丝绳

钢丝绳采纳Ф18钢丝绳，公称抗拉强度为1400MPa。当断丝数在一个节距内超过10%、钢丝绳锈蚀或表面磨损达40%以及有死弯、结构变形绳芯挤出等状况时，应报废停止运用，钢丝绳卡具的规格与钢丝绳直径匹配。

## 3、可拆卸预埋螺栓压板锚固件、钢丝绳吊环

可拆卸预埋螺栓压板锚固件采纳10mm厚钢板和Ф20的预埋螺栓组合而成；

钢丝绳的吊环采纳Ф20圆钢。钢材强度等级不低于Q235，其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》（GB/T700）和《低合金高强度结构钢》（GB/T1591）的规定。

## （二）、卸料平台的尺寸与构件材料

1、本工程的卸料平台宽度2m，外挑长度4.5m，栏杆高度为1.2m，荷载限制为0.8吨。

2、卸料平台采纳18#槽钢作为主梁，其底部采纳10＃槽钢作次梁，四周栏杆采纳48×2.7的圆钢管和2mm厚刷红白漆的铁板焊接封闭，次梁上焊接5mm厚钢板满铺。

3、卸料平台主梁固定端采纳可拆卸预埋螺栓压板锚固件和主体结构固定，可拆卸预埋螺栓压板锚固件采纳200mm*80mm*10mm铁板（铁板上距两端40mm处各开1个Ф22孔）和2套Ф20的预埋螺栓组合而成。

4、卸料平台通过Ф18钢丝绳与预埋在上一层主体结构梁板中的吊环连接用于钢丝绳卸荷，吊环采纳Ф20圆钢制作。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/986001042222010042