唐山三友远达纤维有限公司 16 万吨差别化粘胶短纤维项目废气回收安装工程——设备安装方案

# 一、 适应范围

本方案适用于唐山三友远达化纤有限公司 16 万吨差别化粘胶短纤维项目废气回收安装工程设备安装施工。

# 二、 编制依据

1、唐山三友远达化纤有限公司提供的施工图纸

2、《化工设备安装工程质量检验评定标准》	HG20236-93

3、《化工机器安装工程施工及验收规范》	HGJ203-83

4、《化工工程建设起重施工规范》	HGJ201-83

5、《化工塔类设备施工及验收规范》	HGJ211-85

6、《中低压化工设备施工及验收规范》	HGJ209-83

7、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98

8、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

9、《化工机器安装工程施工及验收规范	-- 中小型活塞式压缩机》HGJ 206-92

# 三、作业人员的配置（见表	1）

序号

工种

级别

数量

1

钳

工

高级

5

2

钳

工

中级/初级

10

8

电气焊工

中高级

4

作业人员配置表	表 1

1  / 26

9

起 重 工

中高级

2

10

壮

工

10

# 四、施工机具（见表	2）

|  | 主要施工机具 | 表 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机具名称 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动试压泵 25MPa | 台 | 1 |
| 2 | 空气压缩机 1.2 立方 | 台 | 1 |
| 3 | 交流电焊机 DS-500 | 台 | 2 |
| 4 | 直流逆变焊机 ZXT-400 | 台 | 4 |
| 5 | 角向磨光机 φ100 | 台 | 10 |
| 6 | 经纬仪 / | 台 | 1 |
| 7 | 水准仪 / | 台 | 1 |
| 8 | 倒链 2T | 个 | 5 |
| 9 | 倒链 5T | 台 | 5 |
| 10 | 倒链 10T | 台 | 4 |

五、作业条件

1、技术准备：

- 设备的出厂合格证明书齐全完好， 填写内容完整正确；

- 机泵、反应器、容器换热器等设备的各项试验报告；

- 设备的安装平面布置图、基础图、安装图、总装配图、主要部件图和安装使用说明书及管道接管图等；

- 设备的供货清单，以及对设备进行开箱检查并记录；

- 有关的施工验收规范已经具备并由专业技术员熟悉掌握， 安装作业指导书等安装方案已经认真编制， 且经项目负责人审核其可行性，并已批准。

- 设备安装所需要的各工种人员已经到齐， 并由项目部专业

技术负责人对施工人员进行详实的技术和安全交底。

2、施工现场及机具要求

- 施工现场具备“三通一平”的条件；

- 施工平面布置，施工设施已完备；

- 运输、消防道路畅通；

- 备有必备的消防器材；

- 吊装用的机索、吊具及设备安装用机具已准备就绪；

- 备有必要的安全施工值班人员。六、工艺方法及技术参数

（一）设备安装工艺方法及技术参数

1、设备安装施工程序（见下页图	2）

2、施工工艺方法A、设备的验收

- 、设备的开箱检验，应由建设单位代表、监理代表及我公司有关人员参加，按照装箱清单和图纸进行清点验收， 做好设备验收、清点记录。

- 、设备的验收、清点、检查：

1）交付安装的设备及附件，必须符合设计要求，并附有图 2：

基础复查验收

基础放线

垫铁准备

设备开箱、检验、验收

设备标记、吊装就位

设备组装找正、找平

地脚螺栓灌浆、养护

垫铁点焊、二次灌浆抹面

设备精找正、找平

设备压力试验

设备内部构件、填料安装

系统试验

交工验收

出厂合格证书及设备制造图等技术文件。

2）对照装箱清单及制造图纸， 对下列项目进行清点、 检查。

①	设备编号、箱数及包装情况；

②	设备的名称、类别、型号及规格；

③	设备的外形尺寸及管口方位、规格、数量等；

④	核对设备部件、内件及附件的规格、尺寸、数量等，检查缺件、损坏、变形及锈蚀状况，并作记录及签证。    3）设备应运送至现场的适当地点，并注意放置方向，减少二次搬运，必须不妨碍交通及其他工程的施工，选好适当支承点，垫上枕木；易损件及零部件应拆除，进行专门保管。管孔、人孔、仪表、管口等应封闭；防锈漆脱落处应及时补刷。

B、基础验收及处理

- 、设备安装前必须进行基础 (包括其它预制构件 )交接验收，验收合格后方可进行设备的安装。

- 、设备基础验收移交时，应有施工质量合格证书、基础测量记录及其他施工技术资料；基础上应明显地画出：

- 标高基准线；

- 基础的纵横中心线；

- 相应的建筑 (构筑)物上应标有坐标轴线；

- 重型设备的基础应有沉降观测点。

- 、对基础进行外观检查，不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

- 、根据土建基础图和设备的技术文件，对基础的尺寸及位置进行复测检查，基础各部分的尺寸及位置的偏差数值不

得超过其允许偏差（见下页表	3）。

- 、基础混凝土强度应达到设计要求，周围土方应回填、夯实整平，地脚螺栓的螺纹部分应无损坏及锈蚀。

- 、设备安装就位前应对基础进行如下处理：

4

凸台上平面外形尺寸

5

凹穴尺寸

0

-20

+20

0

5

6

基础上平面的水平度

每米

:

全高

7

每米

竖向偏差 :

全高

标高（顶部）

- 预埋地脚螺栓：

中心距

中心位置

预留地脚螺栓孔 :深度

- 孔壁铅垂度

10

5

20

+20

-0

±2

+10

+20

0

10

设备基础尺寸及位置的允许偏差（毫米）	表 3

| 序号 1 | 项目名称 基础坐标位置 (纵横轴线 ) | 允许偏差 ±20 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 |
| 2 | 基础各不同平面的标高 | -20 |
| 3 | 基础的外形尺寸 | ±20 |

  - 需要二次灌浆的基础表面，应铲出麻面，麻点的深度一般不小于 10mm，密度以每平方分米内有	3～5 个点为宜， 表面不得有油污或疏松层。

  - 放置垫铁处 (至周边约 10~20mm) 的基础表面应铲平， 其

水 平 度 偏 差 为              2mm/m               。3）预留地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水，必须清除干净。

C、设备安装施工工艺

- 、静止设备垫铁的布置及选用：

1）每个地脚螺栓两侧各放置一组垫铁， 垫铁组应尽量靠近地脚螺栓。                                        2）相邻两组垫铁的间距，视设备底座的刚性程度确定，一般 为                500mm                       左 右 。 3）有加强筋的设备底座，垫铁应布置在加强筋的下方。

4）斜垫铁应配对使用，与平垫铁组成垫铁组时，一般不超过四层，垫铁的高度一般为	30～70mm 。           5）两斜垫铁的搭接长度应不小于全长的	3/4 ，偏斜角度应不超过                3°，斜垫铁下面应有平垫铁。6）每一组垫铁应放置整齐平稳，接触良好；垫铁表面的油污等应清除干净；设备找平后，各组垫铁均应被压紧，可 用 0.25Kg 的手锤逐组轻击，听音检查。

- 设备找正检查合格后应随即用电焊在垫铁组的两侧进行层间点焊固定，垫铁与设备底座之间不得焊接；安装在金属结构上的塔找正后，其垫铁与金属结构尚应焊牢，但用带孔垫铁时可不焊。

- 垫铁的常用规格（见下页表	4）。

- 垫铁的厚度可根据实际情况决定， 底层平垫铁的厚度一 般 不 小 于                         10mm 。 10）斜垫铁可与同号或大一号平垫铁搭配使用。

垫铁的常用规格	表 4

| 代号 | L | 斜垫铁 b | mm c | a | 材料 | 代号 | 平垫铁 L | mm b | 材料 | 垫铁面积 cm2 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜一 | 100 | 50 | ≥5 | 4 | A3 | 平一 | 100 | 50 | A3 | 50 |
| 斜二 | 120 | 60 | ≥5 | 6 | A3 | 平二 | 120 | 60 | A3 | 72 |
| 斜三 | 140 | 70 | ≥5 | 8 | A3 | 平三 | 140 | 70 | A3 | 98 |
| 斜四 | 160 | 80 | ≥5 | 8 | A3 | 平四 | 160 | 80 | A3 | 128 |
| 斜五 | 200 | 100 | ≥5 | 8 | A3 | 平五 | 200 | 100 | A3 | 200 |

注：a 斜垫铁非加工面的宽度； b 垫铁的宽度； c 斜垫铁加工面的最小厚度； L 垫铁的长度； A 垫铁的面积。

- 、地脚螺栓的埋设                              1）放置在预留孔的地脚螺栓的光杆部分应无油和氧化皮， 螺纹部分应涂上少量油脂。                         2）地脚螺栓的铅垂度的允许偏差不得超过螺栓长度的

5‰。

- 地脚螺栓不应碰底， 螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于 15mm。

- 螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触应良好。

- 拧紧螺母后，螺栓必须露出螺母两个螺距。

- 、设备的就位、找平与找正

- 大型设备的吊装必须编制吊装施工方案，并经过审批。

- 中型设备的吊装必须编制经过审批的吊装施工技术措 施 。                                            3）设备定位时，应按基础上的安装基准线，对应设备上的基准测点，进行调整和测量。

4）安装技术文件要求有坡度的卧式设备， 应按坡度要求进行，无坡度要求的卧式设备，水平度宜偏向设备的排泄方 向，水平度的偏差应符合技术文件规定。

- 、一般化工设备安装允许偏差（见表	5）。

一般设备

与机械设备衔接设备

检查项目

立式

卧式

立式

卧式

中心线位置

标高

D≤2000 D＞2000

±5

±5

±10

±5

±3

±3

水平度

——

±5

轴向 L/1000

径向 2D/1000

相对标高± 3

——

相对标高± 3

轴向 0.6L/1000

径向 D/1000

铅垂度

H/1000

但不超过 30

沿底座环周测量

——

H/1000

——

方位

D≤2000

D＞2000

10

15

——

沿底座环周测量

5

——

一般化工设备安装允许偏差	表 5

注： D－设备外径， L－卧式设备两支座间距离， H－立式设备两端部测点间距离。

- 、设备的附属构件及附件安装                    1）设备的附属构件包括设备的平台、斜梯、支架等，其现场的组装和制造应符合钢结构的施工验收标准。

2）视镜玻璃等在清理接触面后， 固定时要均匀地紧固螺栓以免玻璃破裂。                                    3）设备内件安装应按设备安装说明书或内件装配图进行， 安装前，可放置在施工现场保管，但要防止变形、损坏、 腐蚀等情况发生， 现场应保持清洁， 不影响其它工程施工。易损易失零部件，应按类按规格作好标记后，存放在库房 保 管 。                                          4）人孔及人孔盖的密封面及设备底管口应采取保护措施， 避免砸坏或堵塞；搬运和安装零部件时，要轻拿轻放，以 防碰撞、损坏。                                    5）施工人员携带必要的工具在设备内安装，工具要编号， 安装完后，按编号清点，不得将工具等遗忘在设备体内。

- 、设备清洗与封闭

设备安装完毕后，均应进行清扫，清除内部的铁锈、泥砂、灰尘、木块、边角料和焊条头等杂物；对无法进行人工清扫的设备，可用蒸汽或压缩空气吹扫，但吹扫后必须

及时除去水分；对因受热膨胀可能影响安装精度及损坏构件的塔，不得用蒸汽吹扫，清扫检查合格后，及时进行封闭，并填写“清理、检查、封闭记录” 。

D、设备的压力试验

根据甲方要求， 大部分设备与系统联合试车； 个别换热器根据甲方要求进行压力试验。

基础复查验收

垫铁准备

设备开箱检验

设备安装就位

设备的组装找正找平

地脚螺栓灌浆、养护

二次灌浆抹面

垫铁点焊

设备的精找正、找平

设备拆检、清洗与装配

检验设备配管

联轴器对中、找正

设备加油

单机试验

(二)机械设备安装工艺方法及技术参数1、机械设备安装施工程序（见图 3） 图 3：

2、机械设备安装施工工艺方法A、设备开箱检验及管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/986005033124010052