Ics 25．040．30

J 28

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40574 — 2021

大型工业承压设备检测机器人 通用技术条件

Generalspecificationofinspectionrobotforlargeindustrialpresureequipments

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40574 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    分类和型号编码  	  2

4．1    分类   	  2

4．2    型号编码   	  3

5    技术要求  	  4

5．1    一般要求   	  4

5．2    外观和结构   	  4

5．3    功能   	  4

5．4    移动性能   	  5

5．5    安全保护性能   	  5

5．6    检测能力   	  5

5．7    连续运行时间   	  6

5．8    视频图像性能   	  6

5．9    电源适应能力   	  6

5．10    通信能力 	  6

5．11    环境适应性 	  6

5．12    可靠性 	  6

6    试验方法  	  6

6．1    试验条件   	  6

6．2    外观和结构检验   	  7

6．3    功能检查   	  7

6．4    移动性能试验   	  7

6．5    安全保护性能试验   	  9

6．6    检测能力试验 	  10

6．7    连续运行时间试验 	  10

6．8    视频图像性能试验 	  10

6．9    电源适应能力试验 	  11

6．10    通信能力试验   	  11

6．11    环境适应性试验   	  12

6．12    可靠性试验   	  12

7    检验规则	  12

7．1    检验分类 	  12

7．2    检验项 目 	  13

犌B／犜 40574 — 2021

7．3    出厂检验 	  13

7．4    型式检验 	  13

8    标志、包装、运输和贮存	  14

8．1    标志 	  14

8．2    使用说明书 	  14

8．3    包装 	  14

8．4    运输 	  14

8．5    贮存 	  14

附录 A (规范性附录)    测试目标 	  15

参考文献  	  17

Ⅱ

犌B／犜 40574 — 2021

前       言

本标准按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国 自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC／TC 159)归口。

本标准起草单位：中国科学院沈阳 自动化研究所、浙江省特种设备科学研究院、中国特种设备检测 研究院、福建省特种设备检验研究院、华测检测认证集团股份有限公司、上海市特种设备监督检验技术 研究院、沈阳特种设备检测研究院、南京市特种设备安全监督检验研究院、北京机械工业 自动化研究所 有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、广东省科学院智能制造研究所、沈阳智能机器人创新 中心有限公司、青岛海尔工业智能研究院有限公司。

本标准主要起草人：李賦、钟海见、胡賦、曾钦达、刘铜、黄庆、舒文华、郭伟灿、王聪、原可义、郑耿峰、 任克华、韩都业、凌张伟、予作重、李志海、杜振军、王挺、张诚、周雪峰、王虹、唐忠华、刘刚、张锋、秦修功、 任涛林、陈彬。

Ⅲ

GB／T 40574 — 2021

大型工业承压设备检测机器人

通用技术条件

1     范围

本标准规定了大型工业承压设备检测机器人的术语和定义、分类和型号编码、技术要求、试验方法、 检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于在大型工业承压设备内部和外部执行检测任务的机器人。

本标准不适用于飞行检测机器人系统。

本标准不适用于易燃易爆、核辐射、高温、低温等特殊环境中使用的大型工业承压设备检测机器人。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 191    包装储运图示标志

GB／T 2423．1 — 2008    电工电子产品环境试验    第 2 部分：试验方法    试验 A：低温 GB／T 2423．2 — 2008    电工电子产品环境试验    第 2 部分：试验方法    试验 B：高温 GB／T 2423．3 — 2016    环境试验    第 2 部分：试验方法    试验 Cab：恒定湿热试验    GB 2894 — 2008    安全标志及其使用导则

GB／T 4025 — 2010    人机界面标志标识的基本和安全规则    指示器和操作器件的编码规则 GB／T 4208 — 2017    外壳防护等级(IP代码)

GB／T 5226．1 — 2019    机械电气安全    机械电气设备    第 1 部分：通用技术条件

GB／T 9969    工业产品使用说明书    总则

GB／T 11533    标准对数视力表

GB／T 12643 — 2013    机器人与机器人装备    词汇

GB／T 13384    机电产品包装通用技术条件

GB／T 36239 — 2018    特种机器人    术语

GB／T 36321    特种机器人    分类、符号、标志

GB／T 37703 — 2019    地面废塊搜救机器人通用技术条件

NB／T 47013(所有部分)    承压设备无损检测

3    术语和定义

GB／T 12643 — 2013 、GB／T 36239 — 2018 和 GB／T 37703 — 2019 界定的以及下列术语和定义适用 于本文件。为了便于使用，以下重复列出了 GB／T 12643 — 2013 、GB／T 36239 — 2018 和 GB／T 37703 — 2019 中的某些术语和定义。

3．1

大型工业承压设备    largeindustrialpresureequipments

用于工业生产的、可承受一个大气压及以上的压力的、容积在 1  000  m3    以上的球形储罐或容积在

1

GB／T 40574 — 2021

5 000 m3  以上的立式储罐等压力容器。

3．2

移动平台    mobileplatform

能使移动机器人整体位姿发生改变的载体。

[GB／T 36239 — 2018，定义 2．1．8]

3．3

检测装置    inspectiondevice

安装在移动机器人上的用于检测承压设备壁厚、缺陷、腐蚀程度等装置。

3．4

操控单元    operationcontrolunit

通过操作员与机器人间的信息交互，实现操作、控制机器人的装置。

注：包含手持式控制器。

[GB／T 36239 — 2018，定义 2．5．2]

3．5

大型工业承压设备检测机器人    inspectionrobotforlargeindustrialpresureequipments

可在承压设备壁面上移动，代替检测人员在大型工业承压设备内部或外部执行特定检测作业的机器人。 注：机器人通常由移动平台、控制系统、检测装置、通信装置、操控单元等组成。

3．6

遥控控制    teleoperationcontrol

由操作员从本地连续控制远地机器人或机器人装置的作用力与运动，有目的地执行预期任务。

[GB／T 37703 — 2019，定义 3．10]

3．7

半自主控制   semi-autonomouscontrol

基于当前状态和感知信息，由人类、机器人共同合作控制，有目的地执行预期任务。

[GB／T 37703 — 2019，定义 3．11]

3．8

自主控制    autonomouscontrol

基于当前状态和感知信息，无人为干预条件下，有目的地执行预期任务。

[GB／T 37703 — 2019，定义 3．12] 。

3．9

连续运行时间    continuousoperationtime

机器人在单次充电完成后，不充电情况下连续使用的最长时间。

4    分类和型号编码

4．1     分类

4．1．1     按吸附方式可分为：

a)    永磁式；

b)    电磁式；

c)    永磁电磁复合式；

d)    负压式；

e)    仿生式；

f)    其他方式。

2

犌B／犜 40574 — 2021

4．1．2    按控制方式可分为：

a)    遥控控制；

b)    半自主控制；

c)     自主控制。

4．1．3    按通信方式可分为：

a)    有线通信；

b)    无线通信；

c)    有线无线兼备通信。

4．1．4    按供电方式可分为：

a)    内部供电式；

b)    外部供电式；

c)    复合供电式。

4．2    型号编码

大型工业承压设备检测机器人型号编码由企业代号、名称代号、行业代号、空间代号、运动方式代 号、功能代号、产品特征代号、设计顺序代号组成，产品型号编码应尽可能简单，在表达清楚的前提下部 分代号可省略。型号编码结构见图 1 。

图 1     型号编码结构

其中，名称代号、空间代号、功能代号分别为“TZ”“DM”“JC”，企业代号、行业代号、运动方式代号、 应符合 GB／T 36321 的规定。设计代号由产品特征代号和设计顺序代号组成。设计顺序代号为最后两   位，用阿拉伯数字表示，由企业自定义。产品特征代号由 8 位字母组成，表示吸附方式分类代号、控制方   式分类代号、通信方式分类代号和供电方式分类代号，分别见表 1~表 4 。

表 1     吸附方式分类代号

| 分类 | 汉语拼音 | 符号基础 |
| --- | --- | --- |

| 永磁 | Yong Ci | YC |
| --- | --- | --- |
| 电磁 | Dian Ci | DC |
| 永磁电磁复合 | Yong Ci Dian Ci | YD |
| 负压 | Fu Ya | FY |
| 仿生 | Fang Sheng | FS |
| 其他 | Qi Ta | QT |

3

犌B／犜 40574 — 2021

表 2    控制方式分类代号

| 分类 | 汉语拼音 | 符号基础 |
| --- | --- | --- |
| 遥控控制 | Yao Kong | YK |
| 半自主控制 | Ban Zi Zhu | BZ |
| 自主控制 | Zi Zhu | ZZ |

表 3    通信方式分类代号

| 分类 | 中文拼音 | 符号基础 |
| --- | --- | --- |
| 有线通信 | You Xian | YX |
| 无线通信 | Wu Xian | WX |
| 有线无线兼备通信 | J ian Bei | JB |

表 4    供电方式分类代号

| 分类 | 中文拼音 | 符号基础 |
| --- | --- | --- |
| 内部供电 | Nei Bu | NB |
| 外部供电 | Wai Bu | WB |
| 复合供电 | Fu H e | FH |

示例：由国家检测公司生产的设备检测机器人，永磁，轮式，遥控控制，有线通信，外部供电，为设计原型，其型号编 码为：国检 TZDMLSJC-YCYKYXWB01 。

5    技术要求

5．1     一 般要求

大型工业承压设备检测机器人(以下简称机器人)应满足以下一般要求：

a)    机器人应按规定程序批准的设计图样和工艺文件进行制造；

b)    制造机器人所用材料及外购元器件、部件，入厂时需经检验部门复检，并应符合有关标准

规定；

c)    当机器人配有检测装置时，其性能应符合产品标准规定。

5．2    外观和结构

机器人外观和结构应符合以下要求：

a)    表面应无裂纹、明显的凹陷和变形，不应存在其他有损结构强度的质量缺陷； b)    金属零件不应有锈蚀；

c)    所有连接件、紧固件均应有防松脱落措施。

5．3    功能

5．3．1     按钮功能

机器人移动平台、操控单元等各部分的按钮开关布局应简单合理，利于操作人员的安全操作，各个

4

犌B／犜 40574 — 2021

按钮应灵活可靠  ，能完成操作人员操作的各种指令。

5．3．2    显示功能

机器人移动平台、操控单元等各部分上的指示灯，按钮等颜色应符合 GB／T 4025 — 2010  中4．2．1．1 中的规定。

5．3．3    联锁功能

机器人操控单元上的联锁功能应正常可靠。

5．3．4    动作指令

机器人在各种操作方式下，动作与指令应保持协调一致。

5．4    移动性能

5．4．1     通行入口

机器人应能通过直径为 450 mm 的圆形孔。

5．4．2    运动速度

机器人在空载下的最大运动速度应不小于 0．1 m／s。

5．4．3    越障高度

机器人应能越过不小于 4 mm 的障碍。

5．4．4    转弯半径

机器人最大转弯半径应不大于 0．5 m。

5．5    安全保护性能

5．5．1     机器人自身安全性能

机器人在承压设备表面静止或运动时不应脱离壁面发生倾翻。

5．5．2    机器人使用保护

在机器人作业时，应有安全防护装置，确保机器人即使掉落，也不会对周围人员或环境造成伤害。

5．5．3    绝缘电阻

电源插头与机壳间的绝缘电阻应大于 2 MΩ。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/987043116111006043