江苏省燃气行业从业人员一一燃气用户检修工（考试习题集）

一、单选题

- 固体物质燃绕引发的火灾属于（）。

- B类火灾

- C类大灾

- D类火灾

- A类火灾

- 天然气的主要成分是（）。

- 氧气

- 氢气

- 甲烷

- 甲醛

- 气体燃烧引发的火灾属于（）

- A类火灾

- C类火灾

- D类火灾

- B类火灾

- 天然气常压下零下（）度可转化为液态。

- 130

- 150

- 162

- 180

- 热量通过直接接触的物体，从温度较高部位传递到温度较低部位过程的热传播 方式是（）

- 热辐射

- 热对流

- 热传导

D热照射

- 液化石油气在由液态变为气态时体积增大（）倍。

- 100

- 125

- 200

- 250

- 燃气是有粘滞性的，这种特性用（）来表示。

- 沸点

- 饱和蒸汽压

- 露点

- 粘度

- HCN为无色剧毒气体，由毛织品丝绸纸张等在火灾中产生.当人吸人农度为（） 毫克升的该气体时将立即死亡。

- 0.5

- 0.4

- 0.3

- 0.2

- 燃气与空气的混合物开始进行燃绕反应的最低温度称为（）。

- 着火温度

- 爆炸极限

。.自燃点

- 露点

- 将可燃物与引火源或空气隔离开来，那么燃烧反应就会自动中止的灭火方法

是（）

- 化学灭火法

- 窒息灭火法

- 隔离灭火法

。.冷却灭火法

- 液化石油气钢瓶中残液的主要成分是（）

- 二氧化碳

- 氧气

- 戊烷及戊烷以上碳氢化合物

- 一氧化碳

- 火灾向上方蔓延，如同烟图效应蔓廷的火灾蔓延特征是（）。

- 水平蔓廷

- 垂直蔓延

- 混合蔓延

- 交叉蔓延

- 在井站设备中，用来去除天然气的液体和固体杂质的主要设备是（）。

A水套炉

- 流量计

- 分离器

- 放散管

- 形成化学爆炸的三个必不可少的条件是:可爆炸、氧（氧化物）、（），缺少其 中任何一个条件都不可能形成爆炸。

- 点火源

- 激励源

- 可爆炸

- 氧

- 液化石油气的质量指标中.铜片腐蚀等级不大于（）级。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 把城市燃气管道分为高压管中压管和低压管，是根据（）来分类的。

- 压力

- 用途

- 敷设方式

- 管道材质

- 可燃物质在没有空气或空气中的含氧量低于（）的条件下是不能燃烧的。

- 10%

- 14%

- 20%

- 30%

- 对特种作业人员，主管部门至少（）年组织一次培训。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 压力表每半年至少检验（）次。

- 1

- 2

C3

- 4

- 压力容器安全状况等级为（）级及以下的储存燃气的压力容器.应予以报废更

新。

- 1

- 2

- 3

- 4 21 .防静电设施定期检查测量周期为（）年进行一次。

- 半

- 1

- 2

- 3

- 生产装置上的安全阀放空管，必须将其导出管置于室外，并高出建筑物（） 米以上.但应低于界区避雷装置的保护线。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 储罐必须做防雷接地，接地点沿储罐周长的间距不应大于（）米，且接地点

不应少于2处

- 10

- 20

C 30

D.40

- 储罐防雷接地装置的冲击接地电阻不宜大于（）

- 5

- 10

- 20

- 40

- 灶具软管使用期不超过（）年。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 天然气的爆炸下限是（）％。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 塑料管的品种很多，用于燃气的塑料管目前最主要采用（）。

- 氯乙烯管

- 聚乙烯管

- 聚丙烯管

- 聚甲醛管

- 用于阻止介质倒流的阀门是（）。

- 止回阀

- 分流阀

- 放空阀

- 截断阀

- 主要用于调节管路中介质的压力和流量的阀门是（）。

- 调节阀

- 分流阀

- 放空阀

- 截断阀

- 用于改变管路中介质流动的方向，起分配分流或混合介质的阀门是（）。

- 清管阀

- 分流阀

- 放空阀

- 排污阀

- 安装胶管管卡时应留意突出位置应放在阀门下部，不能阻碍客户开关阀门， 并需要（）。

- 与胶管项部平齐

- 离开胶管项部2-3mm

C离开胶管项部4-5mm

D.覆盖胶管项部

- 用户档案应为（）档，并留存。

- —户

B二户

°.三户

D.四户

- 热水器热效率不低于（）。

- 55%

- 50%

- 84%

- 90%

- 扑救燃气火灾时.使用（）灭火器最有效

- 二氧化碳

- 水

- 干粉

- 泡沫

- 定期安全检查频率居民用户每（）检查不得少于1次。

- 1年

- 2年

- 3年

- 4年

- 家用燃气灶具总额定热流量精度应（）。

- <+10%

- >+10%

- <+15%

- >+15%

- 连续10次点火，着火次数不小于（）次且不允许连续两次不着火。

- 6次

- 7次

- 8次

- 9次

- 某一灶具型号为Jz -R2,"R'表示（）

- 人工煤气

- 天然气

- 液化石油气

- 沼气

- 在人工燃气天然气液化石油气和人工沼气这四种可燃气体中（）的爆炸极限 范围最大。

- 人工燃气

- 天然气

- 液化石油气

- 人工沼气

- 灶具检验时.如果有（）的火孔离焰应视为脱火。

- 23

- 112

- 1/3

- 1/4

- 当点燃热水器燃烧器一个火孔后，火焰应在（）秒内传遍所有火孔且无爆 燃。

- 10

- 5

- 4

- 2

- 人工燃气的热值为(()

- 33-46mj/m3

- 88-120mj/m3

- 17-32mj/m3

- 5-35mj/m3

- 测试系统动压时，通常是()。

- 将热水器调至小火试

- 将灶具调至最小火测试

- 将灶具和热水器调至最大火测试

D将灶具和技水器调至最小大测试

- 浓度单位PPM"含义是(C )。

- 百分比

- 千分比

- 百万分比

- 微量含量

- 台灶热效率不低于()。

- 90%

- 55%

- 50%

- 84%

- 以天然气为介质且最大流量Q_小于10m'h的皮膜式燃气表的使用年限是

()。

- 3年

- 6年

- 8年

- 10 年

- 热水器产率不低于额定产率的（）。

A 60%

- 70%

- 80%

- 90%

- 一般情况下，如进人客户房间内进行维修工作时，首要的安全工作是（）

- 气密测试

- 检查燃气用具

- 打开门窗使空气流通

- 切断水电及燃气供应

- 热水器与电插座的安全距离不应小于（）cm。

- 5

- 10

- 15

- 20

- 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成

的地面（）cm,下端应与楼板底齐平。

- 3

- 4

- 5

- 6

- 燃气热水器与明装的绝缘电线或电缆的水平净距是（）cm。

- 15

- 20

- 25

- 30

- 室内燃气管道与电气设备相邻管道，设备与电源插座，电源开关的最小净距

是（）cm.

- 15

- 20

- 25

- 30

- 明装的绝缘电线与燃气道平行敷设的净距是（）。

- 10cm

- 15cm

- 20cm

- 25cm

- 灶前管与燃具水平净距应大于（）。

- 10cm

- 15cm

- 20cm

- 25 cm

- 镀锌管未使用管码固定，主要潜在风险（）。

- 容易锈蚀

- 容易拆卸

- 容易松动，引致漏气

- 容易松动，引致锈蚀

- 包缠防蚀布于管道表面时，须螺旋形单向包缠，并确保有（）以上重叠，

- 55%

- 60%

- 65%

- 70%

- 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时，应在达到试验压力的50%，停止不少于（）。

- 10min

- 15min

- 20min

- 25min

- 丝扣连接的填料为（）胶带。

- 铅油

- 铅油麻

- 聚四氟乙烯

- 麻根

- 低压管道系统试验压力应为设计压力且不得低于（）。

- 5kPa

- 10kPa

- 15kPa

- 20kPa

- 电插座电源开关与燃气管道平行敷设的净距是（）。

- 10cm

- 15cm

- 20cm

- 25cm

- 阀门的种类有很多.其中主要用于截断或接通管路中介质的是（）。

入.止回阀

- 排污阀

- 调节阀

- 截断阀

62做完饭后要及时关新闭（）供气阀门。

- 灶具

- 灶前

- 灶台

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/995221240343011120