# 第二届全国技能大赛

# 国赛精选项目

# 江苏选拔赛

# 砌筑工赛项技术文件

2023年04月02日

目录

一、命题原则	4

二、竞赛内容、形式和成绩计算	4

（一）竞赛内容	4

（二）竞赛形式	4

（三）成绩计算	4

三、赛项技术描述	4

（一）技能说明	4

（二）能力要求与工作范围	5

（三）操作项目技术要求	6

四、裁判员和选手	7

（一）裁判长	7

（二）裁判员的条件和组成	7

（三）参赛选手的条件和要求	7

五、试题	7

（一）命题原则及内容	7

（二）命题要求及决赛试题的产生	8

六、成绩评判的标准及要求	9

（一）分制	9

（二）评分细则	9

（三）比赛要求	9

七、评判的硬件和设备要求	15

（一）评判的方法	15

（二）裁判员在评判工作中的任务	15

（三）裁判员在评判中的纪律和要求	15

八、选拔赛的基础设施	16

（一）现场料具准备	16

（二）参赛者自备以下工具	16

（三）其他	16

九、比赛场地要求	17

（一）场地面积要求	17

（二）场地照明要求	17

（三）场地消防和逃生要求	17

十、比赛安全要求	17

（一）切割机安全操作规程	17

（二）突发事件应急处理预案	18

十一、预选赛竞赛流程	18

（一）竞赛原则	18

（二）裁判员的工作内容	20

（三）选手的工作内容	20

（四）赛场纪律	20

十二、赛场开放的要求	21

十三、绿色环保	21

（一）环境保护	21

（二）循环利用	22

## 一、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代制造技术，结合生产实际，考核参赛选手职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

## 二、竞赛内容、形式和成绩计算

## （一）竞赛内容

竞赛内容仅实际操作比赛。

## （二）竞赛形式

竞赛采用个人竞赛形式。

## （三）成绩计算

实际操作两道样题，每题比赛满分为 100 分，各占总成绩的 50%。

## 三、赛项技术描述

## （一）技能说明

## 砌筑主要在工业与民用建筑施工中进行，包括砌砖、 石、砌块及轻质墙板等内容，通过上述相关工作，建造内外墙、隔板、烟囱和其他建筑物及构筑物。

砌筑工通过技能培训后要能够从事以下工作：

- 1、选择和制备灰浆。

- 2、修建内、外墙和隔板。

- 3、在砌筑墙上安装预埋材料。

- 4、在工业建筑和民用建筑烟囱上砌筑弧形砖石。

- 5、在烟囱和烟窗等上贴耐火砖。

- 6、在窑炉和贮水池等上贴耐酸砖。

- 7、修建园墙、人行小道、拱门、露台和阳台。

- 8、精确切割石头、砖、木料和其他高密度砌筑材料。

- 9、用螺栓、拉筋或金属网加固砌筑结构。

要成为一名成功的砌筑工需要忍耐力、集中精力、有计划和合理安排时间、使

用不同手工技能、具有较强的砌筑技能、注重细节和整洁等。

（二）能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示评估，测试实践操作方面能力。

1、能力要求细则

所需要的能力要求包括：

- 测量及放线。

- 铺设工程材料。

- 水平测量和垂直测量。

- 切割和精加工砖。

- 按照设计图纸，使用规定的材料进行顺砖、丁砖、竖砌砖、侧砌砖的操作，砌筑梁托及装潢砖，并采用斜砌法砌墙。

（6）完成砂浆勾缝。

（7）清洁。

2、理论知识

必须具备以下理论知识，但不进行直接测试。

- 会识图，并能够按照规定标准制图、画草图。

- 能够按 1:1 的比例进行放大样图。

- 设计知识。

- 材料和工艺知识。

- 砌筑知识。

- 3、实践操作。

竞赛项目为砌筑砖墙，测试技能为国内砌筑常见技能。

（三）操作项目技术要求

1、操作要求

（1）材料要求：采用主办方提供的砖及砂浆，但参赛者在砌筑过程中应进行

选砖，对非整砖进行精加工。可使用自带的砂浆添加剂对砂浆和易性进行微改良,砂浆如在 2 小时内未使用完，应申请更新供应砂浆。如提供的砖未提前浇水湿润不得使用。

（2）组砌方法：操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑。应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑，必须上下错缝，内外搭接，不得另外采取其他组砌方法。墙体图案按图纸留置，并保持墙砌体垂直、平整。在操作中要按照规范操作。

（3）砌体灰缝要求：砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于 80%，严禁出现内外通缝、空缝和瞎缝现象。特殊情况例外。水平灰缝厚度、竖向立缝宽度应为 10mm， 最大不大于 12 ㎜、最小不小于 8 ㎜。

（4）勾缝要求：砌筑时应随砌体随勾缝，平凹缝勾缝深度5mm，深浅保持一致。

（5）清洁要求：清水墙面应保持清洁。

2、操作工艺要求

砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去。

3、操作流程

（1）抄平：砌筑前将基础找平，基底找平砂浆厚度不得超过 20mm，如出现超 20mm 才能找平的情况，及时与主办方现场裁判员联系处理。

（2）放线：按工位图纸进行放墨线或挂线定位。

（3）立皮数杆：根据砌体高度及砖和灰缝计算出每皮砖的厚度，并在皮数杆上标注砖皮数及预留洞口的标高位置。

（4）摆砖撂底：按照放好的墨线和选定的组砌形式，进行干砖试摆。

（5）盘角：角是保证墙面平整、垂直、水平灰缝均匀、标高准确。应做到“三皮一吊、五皮一靠”的规范要求操作。

（6）

挂线：当两端的大角盘好后，即可挂线进行中断的砌筑，挂线时两端应拉紧，严禁出现中间“抗线”和“ 塌腰现象”。

（7）砌砖操作：

1）选砖：将砖的条面和丁面棱角整齐的砖面用在墙体的正面上。

2）旋砖：将砖在手中进行旋转调整，将平整的面砌到正面墙上。

3）砌筑：线挂好拉紧后，砌砖必须跟线走。俗称“上根线、下跟棱、左右相跟要齐平”。

4）砌筑过程中要随砌随自检随修整，两端的大角确保垂直、平整。

5）墙面砌出凹凸现象时，严禁砸墙。如墙体偏差较大应拆掉重砌。

6）文明操作：铺灰挤浆时不要污染墙面，身体不要摩擦墙面，随时保证场地整洁有序。

四、裁判员和选手

（一）裁判长

裁判长负责领导全体裁判员做好裁判工作，掌握竞赛进程，解决竞赛过程中可能出现的各种问题，负责协调并确保竞赛顺利进行，取得圆满成功。

（二）裁判员的条件和组成

原则上由人社厅推荐或在各市代表队教练员中产生并经培训(赛前培训)后组成裁判组，认真负责做好裁判工作。

（三）参赛选手的条件和要求

按组委会统一要求。

五、试题

本次选拔赛试题及评分规则与全国技能大赛接轨。

（一）命题原则及内容

1、选拔赛竞赛命题原则

竞赛题目涵盖世界技能大赛的特点、规范和标准，体现世界技能大赛的评分原则和方法，同时结合国内实际应用和竞赛场地与设备情况命题。竞赛暂只公布实际操作样题。

依据全国技能大赛砌筑的技术要求和行业标准，注重基本技能和专业化操作，强调质量和精度，注重操作过程和质量控制，体现最新技术，结合行业实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用，考核选手的学习能力、理解能力、实践操作能力和职业素养等，引领和推动国内砌筑技能。

2、命题主要内容

本样题可作为各市的预选赛试题：决赛将使用国家标准砖240*115*53 ㎜。样题为 240*115*53 ㎜的水泥砖（蒸压灰砂砖），样题详见附图。

（二）命题要求及选拔赛试题的产生

1.命题要求

本次比赛赛制为期 3天，共 15小时30分钟。比赛第一天上午1小时切割，下午3小时砌筑，第二天比赛上午3小时，下午3小时。第三天上午3小时，下午2小时30分钟。三个工位共用一台切割机，分批切割，每人先进行1小时放样切割。

2.选拔赛试题的产生

本次选拔赛试题赛前一天修改 30﹪后公布。

第二届全国技能大赛国赛精选项目江苏选拔赛

（样题）

详见附件一

六、成绩评判的标准及要求

（一）分制

竞赛采用 100 分制评分。分主观与客观评分，其中主观分共 20 分，客观分 80 分，具体分值分布见评分汇总表。

（二）评分细则

（1）客观评分项包括尺寸、水平、垂直、对齐、角度、细部等方面，在预定的测量位置进行测量，每项都以零为标准，每 1mm 误差将扣一定分值，各项具体扣分标准见评分表。

（2）主观评分项包括连接、成品等方面，主要对砂浆饱满度、有无孔洞、组砌方式、非整砖切割线平直度、灰缝平直及宽厚、清洁和成品外观、抹灰质量等进行评测， 每增加一个误差，扣除一部分分数。砂浆饱满度在比赛过程中裁判员予以观察，必须达到 80%，未达到 80%的将扣除一定的分值。

（3）客观评分测量位置图（评分点）及具体评分方案将在评分前予以公布，从中现场抽签决定具体打分点。

裁判员（每个市）由人社厅及建筑业协会推荐并经培训后组成裁判组。将裁判员分为评价评分组和测量评分组。评价评分的裁判只评评价分，对同一作品进行评价评分时采用 0、1、2、3 分四个等级，采用回避的原则打分（即4 名主观分裁判评判除本市选手以外选手作品的分）。测量评分的裁判只评测量分，也采用主动回避的原则（即遇到本市的选手作品评分时，主动不参与测量）。

（三）比赛要求

（1）参赛选手须服从赛区组委会纪律、环境、健康、安全等要求，拒不服从者，将视情况严重程度取消竞赛资格。

（2）裁判员裁判在执裁过程中，应公平、公正、公开执裁，不得出现相互串通打分，一经发现有相互串通者，将立即取消裁判资格，对其进行的评分作无效处理。

| 操作技能检查评分标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准编号 | 内容 | 分数 |  |  | 实得分 |
|  |  | 客观 分 | 主观分 | 总分 |  |
| A | 尺寸 | 20 |  | 20 |  |
| B | 水平 | 10 |  | 10 |  |
| C | 垂直度 | 20 |  | 20 |  |
| D | 对齐（平整 度） | 10 |  | 10 |  |
| E | 细部 | 20 |  | 20 |  |
| F | 连接及成品 |  | 20 | 20 |  |
| 总分 |  | 80 | 20 | 100 |  |

| 标准 编号 | 内容 |  | 要求或公称尺寸 | 评分标准 | 最大分值 | 实测值 | 得分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 尺寸 | 1.1 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.2 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.4 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.5 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.6 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.7 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.8 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.9 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 1.10 |  | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
| B | 水平 | 2.1 | 0mm | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 2.2 | 0mm | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 2.3 | 0mm | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 2.4 | 0mm | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 2.5 | 0mm | 每 1mm误差扣0.2分 | 2 |  |  |
| C | 垂直度 | 3.1 | 0mm | 每 1mm误差扣0.4分 | 4 |  |  |
|  |  | 3.2 | 0mm | 每 1mm误差扣0.4分 | 4 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/996043014050010100