# 家用和类似用途厨房电器能效限定值及能效等级

1  范围

本文件规定了家用和类似用途厨房电器的能效等级、能效限定值及试验方法。

本文件适用于如下类型的家用和类似用途厨房电器：

——常压环境下工作，以电热元件或电磁感应方式加热， 额定功率不大于2000W的电饭锅；

——具有自动控制工作压力能力，以电热元件或电磁感应方式加热，额定功率不大于2000W、额定容 积不超过10L，额定蒸煮压力为40kPa-140kPa(表压)的电压力锅；

——常压环境下工作，额定电压不超过250V、额定功率不超过2000W、额定容积不超过10L的电炖锅及 类似器具；

注： 类似器具是指以炖盅为内锅的液体加热器具。

——额定电压不超过交流250V，可通过握持手柄并倾斜壶身的方式从壶嘴倒水的电水壶； ——一个或多个加热单元的电磁灶， 每个加热单元的额定功率为700W～3500W；

——最大额定输入功率在2500W及以下，利用频率为2450MHz的ISM频段电磁能量以及由电阻性电热元 件加热炉腔内物品和食物的微波炉， 包括组合型微波炉。

本文件不适用于如下类型的厨房电器：

——商用电磁灶、工频电磁灶和凹灶；

——商用微波炉、工业微波炉以及带抽油烟机的微波炉。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文 件。

GB 4706.1    家用和类似用途电器的安全 第1部分： 通用要求

GB 4706.14  家用和类似用途电器的安全、烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.19  家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求

GB 4706.21  家用和类似用途电器的安全 微波炉， 包括组合型微波炉的特殊要求 GB 4706.29  家用和类似用途电器的安全便携式电磁灶的特殊要求

GB/T 18800  家用微波炉 性能试验方法

GB/T 22089  电水壶性能要求及试验方法

GB/T 40978  电饭锅

QB/T 4408    电炖锅及类似器具

3  术语和定义

GB 4706.1、GB 4706.14、GB 4706.19、GB 4706.21、GB 4706.29、GB/T 18800、GB/T 22089、GB/T 40978 和QB/T 4408界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

热效率  heat efficiency

产品有效输出能量与输入能量之比，用百分数（%）表示。

3.2

待机功率  standby power

对于电饭锅、电压力锅、电炖锅及类似器具、电水壶等四类产品，指产品连接到供电电源上且处于待 机状态（电热元件或感应线圈不加热）时的功率， 单位为瓦(W)。

对于电磁灶，指产品连接到供电电源上且不产生加热磁场时的功率， 单位为瓦(W)。使用者可以借助 直接或间接的信号， 将产品转换到“工作/加热”状态。

对于微波炉，指产品连接到供电电源上且可提供下面一种或多种用户经常使用或保护性功能的产品待 机模式时的功率，单位为瓦(W)。

——通过遥控器、内部传感器和计时器激活其他模式（包括模式的激活和不激活） ； ——连续性功能：包括时钟在内的信息或状态显示；

——连续性功能：基于传感器的功能。

3.3

关机功率 off mode power

微波炉产品连接到电源上，但不提供任何待机或主要功能的关机模式时的功率，单位为瓦(W)。电源 仅用于指明微波炉处于关机状态的指示灯也属于关机模式。

3.4

保温能耗  warm-keeping energy consumption

电饭锅、电压力锅、电炖锅及类似器具等三类产品在进入保温状态时的单位时间耗电量，单位为瓦时 (W·h)。

3.5

能效限定值  minimum allowable values of energy efficiency

在满足保温能耗和待机功率要求的前提下，产品在标准规定测试条件下的最低允许热效率。

3.6

烧烤能耗限定值  maximum allowable values of energy consumption for grill-function 本文件规定测试条件下微波炉烧烤功能的最大允许能耗值，单位为瓦时（W·h）。

3.7

加热单元  heating unit

电磁灶台面上， 可放置器皿的具有独立加热功能的部分。

4  能效等级

4.1  能效等级

4.1.1 电饭锅能效等级

电饭锅能效等级分为3级（见表1），其中1级能效最高。各等级产品的热效率值、待机功率（若适用）、

保温能耗（若适用） 均应不低于表1的规定。

表 1  电饭锅能效等级

| 能效等级 |  |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热效率值/% | P≤400 |  | 87 | 81 | 68 |
|  | 400＜P≤600 |  | 88 | 82 | 75 |
|  | 600＜P≤1000 |  | 89 | 83 | 78 |
|  | 1000＜P≤2000 |  | 90 | 86 | 80 |
| 待机功率/W | 电热元件加热 | 无联网功能 | ≤1.0 |  | ≤1.8 |
|  |  | 有联网功能 | ≤1.8 |  | ≤2.0 |
|  | 电磁感应加热 | 无联网功能 | ≤1.6 |  | ≤1.8 |
|  |  | 有联网功能 | ≤1.8 |  | ≤2.0 |
| 保温能耗/W·h （电子式具有 保温功能） | P≤400 |  | ≤19 |  | ≤40 |
|  | 400＜P≤600 |  | ≤21 |  | ≤50 |
|  | 600＜P≤1000 |  | ≤32 |  | ≤66 |
|  | 1000＜P≤2000 |  | ≤34 |  | ≤76 |
| 注 1：P 为电饭锅的额定功率， 单位为 W。 注 2：有联网功能待机功率适用于带有 WiFi、蓝牙等通信协议功能的器具。 |  |  |  |  |  |

4.1.2 电压力锅能效等级

电压力锅能效等级分为3级（见表2），其中1级能效最高。各等级产品的热效率值、待机功率（若适

用）、保温能耗（若适用）均应不低于表2的规定。

表 2  电压力锅能效等级

| 能效等级 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热效率值/% | V≤3.5 | ≥75 | ≥68 | ≥60 |
|  | 3.5＜V＜7.5 | ≥79 | ≥72 | ≥67 |

|  | 7.5≤V |  | ≥85 | ≥79 | ≥74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机功率/W | 电热元件加热 | 无联网功能 | ≤1.0 |  | ≤1.8 |
|  |  | 有联网功能 | ≤1.8 |  | ≤2.0 |
|  | 电磁感应加热 | 无联网功能 | ≤1.6 |  | ≤1.8 |
|  |  | 有联网功能 | ≤1.8 |  | ≤2.0 |
| 保温能耗/W·h |  |  | ≤43 |  | ≤58 |
| 注 1：V 为电压力锅的额定容积，单位为升(L)。 注 2：有联网功能待机功率适用于带有 WiFi、蓝牙等通信协议功能的器具。 |  |  |  |  |  |

4.1.3 电炖锅及类似器具能效等级

电炖锅及类似器具能效等级分为3级（见表3），其中1级能效最高。各等级产品的热效率值、待机功 率（若适用）、保温能耗（若适用） 、均应不低于表3的规定。

表 3  电炖锅及类似器具能效等级

| 能效等级 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热效率值/% | P≤400 | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
|  | 400＜P≤600 | ≥69 | ≥65 | ≥57 |
|  | 600＜P≤1000 | ≥83 | ≥80 | ≥75 |
| 待机功率/W | 无联网功能 | ≤1.0 |  | ≤1.8 |
|  | 有联网功能 | ≤1.8 |  | ≤2.0 |
| 保温能耗/W·h | P≤400 | ≤68 |  | ≤70 |
|  | 400＜P≤600 | ≤80 |  | ≤90 |
|  | 600＜P≤1000 | ≤90 |  | ≤100 |
| 注 1：P 为电炖锅及类似器具的额定功率，单位为 W。 注 2：有联网功能待机功率适用于带有 WiFi、蓝牙等通信协议功能的器具。 |  |  |  |  |

4.1.4 电水壶能效等级

电水壶能效等级分为3级，其中1级能效最高。各等级的热效率值、待机功率应不低于表4的规定。

表4 电水壶能效等级

| 能效等级 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热效率值/% | P≤800 | ≥91 | ≥88 | ≥85 |
|  | 800＜P≤1500 | ≥92 | ≥89 | ≥86 |

|  | P＞1500 | ≥94 | ≥90 | ≥87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机功率/W | 无联网功能 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 |
|  | 有联网功能 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 注 1：P 为电水壶及类似器具的额定功率，单位为 W。 注 2：有联网功能待机功率适用于带有 WiFi、蓝牙等通信协议功能的器具。 |  |  |  |  |

4.1.5 电磁灶能效等级

电磁灶能效等级分为 3 类，其中 1 类能效最高。各能效等级种类的热效率值应不小于表 5、表 6 的规 定，待机状态功率应不大于表 5、表 6 的规定。对于具有多个加热单元的电磁灶， 无联网功能整机待机状

态功率不大于 2W，有联网功能整机待机状态功率不大于 4W。

表 5 额定功率大于 1200W 且圆形线圈加热单元的电磁灶能效等级

| 能效等级 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热效率值/% |  | ≥90 | ≥88 | ≥86 |
| 待机功率/W | 无联网功能 | ≤1 | ≤1 | ≤2 |
|  | 有联网功能 | ≤3 | ≤3 | ≤4 |
| 注 1：额定功率大于 1200W 且为圆形线圈加热单元。 注 2：有联网功能待机功率适用于带有 WiFi、蓝牙等通信协议功能的器具。 |  |  |  |  |

表 6 额定功率不大于 1200W 或非圆形线圈加热单元的电磁灶能效等级

| 能效等级 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热效率值/% |  | ≥88 | ≥86 | ≥84 |
| 待机功率/W | 无联网功能 | ≤1 | ≤1 | ≤2 |
|  | 有联网功能 | ≤3 | ≤3 | ≤4 |
| 注 1：额定功率不大于 1200W 或非圆形线圈加热单元。 注 2：有联网功能待机功率适用于带有 WiFi、蓝牙等通信协议功能的器具。 |  |  |  |  |

4.1.6 微波炉能效等级

微波炉能效等级分为 3 级（见表 7），其中 1 级能效最高。各等级产品的热效率、关机功率、待机功率， 以及烧烤能耗限定值应符合表 7 的规定。

表7  微波炉能效等级

| 能效等级 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热效率/% |  | ≥60 | ≥56 | ≥53 |
| 待机功率/W | 无联网功能 | ≤0.5（无信息或状态显示功能） ≤0.8（有信息或状态显示功能） |  |  |
|  | 有联网功能 | ≤5 |  |  |
| 关机功率/W |  | ≤0.5 |  |  |
| 烧烤能耗限定值W.h |  | ≤1.2 |  |  |
| 注1：有联网功能待机功率适用于带有WiFi、蓝牙等通信协议功能的器具。 注2：烧烤能耗按铭牌标称功能进行测量，其中一个功能达到烧烤能耗要求便可。 注3：如果联网待机能够关闭， 还需测试无联网状态下的待机功耗。 |  |  |  |  |

4.2  热效率的计算

4.2.1 电饭锅热效率的计算

电饭锅的热效率按式（1）计算：

ηr  =

1. 16 根λ根GE 根 (t2 -t1）根100 %

………………………

（1）

式中：

ηr         —— 电饭锅热效率， 精确到小数点后一位；

1.16 ——常数， 无量纲；

λ      ——修正系数。加热方式为电磁感应加热的产品， λ 值取 1.15，加热方式为电热元件加热的产品， λ 值取 1.0；内锅材质为非金属类的产品，λ 值取 1.13；对于电磁感加热的非金属内锅类的产

品， λ 值取 1.15；

G   ——试验前水的质量，单位为千克(kg)；

t2      ——试验后最高水温，单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位；

t1      ——试验前初始水温，单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位；

E   ——耗电量，单位为瓦时(W·h)，精确到小数点后两位。

4.2.2 电压力锅热效率的计算

（5）计算：

λ根G 根(H  - H  )

………………………………

（2）

=                               t             t1     根100% 3.6根 E

电压力锅的热效率按公式（2）-

ηp

Ht

= 9.6012 xt — 5.3964 x105 (100℃< t＜140℃)

………………

（3）

t = t /1800

……………………………

（4）

Ht1   = 4. 1875xt1 + 0. 1439(20℃< t＜100℃)

式中：

ηp         —— 电压力锅热效率，精确到小数点后一位；

…………………

（5）

λ

G

Ht

e

——加热方式修正系数。加热方式为电磁感应加热的产品，λ 值取 1.15，加热方式为电热元件加

热的产品， λ 值取 1.0；

——试验前水的质量，单位为千克(kg)；

——温度高于 100℃时， 持续工作 30 分钟的锅内蒸煮温度算术均值对应的焓值， 单位为千焦每千

克(J/kg)，按公式（3）计算；

——温度高于 100℃时，持续工作 30 分钟的锅内蒸煮温度算术均值，单位为摄氏度(℃)，按公式

（4）计算,精确到小数点后一位；

H

t 1 ——试验前初始水温对应的焓值，单位为千焦千克（kJ/kg），按公式（5）计算；

t1        ——试验前水的温度，单位为摄氏度(℃) ,精确到小数点后一位；

t      ——温度高于 100℃时，持续工作 30 分钟的锅内蒸煮温度值，每秒记录一次，单位为摄氏度(℃),

精确到小数点后一位；

E     ——耗电量， 单位为瓦时(W·h)，精确到小数点后两位。

4.2.3 电炖锅及类似器具热效率的计算

电炖锅及类似器具的热效率按式（6）计算：

ηs   =  x100 %   …………………（6）

式中：

ηs                    电炖锅及类似器具热效率，精确到小数点后一位；

1.16 ——水的比热， 单位为瓦时每千克摄氏度（W·h/kg·℃);

m1      ——试验前水的质量，单位为千克（kg）；

m2

c

t2

t1

E

注： 个炖盅，

—— 内锅的质量， 单位为千克（kg）；

—— 内锅材料比热， 单位为焦每千克开尔文[kJ/(kg·K)]（陶瓷的比热为 0.84）；

——试验后最高水温， 单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位；

——试验前初始水温， 单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位；

——耗电量， 单位为瓦时(W·h)，精确到小数点后两位。

对于以炖盅为内锅的器具，外锅加水至最高水位。水的质量 m1 包括内锅和外锅的水质量之和。 如果试验是使用多 热电偶应布在体积最大的那个炖盅内， 如果多个炖盅体积相同， 就任意选取一个炖盅来布热电偶， 内锅的质量就是

多个炖盅的质量之和。

4.2.4 电水壶热效率的计算

电水壶的热效率按公式（7）进行计算：

1.16 x mx（t 2  一 t 1）

ηk   =                 E                    x100 %

式中：

ηk          —— 电水壶热效率，精确到小数点后一位；

1.16   ——水的比热，单位为瓦时每千克摄氏度（W·h/kg·℃);

m       ——水的质量，单位为千克（kg）， 精确到小数点后两位；

t2                          试验后最高水温， 单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位； t1                        试验前初始水温，单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位；

E        ——耗电量， 单位为瓦时（W·h），精确到小数点后两位。

4.2.5 电磁灶热效率的计算

电磁灶的热效率按公式（8）进行计算。

(c m  + c  m  ) x（t   一 t ）

3.6 ×10   ×E

ηi   =

…………………（7）

………………（8）

式中：

ηi          —— 电磁灶热效率，精确到小数点后一位；

c1             ——水的比热容， 取 4.18×103 ，单位为焦每千克摄氏度[J/（kg·℃) ]；

m1         ——水的质量， 单位为千克（kg），精确到小数点后两位；

c2             ——锅身和锅盖的比热容， 取 0.46×103 ，单位为焦每千克摄氏度[J/(kg·℃)]；

m2         ——锅身和锅盖的总质量， 单位为千克（kg），精确到小数点后两位；

t2                          试验后最高水温， 单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位；

t1                        试验前初始水温，单位为摄氏度(℃)，精确到小数点后一位；

E       ——耗电量，单位为瓦时（W·h），精确到小数点后两位。

4.2.6 微波炉热效率的计算

微波炉的热效率按公式（9）进行计算。

0   = h 根 PWin 根100%                                         ………………（9）

式中：

0

h

P

Win

——微波炉热效率，精确到小数点后一位；

——加热时间， 除去磁控管灯丝预加热时间， 单位为秒（s）；

——微波炉输出功率，单位为；

——输入能量，单位为瓦秒（W·s）。

注： 输入能量包括磁控管灯丝预加热时的损耗。

效率用百分数表示，四舍五入取整。

5  技术要求

5.1  电饭锅的技术要求

电饭锅的能效限定值为表 1 能效等级的 3 级。

5.2  电压力锅的技术要求

电压力锅能效限定值为表 2 能效等级的 3 级。

5.3  电炖锅及类似器具的技术要求

电炖锅及类似器具能效限定值为表 3 能效等级的 3 级。

5.4  电水壶的技术要求

电水壶能效限定值为表 4 能效等级的 3 级。

5.5  电磁灶的技术要求

电磁灶能效限定值为表 5 和表 6 中的 3 级。电磁灶所包含的所有加热单元均应满足相应要求。对于具

有多个加热单元的电磁灶，其整机待机状态功率不大于 2 瓦（W）。

5.6  微波炉的技术要求

微波炉能效限定值为表 7 的 3 级。

6  试验方法

6.1  电饭锅的试验方法

测定电饭锅热效率、待机功率和保温能耗的试验条件和试验方法按附录 A 的规定进行。

6.2  电压力锅的试验方法

测定电压力锅热效率、待机功率和保温能耗的试验条件和试验方法按附录 B 的规定进行。

6.3  电炖锅及类似器的试验方法

测定电炖锅及类似器热效率、待机功率和保温能耗的试验条件和试验方法按附录C的规定进行。

6.4  电水壶的试验方法

测定电水壶热效率和待机功率的试验条件和试验方法按附录D的规定进行。

6.5  电磁灶的试验方法

测定电磁灶热效率和待机功率的试验条件和试验方法按附录E的规定进行。

6.6  微波炉的试验方法

测定微波炉热效率、待机功率、关机功率、烧烤能耗的试验条件和试验方法按附录F的规定进行。

附  录  A

(规范性附录)

电饭锅能效试验方法

A.1 试验方法

A.1.1 试验环境

除另有规定外， 试验应在符合下列环境要求的室内进行：

a) 环境温度： (23±2)℃, 风速＜0.5m/s，无明显热辐射的影响；

b) 相对湿度： 45%～75%；

c) 大气压力： 98kPa～106kPa。

A.1.2 电源

应在额定电压 220V±2.2V，额定频率 50Hz±1Hz 的条件下进行。

A.1.3 试验用测量仪器、仪表

试验仪器、仪表应符合以下要求：

a) 电压表、功率表、电能表的准确度应不低于±0.5%；

b) 测量温度用的仪器分辨率为 0.1℃, 温度测量仪的准确度应不低于±0.5%；

c) 计时器分辨率 0.01s，精度为±2s/h；

d) 衡器在满量程时，相对误差不超过±0.1%，最小显示（刻度） 值为 1g；

e) 热电偶应用线径不大于 0.3mm 的细线热电偶。

A.1.4 水

试验使用自来水。

A.1.5 试验初始条件

每次试验前，内锅、发热盘（感应线圈）、外壳与环境温度之差在 5℃以内或产品至少有 6 小时没有工 作。

A.1.6 控制装置设置

试验在正常煮饭功能挡进行。具有多种煮饭功能的电饭锅，试验在使用说明书中明示的最节能煮饭挡 进行。当使用说明书没有指明节能挡位且没有标明正常煮饭功能挡位时，采用开机时的默认挡位进行。

A.2 试验方法

A.2.1 热效率测定

测试前准备：

试验在正常煮饭功能挡进行。具有多种煮饭功能的电饭锅，试验在使用说明书中明示的最节能煮饭挡 进行。当使用说明书没有指明节能挡位且没有标明正常煮饭功能挡位时，采用开机时的默认挡位进行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/996221155000010055