.

.

·题目、

倒圆角指令的快捷键是（ ）。

·选项、

C

F

E

P

【答案】

F

·题目、

在屏幕上用PAN命令将某图形沿X方向及Y方向各移动若干距离，该图形的坐标将( )。

·选项、

在X方向及Y方向均发生变化

在X方向发生变化，Y方向不发生变化

在X方向及Y方向均不发生变化

在Y方向发生变化，X方向不发生变化

【答案】

在X方向及Y方向均不发生变化

·题目、

用LIMITS命令设置图形界限后，要看到全部绘图范围，可执行命令（ ）。

·选项、

SCALE

ZOOM

EXTEND

PAN

【答案】

ZOOM

·题目、

设置图层时不可以改变的是下列中的哪一项？（ ）。

·选项、

图层名

颜色

线宽

文字样式

【答案】

文字样式

·题目、

三维建模时，绘图的平面可以通过下面哪种方法实现？（ ）

·选项、

旋转UCS图标

定义UCS

旋转WCS

不能旋转坐标系

【答案】

定义UCS

·题目、

在CAD中以下哪个设备属于图形输出设备( )

·选项、

扫描仪

打印机

自动绘图仪

数码相机

【答案】

打印机

·题目、

画完一幅图后，在保存该图形文件时用（ ）作为扩展名

·选项、

cfg

dwt

bmp

dwg

【答案】

dwg

·题目、

在多行文字编辑器中输入“%%p”字符，确定后在绘图区显示的是（ ）。

·选项、

＋

%%p

－

±

【答案】

±

·题目、

以下说法正确的是（ ）

·选项、

逆时针角度为正值

顺时针角度为负值

角度的正负要依据设置

以上都不对

【答案】

角度的正负要依据设置

·题目、

在CAD中点的快捷键是（ ）

·选项、

W

O

PO

TR

【答案】

PO

·题目、

AUTOCAD中用于绘制圆弧和直线结合体的命令为（ ）

·选项、

圆弧

构造线

多段线

样条曲线

【答案】

多段线

·题目、

在CAD中用POLYGON命令画成的一个正六边形，它包含( )个图元

·选项、

1个

6个

不确定

2个

【答案】

1个

·题目、

一个完整的尺寸由哪几部分组成（ ）

·选项、

尺寸线、文本、箭头

尺寸线、尺寸界线、文本、标记

基线、尺寸界线、文本、箭头

尺寸线、尺寸界线、文本、箭头

【答案】

尺寸线、尺寸界线、文本、箭头

·题目、

在Select objects操作中，若想选择最近生成的对象，应键入( )。

·选项、

W

P

L

ALL

【答案】

L

·题目、

以下关于图层的说法中，正确的是（ ）。

·选项、

各图层的颜色、线型、宽度在设置好后不能修改

各图层的原点以轴向可以不同

当前层可关闭但不能被冻结

0层可以被删除也可以改名

【答案】

当前层可关闭但不能被冻结

·题目、

在CAD中线性管理器在（ ）菜单下。

·选项、

编辑

视图

工具

格式

【答案】

格式

·题目、

在CAD中用( )命令可以设置图形界限

·选项、

SCALE

EXTEND

ALT+O+A

LAYER

【答案】

ALT+O+A

·题目、

在插入块对话框中，需给定（ ）。

·选项、

插入点

缩放比例

旋转

以上都有

【答案】

以上都有

·题目、

启用OFFSET(偏移)命令后，第一步提示要设置的是（ ）。

·选项、

比例

方向

距离

角度

【答案】

距离

·题目、

剪切物体需用( )命令。

·选项、

Trim

Extend

Stretch

Chamfer

【答案】

Trim

·题目、

不能删除的图层是：( )

·选项、

0图层

当前图层

含有实体的层

外部引用依赖层

【答案】

0图层

当前图层

含有实体的层

外部引用依赖层

·题目、

下列关于UCS指令错误的有（ ）

·选项、

UCS指令的快捷键即为UCS

UCS表示世界坐标系

UCS只能指定一次

如果只想重新定义原点，可以在指定新原点之后直接按回车

【答案】

UCS表示世界坐标系

UCS只能指定一次

·题目、

在设置绘图单位时，系统提供了长度单位的类型除了小数外，还有：( )

·选项、

分数

建筑

工程

科学

【答案】

分数

建筑

工程

科学

·题目、

对以下( )对象执行【拉伸】命令无效。

·选项、

多段线宽度

矩形

圆

三维实体

【答案】

多段线宽度

圆

三维实体

·题目、

夹点编辑模式可分为( )

·选项、

Stretch模式

Move模式

Rotate模式

Mirror模式

【答案】

Stretch模式

Move模式

Rotate模式

Mirror模式

·题目、

绘图区的背景、命令行文字的字体等信息都是可以更改的。（ ）

·选项、

正确

错误

【答案】

正确

·题目、

遇到煤层露头线、采空区、岩溶陷落柱时，煤层底板等高线中断。( )

·选项、

正确

错误

【答案】

正确

·题目、

关闭的图层可以被显示。( )

·选项、

正确

错误

【答案】

错误

·题目、

图块在插入到图中时可调整图块中图形的大小和角度。( )

·选项、

正确

错误

【答案】

正确

·题目、

MIRROR，OFFSET，ARRAY命令实际上都是广义的物体复制命令。( )

·选项、

正确

错误

【答案】

正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/997060050110006030