Word 格式

中国建筑工程总公司

# CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.

建荣村“城中村”改造项目

（广电兰亭荣荟）K1 地块布料机支撑脚

模板加固处理方案

中	国	建	筑

第	二	工	程	局	有	限	公	司

完美整理

Word 格式

2013 年 11 月

完美整理

Word 格式

目	录

# 一、编制依据............................................................................................................	1

二、工程概况............................................................................................................	1

  - 工程建设概况	1

  - 建筑设计概况	2

三、加固处理措施	2

  - 处理措施	3

  - 支撑体系	4

四、施工注意事项	6

五、其他	6

附件一：布料机支撑脚模板计算书	7

完美整理

Word 格式

# 一、编制依据

序号	名	称

    - 《建筑结构荷载规范》

    - 《混凝土结构设计规范》

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》

    - 《钢管脚手架扣件》

    - 《碳素结构钢》

    - 《高层建筑混凝土结构技术规程》

    - 《建筑机械使用安全技术规程》

    - 《建筑施工安全检查标准》

    - 《建筑施工高处作业安全技术规范》

    - 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

    - 《建筑施工模板安全技术规范》

    - 《建筑施工手册》

    - 《建筑施工计算手册》

    - 《工程建设标准强制性条文》

    - 《建设工程安全生产管理条例》

    - 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

    - 《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》

    - 公司质量、环境和职业健康安全管理体系

    - 广电建荣K1  地块工程施工图纸

    - 广电建荣K1  地块施工组织设计

编	号     GB50009-2012 GB50010-2010 GB50204-2002 GB50300-2001 GB15831-2006 GB/T700-2006 JGJ 3-2010 JGJ33-2012 JGJ59-2011 JGJ80-91 JGJ130-2011 JGJ162-2008

（第四版）

（第二版）江正荣2009 版

国务院第 393 号令建质[2009]87 号

武城建[2010]12 号

SBC.3.QESMS.01-2011，

版本：C

2013-4

# 二、工程概况

# 工程建设概况

# 工程建设概况一览表

工程名称

广电兰亭荣荟（建荣村城中村改

造）K1 地块

工程地址

长丰大道以南、古田四路以西的

建荣工业园内

建设单位

武汉广电海格房地产开发有限公司

勘察单位

武汉市勘察设计研究院

设计单位

珠海市建筑设计院武汉分院

监理单位

湖北天慧工程咨询有限公司

完美整理

Word 格式

质量监督部门

武汉市硚口区建设工程质量安全监督站

总包单位	中国建筑第二工程局有限公司

工程主要功能或用途

本工程由 5 栋 3 层商业楼、1 栋 26 层写字楼、3 栋 33 层住宅楼组成。地下室为一层，局部战时六级人防。平时作为汽车库、仓库、配电房、设备机房等使用。

# 建筑设计概况

建筑设计概况一览表

建筑功能建筑类别

建筑面积

建 筑 平 面 地下建筑层高

主体建筑层数及层高

1、2、3#为住宅楼，18#楼为办公楼，ABCDE 为商业楼一类高层建筑

| 总建筑面积 119667.73m | 规划用地面积 | 23193.63m |
| --- | --- | --- |
| 地下建筑面积 17027.63m | 地上建筑面积 | 101813.99m |
| 横轴编号 D-1～D-32 轴 | 纵轴编号 | D-A～D-c 轴 |
| 横轴轴线距离 131.5m | 纵轴轴线距离 | 140.7m |
| 人防区层高 3.8m | 非人防区 | 3.4m |
| 1、2 楼 地上 33 层，地下1 层建筑高度 | 106.9m | 标准层高 2.9m |
| 3#楼 地上 33 层，地下1 层建筑高度 | 105.5m | 标准层高 2.9m |
| 18#楼 地上 26 层，地下1 层建筑高度 | 109.75m | 标准层高 3.75m |
| 商铺 地上 3 层，地下 1 层 建筑高度 | 15.3m | 层高 / |

安全等级

地基基础设计等级

二级	防火分类

甲级	场地类别

一类	耐火等级	一级

Ⅱ类	结构抗震	三级

等级

抗震设	丙类防类别

抗震设	六度防烈度

基础结构形式结构形式	主体结构形式

屋盖结构形式

桩基承台基础

1、2、3#住宅楼为剪力墙结构， 18#办公楼为框架剪力墙结构。ABCDE 商铺为框架结构。地下室为框架结构。

现浇钢筋混凝土屋盖

| 地下室混凝 | 底板 | 顶板 外墙 内墙柱 水池侧壁 承台基梁 基础垫层 楼梯等 圈过梁等 |
| --- | --- | --- |
| 土强度等级 | C35、P6 | C35、P6 C45、P6 C35 C45、P6 C35、P6 C15 C35 C20 |
| 1、2、3#楼 | 墙柱 梁板 | -1F～5F:C45，6F～10F:C40，11F～15F:C35，16F～20F:C30，21F 以上:C35。 -1F～5F：C35，6F～10F：C30，11F 以上：C25。 |
| 18#楼 | 墙柱 梁板 | -1F～7F：C45，8F～11F：C40，12F～20F：C35，21F 以上C30。 -1F～7F：C35，8F～18F：C30，19F 以上：C25。 |
| 商铺 | 墙柱 | C30 |
| ABCDE | 梁板 | C30 |
| 板厚 | 地下室 主体 | 180mm、200mm、250mm、300mm、700mm、900mm(柱帽) 100mm、110mm、120mm、130mm、150mm。注：130、150mm 板厚非布 |
|  |  | 料机施工 |

# 三、加固处理措施

完美整理

Word 格式

由于楼层较高，3 层以上采用地泵浇筑混凝土。为方便操作，拟在施工楼面安装简易混凝土布料机，采用人力驱动布料。布料机安置的牢固与否将直接对其他工序施工造成严重影响，所以布料机的支设非常重要。为确保布料的稳定和其他工序施工的安全、正常进行，必须对布料机的支撑部位进行加固处理。

本工程采用的简易混凝土布料机，重约 1440kg，由四个脚支撑固定，平均每个支撑脚承重 360kg。

  - 处 理 措 施                                                                                                                               1．施工时，布料机支撑脚必须放置于支模立杆正上方，且不能直接搁置于模板或者钢筋上，每个支撑脚下需加铺 600mm×600mm×100mm 木垫块。

布料机支撑脚木垫块布置平面图如下：

100

0

1

0

6

布料机支撑脚木垫块布置平面图

2．每个支撑脚下模板支撑需在原有模板支撑体系的基础上增加四根钢管立杆，分别在支

完美整理

Word 格式

撑脚所在立杆的前、后、左、右二分之一原立杆间距处增设，使支撑脚下支撑立杆纵横向间距缩小为原设计的一半，立杆端部加设可调 U 型顶撑，立杆底部必须加设 50mm 厚木质垫块，所增设钢管立杆必须与原模板支撑体系有效连接为一个整体。                           3．布料机放置的整个区域，模板小横杆间距调整至 200mm 以内。

- 布料机放置区域的周围四面架设竖向剪刀撑，形成加强型模板支撑架构。

- 其他设置同原模板支撑体系。

布料机支撑脚楼面模板支撑立面图如下：

600

布料机支撑脚

板受力钢筋

支撑脚木垫块

0

1

厚板

小横杆

板模板

大横杆

增加支撑立杆

增加支撑立杆

600

600

# 支撑体系

布料机支撑脚楼面模板支撑剖面图

加固处理完成后，本工程使用布料机楼层的模板支撑体系为：用 A48×3.5 钢管搭设室内满堂脚手架，钢管立杆上端加设可调节	U  型顶撑。立杆纵横向间距为	1200mm×

完美整理

Word 格式

1200mm，在布料机的每个支撑脚下所在区域立杆纵横向间距降为原来的一半为 600mm

×600mm，步距 1500mm，在距离楼地面 200mm 处设第一道水平杆，并根据层高加设 2～ 3 道水平杆。钢管立杆底部必须加设 50mm×100mm 方木做垫块。钢管顶端超出顶层横杆中心线 150mm，顶撑可调手柄至板底托梁间距须不大于 150mm。

板底纵横向均加设水平支模杆。水平支撑大横杆采用A48×3.5 钢管，小横杆采用50

×100mm 木方，间距 300mm，放置布料机的整个区域，支模小横杆间距降为 200mm。板模板采用 18mm 厚木胶合板，支模时应按设计或规范要求将模板面起拱。

为增加满堂支撑脚手架的整体稳定性，支模时纵横向均需设置剪刀撑，剪刀撑与地面的角度为 45°～60°，具体设置详见《模板施工方案》中所述。尤其需要注意的是：在布料机放置的区域，由布料机四个支撑脚所围合的矩形区域四面周围必须架设竖向剪刀 撑，形成连续闭合剪刀撑形式。如下图所示：

模板支撑架立杆

闭合连续剪刀撑

布料机支撑脚区

域加设支撑立杆

布料机支撑脚垫板

注：此处显示剪

刀撑为增设剪刀撑，其他常规设置剪刀撑在此处未标示，均按模板施工方案要求

设置。

布料机所在区域模板支撑平面图

完美整理

Word 格式

四、施工注意事项                                                                                                               1．布料机支撑脚不得碰撞或直接搁置于模板或者钢筋上，且底部必须有支撑立杆。

- 布料机支撑脚所在区域支撑立杆底部必须加设 50mm×100mm 方木垫块。

- 每一层混凝土施工时，布料机支撑脚放置位置须与前一层施工时相同。

- 每次混凝土施工前必须检查支撑立杆的加固是否稳固。

- 每次混凝土施工前责任工长必须对作业人员进行安全、技术交底。五、其他

模板及支撑架的其他施工措施，请参照国家、地方和行业现行相关规范、规程和标准以及本工程《模板施工方案》。

完美整理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998056043010006023