ICS 25.040.20

J54

备案号：44205~2014

中 华 人 民 共 和 国 机 械  行 业 标 准

JB/T 6086—2013

代替 JB/T   6086-1992

# 数控龙门镗铣床 精度检验

CNC portal-type boring and milling machines—Testing of the accuracy

(ISO 8636-1:2000,Machine tools—Test conditions for bridge-type milling

machines—Testing   of   the   accuracy—Part1:Fixed   bridge(portal-type)

machines,MOD)

2013-12-31 发布

2014-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JB/ T   6086—2013

目    次

前言	 Ⅱ

1    范围	1

2    规范性引用文件	1

3    轴线运动坐标的代号和方向	1

3.1    轴线的代号	 1

3.2    轴线的移动方向	2

4    一般要求	2

4.1    计量单位 	2

4.2    相关标准	2

4.3    温度条件	2

4.4    检验顺序	2

4.5    检验项目	2

4.6    检验工具	2

4.7    最小公差	2

4.8    工作精度检验	2

4.9    定位精度	2

5    预调检验	3

6    几何精度检验	 6

6.1    工作台	 6

6.2    横梁	10

6.3    垂直镗铣头	12

6.4    主轴	17

7   数控定位精度和重复定位精度的检验	19

8   工作精度	 23

附录A  (资料性附录)本标准与ISO 8636-1:2000技术性差异及其原因	 26

I

JB/T 6086—2013

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T6086—1992《数控龙门镗铣床 精度》,与JB/T6086—1992 相比主要技术变化如下：

——第1章“范围”中工作台宽度增加到8000 mm;

——规范性引用文件用新标准代替；

——增加了第3章“轴线运动坐标的代号和方向”;

——G8项增加了在垂直平面内的直线度检验内容；

——原标准第5章“几何精度检验”中G11、G13、G14 合并为本标准的G13;

——原标准第5章“几何精度检验”中G16、G17、G18 放入本标准增加的第7章数控定位精度和重

复定位精度，并调整了数控定位精度和重复定位精度的公差项目和数值

——取消了P2 、P3项；

——P4 、P5项合并为本标准的M2项。

本标准使用重新起草法修改采用ISO  8636-1:2000《龙门铣床检验条件  精度检验 第1部分：周

定式龙门铣床》。

本标准与ISO  8636-1:2000的技术性差异见附录A。

为使于使用，本标准还对ISO  8636-1:2000做了下列编辑性修改：

a)  改变标准名称；

b)  用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”。

本标准与ISO8636-1:2000 存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的

垂直单线(1)进行了标识，附录A中给出了技术性差异及其原因的一览表。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国金属切削机床标准化技术委员会 (SAC/TC22)    归口。

本标准起草单位：武汉重型机床集团有限公司、湖北沙洋重型机床有限公司、齐重数控装备股份有

限公司、齐二机床集团有限公司。

本标准主要起草人：伍竞平、桂林、徐金方、陶武耀、胡巍、唐品蕊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 6086—1992。

JB/T 6086-2013

数控龙门镗铣床 精度检验

1  范围

本标准规定了数控龙门镗铣床的几何精度、工作精度和轴线定位精度检验及相应的公差。

本标准适用于工作台宽度为1000mm～8000   mm 的一般用途和普通精度的数控龙门镗铣床。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17421.1—1998   机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度

GB/T17421.2—2000   机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

3  轴线运动坐标的代号和方向

# 3.1 轴线的代号

轴线运动坐标的代号如图1所示。

图  1

JB/T 6086—2013

3.2 轴线的移动方向

平行于床身导轨移动的方向 (X 轴)称为纵向；垂直于床身导轨移动的方向 (Y 轴)称为横向。

4  一般要求

4.1 计量单位

本标准中所有线性尺寸及相应公差均用毫米 (mm)   为单位表示；角度尺寸的单位为度，角度公差

主要用比值表示。

4.2 相关标准

使用本标准时应按GB/T  17421.1—1998的规定，尤其是机床检验前的安装，主轴和其他运动部件

的空运转升温、检验方法和检验工具的推荐精度。

4.3  温度条件

检验过程的温度条件应由供应商/制造商和用户协商规定。

4.4  检验顺序

本标准规定的检验顺序并不表示实际检验顺序。为了使装拆检验工具和检验方便起见，可按任意次

序进行检验。

4.5 检验项目

检验机床时，根据结构特点并不是必须检验本标准中的所有项目。为了验收目的而要求检验时，可

由用户取得制造厂同意选择一些感受兴趣的项目，但这些检验项目必须在机床订货时明确提出。

4.6  检验工具

本标准所规定的检验工具仅为例子，可以使用相同指示量或具有至少相同精度的其他检验工具。指

示器应具有0.001 mm或更高的分辨率。

4.7  最小公差

当实测长度与本标准规定的长度不同时，公差应根据 GB/T17421.1—1998  中2.3.1.1 的规定，按能

够测量的长度折算。折算结果小于0.005mm 时，仍按0.005 mm   计。

4.8 工作精度检验

工作精度检验应在精加工时进行，而不在粗加工时进行，因为粗加工易产生较大的切削力。

4.9  定位精度

数控机床的定位精度检验应参照GB/T17421.2—2000。 本标准仅给出一些公差数值，检验结果的表

达应符合GB/T17421.2—2000 的规定。

JB/T 6086—2013

5 预调检验

| 检验项日 |  | G01 |
| --- | --- | --- |
| 床身导轨在垂直平面内的直线度。 |  |  |
| 简图 |  |  |
| 公差 导轨长度： ≤10000 0.050 >10000～20000 0.060 >20000～30000 0.080 >30000 0.120 局部公差：任意1000测量长度上为0.020 |  |  |
| 检验工具 桥板和精密水平仪或光学方法 |  |  |
| 检验方法(按GB/T 17421.1—1998中3.1.1、3.2和5.2.1.2.2的规定) 在床身导轨上沿纵向放一桥板，桥板上沿纵向放一水平仪。等距离移动桥板，在导轨全长上检验。画出导轨误差 曲线。 每条导轨均需检验。 误差以每条误差曲线上各点对其两端点连线间坐标值的最大差值计。局部误差以任意局部测量长度上各点对其相 应曲线两端点连线间坐标值的最大差值计。 |  |  |

JB/T 6086—2013

| 检验项日 |  | G02 |
| --- | --- | --- |
| 床身导轨在垂直平面内的平行度。 |  |  |
| 简图 |  |  |
| 公差 0.020/1000 |  |  |
| 检验工具 精密水平仪、平尺和桥板或圆棒 |  |  |
| 检验方法(按GB/T17421.1—1998中5.4.1.2.2的规定 在床身导轨上沿纵向放一桥板(V形导轨放圆棒),横向放平尺，其上放置水平仪。等距离移动桥板，在导轨全 长上检验。 每条导轨均需检验。 误差以水平仪读数的最大差值计。 |  |  |

JB/T 6086—2013

| 检验项日 |  |  | G03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床身导轨在水平面内的直线度。 |  |  |  |
| 简图 |  |  |  |
| 公差 导轨长度： ≤10000 >10000～20000 >20000～30000 >30000 |  | 0.050 0.060 0.080 0.120 |  |
| 局部公差：任意1000测量长度上为0.015 |  |  |  |
| 检验工具 专用检具、钢丝和显微镜或光学方法 |  |  |  |

检验方法(按GB/T 17421.1—1998中5.2.1.2.1.2的规定) 钢丝支架固定在床身的两端，沿纵向张紧一根钢丝，导轨上放一专用检具，检具上固定显微镜。调整钢丝，使显 微镜读数在钢丝两端相等。等距离移动检具，在导轨全长上检验。画出导轨误差曲线。 误差以曲线上各点对其两端点连线间坐标值的最人差值计。局部误差以任意局部测量长度上各点对其相应曲线两 端点连线间坐标值的最大差值计。

JB/T     6086—2013

6  几何精度检验

6.1 工作台

| 检验项日 |  |  | G1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台面的平面度。 |  |  |  |
| 简图 | Y* X |  |  |
| 公差 纵向： ≤5000 0.040 >5000～10000 0.050 >10000～15000 0.060 >15000 0.080 局部公差：任意1000测量长度上为0.020 |  | 横向： ≤2000 0.030测量长度超过2000每增加500,公差增加0.005 局部公差：任意1000测量长度上为0.020 |  |
| 检验工具 桥板和精密水平仪或光学方法 |  |  |  |
| 检验方法(按GB/T17421.1—1998中5.3.2.2、5.3.2.3和5.3.2.4的规定 工作台位于行程的中间位置。 沿工作台X、Y方向放置桥板，其上放置水平仪。分别沿X、Y方向等距离移动桥板，在全长上检验。分别画出级 向和横向的四条误差曲线。 误差以每条误差曲线上各点对其两端点连线间坐标值的最大差值计。局部误差以任意局部测量长度上各点对其相 应曲线两端点连线间坐标值的最人差值计。 |  |  |  |

JB/T 6086—2013

| 检验项目 |  |  |  | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台移动(X轴线)在水平面内的直线度。 |  |  |  |  |
| 简图 |  |  |  |  |
| 公差 铣削行程： |  | ≤5000 >5000～10000 >10000～15000 >15000 | 0.040 0.050 0.060 0.080 |  |
| 局部公差：任意1000测量长度上为0.015 |  |  |  |  |
| 检验工具 钢丝和显微镜或其他光学仪器 |  |  |  |  |
| 检验方法(按GB/T17421.1—1998中5.2.3.2.1.2、5.2.3.2.1.3和5.2.3.2.1.4的规定) 在工作台两端张紧将钢丝，显微镜固定在垂直镗铣头上，调整钢丝，使显微镜在钢丝两端的读数大致相等，等距 离移动工作台，在全行程上检验。画出工作台运动的误差曲线。 误差以误差曲线上各点对其两端点连线间坐标值的最大差值计。局部误差以任意局部测量长度上各点对其相应曲 线两端点连线间坐标值的最人差值计。 |  |  |  |  |

JB/T 6086—2013

| 检验项目 |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准T形槽对工作台移动(X轴线)的平行度。 |  |  |  |  |
| 简图 |  |  |  |  |
| 公差 铣削行程： |  | ≤5000 >5000～10000 >10000～15000 >15000 | 0.040 0.050 0.060 0.080 |  |
| 局部公差：任意1000测量长度上为0.020 |  |  |  |  |
| 检验工具 指示器和专用角尺 |  |  |  |  |

检验方法(按GB/T 17421.1—1998中5.4.2.2.2.1的规定) 在垂直镗铣头上固定指示器，使其测头触及基准T形槽的侧面或专用角尺的测量面上，移动工作台，在全行程上 检验。 误差以指示器读数的最人差值计。 局部误差以任意局部测量长度上指示器读数的最大差值计。 基准T形槽的两个侧面均应检验。

JB/T 6086—2013

| 检验项目 |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准T形槽对工作台移动(X轴线)的平行度。 |  |  |  |  |
| 简图 |  |  |  |  |
| 公差 铣削行程： |  | ≤5000 >5000～10000 >10000～15000 >15000 | 0.040 0.050 0.060 0.080 |  |
| 局部公差：任意1000测量长度上为0.020 |  |  |  |  |
| 检验工具 指示器和专用角尺 |  |  |  |  |

检验方法(按GB/T 17421.1—1998中5.4.2.2.2.1的规定) 在垂直镗铣头上固定指示器，使其测头触及基准T形槽的侧面或专用角尺的测量面上，移动工作台，在全行程上 检验。 误差以指示器读数的最人差值计。 局部误差以任意局部测量长度上指示器读数的最大差值计。 基准T形槽的两个侧面均应检验。

JB/T 6086—2013

| 检验项目 |  |  |  | G3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准T形槽对工作台移动(X轴线)的平行度。 |  |  |  |  |
| 简图 |  |  |  |  |
| 公差 铣削行程： |  | ≤5000 >5000～10000 >10000～15000 >15000 | 0.040 0.050 0.060 0.080 |  |
| 局部公差：任意1000测量长度上为0.020 |  |  |  |  |
| 检验工具 指示器和专用角尺 |  |  |  |  |

检验方法(按GB/T 17421.1—1998中5.4.2.2.2.1的规定) 在垂直镗铣头上固定指示器，使其测头触及基准T形槽的侧面或专用角尺的测量面上，移动工作台，在全行程上 检验。 误差以指示器读数的最人差值计。 局部误差以任意局部测量长度上指示器读数的最大差值计。 基准T形槽的两个侧面均应检验。

JB/T 6086—2013

| 检验项目 |  | G6 |
| --- | --- | --- |
| 横梁移动对基准面的垂直度： a)在纵向平面内； b)在横向平面内。 |  |  |
| 简图 |  |  |
| 公差 a)和b) 0.030i1000 |  |  |
| 检验工具 指示器、平板和圆柱角尺 |  |  |
| 检验方法(按GB/T17421.1—1998中5.5.2.2.4的规定) 工作台位于行程的中间位置。 在工作台面上放置平板，并使其顶面平行于X轴线和Y轴线方向。在平板的中央位置放置圆柱角尺。在垂直镗铣头 上周定指示器，使其测头触及圆柱角尺表面，移动横梁检验。 将圆柱角尺回转180°,重复上述检验。 a)、b)误差分别计算，误差以两次测量结果的代数和之半计。 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998114132035006043