年产50万立方米预拌砂浆生产线建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：宜宾创兴预拌砂浆有限公司

编制单位：宜宾创兴预拌砂浆有限公司

2022年07月

建设单位：宜宾创兴预拌砂浆有限公司

法人代表：李鑫

编制单位：宜宾创兴预拌砂浆有限公司

法人代表：李鑫

| 建设单位: | 宜宾创兴预拌砂浆有限公司 | 编制单位: | 宜宾创兴预拌砂浆有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话: | 15181100077 | 电 话: | 15181100077 |
| 传 真: |  | 传 真: |  |
| 邮 编: | 644100 | 邮 编: | 644100 |
| 地 址: | 宜宾市南溪经济开发区LL-D-02-03B地块 | 地 址: | 宜宾市南溪经济开发区LL-D-02-03B地块 |

目录

表一  项目基本情况	1

表二  建设项目工程概况	5

表三  主要污染物的产生、治理及排放	13

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	22

表五  验收监测质量保证及质量控制	24

表六  验收监测内容	26

表七  验收监测结果及评价	28

表八  验收监测结论：	30

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

附表

附表1 三同时表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目外环境关系图

附图4 项目监测布点图

附图5 项目现状图

附件

附件1 项目立项文件

附件2 环评批复

附件3 喷淋废水消纳说明

附件4 危险废物安全处置合同

附件5 验收监测报告

附件6 验收意见

附件7 公示截图

表一   项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50万立方米预拌砂浆生产线建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宜宾创兴预拌砂浆有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建☐ 技改☐ 迁建☐ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省宜宾市宜宾市南溪经济开发区LL-D-02-03B地块（位置：E104.88047188，N28.81538436） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 预拌砂浆 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 预拌砂浆50万m³ |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 预拌砂浆50万m³ |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年5月 | 开工建设时间 | 2021年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年6月 | 验收现场监测时间 | 2022年7月5日-6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宜宾市南溪生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 自贡友元环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 6500万元 | 环保投资总概算 | 56万元 | 比例 | 0.86% |
| 实际总概算 | 6500万元 | 环保投资 | 62万元 | 比例 | 0.95% |
| 验收监测依据 | - 编制依据 - （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）； （6）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）2017.7.16； |  |  |  |  |

|  | （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）2017.11.20； （8）生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）2018.5.15； （9）自贡友元环保科技有限公司《年产50万立方米预拌砂浆生产线 建设项目环境影响报告表》2021.5 （10）宜宾市南溪生态环境局《宜宾市南溪生态环境局关于宜宾创兴预拌砂浆有限公司年产50万立方米预拌砂浆生产线建设项目环境影响报告表批复的函》（宜南环审批[2021]9号）2021.6 2、项目概况 项目名称：年产50万立方米预拌砂浆生产线建设项目 建设地点：宜宾市宜宾市南溪经济开发区LL-D-02-03B地块（E104.88047188，N28.81538436） 项目性质：新建 建设单位：宜宾创兴预拌砂浆有限公司 项目投资：本项目总投资6500万元 占地面积：16129平方米 建设内容：本项目为新建项目,项目占地16129m2，其中：预拌砂浆生产车间6413.09m2、综合楼建筑面积2412.45m2。项目引进2条预拌砂浆生产线，安装水泥筒仓、皮带输送机、筛分机、空压机、搅拌机、运输车、办公设施等生产主辅设施。项目建成后，将形成年产50万立方米预拌砂浆的生产规模。 3、验收工作由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收调查技术规范》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）等相关规定，宜宾创兴预拌砂浆有限公司组织编制年产50万立方米预拌砂浆生产线建设项目 竣工环境保护验收监测报告表编制工作。 |
| --- | --- |

|  | 编制工作人员对项目实际建设情况及周围环境状况进行了实地踏勘、资料收集，并认真研究了相关技术资料，同时对环境敏感点、环保措施的执行情况等方面进行了重点调查，2022年7月5日-6日开展竣工环境保护验收现场监测。 4、验收范围与内容 （1）验收范围 依据现场踏勘，对照环评文件及其批复文件，验收与环评阶段项目建设性质、规模、建设地点、环保设施等均未发生明显变化，以工程实际建设内容确定环保竣工验收范围。 （2）验收内容 1）工程建设内容变更情况调查； 2）环境敏感目标情况调查； 3）施工期、运营期环境影响变化情况调查； 4）施工期、运营期环境保护措施及环保投资落实情况调查； 5）环境管理及监控计划落实情况调查。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 项目营运期无组织颗粒物排放根据《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号）执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）对现有企业于2023年1月1日实施）。具体标准值如下： 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关标准 序号; 污染物项目; 限值; 污染物监控位置. 1; 颗粒物; 0.5mg/m³; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 项目运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值。 |

|  | 《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高排放浓度; 2.0mg/m³. 污染物监控位置; 食堂油烟排气筒. 2、废水 项目生产废水全部回用；生活污水通过化粪池处理后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂（罗龙工业集中区污水处理厂）。 3、噪声 项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：Leq[dB(A )] 环境要素; 项目; 标准（dB(A)）; 备注. 声环境; 昼间; 65; /. 夜间; 55. 4、固体废物 按照一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关修改标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及相关修改标准。 |
| --- | --- |

# 表二   建设项目工程概况

一、工程建设内容 1、基本情况 项目名称：年产50万立方米预拌砂浆生产线建设项目 项目性质：新建 建设单位：宜宾创兴预拌砂浆有限公司建设地点：宜宾市宜宾市南溪经济开发区LL-D-02-03B地块 实际工程总投资：6500万元 2、地理位置及平面布置 宜宾罗龙工业园区位于宜宾市规划建设的沿江工业经济带的核心区，属市区共建的重点工业集中区，位于南溪区罗龙镇，远景规划面积35平方公里，总规划面积15平方公里，控规面积10.1平方公里。集中区功能定位是“以发展机械制造、新材料、 生物制药、精细化工为主，兼有仓储物流的工业集中区”。 本项目位于宜宾市南溪经济开发区LL-D-02-03B地块（前罗龙工业园区），选址无明显环境制约因素，项目周围200m范围内主要为厂房，周围敏感点主要为少量居民，位于项目北侧、西北侧，居民点分布均位于上风向，受到大气环境污染影响较小。周边企业主要以机械设备制造，服装加工业为主，与本项目基本相容，本项目地理位置见附图1。 项目办公区设置在企业西南侧，砂石堆场设置在企业南侧，辅助用房及料仓等设置在厂区东侧，原辅材料经从金竹西路由西向东进入厂区大门，经洗车龙门架、地磅室后，需经过一段弧形道路才能进入生产厂房内；进入厂区后依此经过综合楼，生产厂房外侧，最后进入生产厂房。厂区平面布置按照工艺流程顺序设置，较为合理。 3、验收范围 本次验收范围为已建成和投入运行的年产50万立方米预拌砂浆生产线建设项目 ，具体范围如下： 主体工程：生产车间 辅助工程：实验室、维修车间、地磅室、备用发电机房 公用工程：办公用房、供电、供水、排水 储运工程：砂石料仓、粉料筒仓、外加剂储罐

环保工程：废水处理系统、废气处理系统、噪声防治工程、固体废物处置工程、环境风险 4、建设内容 项目建设内容及变化情况详见下表2-1： 表1-4 项目建设内容及变化情况一览表 工程 分类; 建设内容; 环评要求建设情况; 实际建设情况; 是否属于重大变化. 主体 工程; 生产厂房; 厂房位于东南侧，面积约6413.90m2，H=26.4m，砂石堆场、设备厂房、车间采用装配式轻钢结构。其余为钢筋混凝土框架结构。地面采用水泥硬化，内设有封闭砂石堆场，生产设备厂房（两条生产线均放置其中）；砂石分离机、三级沉淀池、隔油池及搅拌池均放置在搅拌楼下方。; 厂房位于东南侧，面积约6413.90m2，H=26.4m，砂石堆场、设备厂房、车间采用装配式轻钢结构。其余为钢筋混凝土框架结构。地面采用水泥硬化，内设有封闭砂石堆场，生产设备厂房（两条生产线均放置其中）；砂石分离机、三级沉淀池、搅拌池均放置在搅拌楼下方。; 否. 辅助工程; 实验室; 2间，位于综合楼一楼。; 与环评一致; 否. 维修车间; 1间，位于综合楼一楼。; 与环评一致; 否. 地磅室; 1间，位于厂区西侧入口处。; 与环评一致; 否. 备用发电机房; 一间，位于厂区的东北侧。; 与环评一致; 否. 公用 工程; 给水管网; 项目所在区域已覆盖自来水管网，用水由当地自来水管网接入。; 与环评一致; 否. 排水管网; 采用雨污分流管网，初期雨水收集经雨水池处理后，排入搅拌池用作搅拌用水生产使用，超过雨水池容积的雨水排入园区雨水管网；生活污水、食堂废水经化粪池收集处理后排入园区污水管网，进入罗龙工业园区污水处理厂处理。; 采用雨污分流管网，初期雨水收集经雨水池处理后，排入搅拌池用作搅拌用水生产使用，超过雨水池容积的雨水排入园区雨水管网；生活污水、食堂废水经化粪池收集处理后通过与周边农户签订清掏协议转运至农田灌溉。; 否.

电力; 南溪区罗龙工业园区配套有220KV输变电站，一期110KV工程已投入使用，沿园区各条干道已布置电力管线，项目供电电源由园区电网引入。; 与环评一致; 否. 办公生活设施; 综合楼; 位于厂区南侧、共3F（H=11.38m）；1F主要为食堂、库房、实验室、维修间；2F主要为办公室；3F主要为员工宿舍。; 与环评一致; 否. 门卫室; 位于厂区西侧、2个总面积31.16m2。; 与环评一致; 否. 仓储工程; 砂石堆料仓; 位于密闭厂房内部，厂房四周采用墙体封闭围挡（进出口采用自动感应卷帘门进行封闭），顶部采用钢棚覆盖，内设加湿降尘装置。; 与环评一致; 否. 粉料筒仓; 位于搅拌主体两侧，其中包括6个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓，筒仓高约20~23m，容量为300t。; 与环评一致; 否. 外加剂储罐; 位于搅拌车间，共5个，单个容积10m³。; 与环评一致; 否. 环保工程; 废水处理; 生活废水：经化粪池处理后排入园区污水管网。; 生活废水：经化粪池处理后通过与周边农户签订清掏协议转运至农田灌溉。; 否. 食堂废水：通过食堂隔油池处理后同生活废水排入化粪池。; 与环评一致; 否. 设备冲洗废水：经“砂石分离机+生产隔油池+三级沉淀池”处理后排入搅拌池，用于生产搅拌用水。; 设备冲洗废水：经“砂石分离机+三级沉淀池”处理后排入搅拌池，用于生产搅拌用水。; 否. 车辆冲洗废水：; 车辆冲洗废水：经三级沉淀池处理后排入搅拌池，用于生产搅拌用水。; 否.

经“砂石分离机+生产隔油池+三级沉淀池”处理后排入搅拌池，用于生产搅拌用水。. 地面冲洗废水：经“生产隔油池+三级沉淀池”处理后排入搅拌池，用于生产搅拌用水。; 地面冲洗废水：经三级沉淀池处理后排入搅拌池，用于生产搅拌用水。; 否. 初期雨水：经收集后流入雨水池，用于生产使用。; 与环评一致; 否. 废气处理; 食堂油烟：安装油烟净化装置（吸油烟机的风量为6500m³/h，油烟净化效率达75%以上）对油烟进行处理后排放。; 安装油烟净化装置（吸油烟机的风量为12000m³/h，油烟净化效率达85%以上）对油烟进行处理后排放。; 否. 筒仓呼吸粉尘：筒仓均处于全密闭厂房中，呼吸粉尘经筒仓自带的脉冲除尘器（8台，分别位于筒仓呼吸孔处），在厂房内排放。; 与环评一致; 否. 项目主要设施设备见下表2-2： 表2-2 项目主要设施设备一览表 SZS3000LX砂浆混凝土双用站. 名称; 规格; 数量; 备注; 非标部分. 配料站; 计量斗; 2.5 m3; 5; 单独计量; /. 称重传感器; 3×2000 kg; 5套; 三一监制; /. 气缸; 缸径：φ100mm; 15; 三一监制; /. 振动器(地仓); /; 9; /; /. 输送带; 1000 mm; 1; 三一监制; /. 传动装置; 11 kW; 1; 三一监制; 内置电动滚筒. 斜皮带机; 机架; /; 1; 双走道，带雨棚; 全覆盖封装. 输送带; 1000mm; 1; 三一监制. 传动装置; 45 kW; 1; 三一监制; 55KW.

托辊; φ108mm×1000mm; 1套; /; /. 主机; 搅拌机; 公称容积：3m3; 1; SANY强制式双卧轴; /. 水泥计量; 计量斗; 1.5 m3; 1; SANY; /. 称重传感器; 3×1000 kg; 1套; 三一监制; /. 气动蝶阀; 公称直径：φ300mm; 1; 三一监制; /. 振动器; /; 1; 三一监制; /. 煤灰计量; 计量斗; 1.5m3; 1; SANY; /. 称重传感器; 3×1000 kg; 1套; 三一监制; /. 气动蝶阀; 公称直径：φ300 mm; 1; 三一监制; /. 振动器; /; 1; 三一监制; /. 水计量及供水系统; 计量斗; 0.8 m3; 1; SANY; /. 供水管路; /; 2套; 水池用户自备; 65mm，清水、污水各一. 称重传感器; 1000 kg; 2; 三一监制; 清水、污水各一. 气动蝶阀; 公称直径：φ200 mm; 1; 三一监制; /. 水泵; /; 1; 三一监制; 11KW. 管路阀门; /; 1套; SANY; /. 外加剂计量系统; 计量斗; 0.1 m3; 1; SANY; 防腐不锈钢. 供液管路; /; 3套; SANY; /. 储液箱; 10 m3; 3; SANY; PE. 称重传感器; 200 kg; 1; 三一监制; /. 气动蝶阀; 公称直径：φ80 mm; 1; 三一监制; /. 外加剂防腐泵; /; 3; 三一监制; /. 管路阀门; /; 3套; SANY; /. 排气量：1.7; 1; SANY; /.

气路系统; 螺杆式空压机; m3/min. 气动三联件; /; 2; 三一监制; /. 储气罐; /; 1套; 三一监制; 1m³. 连接管路; /; 1套; SANY; 3.2钢管. 管路阀门; /; 1套; SANY; /. 搅拌主楼; 主体结构; /; 1套; SANY; /. 走台围栏; /; 1套; SANY; /. 待料斗; 双气缸; 1; 耐磨损结构,SANY; 气缸大小φ100. 卸料斗; /; 1; 耐磨损结构,SANY; /. 外包装; 50mm厚彩钢夹心板; 1套; SANY; 防火材料. 微量螺旋给料机; 30L; 1; SANY; /. 微螺旋机安装附件; /; 1套; SANY; /. 除尘装置; 40m2脉冲布袋除尘; 1; SANY; 除尘袋数量 64 带检修孔. 操作室; 框架; /; 1; SANY; 无控制室. 装修; 夹芯板; 1套; SANY. 靠椅; /; 1; 三一监制; /. 空调; 1.5 P; 1; 三一监制; /. 控制系统; 工控机; /; 1; 三一监制; 中央集中控制. 显示器; 液晶; 1; 三一监制. 不间断电源; /; 1; 三一监制. 打印机; /; 1; 三一监制. 监视器; 1台监视器+2个摄像头; 1套; 三一监制. 低压电器; /; 1套; 三一监制. 操作按钮; /; 1套; 三一监制; /.

电控柜; /; 1; SANY; /. 监控软件; /; 1套; SANY; /. 管理软件; /; 1套; SANY; /. 料位检测与报警控制; /; 1; SANY; /. 电脑桌; /; 1; SANY; /. 粉罐; 仓体及支腿; 300 t（焊接式）; 4; 密度按1.35t/m3计算; 带检修孔,3+1模式. 粉罐配套件; 脉冲布袋收尘机; 过滤面积：22m2(无风机); 4; SANY; 40㎡. 料位计; 高低位料位计; 8; 三一监制; 带报警. 压力安全阀; 公称直径：φ273 mm; 4; 三一监制; /. 手动蝶阀; 公称直径：φ300 mm; 4; 三一监制; 对穿式. 破拱装置; /; 4套; 三一监制; /. 螺旋机; 螺旋输送机; φ273 mm; 2; 三一监制; /. 螺旋输送机; φ273 mm; 2; 三一监制; /. SZS4000LX砂浆混凝土双用站. 名称; 规格; 数量; 备注; 非标部分. 配料站; 计量斗; 3.5 m3; 5; SANY; /. 称重传感器(地仓); 4×2000 kg; 5套; /; /. 气缸; 缸径：φ100 mm; 15; 三一监制; /. 振动器; /; 9; 三一监制; /. 输送带; 1000 mm; 1; 三一监制; 1200mm. 传动装置; 11 kW; 1; 三一监制; 内置电动滚筒. 斜皮带机; 机架; /; 1; 双走道，带雨棚; 全覆盖封装. 输送带; 1000 mm; 1; 三一监制; 1200mm. 传动装置; 55 kW; 1; 三一监制.

托辊; φ108 mm×1000 mm; 1套; /; φ108 mm×1200 mm. 主机; 搅拌机; 公称容积：4m3; 1; SANY强制式双卧轴; /. 水泥计量; 计量斗; 2.3 m3; 1; SANY; /. 称重传感器; 3×1000 kg; 1套; 三一监制; /. 气动蝶阀; 公称直径：φ300 mm; 1; 三一监制; /. 振动器; /; 1; 三一监制; /. 煤灰计量; 计量斗; 2.3 m3; 1; SANY; /. 称重传感器; 3×1000 kg; 1套; 三一监制; /. 气动蝶阀; 公称直径：φ300 mm; 1; 三一监制; /. 振动器; /; 1; 三一监制; /. 水计量及供水系统; 计量斗; 1.2 m3; 1; SANY; /. 供水管路; /; 2套; 水池用户自备; 65mm，清水、污水各一. 称重传感器; 3×1000 kg; 2套; 三一监制; 清水、污水各一. 气动蝶阀; 公称直径：φ150 mm; 2; 三一监制; /. 水泵; /; 1; 三一监制; 11KW. 管路阀门; /; 1套; SANY; /. 外加剂计量系统; 计量斗; 0.1 m3; 1; SANY; 防腐不锈钢. 供液管路; /; 2套; SANY; /. 储液箱; 10 m3; 2; SANY; PE材料. 称重传感器; 200 kg; 1; 三一监制; /. 气动蝶阀; 公称直径：φ80mm; 1; 三一监制; /. 外加剂防腐泵; /; 2; 三一监制; /. 管路阀门; /; 2套; SANY; /. 螺杆式空压机; 排气量：1.7 m3/min; 1; SANY; /.

气路系统. 气动三联件; /; 2; 三一监制; /. 储气罐; /; 1套; 三一监制; 1m³. 连接管路; /; 1套; SANY; 钢管. 管路阀门; /; 1套; SANY; /. 搅拌主楼; 主体结构; /; 1套; SANY; /. 走台围栏; /; 1套; SANY; /. 待料斗; 双气缸; 1; 耐磨损结构,SANY; 气缸大小φ100. 卸料斗; /; 1; 耐磨损结构,SANY; 加3.5m³二次储料仓. 外包装; 50mm厚彩钢夹心板; 1套; SANY; 防火材料. 除尘装置; 40m2脉冲布袋除尘; 1; SANY; 带检修孔. 操作室; 框架; /; 1; SANY; 无控制室. 装修; 夹芯板; 1套; SANY. 靠椅; /; 1; 三一监制; /. 空调; 1.5 P; 1; 三一监制; /. 控制系统; 工控机; /; 1; 三一监制; 中央集中控制. 显示器; 液晶; 1; 三一监制. 不间断电源; /; 1; 三一监制. 打印机; /; 1; 三一监制. 监视器; 1台监视器+2个摄像头; 1套; 三一监制. 低压电器; /; 1套; 三一监制. 操作按钮; /; 1套; 三一监制; /. 电控柜; /; 1; SANY; /. 监控软件; /; 1套; SANY; /. 管理软件; /; 1套; SANY; /. 料位检测与报警控制; /; 1; SANY; /.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998142072062006045